| Resistematizarea incaperilor cladirii cu nr. cad. 010021349701 si reconstructia rampei de acces, in vederea organizarii si amenajarii unitatii de primire urgente din str. Gh. Asachi, nr. 25 b, mun. Chişinău | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 7-1-1

Plan general PG

Valoarea de deviz 877 460,33 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Placa de pavaj din beton (708,0m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  | 100m2 |  | 7,08 |  |  | 1 659,10 —————————— 1 051,32 |  | 11 746,42 —————————— 7 443,37 |
| 2 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 113,28 |  |  | 682,52 —————————— 115,27 |  | 77 316,34 —————————— 13 057,62 |
| 3 |  | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Substrat - 6 cm - k=1,2 la nisip si ciment pentru strat) |  |  | m2 |  | 708,00 |  |  | 357,55 —————————— 69,39 |  | 253 144,10 —————————— 49 129,97 |
|  |  |  |  | Total Placa de pavaj din beton (708,0m2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 206,86 69 630,96 |
|  |  |  |  | 1.2. Mobilier urban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TsH91B |  | Instalarea urne - Cos de gunoi |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 5 082,69 —————————— 686,94 |  | 10 165,38 —————————— 1 373,88 |
| 5 |  | TsH91A |  | Instalarea banci pe 2 picioare |  |  | buc |  | 3,00 |  |  | 903,09 —————————— 838,30 |  | 2 709,26 —————————— 2 514,89 |
|  |  |  |  | Total Mobilier urban Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 874,64 3 888,77 |
|  |  |  |  | 1.3. Zidul de sprijin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | CJ08A1 |  | Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate mai mare de 30 cm, cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, frecate cu peria de sirma Capac de parapet din beton 420x40h |  |  | m |  | 58,40 |  |  | 891,47 —————————— 110,61 |  | 52 061,94 —————————— 6 459,54 |
| 7 |  | CI11A |  | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv - Finisaj din piatra naturala |  |  | m2 |  | 136,00 |  |  | 1 198,20 —————————— 791,72 |  | 162 954,91 —————————— 107 674,46 |
|  |  |  |  | Total Zidul de sprijin Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 016,85 114 134,00 |
|  |  |  |  | 1.4. Pergole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | RpCH10A apl. |  | Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la capriori, console sau capatul panelor aparente |  |  | buc |  | 182,00 |  |  | 58,85 —————————— 41,91 |  | 10 711,03 —————————— 7 628,50 |
| 9 |  |  |  | Pop din lemn, Caprior din lemn 100x50 (1,1 m3/m3) |  |  | m3 |  | 1,124 |  |  | 6 453,74 —————————— 0,00 |  | 7 254,00 —————————— 0,00 |
| 10 |  |  |  | Baza ancorei coloanei |  |  | buc |  | 91,00 |  |  | 52,50 —————————— 0,00 |  | 4 777,50 —————————— 0,00 |
| 11 |  | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat |  |  | buc |  | 91,00 |  |  | 30,79 —————————— 23,29 |  | 2 801,53 —————————— 2 119,03 |
| 12 |  | CN17C |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale |  |  | m2 |  | 60,10 |  |  | 168,07 —————————— 104,79 |  | 10 100,92 —————————— 6 297,70 |
|  |  |  |  | Total Pergole Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 644,98 16 045,23 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 605 743,33 |
|  |  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  | 48 887,75 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  | 7,00 % |  |  |  |  |  |  | 27 204,57 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 681 835,65 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,50 % |  |  |  |  |  |  | 98 866,16 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 780 701,81 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  | 46 842,10 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 827 543,91 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 827 543,91 203 698,96 |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | RpEN05A |  | Montarea pilonilor - Pilon - Aplica exterior Kidigo (5 buc.) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  | 260,80 —————————— 260,80 |  | 1 304,02 —————————— 1 304,02 |
| 14 |  | RpEF01C |  | Montarea corpurilor de iluminat, aplica oblica sau dreapta in nise pentru hidranti de incendiu, inclusiv rama cu geam, exclusiv executarea nisei Aplica LED perete PL-13601P |  |  | buc |  | 5,00 |  |  | 50,07 —————————— 50,06 |  | 250,37 —————————— 250,32 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 1 554,39 |
|  |  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  | 373,04 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 1 927,43 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 76,00 % |  |  |  |  |  |  | 1 181,30 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 3 108,73 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  | 186,52 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 3 295,25 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 295,25 1 554,34 |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Aplica exterior Kidigo (5 buc.) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  | 5 641,67 —————————— 0,00 |  | 28 208,35 —————————— 0,00 |
| 16 |  |  |  | Aplica LED perete PL-13601P |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 715,00 —————————— 0,00 |  | 2 860,00 —————————— 0,00 |
| 17 |  |  |  | Banca tip 1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 10 500,00 —————————— 0,00 |  | 10 500,00 —————————— 0,00 |
| 18 |  |  |  | Banca tip 2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 4 500,00 —————————— 0,00 |  | 4 500,00 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 46 068,35 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  | 1,20 % |  |  |  |  |  |  | 552,82 |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 621,17 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 877 460,33 —————— 205 253,30 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Resistematizarea incaperilor cladirii cu nr. cad. 010021349701 si reconstructia rampei de acces, in vederea organizarii si amenajarii unitatii de primire urgente din str. Gh. Asachi, nr. 25 b, mun. Chişinău | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 7-1-1

Plan general PG

Valoarea de deviz 877 460,33 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 7-1-1: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 816,00 | 116,43 | 95 006,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 24,25 | 116,43 | 2 823,43 |
| 3. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 32,76 | 116,43 | 3 814,25 |
| 4. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 410,78 | 116,43 | 47 827,12 |
| 5. | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 49,64 | 116,43 | 5 779,59 |
| 6. | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 11,20 | 116,43 | 1 304,02 |
| 7. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,15 | 116,43 | 250,32 |
| 8. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 54,09 | 116,43 | 6 297,70 |
| 9. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 18,20 | 116,43 | 2 119,03 |
| 10. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 182,98 | 116,43 | 21 304,36 |
| 11. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 147,40 | 116,43 | 17 161,78 |
| 12. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 13,44 | 116,43 | 1 564,82 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 205 253,30 |

Materiale:

| 1. | 1212121212121 | apa | m3 | 0,75 | 22,50 | 16,87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1411112205747 | Praf de travertin | kg | 43,96 | 2,50 | 109,90 |
| 3. | 14111222017520 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 130,27 | 440,00 | 57 318,80 |
| 4. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 5,49 | 370,00 | 2 031,30 |
| 5. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 3,54 | 370,00 | 1 309,80 |
| 6. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 32,28 | 370,00 | 11 943,60 |
| 7. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 3,64 | 48,45 | 176,36 |
| 8. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,01 | 16,50 | 49,66 |
| 9. | 20301129311021 | Cos de gunoi | buc | 2,00 | 4 250,00 | 8 500,00 |
| 10. | 2030132947001 | Rama metalica din otel U-25 kg/mp | kg | 5,20 | 0,01 | 0,05 |
| 11. | 22132222 | Aplica LED perete PL-13601P | buc | 4,00 | 715,00 | 2 860,00 |
| 12. | 22454552 | Baza ancorei coloanei | buc | 91,00 | 52,50 | 4 777,50 |
| 13. | 2430116104000 | Vopsea alchidica (Lac pentru exterior) | kg | 12,02 | 168,40 | 2 024,17 |
| 14. | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 7,81 | 58,70 | 458,45 |
| 15. | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 10,22 | 43,50 | 444,57 |
| 16. | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 6,01 | 55,00 | 330,55 |
| 17. | 2551447335247 | Praf de frecat | kg | 52,20 | 2,50 | 130,50 |
| 18. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1 132,80 | 2,65 | 3 001,92 |
| 19. | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 54,94 | 2,65 | 145,59 |
| 20. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 765,12 | 2,65 | 4 677,57 |
| 21. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 11 214,72 | 2,65 | 29 719,01 |
| 22. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,31 | 4 800,00 | 1 488,00 |
| 23. | 26611128006556 | Placi din beton, pentru trotuare 60 mm | m2 | 718,62 | 216,67 | 155 703,40 |
| 24. | 26611128008000 | Piatra naturala | m2 | 140,11 | 320,00 | 44 835,20 |
| 25. | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,28 | 1 675,00 | 469,00 |
| 26. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 30,05 | 16,50 | 495,82 |
| 27. | 281210630590011 | Capac de parapet din beton 420x40h | m | 61,32 | 735,25 | 45 085,53 |
| 28. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 91,00 | 7,50 | 682,50 |
| 29. | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje | kg | 53,57 | 32,50 | 1 741,03 |
| 30. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 54,60 | 16,50 | 900,90 |
| 31. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 14,16 | 165,00 | 2 336,40 |
| 32. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 7,08 | 22,50 | 159,30 |
| 33. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,87 | 22,50 | 64,58 |
| 34. | 4100126202818 | Apa | m3 | 11,33 | 22,50 | 254,93 |
| 35. | 5252 | Pop din lemn, Caprior din lemn 100x50 | m3 | 1,24 | 5 850,00 | 7 254,00 |
| 36. | 552005252 | Aplica exterior Kidigo (5 buc.) | buc | 5,00 | 5 641,67 | 28 208,35 |
| 37. | 5520052521 | Banca tip 1 | buc | 1,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| 38. | 55200525210 | Banca tip 2 | buc | 1,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 434 705,11 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 47,58 | 135,50 | 6 447,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 23,79 | 10,00 | 237,90 |
| 3. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 14,56 | 78,70 | 1 145,87 |
| 4. | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 10,92 | 78,70 | 859,40 |
| 5. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 7,03 | 55,00 | 386,65 |
| 6. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 8,50 | 487,50 | 4 143,75 |
| 7. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 3,40 | 55,00 | 187,00 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 13 407,66 |

|  | Total deviz: |  |  |  | 877 460,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect: Resistematizarea incaperilor cladirii cu nr. cad. 010021349701 si reconstructia rampei de acces, in vederea organizarii si amenajarii unitatii de primire urgente din str. Gh. Asachi, nr. 25 b, mun. Ch | Investitor: |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Placa de pavaj din beton (708,0m2) |  |  |  |  |
| 1 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 |  |  | 1 659,10 ————— 1 051,32 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 | 116,43 | 1 051,32 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 22,50 | 22,50 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,2000 | 487,50 | 585,28 |
| 2 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 20-40 mm | m3 |  |  | 682,52 ————— 115,27 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 116,43 | 115,27 |
|  | 14111222017520 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 1,1500 | 440,00 | 505,99 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 22,50 | 2,25 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 10,00 | 2,10 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 135,50 | 56,91 |
| 3 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Substrat - 6 cm - k=1,2 la nisip si ciment pentru strat) | m2 |  |  | 357,55 ————— 69,39 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | 116,43 | 67,55 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | 116,43 | 1,84 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 2,65 | 4,24 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,2000 | 2,65 | 41,98 |
|  | 26611128006556 | Placi din beton, pentru trotuare 60 mm | m2 | 1,0150 | 216,67 | 219,92 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 370,00 | 1,85 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0380 | 370,00 | 16,87 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 165,00 | 3,30 |
|  |  | 1.2. Mobilier urban |  |  |  |  |
| 4 | TsH91B | Instalarea urne - Cos de gunoi | buc |  |  | 5 082,69 ————— 686,94 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 | 116,43 | 69,86 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 | 116,43 | 52,40 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 116,43 | 564,68 |
|  | 20301129311021 | Cos de gunoi | buc | 1,0000 | 4 250,00 | 4 250,00 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0840 | 1 675,00 | 142,38 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 | 22,50 | 3,38 |
| 5 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc |  |  | 903,09 ————— 838,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 | 116,43 | 221,22 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 | 116,43 | 52,39 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 116,43 | 564,69 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0360 | 1 675,00 | 61,42 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 | 22,50 | 3,37 |
|  |  | 1.3. Zidul de sprijin |  |  |  |  |
| 6 | CJ08A1 | Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate mai mare de 30 cm, cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, frecate cu peria de sirma Capac de parapet din beton 420x40h | m |  |  | 891,47 ————— 110,61 |
|  | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 0,8500 | 116,43 | 98,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 116,43 | 11,64 |
|  | 281210630590011 | Capac de parapet din beton 420x40h | m | 1,0500 | 735,25 | 772,01 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,0000 | 2,65 | 5,30 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0006 | 4 800,00 | 3,29 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 | 0,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 55,00 | 0,22 |
| 7 | CI11A | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv - Finisaj din piatra naturala | m2 |  |  | 1 198,20 ————— 791,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 116,43 | 93,14 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 6,0000 | 116,43 | 698,58 |
|  | 26611128008000 | Piatra naturala | m2 | 1,0200 | 320,00 | 329,67 |
|  | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje | kg | 0,3900 | 32,50 | 12,80 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0400 | 370,00 | 14,94 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 22,50 | 0,46 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 12,0000 | 2,65 | 32,12 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0020 | 4 800,00 | 9,53 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,4000 | 2,65 | 1,07 |
|  | 2551447335247 | Praf de frecat | kg | 0,3800 | 2,50 | 0,96 |
|  | 1411112205747 | Praf de travertin | kg | 0,3200 | 2,50 | 0,81 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0250 | 55,00 | 1,38 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 55,00 | 2,75 |
|  |  | 1.4. Pergole |  |  |  |  |
| 8 | RpCH10A apl. | Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la capriori, console sau capatul panelor aparente | buc |  |  | 58,85 ————— 41,91 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,1800 | 116,43 | 20,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 116,43 | 20,96 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,3000 | 16,50 | 4,95 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0200 | 48,45 | 0,97 |
|  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,0600 | 78,70 | 4,72 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0800 | 78,70 | 6,30 |
| 9 |  | Pop din lemn, Caprior din lemn 100x50 (1,1 m3/m3) | m3 |  |  | 6 453,74 ————— 0,00 |
|  | 5252 | Pop din lemn, Caprior din lemn 100x50 | m3 | 1,1000 | 5 850,00 | 6 453,74 |
| 10 |  | Baza ancorei coloanei | buc |  |  | 52,50 ————— 0,00 |
|  | 22454552 | Baza ancorei coloanei | buc | 1,0000 | 52,50 | 52,50 |
| 11 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc |  |  | 30,79 ————— 23,29 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 | 116,43 | 23,29 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,0000 | 7,50 | 7,50 |
| 12 | CN17C | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale | m2 |  |  | 168,07 ————— 104,79 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,9000 | 116,43 | 104,79 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1300 | 58,70 | 7,63 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 | 43,50 | 7,40 |
|  | 2430116104000 | Vopsea alchidica (Lac pentru exterior) | kg | 0,2000 | 168,40 | 33,68 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 16,50 | 8,25 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 16,50 | 0,83 |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 13 | RpEN05A | Montarea pilonilor - Pilon - Aplica exterior Kidigo (5 buc.) | buc |  |  | 260,80 ————— 260,80 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 2,2400 | 116,43 | 260,80 |
| 14 | RpEF01C | Montarea corpurilor de iluminat, aplica oblica sau dreapta in nise pentru hidranti de incendiu, inclusiv rama cu geam, exclusiv executarea nisei Aplica LED perete PL-13601P | buc |  |  | 50,07 ————— 50,06 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4300 | 116,43 | 50,06 |
|  | 2030132947001 | Rama metalica din otel U-25 kg/mp | kg | 1,0000 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 15 |  | Aplica exterior Kidigo (5 buc.) | buc |  |  | 5 641,67 ————— 0,00 |
|  | 552005252 | Aplica exterior Kidigo (5 buc.) | buc | 1,0000 | 5 641,67 | 5 641,67 |
| 16 |  | Aplica LED perete PL-13601P | buc |  |  | 715,00 ————— 0,00 |
|  | 22132222 | Aplica LED perete PL-13601P | buc | 1,0000 | 715,00 | 715,00 |
| 17 |  | Banca tip 1 | buc |  |  | 10 500,00 ————— 0,00 |
|  | 5520052521 | Banca tip 1 | buc | 1,0000 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| 18 |  | Banca tip 2 | buc |  |  | 4 500,00 ————— 0,00 |
|  | 55200525210 | Banca tip 2 | buc | 1,0000 | 4 500,00 | 4 500,00 |