## PARTEA II

## CAIET DE SARCINI

pentru achiziția lucrărilor de restaurare, consolidare și reconstrucție a blocului B a Muzeului Național de Istorie a Moldovei, (edificiul Muzeului Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice) din Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni și București.

- Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni și București.

- Beneficiar - Instituția Publică Muzeul Național de Istorie a Moldovei.

- Autoritate contractantă – Instituția Publică Muzeul Național de Istorie a Moldovei.

- Statutul de protecție - Imobilul cu nr. cadastral 0100520182 are statut de monument de arhitectură, artă și istorie de categorie națională, fiind înscris cu nr. 279 (cu adresa Chișinău, bd. Mitropolit Gavriil Bănulescu - Bodoni) la Compartimentul Municipiul Chișinău, în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.15-17 din 2.02.2010), în același timp este parte componentă a Nucleului istoric al Chișinăului – zonă construită protejată, înscrisă cu nr. 308 în Registrul monumentelor aici menționat.

Restaurarea, consolidarea și reconstrucția blocului B a Muzeului Național de Istorie a Moldovei.  Edificiul Muzeului Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice din Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni și București.

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI Nr.21-2-1-9

Sistema de ventilare.

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volumul |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
|  |  | Sistema refulare-aspiratie Duplex 6500 Multi; Certificat ErP 2018 la refulare L=4240 m3/h, P=600Pa in complecte (AR-1, AR-2) | buc | 2,00 |
|  |  | Sistema refulare-aspiratie Duplex 2500 Multi; Certificat ErP 2018 la refulare L=1690 m3/h, P=450Pa in complecte (AR-3) | buc | 1,00 |
|  |  | Sistema refulare-aspiratie Duplex 3500 Multi; Certificat ErP 2018 la refulare L=2960 m3/h, P=500Pa in complecte (AR-4) | buc | 1,00 |
|  |  | Sistema de refulare la desfumare L=14000m3/h, P=870Pa (RDF-1) in complectare: | buc | 1,00 |
|  |  | Ventilator ОСА 301--056/И-50-00550/02, "ВЕЗА" | buc | 1,00 |
|  |  | Suport elastic COM 560, "ВЕЗА" | buc | 2,00 |
|  |  | Sistema de refulare L=5690m3/h in complecte: (R-5, R6, R-7) in complectare | buc | 3,00 |
|  |  | Ventilator rectangular VKPF 4D 800 x 500, N=5.850 kw, n=1140rot/min,"VENTS" | buc | 3,00 |
|  |  | Suport elastic WG 800x500, "VENTS" | buc | 6,00 |
|  |  | Caseta filtru FBK 800x500-5, "VENTS" | buc | 3,00 |
|  |  | Buzunar filtru SBK 800x500 clasa F5, "VENTS" | buc | 3,00 |
|  |  | Baterie cu apa pentru incalzirea aerului NKV 800x500-3, "VENTS" | buc | 3,00 |
|  |  | Baterie de racire cu apa OKV 800x500-3 cu puterea la frig, "VENTS" | buc | 3,00 |
|  |  | Ateunator de zgomot SR 800x500, VENTS | buc | 3,00 |
|  |  | Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 800x500 cu servomotor | buc | 3,00 |
|  |  | Umedificator izoterm URO40HL101,"CAREL" (R5, R6,R7) | buc | 3,00 |
|  |  | Centrala de tratare a aerului SL SL 6030E3J 1110, L=580m3/h, P=400Pa, "Ruck" (R-8) | buc | 1,00 |
|  |  | Ateunator de zgomot SDE 6030 L02,"Ruck" | buc | 1,00 |
|  |  | Caseta filtru FBK 600x300-5,"VENTS" | buc | 1,00 |
|  |  | Buzunar filtru SFK 600x300 clasa F5,"VENTS" | buc | 1,00 |
|  |  | Centrala de tratare a aerului МПА 1800 В L=1120/1185 m3/h, P=220Pa ,"VENTS", (R-9,R-10) | к-т | 2,00 |
|  |  | Ateunator de zgomot SR 500x250,VENTS | buc | 2,00 |
|  |  | Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 500x250 cu servomotor СМ230-2,VENTS | buc | 2,00 |
|  |  | Sistema de aspiratie L=1780m3/h (A-5) in complectare : | к-т | 1,00 |
|  |  | Ventilator axial VKM 400, VENTS | buc | 1,00 |
|  |  | Suport elastic WGF 400, "VENTS" | buc | 2,00 |
|  |  | Supapa de sens KOM1 400, VENTS | buc | 1,00 |
|  |  | Ateunator de zgomot SR 400/900,VENTS | buc | 1,00 |
|  |  | Ventilator axial TD-2000/315-SILENT,"Soler&Palau", (A-6) | buc | 1,00 |
|  |  | Ventilator axial TD-1000/200-SILENT, "Soler&Palau", (A-7,A-8) | buc | 2,00 |
|  |  | Ventilator axial TD-350/125-SILENT,"Soler&Palau", (A-9, A-17,A-30,A-31,A-39, A-40, A-59, A-60) | buc | 8,00 |
|  |  | Ventilator circular de baie SILENT-100,"Soler&Palau", (A- 10) | buc | 1,00 |
|  |  | Ventilator axial TD-1300/250- SILENT,"Soler&Palau", (A- 11) | buc | 1,00 |
|  |  | Ventilator circular de baie SILENT-200,"Soler&Palau", (A- 12,A-13,A-24,A-25,A-38,A-44,A-45,A-50,A-51,A-58,A61-64,A-23,A-41,A-42,A-52,) | buc | 18,00 |
|  |  | Ventilator centrifugal din plastic CMPT/4-250,"Soler&Palau", (A-14, A-20,) | buc | 2,00 |
|  |  | Ventilator axial TD-500/150-160* ,"Soler&Palau", (A-15,A-37,A-46,A-48,A-56,A-65) | buc | 6,00 |
|  |  | Ventilator circular de baie SILENT-300,"Soler&Palau", (A-16,A-47) | buc | 2,00 |
|  |  | Sistema de aspiratie L=500m3/h (A-18,A-55) in complectare : | к-т | 2,00 |
|  |  | Ventilator axial VKM 200, VENTS | buc | 2,00 |
|  |  | Suport elastic WGF 200, "VENTS" | buc | 4,00 |
|  |  | Supapa de sens KOM 200, VENTS | buc | 2,00 |
|  |  | Ateunator de zgomot SR 200/900, VENTS | buc | 2,00 |
|  |  | Sistema de aspiratie L=690m3/h (A-19,A-34,А-36,А-49,А-57) in complectare: | к-т | 5,00 |
|  |  | Ventilator axial TD-350/125-SILENT, "Soler&Palau", (R-12, R-13) | buc | 2,00 |
|  |  | Ventilator axial VKM 250, VENTS | buc | 5,00 |
|  |  | Suport elastic WGF 250, "VENTS" | buc | 10,00 |
|  |  | Supapa de sens KOM 250, VENTS | buc | 5,00 |
|  |  | Ateunator de zgomot SR 250/900, VENTS | buc | 5,00 |
|  |  | Ventilator la aspiratie rezistent la temperaturi ridicate CMT/4-280/115-2,2, "Soler&Palau" (A-21) | buc | 1,00 |
|  |  | Sistema de aspiratie L=1020m3/h (A-22, A-44, А-53) in complectare: | к-т | 3,00 |
|  |  | Ventilator axial VKM 315, VENTS | buc | 3,00 |
|  |  | Suport elastic WGF 315, "VENTS" | buc | 6,00 |
|  |  | Supapa de sens KOM 315, VENTS | buc | 3,00 |
|  |  | Ateunator de zgomot SR 315/900, VENTS | buc | 3,00 |
|  |  | Sistema de aspiratie L=1000 m3/h (A-26 ) in complectare: | к-т | 1,00 |
|  |  | Ventilator axial VKM 315, VENTS | buc | 1,00 |
|  |  | Suport elastic WGF 315, "VENTS" | buc | 2,00 |
|  |  | Ateunator de zgomot SR 315/900, VENTS | buc | 1,00 |
|  |  | Caseta filtru FBK 315-5, "VENTS" | buc | 1,00 |
|  |  | Buzunar filtru SFK 315 clasa F5, "VENTS" | buc | 1,00 |
|  |  | Sistema de aspiratie L=2400 m3/h (A-27) in complectare: | к-т | 1,00 |
|  |  | Ventilator centrifugal industrial p/t aspiratie rumegus si aschi ВИР300-4,5, ВЕЗА | buc | 1,00 |
|  |  | Sistema de aspiratie L=1250 m3/h (A-28) in complectare: | к-т | 1,00 |
|  |  | Ventilator restangular VKPF 4D 500x300,"VENTS" | buc | 1,00 |
|  |  | Suport elastic WG 500x300 "VENTS" | buc | 2,00 |
|  |  | Ateunator de zgomot SR 500x300, VENTS | buc | 1,00 |
|  |  | Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 500x300 cu servomotor СМ230-2, VENTS | buc | 1,00 |
|  |  | Ventilator axial TD- 250/100-SILENT, "Soler&Palau", (A-29) | buc | 1,00 |
|  |  | Ventilator centrifugal din plastic CMPT/4-200, "Soler&Palau", (A-32) | buc | 1,00 |
|  |  | Dezumedificator rotativ prin adsorbtie MDC 300, "DT Group" (A-33) | buc | 1,00 |
|  |  | Sistema de aspiratie L=210m3/h (A-35) in complectare: | к-т | 1,00 |
|  |  | Ventilator axial VKM 150, VENTS | buc | 1,00 |
|  |  | Suport elastic WGF 150, "VENTS" | buc | 2,00 |
|  |  | Supapa de sens KOM1 150, VENTS | buc | 1,00 |
|  |  | Ateunator de zgomot SR 150/900, VENTS | buc | 1,00 |
|  |  | Sistema de aspiratie L=340m3/h (A-54) in complectare: | к-т | 1,00 |
|  |  | Ventilator axial VKM 200, VENTS | buc | 1,00 |
|  |  | Suport elastic WGF 200, "VENTS" | buc | 2,00 |
|  |  | Supapa de sens KOM1 200, VENTS | buc | 1,00 |
|  |  | Ateunator de zgomot SR 200/900, VENTS | buc | 1,00 |
|  |  | Ventilator axial VKM 250, VENTS (A-17, A-18, A-27) | buc | 3,00 |
|  |  | Caseta filtru FBK 200-5,"VENTS" | buc | 1,00 |
|  |  | Buzunar filtru SFK 200 clasa F5,"VENTS" | buc | 1,00 |
|  |  | Toate dulapurile de laborator sunt in comp.TH (A-66 - A90): |  |  |
|  |  | Caseta filtru FBK 250-5,"VENTS" | buc | 1,00 |
|  |  | Buzunar filtru SFK 250 clasa F5,"VENTS" | buc | 1,00 |
|  |  | Clapeta de inchidere a fluxului de aer НЕРПА -800х400-1*SF24A-S2-H-1000 cu 1servomotoare cu puterea 20Nm (RDF-1) | buc | 1,00 |
|  |  | Sistema de refulare la suprapresiune L=1500m3/h in comp (SP-1-SP3).: | buc | 3,00 |
|  |  | Ventilator axial VKM 355B, VENTS | buc | 3,00 |
|  |  | Suport elastic WGF 355, "VENTS" | buc | 6,00 |
|  |  | Ciclon pentru deseri de lemn Ц-550 (А-27) | buc | 1,00 |
|  |  | Ateunator de zgomot LDR 50-60, Systemair | buc | 2,00 |
|  |  | Ateunator de zgomot LDR 80-40, Systemair | buc | 2,00 |
|  |  | Ateunator de zgomot LDR 60-20, Systemair | buc | 2,00 |
|  |  | Ateunator de zgomot LDR 40-40, Systemair | buc | 1,00 |
|  |  | Ateunator de zgomot LDR 50-45, Systemair | buc | 1,00 |
|  |  | Ateunator de zgomot SR 250/900, VENTS | buc | 1,00 |
|  |  | Baterie de racie cu apa PGK 40-20-3-2.0, Systemair (R-5,R-6) | buc | 5,00 |
|  |  | Clapeta antifoc КПУ-3-0-Н-400х200-2*ф-MS24-BH,"Веза" | buc | 5,00 |
|  |  | Clapeta antifoc КПУ-3-0-Н-450х250-2*ф-MS24-BH,"Веза" | buc | 1,00 |
|  |  | Clapeta antifoc КПУ-3-0-Н-800х400-2*ф-MS24-BH,"Веза" | buc | 1,00 |
|  |  | Clapeta antifoc КПУ-3-0-Н-300х100-2*ф-MS24-BH,"Веза" | buc | 1,00 |
|  |  | Clapeta antifoc КПУ-3-0-Н-300х200-2*ф-MS24-BH,"Веза" | buc | 3,00 |
|  |  | Clapeta antifoc КПУ-3-0-Н-350х100-2*ф-MS24-BH,"Веза" | buc | 3,00 |
|  |  | Clapeta antifoc КПУ-3-0-Н-400х100-2*ф-MS24-BH,"Веза" | buc | 1,00 |
|  |  | Clapeta antifoc КПУ-3-0-Н-450х100-2*ф-MS24-BH,"Веза" | buc | 1,00 |
|  |  | Clapeta antifoc КПУ-3-0-Н-500х150-2*ф-MS24-BH,"Веза" | buc | 1,00 |
|  |  | Clapeta antifoc КПУ-3-0-Н-600х150-2*ф-MS24-BH,"Веза" | buc | 1,00 |
|  |  | Clapeta antifoc КПУ-3-0-Н-600х200-2*ф-MS24-BH,"Веза" | buc | 1,00 |
|  |  | Clapeta antifoc КПУ-3-0-Н-150-0-MS24-BH,"Веза" | buc | 3,00 |
|  |  | Clapeta antifoc КПУ-3-0-Н-160-0-MS24-BH,"Веза" | buc | 1,00 |
|  |  | Clapeta antifoc КПУ-3-3-Н-400х200-2*ф-MS24-BH,"Веза" | buc | 2,00 |
|  |  | Clapeta antifoc КПУ-3-3-Н-350х100-2*ф-MS24-BH,"Веза" | buc | 1,00 |
|  |  | Clapeta antifoc КПУ-3-3-Н-400х100-2*ф-MS24-BH,"Веза" | buc | 2,00 |
|  |  | Clapeta antifoc КПУ-1Н-3-H - 100-0-MS24-BH,"Веза" | buc | 2,00 |
|  |  | Clapeta antifoc КПУ-1Н-3-H - 150-0-MS24-BH,"Веза" | buc | 1,00 |
|  |  | Clapeta antifoc КПУ-1Н-3-H - 180-0-MS24-BH,"Веза" | buc | 2,00 |
|  |  | Clapeta antifoc КПУ-1Н-3-H - 200-0-MS24-BH,"Веза" | buc | 1,00 |
|  |  | Clapeta antifoc КПУ-1Н-0-H - 160-0-MS24-BH,"Веза" | buc | 2,00 |
|  |  | Clapeta antifoc КПУ-1Н-0-H - 150-0-MS24-BH,"Веза" | buc | 2,00 |
|  |  | Clapeta antifoc КПУ-1Н-0-H - 100-0-MS24-BH,"Веза" | buc | 2,00 |
|  |  | Clapeta antifoc КПУ-1Н-0-H - 180-0-MS24-BH,"Веза" | buc | 2,00 |
|  |  | Clapeta antifoc КПУ-1Н-0-H - 200-0-MS24-BH,"Веза" | buc | 2,00 |
|  |  | Clapeta antifoc КПУ-1Н-0-H - 225-0-MS24-BH,"Веза" | buc | 1,00 |
|  |  | Supapa de sens MCA-2000S,"S&P" | buc | 1,00 |
|  |  | Supapa de sens MCA-1000S,"S&P" | buc | 3,00 |
|  |  | Clapeta autoreglabila VTK160, "Systemair" | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (AR-1, AR-2,AR-3,AR-4) | buc | 4,00 |
|  | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (R-5,R-6,R-7,R-8,R-9,R-10) | buc | 6,00 |
|  | VC01A | Montarea ventilatoarelor centrifugal, cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton | buc | 7,00 |
|  | VC01C | Montarea ventilatoarelor axial, cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton | buc | 57,00 |
|  | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc | buc | 38,00 |
|  | VC21A | Montarea aparatelor pentru umidificarea si incalzirea aeruluiu, exclusiv a sistemului de prindere si ancorare la constructie avind debitul de 25000 mc/h (umedificator izoterm, dezumedificator) | buc | 4,00 |
|  | VC14A | Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc | 1,00 |
|  | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc | 26,00 |
|  | VC21B | Montarea aparatelor pentru umidificarea si incalzirea aeruluiu, exclusiv a sistemului de prindere si ancorare la constructie avind debitul de 25000 mc/h si 2 ventilatoare si 1-8 tronsoane (baterie de racie cu apa PGK40-20-3-2.0) | buc | 5,00 |
|  | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 16,00 |
|  | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc | 10,00 |
|  | VB02A | Clapeta de reglare, montat pe canale rectangulare cu perimetrul 1000 - 1600 mm (RRVAF500x300-1buc. RRVAF 500x250 -2 buc.) | buc | 3,00 |
|  | VB03A | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm (clapeta antifoc tip КПУ) | buc | 20,00 |
|  | VB03B | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 1600 - 2500 mm (clapeta antifoc tip КПУ) | buc | 1,00 |
|  | VB03B | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 1600 - 2500 mm (clapeta НЕРПА-800х400-1) | buc | 1,00 |
|  | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica | buc | 23,00 |
|  | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de sens tip KOM) | buc | 13,00 |
|  | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de sens MCA 1000S) | buc | 3,00 |
|  | VB01B | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (supapa de sens MCA 2000S) | buc | 1,00 |
|  | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare I, cu perimetrul 800 - 1600 mm (VTK 160) | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari santehnice |  |  |
|  | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 870,48 |
|  | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 174,53 |
|  | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 3,50 |
|  | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 0,60 |
|  | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 657,85 |
|  | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 793,40 |
|  | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm | m2 | 24,90 |
|  | VA02E2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 18,53 |
|  | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare, cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de sens KOM1 200) | buc | 1,00 |
|  | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare, cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de sens KOM1 250) | buc | 2,00 |
|  | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare, cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de sens KOM1 315) | buc | 2,00 |
|  | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare, cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de sens KOM1 315) | buc | 2,00 |
|  | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare, cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de sens KOM1 355) | buc | 3,00 |
|  | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare, cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de sens MCA-350 S) | buc | 8,00 |
|  | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare, cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de sens MCA-500 S) | buc | 1,00 |
|  | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare, cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de sens MCA-250 S) | buc | 1,00 |
|  | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare, cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de sens 500/150 S) | buc | 5,00 |
|  | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (MFP-250,"Soler&Palau") | buc | 4,00 |
|  | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (KAD,"Soler&Palau") | buc | 2,00 |
|  | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (WGF 315,"Vents") | buc | 5,00 |
|  | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (WGF 250,"Vents") | buc | 6,00 |
|  | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare, cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP80,"Vents") | buc | 6,00 |
|  | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare, cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP100,"Vents") | buc | 4,00 |
|  | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare, cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP125,"Vents") | buc | 5,00 |
|  | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare, cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP140,"Vents") | buc | 19,00 |
|  | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare, cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP150,"Vents") | buc | 3,00 |
|  | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare, cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP160,"Vents") | buc | 13,00 |
|  | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare, cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP200, "Vents") | buc | 8,00 |
|  | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare, cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP225,"Vents") | buc | 13,00 |
|  | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare, cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP250,"Vents") | buc | 10,00 |
|  | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare, cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP300x200,"Vents") | buc | 3,00 |
|  | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare, cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP400x200,"Vents") | buc | 2,00 |
|  | VB25A | Difuzor circular plan, - EAV-CM 100,'Brofer" | buc | 4,00 |
|  | VB25A | Difuzor circular plan, - EAV-CM 125,'Brofer" | buc | 1,00 |
|  | VB25A | Difuzor circular plan, - EAV-CM 150,'Brofer" | buc | 6,00 |
|  | VB25A | Difuzor circular plan, - EAV-CM 160,'Brofer" | buc | 7,00 |
|  | VB25A | Difuzor circular plan, - EAV-CM 200,'Brofer" | buc | 4,00 |
|  | VB25A | Difuzor circular plan,- CFC+RC 300,'Brofer" | buc | 2,00 |
|  | VB25A | Difuzor circular plan, - CFC+RC 250,'Brofer" | buc | 16,00 |
|  | VB25A | Difuzor circular plan, - CFC+RC 200,'Brofer" | buc | 33,00 |
|  | VB25A | Difuzor circular plan, - EAV-CR 100,'Brofer" | buc | 18,00 |
|  | VB25A | Difuzor circular plan, - EAV-CR 150,'Brofer" | buc | 12,00 |
|  | VB25A | Difuzor circular plan, - EAV-CR 200,'Brofer" | buc | 16,00 |
|  | VB25A | Difuzor circular plan,- EAV-CR 160,'Brofer" | buc | 14,00 |
|  | VB25A | Difuzor circular plan,- EAV-CR 125,'Brofer" | buc | 9,00 |
|  | VB25A | Difuzor circular plan,- SD 100, "Brofer" | buc | 1,00 |
|  | VB24A | Difuzor patrat, AQ 300x300,"Brofer" | buc | 2,00 |
|  | VB24A | Difuzor patrat, AQ 375x375,"Brofer" | buc | 2,00 |
|  | VB24A | Difuzor patrat, AQ 450x450,"Brofer" | buc | 2,00 |
|  | VB24A | Difuzor patrat, AQ 600x600,"Brofer" | buc | 18,00 |
|  | VB24A | Difuzor patrat, PDZI-2 300x300,"Brofer" | buc | 2,00 |
|  | VB24A | Difuzor patrat, PDZI-2 375x375,"Brofer" | buc | 2,00 |
|  | VB24A | Difuzor patrat, PDZI-2 450x450,"Brofer" | buc | 2,00 |
|  | VB24A | Difuzor patrat, PDZI-2 600x600,"Brofer" | buc | 18,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla de zincata, cu jaluzele reglabile manual, montate in zidarie BMA-VD+SC 600x300,"Brofer" | buc | 2,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie BMA-VD+SC 700x200,"Brofer" | buc | 7,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie BMA-VD+SC 600x400,"Brofer" | buc | 1,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie BMA-VD+SC 700x300,"Brofer" | buc | 1,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie BMA-VD+SC 700x300,"Brofer" | buc | 1,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie BMA-VD+SC 800x200,"Brofer" | buc | 1,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie BMA-VD+SC 400x300,"Brofer" | buc | 4,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie BMA-VD+SC 500x150,"Brofer" | buc | 2,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie BMA-VD+SC 500x200,"Brofer" | buc | 3,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie BMA-VD+SC 600x150,"Brofer" | buc | 3,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie BMA-VD+SC 600x200,"Brofer" | buc | 2,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie BMA-VD+SC 600x300,"Brofer" | buc | 5,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie BMA-VD+SC 400x200,"Brofer" | buc | 1,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie LAF 25-SC 1200x200,"Brofer" | buc | 2,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie LAF 25-SC 600x200,"Brofer" | buc | 1,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie LAF 25-SC 800x200,"Brofer" | buc | 13,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie LAF 25-SC 400x300,"Brofer" | buc | 1,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie LAF 25-SC 500x200,"Brofer" | buc | 1,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie GRF+SC 1000x300,"Brofer" | buc | 2,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie GRF+SC 1000x400,"Brofer" | buc | 3,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie GRF+SC 600x400,"Brofer" | buc | 2,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie GRF+SC 800x400,"Brofer" | buc | 9,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie BMA-VO 300x300,"Brofer" | buc | 3,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie BMA-VO 700x300,"Brofer" | buc | 3,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie BMA-VO 600x300,"Brofer" | buc | 3,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie BMA-VO 700x200,"Brofer" | buc | 6,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie BMA-VO 800x300,"Brofer" | buc | 2,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie BMA-VO 1000x200,"Brofer" | buc | 1,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie BMA-VO 800x200,"Brofer" | buc | 1,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie BMA-VO 700x400,"Brofer" | buc | 3,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie BMC 2 600x150,"Brofer" | buc | 7,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie BMC 2 800x100,"Brofer" | buc | 4,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie BMC 2 800x150,"Brofer" | buc | 4,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie BMC 2 800x200,"Brofer" | buc | 6,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie BMC 2 400x150,"Brofer" | buc | 9,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie BMC 2 300x100,"Brofer" | buc | 1,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie BMC 2 600x100,"Brofer" | buc | 4,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie BMC 2 200x100,"Brofer" | buc | 2,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie BMC 2 500x150,"Brofer" | buc | 5,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie BMC 2 500x200,"Brofer" | buc | 1,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie BMC 2 100x600,"Brofer" | buc | 1,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie BMC 2 100x800,"Brofer" | buc | 1,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie GTA 400x100,"Brofer" | buc | 29,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie GTA 600x200,"Brofer" | buc | 18,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie P150 1000x920h , "Вeза" | buc | 1,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie P25 450x550h , "Вeза" | buc | 1,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie P25 600x300h , "Вeза" | buc | 1,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie P50 800x620h , "Вeза" | buc | 1,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie P25 600x600h , "Вeза" | buc | 1,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie MVMA 125вVnA1, "Vents" | buc | 1,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie MVMA 160вVnA1, "Vents" | buc | 2,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie MVMA 200вVnA1, "Vents" | buc | 5,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie MVMA 250вVnA1, "Vents" | buc | 3,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie MVMA 315вVnA1, "Vents" | buc | 2,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie SS-A 400x400,"Brofer" | buc | 3,00 |
|  | VB30A | Hota de aspiratie, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime (1000x800x450 -2buc.,1200x300x400 - 2 buc.,2200x2200x450 - 1duc.,1П 900х645х100 -2buc.) | m2 | 15,78 |
|  | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm | m2 | 749,06 |
|  | IzK03A | Ecrane termoizolante din foita de aluminiu | m2 | 749,06 |
|  | IzF16B | Izolare termica sifonica din cauciuc spumat Armoflex Duct AL -autoadeziva acoperita cu un strat de pritectie la exterios, de 09 mm grosime | m2 | 1 049,37 |
|  | IzF16B | Izolare termica sifonica din cauciuc spumat Armoflex Duct AL ADU-32mm/EA-L, de 32 mm grosime | m2 | 1 316,00 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI Nr.21-2-1-10

Încălzirea

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volumul |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari santehnice |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tevi si armatura |  |  |
|  | IB06A | Radiatoare din otel, KERMI 11К 500х500 | buc | 1,00 |
|  | IB06A | Radiatoare din otel, KERMI 22К 500х400 | buc | 11,00 |
|  | IB06A | Radiatoare din otel, KERMI 22К 500х500 | buc | 5,00 |
|  | IB06A | Radiatoare din otel, KERMI 22К 500х600 | buc | 6,00 |
|  | IB06A | Radiatoare din otel, KERMI 22К 500х700 | buc | 5,00 |
|  | IB06A | Radiatoare din otel, KERMI22К 500х800 | buc | 12,00 |
|  | IB06A | Radiatoare din otel, KERMI 22К 500х900 | buc | 22,00 |
|  | IB06A | Radiatoare din otel, KERMI 22К 500х1000 | buc | 46,00 |
|  | IB06A | Radiatoare din otel, KERMI 22К 500х1100 | buc | 28,00 |
|  | IB06B | Radiatoare din otel, KERMI22K-500-1200 | buc | 25,00 |
|  | IB06B | Radiatoare din otel, KERMI22K-500-1300 | buc | 22,00 |
|  | IB06B | Radiatoare din otel, KERMI22K-500-1400 | buc | 8,00 |
|  | IB06C | Radiatoare din otel,KERMI22K-500-1500 | buc | 11,00 |
|  | IB06C | Radiatoare din otel,KERMI22K-500-1600 | buc | 10,00 |
|  | IB06C | Radiatoare din otel,KERMI22K-500-1700 | buc | 2,00 |
|  | IB06A | Radiatoare din otel, KERMI 33К 300х900 | buc | 2,00 |
|  | IB06B | Radiatoare din otel, KERMI33K-300-1100 | buc | 2,00 |
|  | IB06B | Radiatoare din otel, KERMI33K-300-1400 | buc | 1,00 |
|  | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RA2991) | buc | 170,00 |
|  | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N tur coltar 1/2", Danfoss) | buc | 226,00 |
|  | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S 1/2" retur coltar, Danfoss) | buc | 226,00 |
|  | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S 1/2" retur coltar cu robinet de drenare la numitor, Danfoss) | buc | 226,00 |
|  | IC35B | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3.4 mm (fitinguri 30% din costul tevii) | m | 940,00 |
|  | IC35C | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25х4,2 mm (fitinguri 30% din costul tevii) | m | 1 000,00 |
|  | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0x5.4 mm (fitinguri 30% din costul tevii) | m | 1 220,00 |
|  | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0x6.7 mm.(fitinguri 30% din costul tevii) | m | 190,00 |
|  | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.0мм | m | 10,00 |
|  | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.0mm | m | 170,00 |
|  | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2.5mm | m | 405,00 |
|  | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3.5mm | m | 210,00 |
|  | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,5 mm | m | 10,00 |
|  | IC12D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89x3.5mm | m | 30,00 |
|  | IC12E | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108x3.5 mm | m | 10,00 |
|  | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16х2,0 mm | m | 215,00 |
|  | IC39D | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (colector de distributie cu 3cai) | buc | 1,00 |
|  | IC39D | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (colector de distributie cu 4cai) | buc | 4,00 |
|  | IC39D | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (colector de distributie cu 5cai) | buc | 4,00 |
|  | IC39D | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (colector de distributie cu 6cai) | buc | 1,00 |
|  | IC39D | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (colector de distributie cu 3cai si kit de amestec) | buc | 1,00 |
|  | IA52A | Cutii de amplasare a colectorului | buc | 11,00 |
|  | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 22,00 |
|  | ID04A | Robinet de golirere , avind diametrul nominal de 15mm ,"Tieme" | buc | 22,00 |
|  | ID04A | Robinet de golirere , avind diametrul nominal de 3/4", "SCHELL" | buc | 22,00 |
|  | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet de inchidere cu sfera DN20) | buc | 2,00 |
|  | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (robinet de inchidere cu sfera DN32) | buc | 4,00 |
|  | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (robinet de inchidere cu sfera DN40) | buc | 16,00 |
|  | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet DN16) | buc | 6,00 |
|  | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet DN20) | buc | 20,00 |
|  | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet DN25) | buc | 60,00 |
|  | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (robinet DN32) | buc | 10,00 |
|  | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet sferic DN3/4" ,"FERRO") | buc | 24,00 |
|  | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 300,00 |
|  | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 1 940,00 |
|  | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 1 410,00 |
|  | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m | 3 350,00 |
|  | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 795,00 |
|  | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 50,00 |
|  | SF03A | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 79,50 |
|  | SF03B | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 2 1/2"-4" | 10 m | 5,00 |
|  | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 79,50 |
|  | SF05B | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 50,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. lucrari de izolarea |  |  |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22/4mm, TUBOLIT PLUS | m | 940,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28/4mm, TUBOLIT PLUS | m | 1 000,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35/4mm, TUBOLIT PLUS | m | 1 220,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=43/4mm, TUBOLIT PLUS | m | 190,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25mm, K-Flex | m | 10,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=38mm, K-Flex | m | 170,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=45mm, K-Flex | m | 405,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=57mm, K-Flex | m | 210,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=76mm, K-Flex | m | 10,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=89mm, K-Flex | m | 30,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=108mm, K-Flex | m | 10,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  | preț de piață | Uscator de prosoape KLM1215.600 , "KERMI" | buc | 6,00 |
|  | preț de piață | Uscator de prosoape KLM1495.750 , "KERMI" | buc | 1,00 |
|  | Danfoss | Robinet de echilibrare ASV-PV DN15мм , Danfoss | buc | 1,00 |
|  | Danfoss | Supapa de echilibrare ASV-PV DN32мм , Danfoss | buc | 2,00 |
|  | Danfoss | Supapa de echilibrare ASV-PV DN40мм , Danfoss | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de montare |  |  |
|  | IB09A | Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv | buc | 7,00 |
|  | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 1,00 |
|  | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" | buc | 10,00 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI Nr.21-2-1-11

Sistema de condiționare

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volumul |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
|  |  | Chiler cu chit hidraulic incorporat cu compresor multi scroll si condensator racitcu aer, zgomot scazut, SYSCROLL 450 AIR EVO CO EC S 2P-HP.T,capacitatea de racire 406,15kw,N=228,0kw, Systemair (C-1) | buc | 1,00 |
|  |  | Modul hidraulic incorporat la chiller, cu 2 pompe, una de rezerva cu vaz de acumulare incorporat V=500l; G=69,858 m3/h , Systemair (C-1) | buc | 1,00 |
|  |  | Shimbator de caldura cu placi brazat XB71H-1-280 p/t sistema de conditionare Q=406.2 kw, debit 1165l/min | buc | 1,00 |
|  |  | Pompa de circulatie la conditionare prin fan-coil ,IL-E 100/4-23 BF, "WILO" | buc | 4,00 |
|  |  | Pompa de alimentare pe circuitul primar Economy, MHI 202(EPDM), "WILO" | buc | 1,00 |
|  |  | Vas de expansiune inchis cu membrana p/t incalzirwe N400, V= 400L, Pmax=6bar, "Reflex " | buc | 1,00 |
|  |  | Dozatoare proportionale cu by-pass incorporat R1/2, Dosaphos 250 | к-т | 1,00 |
|  |  | Regulator de presiune (reductor), DN25мм | buc | 1,00 |
|  |  | Robinet cu sfera DN150, Naval | buc | 10,00 |
|  |  | Robinet cu sfera DN125, Naval | buc | 10,00 |
|  |  | Filtru plasa DN25, tip Y, Oventrop | buc | 2,00 |
|  |  | Filtru plasa DN150, tip Y, Oventrop | buc | 2,00 |
|  |  | Supapa de sens DN125, Oventrop | buc | 6,00 |
|  |  | Fan-coil, unitate de perete FWT-02CT cu 2 tevi, capacitatea de racire 2.43kw, debit de aer 442m3/h, "Daikin" | buc | 38,00 |
|  |  | Fan-coil, unitate de perete FWT-03CT cu 2 tevi,capacitatea de racire 2.70 kw,debit de aer 476m3/h, "Daikin" | buc | 6,00 |
|  |  | Fan-coil, unitate de perete FWT-04CT cu 2 tevi,capacitatea de racire 3.31 kw,debit de aer 629m3/h, "Daikin" | buc | 6,00 |
|  |  | Fan-coil, unitate de perete FWT-05CT cu 2 tevi,capacitatea de racire 4.54 kw,debit de aer 866m3/h, "Daikin" | buc | 6,00 |
|  |  | Fan-coil, unitate de perete FWV-DAF 15 cu 4 tevi, capacitatea de racire 1.69 kw,debit de aer 330 m3/h, "Daikin" | buc | 4,00 |
|  |  | Fan-coil, unitate de perete FWV-DAF 25 cu 4 tevi, capacitatea de racier 2.38 kw, debit de aer 432m3/h, "Daikin" | buc | 13,00 |
|  |  | Fan-coil, unitate de perete FWV-DAF 03 cu 4 tevi, capacitatea de racier 2.87 kw, debit de aer 431m3/h, "Daikin" | buc | 9,00 |
|  |  | Fan-coil, unitate de perete FWV-DAF 35 cu 4 tevi, capacitatea de racire 3.46 kw, debit de aer 628m3/h, "Daikin" | buc | 1,00 |
|  |  | Fan-coil, unitate de perete FWV-DAF 04 cu 4 tevi, capacitatea de racire 4.26 kw, debit de aer 690m3/h, "Daikin" | buc | 8,00 |
|  |  | Clapeta de balansare automata AB-QM DN10 мм cu servomotor si sensor de temperatura ABNM, Danfoss | buc | 3,00 |
|  |  | Clapeta de balansare automata AB-QM DN15мм cu servomotor si sensor de temperatura ABNM, Danfoss | buc | 37,00 |
|  |  | Clapeta de balansare automata AB-QM DN20мм cu servomotor si sensor de temperatura ABNM, Danfoss | buc | 15,00 |
|  |  | Clapeta de balansare automata AB-QM DN25мм cu servomotor si sensor de temperatura ABNM, Danfoss | buc | 1,00 |
|  |  | Filtru impuritati DN15, tip Y, Valtec | buc | 1,00 |
|  |  | Filtru impuritati DN20, tip Y, Valtec | buc | 40,00 |
|  |  | Filtru impuritati DN25, tip Y, Valtec | buc | 15,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  | VC22B | Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 4000-8000 kg (montare chilerului) | buc | 1,00 |
|  | IA11D | Schimbator de caldura in contracurent cu placi, avind debitul primar de pina la 12,5 -15,4 mc/h | buc | 1,00 |
|  | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" | buc | 5,00 |
|  | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 400 l | buc | 1,00 |
|  | IA39A | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h | buc | 1,00 |
|  | 11-02-042-01 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 10 | buc | 3,00 |
|  | 11-02-042-02 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20 | buc | 52,00 |
|  | 11-02-042-03 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25 | buc | 2,00 |
|  | 11-02-042-06 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 125 | buc | 16,00 |
|  | 11-02-042-07 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 150 | buc | 10,00 |
|  | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 2,00 |
|  | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 58,00 |
|  | IB09A | Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv | buc | 91,00 |
|  | IA18I | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala | buc | 25,00 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari santehnice |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Tevi si armaturi |  |  |
|  | ID04A | Robinet de sferic, avind diametrul nominal de 25мм | buc | 8,00 |
|  | ID04A | Supapa de sens, avind diametrul nominal de 25мм | buc | 2,00 |
|  | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1" | buc | 1,00 |
|  | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinetcu element de drenare R1") | buc | 1,00 |
|  | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18x2.0mm | m | 20,00 |
|  | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2.0мм | m | 310,00 |
|  | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32х2,0мм | m | 235,00 |
|  | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38х2,0мм | m | 220,00 |
|  | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45х2,5мм | m | 60,00 |
|  | IC17A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,5 mm | m | 150,00 |
|  | IC17C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3.5 mm | m | 630,00 |
|  | IC17D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,5 mm | m | 180,00 |
|  | IC17G | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de133 x 3.5 mm | m | 45,00 |
|  | IC17I | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 159 x 4.5mm | m | 80,00 |
|  | IC17K | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 219 x 6 mm | m | 10,00 |
|  | IC35C | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25х4,2 mm (fitinguri 30% din costul tevii) | m | 100,00 |
|  | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0x5.4 mm (fitinguri 30% din costul tevii) | m | 150,00 |
|  | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0x6.7 mm. (fitinguri 30% din costul tevii) | m | 230,00 |
|  | ID04A | Robinet sferic, avind diametrul nominal de 15мм | buc | 2,00 |
|  | ID04A | Robinet sferic, avind diametrul nominal de 20мм | buc | 80,00 |
|  | ID04A | Robinet sferic, avind diametrul nominal de 25мм | buc | 30,00 |
|  | ID04A | Robinet de golirere, avind diametrul nominal de 3/4", "SCHELL" | buc | 6,00 |
|  | ID04A | Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire, avind diametrul nominal de 3/4","FERRO" | buc | 30,00 |
|  | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 250,00 |
|  | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 430,00 |
|  | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 1 045,00 |
|  | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 810,00 |
|  | IE03D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m | 125,00 |
|  | IE03E | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 108 x 8 ... 273 x 9 mm | m | 10,00 |
|  | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m | 2 420,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. lucrari de izolarea |  |  |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE-19x018, Armoflex | m | 20,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE-19x028, Armoflex | m | 310,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE-19x035, Armoflex | m | 235,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE-19x042, Armoflex | m | 220,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE -19x048, Armoflex | m | 60,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE -19x060, Armoflex | m | 150,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE -19x076, Armoflex | m | 630,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE -19x089, Armoflex | m | 180,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE -19x133, Armoflex | m | 45,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE -19x160, Armoflex | m | 80,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE -19x220, Armoflex | m | 10,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28/4mm, TUBOLIT PLUS | m | 100,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35/4mm, TUBOLIT PLUS | m | 150,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=43/4mm, TUBOLIT PLUS | m | 230,00 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI Nr.21-2-1-12

Instalația de răcire a caloriferului sistemei AR1-AR4; R5-R8

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volumul |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari santehnice |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tevi si armatura |  |  |
|  | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32х2,0мм | m | 40,00 |
|  | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45х2,5мм | m | 20,00 |
|  | IC17A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,5 mm | m | 65,00 |
|  | IC17C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3.5 mm | m | 55,00 |
|  | IC17D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,5 mm | m | 40,00 |
|  | IC12E | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108x3.5 mm | m | 155,00 |
|  | ID04A | Robinet de golirere, avind diametrul nominal de 3/4", "SCHELL" | buc | 2,00 |
|  | ID04A | Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire, avind diametrul nominal de 3/4", "FERRO" | buc | 2,00 |
|  | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 14,00 |
|  | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 100,00 |
|  | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 125,00 |
|  | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 95,00 |
|  | IE03E | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 108 x 8 ... 273 x 9 mm | m | 155,00 |
|  | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m | 375,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. lucrari de izolarea |  |  |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE-19x035, Armoflex | m | 40,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE -19x048, Armoflex | m | 20,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE -19x060, Armoflex | m | 65,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE -19x076, Armoflex | m | 55,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE -19x089, Armoflex | m | 40,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE -19x108, Armoflex | m | 155,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Nod de amestic cu servomotor analogic O-10V DSM-C/TM20-2.5 in complectatie robinet cu 3 cai, filtru si robinete, "Danfoss" | buc | 1,00 |
|  |  | Nod de amestic cu servomotor analogic O-10V DSM-C/TM40-16 in complectatie robinet cu 3 cai, filtru si robinete,"Danfoss" | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de montare |  |  |
|  | 11-02-002-03 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 | buc | 4,00 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI Nr.21-2-1-13

Instalația de răcire a caloriferului sistemei AR1-AR4; R5-R10.

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volumul |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari santehnice |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tevi si armatura |  |  |
|  | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2.0мм | m | 55,00 |
|  | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32х2,0мм | m | 25,00 |
|  | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38х2,0мм | m | 90,00 |
|  | IC17A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,5 mm | m | 50,00 |
|  | IC17C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3.5 mm | m | 230,00 |
|  | IC17D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,5 mm | m | 40,00 |
|  | ID04A | Robinet de golirere, avind diametrul nominal de 3/4", "SCHELL" | buc | 6,00 |
|  | ID04A | Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire, avind diametrul nominal de 3/4", "FERRO" | buc | 2,00 |
|  | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 20,00 |
|  | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 150,00 |
|  | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 220,00 |
|  | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 270,00 |
|  | IE03D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m | 40,00 |
|  | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m | 490,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. lucrari de izolarea |  |  |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE-19x028, Armoflex | m | 55,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE-19x035, Armoflex | m | 25,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE -19x048, Armoflex | m | 90,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE -19x060, Armoflex | m | 50,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE -19x076, Armoflex | m | 230,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE -19x089, Armoflex | m | 40,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Filtru impuritat DN20, tip Y,"Valtec" | buc | 1,00 |
|  |  | Filtru impuritat DN32, tip Y,"Valtec" | buc | 3,00 |
|  |  | Supapa de by-pass AVDO 15, " Danfoss" | buc | 3,00 |
|  |  | Supapa de by-pass AVDO 20, " Danfoss" | buc | 4,00 |
|  |  | Supapa de by-pass AVDO 25, " Danfoss" | buc | 3,00 |
|  |  | Nod de amestic DSM-H/TM20-5.2-1.63,"Danfoss" | buc | 3,00 |
|  |  | Nod de amestic DSM-H/TM20-5.7-6.3, "Danfoss" | buc | 2,00 |
|  |  | Nod de amestic DSM-H/TM25-5- 10, "Danfoss" | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de montare |  |  |
|  | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 3,00 |
|  | 11-02-042-02 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20 | buc | 7,00 |
|  | 11-02-042-03 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25 | buc | 3,00 |
|  | 11-02-002-03 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 | buc | 6,00 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI Nr.21-2-1-14

Punct termic

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volumul |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
|  | SWEP | Scimbator de caldura cu placi p/t incalzirea Q=395,4kw, Т=95-55*С, t=70-50-C, B45x100 | buc | 1,00 |
|  | SWEP | Scimbator de caldura cu placi p/t ACM Q=72kw, Т=70-30*C, t=60-5*C ,B15x30 | buc | 1,00 |
|  | Danfoss | Regulator automat de presiune diferentiala p/t incalzire AVP, DN32мм | buc | 2,00 |
|  | Danfoss | Regulator automat de presiune difereentiala p/t ACM AVP, д=15мм | buc | 1,00 |
|  | Danfoss | Clapeta de reglare p/t incalzire VB2 д=32мм cu motor el. AMV(E)20, Danfoss | buc | 1,00 |
|  | Danfoss | Clapeta de reglare p/t ACM VB 2 д=15мм cu motor el. AMV(E)33, Danfoss | buc | 1,00 |
|  | Kamstrup Energi | Aparatul de evidenta a energiei termice Ultraflow 54 d65mm , Multical 602 ,PT-500-3buc( в к-те) | buc | 1,00 |
|  |  | Contoare cu impuls de iesire D15мм, Elster ETN-DA-KGM | buc | 1,00 |
|  | Reflex | Vas de expansiune V= 500L, Pmax=6bar N500/6 , Reflex | buc | 1,00 |
|  | WILO | Pompa de circulatie incalzire WILO, Stratos 50/1-16 | buc | 2,00 |
|  | WILO | Pompa de circulatie АСМ WILO TOP -Z 25/6 | buc | 2,00 |
|  |  | Solenoid, д=15мм EV 220А | buc | 1,00 |
|  |  | Filtru magnetic pentru ACM EUV-50T | buc | 1,00 |
|  |  | Separator de namol D=100 мм | buc | 1,00 |
|  | ARI-Armaturen | Supapa de siguranta cu arc DN20/32 PN10bar | buc | 2,00 |
|  | ARI-Armaturen | Supapa de siguranta cu arc DN40/65 PN10bar | buc | 1,00 |
|  | Danfoss | Filtru plasa DN20, tip Y222P | buc | 1,00 |
|  | Danfoss | Filtru plasa DN25, tip Y222P | buc | 1,00 |
|  | Danfoss | Filtru plasa DN50, tip Y333P | buc | 1,00 |
|  | Danfoss | Filtru plasa DN65, tip Y333P | buc | 1,00 |
|  | Danfoss | Filtru plasa DN100, tip Y333P | buc | 2,00 |
|  | Danfoss | Supapa fluture DN65, SYLAX | buc | 7,00 |
|  | Danfoss | Supapa fluture DN100, SYLAX | buc | 8,00 |
|  | Danfoss | Supapa de sent DN100, tip 402 | buc | 2,00 |
|  | Danfoss | Supapa de sent DN50, tip 402 | buc | 1,00 |
|  | Danfoss | Robinet cu sfera DN40, X1666 | buc | 3,00 |
|  | Danfoss | Robinet cu sfera DN50, X1666 | buc | 5,00 |
|  |  | Suport antivibratie D100 mm (ZKB) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  | IA11D | Schimbator de caldura in contracurent cu placi, avind debitul primar de pina la 12,5 -15,4 mc/h | buc | 2,00 |
|  | 11-02-022-01 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: regulator, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm, diametrul trecerii conventionale pina la 40 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa) | buc | 3,00 |
|  | 11-02-042-02 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm 15 | buc | 2,00 |
|  | 11-02-042-03 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 32 | buc | 1,00 |
|  | 11-02-022-01 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale pina la 40 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa) | buc | 1,00 |
|  | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm | buc | 1,00 |
|  | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 500 l | buc | 1,00 |
|  | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" | buc | 4,00 |
|  | IA39A | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h | buc | 1,00 |
|  | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm | buc | 1,00 |
|  | 11-02-042-02 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15,20 | buc | 1,00 |
|  | 11-02-042-04 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 40,50 | buc | 10,00 |
|  | 11-02-042-05 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 65 | buc | 7,00 |
|  | 11-02-042-06 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 100 | buc | 10,00 |
|  | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 4,00 |
|  | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 2,00 |
|  | IA18I | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: (отборные устройства) | buc | 64,00 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Tevi si armaturi |  |  |
|  | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Reflex "MK") | buc | 1,00 |
|  | ID04A | Robinet sferic, avind diametrul nominal de 15мм | buc | 12,00 |
|  | ID04A | Robinet sferic, avind diametrul nominal de 20мм | buc | 5,00 |
|  | ID04A | Supapa de sferic, avind diametrul nominal de 25мм | buc | 5,00 |
|  | ID04A | Supapa de sferic, avind diametrul nominal de 25мм (pentru scurgera apei) | buc | 16,00 |
|  | ID04A | Supapa de sent, avind diametrul nominal de 20мм | buc | 1,00 |
|  | ID04A | Supapa de sent, avind diametrul nominal de 25мм | buc | 2,00 |
|  | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 20 mm (ZKT) | buc | 4,00 |
|  | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 25 mm (ZKT) | buc | 1,00 |
|  | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (ZKB) | buc | 4,00 |
|  | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (ZKB) | buc | 1,00 |
|  | cant. libera | Panza furtun de cauciuc д=25мм | m | 10,00 |
|  | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg | 150,00 |
|  | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18x2.0mm | m | 1,00 |
|  | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2.0мм | m | 9,00 |
|  | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32х2,0мм | m | 4,00 |
|  | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38х2,0мм | m | 2,00 |
|  | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45х2,5мм | m | 6,00 |
|  | IC17A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm | m | 3,00 |
|  | IC17C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3.5 mm | m | 28,00 |
|  | IC17E | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 3,5 mm | m | 24,00 |
|  | SA04C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 26.8x2.8mm | m | 2,00 |
|  | SA04D | Teava din otel pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 33.5х3.2mm | m | 10,00 |
|  | SA04G | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 60х3,5mm | m | 16,00 |
|  | SA04B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 21,3х2,8 (p/t evacuare aer) | m | 2,00 |
|  | SA04D | Teava din otel pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 33.5х3.2(p/t drenare) | m | 5,00 |
|  | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Suporturi mobile pentru conducte tip ОПБ) | kg | 19,58 |
|  | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv ОП-1 | buc | 4,00 |
|  | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (D76x3.5mm, L=0.3m) | buc | 1,00 |
|  | GB05A | Flansa din otel, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 65 mm | buc | 2,00 |
|  | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 60,00 |
|  | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 52,00 |
|  | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 60,00 |
|  | SF05B | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 52,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Lucrari de izolarea |  |  |
|  | IzJ07C | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumbГФ-021 si 2 strat de email alchidal ПФ-115 | m2 | 30,95 |
|  | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala M125, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 30,40,50mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv | m2 | 22,91 |
|  | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata mineralaM125, gata confectionate, cu grosimea de 50; mm | m2 | 23,20 |
|  | IzH40B | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm | m3 | 0,65 |
|  | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 | 52,67 |
|  | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 | 52,67 |
|  | IzI23A | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ | m2 | 31,52 |
|  | IzD11B | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t | 0,17 |