| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: _________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea elementelor conductelor apei de alimentare a Blocului energetic Nr.1 și Nr.2. |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 - Achiziționarea elementelor conductelor apei de alimentare a Blocului energetic Nr.1 și Nr.2. |  |  |  |  |  |  |
| Elementele conductei de alimentare a Blocului energetic Nr.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Cot 90o (Отвод 90o) 3048х800х6000 |  |  |  | Diametrul x grosimea[mm] - 325x24 Cantitate, buc. - 2 Material - Ст 15гс Masa unitară, kg - 1142,16 Masa totală, kg - 2284,32 Nr. desenului tehnic de execuție / standard - ОСТ 24.321.04 |  |  |
| 1.2 Cot (Отвод крутоизогнутый с отверстием ⌀19) 850х1299х2856 cu gaură ⌀19 |  |  |  | Diametrul x grosimea[mm] - 325x24 Cantitate, buc. -1 Material - Ст 15гс Masa unitară, kg - 543,67 Masa totală, kg – 543,67 Nr. desenului tehnic de execuție / standard - 5565-т |  |  |
| 1.3 Cot (Отвод крутоизогнутый с отверстием ⌀19) 1299х1048х3054 cu orificiu ⌀19 |  |  |  | Diametrul x grosimea[mm] - 325x24 Cantitate, buc. -1 Material - Ст 15гс Masa unitară, kg - 581,36 Masa totală, kg – 581,36 Nr. desenului tehnic de execuție / standard - ОСТ 24.321.05 |  |  |
| 1.4 Cot (Отвод крутоизогнутый отверстием ⌀8,5) 850х1292х2849 cu orificiu ⌀8,5 |  |  |  | Diametrul x grosimea[mm] - 325x24 Cantitate, buc. -1 Material - Ст 15гс Masa unitară, kg - 542,34 Masa totală, kg – 542,34 Nr. desenului tehnic de execuție / standard -5566-т |  |  |
| 1.5 Cot (Отвод крутоизогнутый) 850х1292х2849 |  |  |  | Diametrul x grosimea[mm] - 325x24 Cantitate, buc. - 1 Material - Ст 15гс Masa unitară, kg - 542,34 Masa totală, kg - 542,34 Nr. desenului tehnic de execuție / standard - ОСТ 24.321.05 |  |  |
| 1.6 Cot (Отвод крутоизогнутый) 2428х400х3535 |  |  |  | Diametrul x grosimea[mm] -325x24 Cantitate, buc. - 1 Material - Ст 15гс Masa unitară, kg - 672,92 Masa totală, kg - 672,92 Nr. desenului tehnic de execuție / standard - ОСТ 24.321.05 |  |  |
| 1.7 Cot (Отвод крутоизогнутый с отверстием ⌀19) 17820х1048х3475 cu gaură ⌀19 |  |  |  | Diametrul x grosimea[mm] - 325x24 Cantitate, buc. - 1 Material - Ст 15гс Masa unitară, kg - 661,5 Masa totală, kg - 661,5 Nr. desenului tehnic de execuție / standard -5567-т |  |  |
| 1.8 Cot (Отвод крутоизогнутый) 1141х1300х3148 |  |  |  | Diametrul x grosimea[mm] - 325x24 Cantitate, buc. - 1 Material - Ст 15гс Masa unitară, kg - 599,25 Masa totală, kg - 599,25 Nr. desenului tehnic de execuție / standard - ОСТ 24.321.05 |  |  |
| 1.9 Țeavă (Труба) L=6000 |  |  |  | Diametrul x grosimea[mm] - 325x24 Cantitate, buc. - 1 Material - Ст 15гс Masa unitară, kg - 1142,16 Masa totală, kg - 1142,16 Nr. desenului tehnic de execuție / standard - MPТУ 14.4.21.68 |  |  |
| 1.10 Cot 45o (Отвод 45o) 1532х3392х6000 |  |  |  | Diametrul x grosimea[mm] - 325x24 Cantitate, buc. - 1 Material - Ст 15гс Masa unitară, kg - 1142,16 Masa totală, kg - 1142,16 Nr. desenului tehnic de execuție / standard - ОСТ 24.321.04 |  |  |
| 1.11 Cot 60o (Отвод 60o) 3209х800х5444 |  |  |  | Diametrul x grosimea[mm] - 325x24 Cantitate, buc. - 1 Material - Ст 15гс Masa unitară, kg - 1036,32 Masa totală, kg - 1036,32 Nr. desenului tehnic de execuție / standard - ОСТ 24.321.04 |  |  |
| 1.12 Ștuț (Штуцер) Dn=20, Pn=230 кгс/cм2, T=230 ºС |  |  |  | Diametrul x grosimea[mm] - 20 Cantitate, buc. - 4 Material - Ст 20 Masa unitară, kg - 0,418 Masa totală, kg – 1,672 Nr. desenului tehnic de execuție / standard -08 ОСТ 24.462.01 |  |  |
| 1.13 Ștuț (Штуцер) Dn=10, Pn=230 кгс/cм2, T=230 ºС |  |  |  | Diametrul x grosimea[mm] - 10 Cantitate, buc. - 1 Material - Ст 20 Masa unitară, kg - 0,105 Masa totală, kg – 0,105 Nr. desenului tehnic de execuție / standard -08 ОСТ 24.462.01 |  |  |
| 1.14 Inel (Кольцо) 279 |  |  |  | Diametrul x grosimea[mm] - 325x24 Cantitate, buc. - 12 Material - Ст 20 Masa unitară, kg - 0,55 Masa totală, kg – 6,6 Nr. desenului tehnic de execuție / standard -39 ОСТ 24.520.03 |  |  |
| Elementele conductei de alimentare a Blocului energetic Nr.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Cot (Отвод крутоизогнутый) 2428х400х3535 |  |  |  | Diametrul x grosimea[mm] - 325x24 Cantitate, buc. - 2 Material - Ст 15гс Masa unitară, kg - 672,92 Masa totală, kg - 1345,84 Nr. desenului tehnic de execuție / standard - ОСТ 24.321.05 |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________