CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor

- Obiectul caietului de sarcini: Stabilirea cerințelor minime pentru achiziționarea pH-metrului de laborator pentru determinarea în soluții apoase a temperaturii, concentrației ionilor de hidrogen și sodiu, precum și a conductivității electrice.

| Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | U/M | Cant. | Specificația tehnică | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38416000-4 | pH-metru de laborator | buc. | 1 | Conform specificațiilor tehnice p.4 | 40 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii.

- Adresa unde va fi livrat bunul: Republica Moldova, mun.Chișinău, “TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole,3, Depozitul Central.

- Termenul de realizare a achiziției: iulie 2024.

- Specificația tehnică deplină solicitată:

pH-metrul livrat va fi utilizat pentru măsurările următorilor parametri ai apei:

- valorii pH-ului;

- concentrației ionilor de sodiu (Na+);

- conținutului de săruri;

- potențialului electric;

- conductivității electrice;

- temperaturii.

| Nr. d/o | Caracteristicile pH-metrului de laborator | Valori/caracteristici |
| --- | --- | --- |
| 1 | Canale de măsurare a potențialului electric | 2 |
| 2 | Canale de măsurare a temperaturii | 2 |
| 3 | Intervalul de măsurare a pH-ului | 0,000...+14,000 pH |
| 4 | Puncte de calibrare pH | 1 ... 3 puncte |
| 5 | Puncte de calibrare Na | 1...3 puncte + blanc |
| 6 | Intervalul de măsurare a concentrației de ioni | 0,01*10-9 g/l...100 g/l |
| 7 | Intervalul de măsurare a conductivității | 0...20 000 µS/cm |
| 8 | Rezistența electrică specifică | 0...200 MΩ.cm |
| 9 | Intervalul de măsurare a temperaturii | 1...+100°C |
| 10 | Intervalul de măsurare a potențialului electric | -2000...+2000 mV |

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor:

- Ambalajele bunurilor livrate vor fi marcate și etichetate de către uzina producătoare conform legislației în vigoare.

- Ofertantul vă efectua livrarea bunurilor respectând cerințele de transportare prescrise de uzina producătoare astfel încât să prevină deformarea sau avarierea bunului.

- Bunurile și componentele acestora trebuie să fie noi, neutilizate, produs după anul 2022, fără defecte vizibile și funcționale.

- Ofertantul va asigura pregătirea complexă a pH-metrului pentru procesul de lucru, adaptate la condițiile de măsurări și analiză ale Beneficiarului.

- Perioada de garanție a pH-metrului și componentelor acestuia va constitui 12 luni din data recepției finale. Data recepției finale este data semnării Procesului verbal de primire-predare a bunului.

- Mijlocul de măsurare propus trebuie să fie inclus în Registrul de Stat al Mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova și să dețină Certificat/marcaj CE, de conformitate europeană valabil.

- Transmiterea bunurilor la depozitul Beneficiarului se va efectua în baza:

- facturii fiscale;

- certificatului de conformitate europeană CE valabil, sau a certificatului de etalonare/verificare (în cazul lipsei certificatului CE) eliberat de un laborator acreditat în domeniu în RM.

- Certificatului de calitate, pașaportului tehnic;

- certificatul  de garanție al  bunului;

- actului de primire după cantitate și calitate.

- În cazul depistării neconformităților (defectelor) la componentele bunurilor, Beneficiarul este în drept să se refuze de acestea (să returneze marfa fără a o achita).

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare:

Bunul livrat trebuie să corespundă tuturor cerințelor specificate în punctele 4, și trebuie să fie completat cu electrozi, accesorii, piese de schimb și de rezervă:

| Nr. d/o | Denumirea | Valori/caracteristici/unități |
| --- | --- | --- |
| 1 | electrod de pH | 1 |
|  | Materialul de confecționare | Corp epoxidic |
|  | Tip Port | BNC |
|  | Diapazonul de măsurare a pH-ului | 0,000...+14,000 pH |
|  | Diapazonul de măsurare a temperaturii | 1 ... +80°C |
| 2 | electrod de conductivitate | 1 |
|  | Tip Port | BNC |
|  | Diapazonul de măsurare a conductivității electrice | 0 ... 20 000 µS/cm |
| 3 | electrod de sodiu (Na-selectiv) | 1 |
|  | Materialul de confecționare | Electrod din sticlă |
|  | Tip Port | BNC |
|  | Diapazonul de concentrații măsurate | 10-6 (mol/l) - sat. |
|  | Diapazonul temperaturilor măsurate | 1 – 50 °C |
| 4 | Manualul de exploatare, cu metodologia de verificare/testare/calibrare | 1 |

- Cerințe de mentenanță:

- Furnizorul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

- În cazul depistării în timpul exploatării, pe parcursul duratei de garanție, a neconformităților (defectelor) la elementele bunurilor livrate, Ofertantul este obligat în termen de 15 zile calendaristice să înlăture neconformitățile din cont propriu.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei:

- Modelul bunului și producătorul.

- Certificatul de înregistrare a companiei.

- Specificațiile de preț care să includă toate costurile, inclusiv prețul serviciilor de etalonare (după caz).

- Descrierea tehnică detaliată, specificația tehnică deplină.

- Lista/componența detaliată a bunurilor livrate (a specifica detaliat conform cerințelor pct.6).

- Documentul ce va indica perioada de garanție, începând de la data livrării.