____

| Reconstructia pragului cu scari si copertina de la intrarea principala a L. T. "Anton Cehov din or. Floresti | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-2

Solutii arhitecturale

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |  |
| 1 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile |  | m2 | 30,0000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 10,8000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,8000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,6000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 2 | RpCH32C |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor |  | m2 | 15,0000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 1,3500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,3500 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,4500 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 3 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. |  | m | 10,0000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,5000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,1000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 4 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu |  | m3 | 43,0000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 90,3000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 56,7600 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,1500 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 12,4700 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 12,4700 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 6,4500 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 5 | RpCP44B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300 |  | kg | 100,0000 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 0,8000 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,2500 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,1000 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,0412 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,0618 |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  | h-ut | 0,0200 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 6 | TsH92B |  | Incarcarea in auto deseuri de constructie |  | t | 105,3000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 116,8830 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 7 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  | t | 105,3000 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 11,1618 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |
|  |  |  | 2. Pardosea |  |  |  |
| 8 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 | 6,7700 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 6,7023 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 7,7855 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,6770 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 1,4217 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 2,8434 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 9 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  | m3 | 10,8320 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 43,3280 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,3328 |
|  | 2663102100000c20 |  | Beton C20/25 |  | m3 | 11,2693 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,0994 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 6,4992 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 2,7080 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 10 | CC01E1 |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  | kg | 314,7790 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 21,4050 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,9443 |
|  | 2710602400000a240 |  | Otel beton A240 diam egal cu 8 mm |  | kg | 322,6485 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 47,2168 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 3,1478 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |
|  |  |  | 3. Timplarie |  |  |  |
| 11 | CK19A apl |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Gratar cu jaluzele) |  | m2 | 1,5000 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 1,5000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1500 |
|  | 2030112938100grat |  | Gratar cu jaluzele |  | m2 | 1,5000 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,0575 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,3705 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 9,0000 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,9000 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,5000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0300 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 12 | CK21C |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului рeste 15 mp |  | m2 | 2,1000 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 1,0080 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1050 |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 2,1000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 4,2000 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 0,4935 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,1722 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,8400 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,4700 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0420 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |
|  |  |  | 4. Lucrari de finisare |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Pereti laterali |  |  |  |
| 13 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betonokontakt intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 | 60,9000 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 7,3080 |
|  | 2430226101010-1 |  | Grund cu cuart Betonokontakt |  | kg | 25,2735 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,0450 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 14 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  | m2 | 60,9000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 176,6100 |
|  | 2670112202051 |  | Placi din ceramica granit |  | m2 | 62,7392 |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  | kg | 270,6396 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 26,4489 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1230 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,5408 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,6699 |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 4,4457 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti laterali |  |  |
|  |  |  | 4.2. Trepte |  |  |  |
| 15 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betonokontakt intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 | 97,1000 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 11,6520 |
|  | 2430226101010-1 |  | Grund cu cuart Betonokontakt |  | kg | 40,2965 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,8550 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 16 | CI24A |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea 10 mm spurafata striata |  | m2 | 97,1000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 374,3205 |
|  | 267011220205210mm1 |  | Placi de granit ceramic10 mm spurafata striata |  | m2 | 99,0420 |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  | kg | 563,1800 |
|  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  | kg | 14,5650 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 19,4200 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 1,9420 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,4855 |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 33,3053 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 3,4956 |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 0,6991 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 17 | CH06B |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta (Balustrada B1 din inox) |  | m | 19,6000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 23,5200 |
|  | 2812106305701b1 |  | Balustrada B1 |  | m | 19,6000 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,9600 |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 1,1760 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 13,7200 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,4900 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 3,9200 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Trepte |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de finisare |  |  |