# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Lucrărilor de îmbunătățire a condițiilor dr igienă și sanitație la I.P.”Gimnaziul V.Cantemir din s.Sofia,r-nul Drochia.”
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante:Primăria s.Sofia,r-nul Drochia

- IDNO: 1007601007251

- Adresa: MD- 5235,s.Sofia,r-nul Drochia

- Numărul de telefon/fax:0252 30 236,069426366,fax: 0252 30 238

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: primariasofia@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): APL

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV |  |  | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate |  | Unitatea de măsură | Cantitatea |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |  |  | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 1. Capitolul 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) |  |  |  |  | m2 |  |  | 14,29 |  |  |  |
| 2 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida |  |  |  |  | m3 |  |  | 8,54 |  |  |  |
| 3 |  |  | Demontarea canalizarii |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 4 | RpSB01D |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 mm |  |  |  |  | m |  |  | 7,00 |  |  |  |
| 5 | RpSB01B |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 75 mm |  |  |  |  | m |  |  | 2,80 |  |  |  |
| 6 |  |  | Demontarea sistemului de incalzire/apa |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 7 | RpIC19C |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2" |  |  |  |  | m |  |  | 10,00 |  |  |  |
| 8 | RpIC19B |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" |  |  |  |  | m |  |  | 78,00 |  |  |  |
| 9 | RpIA59A |  | Demontarea pompei |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 10 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  |  |  | t |  |  | 26,44 |  |  |  |
| 11 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km |  |  |  |  | t |  |  | 26,44 |  |  |  |
|  |  |  | 2. Capitolul 2. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Capitolul 2.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CD50A |  | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,65 |  |
| 13 | CD56A |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  | 0,37 |  |
| 14 | CP11A |  | Montarea placilor prefabricate din beton |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 7,00 |  |
| 15 | CK26D |  | Montarea profilelor - maiac |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 68,00 |  |
| 16 | CF06A |  | Tencuieli interioare driscuite, la tavane pe impletitura de sirma, de 2,5 mm grosime executate manual, inclusiv montarea armaturii din otel beton si a impletiturii, exclusiv mustatile de ancorare pe suprafete drepte, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir pe rabit, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 33,41 |  |
| 17 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 16,30 |  |
| 18 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr. 5 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 16,30 |  |
| 19 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 16,30 |  |
| 20 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 16,30 |  |
| 21 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 97,91 |  |
|  |  |  | 2.2. Capitolul 2.2. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane PGC - hidrofob |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 20,70 |  |
| 23 | CF52A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 20,70 |  |
| 24 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 23,50 |  |
| 25 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 20,70 |  |
|  |  |  | 2.3. Capitolul 2.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | IzF30A |  | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu bitum |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 20,70 |  |
| 27 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 20,70 |  |
| 28 | CG17D |  | Pardoseli din placi portalanat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 20,70 |  |
|  |  |  | 2.4. Capitolul 2.4. Timplarii din PVC si metalice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CK23A |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 7,49 |  |
| 30 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 8,69 |  |
| 31 | CK27C |  | Glasvanduri din HPL la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 16,20 |  |
| 32 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 11,00 |  |
| 33 | CK26A |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 3. Capitolul 3. Lucrari tehnice sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | SB05E |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 68,00 |  |
| 35 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 17,50 |  |
| 36 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 27,00 |  |
| 37 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot Dn 110mm 45GRD |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |
| 38 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot Dn 110mm 90GRD |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 18,00 |  |
| 39 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa Dn 110mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 5,00 |  |
| 40 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PP Dn 50mm 87GRD |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |
| 41 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PP Dn 50mm 45GRD |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
| 42 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa PP Dn 50mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
| 43 | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramificatie 110 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |
| 44 | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramificatie 110/50 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 5,00 |  |
| 45 | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Piesa coloana ventilare 110 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |
| 46 | SB10C |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Ramificatie 50/50 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
| 47 | SA37F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 10,00 |  |
| 48 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |
| 49 | SC07A1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 50 | SC08A |  | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |
| 51 | SC09A |  | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
| 52 | SE59A |  | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 3.2. Apa rece |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | IC22A |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, sau montata prin sudura la coloane, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 21,00 |  |
| 54 | IC36C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PP-R/FB PN25 |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 16,00 |  |
| 55 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PP-R/FB PN25 |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 24,00 |  |
| 56 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PP-R/FB PN25 |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 24,00 |  |
| 57 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PP-R PN25 |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 28,00 |  |
| 58 | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot PP-R 90gr |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |
| 59 | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot PP-R 45gr |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
| 60 | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa PP-R |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
| 61 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PP-R 90gr |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 76,00 |  |
| 62 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PP-R 45gr |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 30,00 |  |
| 63 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PP-R |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 10,00 |  |
| 64 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PP-R 90gr |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 28,00 |  |
| 65 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PP-R 45gr |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 14,00 |  |
| 66 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PP-R |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
| 67 | IC38G |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu PP-R 25x20x20 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 20,00 |  |
| 68 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot baterie, 20x1/2" PPR |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
| 69 | IC38G |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Robinet PP-R 20 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 70 | IC38G |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Robinet PP-R 25 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 71 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord M, 20x1/2") |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
| 72 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Racord M, 25x1/2") |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
| 73 | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Racord M, 32x1") |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
| 74 | SD01A |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet sublavoar) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 22,00 |  |
| 75 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |
| 76 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 77 | IC40B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de PPR 32 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 20,00 |  |
| 78 | IC40B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de PPR 25 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 28,00 |  |
| 79 | IC40B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de PPR 20 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 30,00 |  |
| 80 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |
| 81 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (Filtru) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 82 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (Filtru antikal) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 83 | IC30B |  | Fitinguri, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Racord drept) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
| 84 | IC30B |  | Fitinguri, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Racord flexibil 1/2") |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 4. Capitolul 4. Electricitatea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 08-03-573-4 |  | Panou de distributie 12 module |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 86 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, УЗО 25А |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 87 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3Р/25 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 88 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/16А |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |
| 89 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/20А |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 5,00 |  |
| 90 | 08-02-401-1 |  | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  | 1,35 |  |
| 91 |  |  | Cablu VVGng-3x1.5 |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 82,00 |  |
| 92 |  |  | Cablu VVGng-3x2,5 |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 40,00 |  |
| 93 |  |  | Cablu VVGng-3x4 |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 138,00 |  |
| 94 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, Corp de iluminat LED-2x36 |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,07 |  |
| 95 |  |  | Lampa LED 36w |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |
| 96 | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,05 |  |
| 97 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  |
| 98 |  |  | Cutie У409У1 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 13,00 |  |
| 99 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 18 mm |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  | 0,84 |  |
| 100 | 08-02-396-10 |  | Canal plastic 25x25 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  | 0,84 |  |
| 5.Capitolul 5 Hazna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | TsC03D1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV |  |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,25 |  |
| 102 |  | TsA02B |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  | 4,50 |  |
| 103 |  | TsD04A |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv |  |  |  |  | m3 |  |  | 4,50 |  |
| 104 |  | AcE12A |  |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,82 |  |
| 105 |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,45 m3) |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
| 106 |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 107 |  | AcE07C |  |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B типаТ |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 108 |  | SB08E |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | m |  |  | 28,00 |  |
| 109 |  | IzF04A k=2 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  |  |  | m2 |  |  | 13,30 |  |
| Valoarea estimativă fără TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319638.39 |  |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):     Pentru toate loturile

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite.

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 45  zile de la data semnării contractului și ordinului de începere a lucrărilor.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu seaplică.

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic,Formularul aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.72 din 30.06.2020.,confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 2 | Oferta financiară. | Formularul F3.1 Original.Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 3 | Oferta tehnică | Documentația de deviz(formularele 3,5,7 cu specificația parametrilor tehnici indicate în caietul de sarcini. Original.Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 4 | Licența de activitate | Copie.Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu. |
| 5 | Informații generale despre ofertant. | Original.Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind personalul de specialitate propus pentru executarea îndeplinirii contractului | Original.Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 7 | Declarație privind dotările specific,utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a lucrărilor. | Original.Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 8 | Certificatul de efectuare sistematică a plății impozitelor,contribuțiiloe eliberat de către Inspectoratul Fiscal de Stat. | Copie sau Original.Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu. |
| 9 | Avizul Inspecției de Stat în Construcție | Formularul F3.15 Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu. |
| 10 | Experiența similară,declarația privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate. | Formularul F 3.10, Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu. |
| 11 | Manualul calitășii privind sistemul propriu de conducere de asigurare a calității. | Copie.Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu. |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz   Nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronica): Nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz) Nu se aplică.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o |  | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică. |  |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP.

- pe: [data]                   Informația o găsiți în SIA RSAP.

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se referă.

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 09.10.2020.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da. |
| sistemul de comenzi electronice | Da. |
| facturarea electronică | Da. |
| plățile electronice | Da. |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu.

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: Nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru: Magaleas Veaceslav                                            L.Ș.