| Constructia unui acces spre oloinita din s.Hirtop, r-ul Cimislia | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Lucrari de constructia

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 |  | (p-ru rambleu din depozit ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 1,320 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,970 |  |  |
| 2 | TsC22D1k=2 |  | (+20m) Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 1,320 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 2,112 |  |  |
| 3 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 250,800 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 7,700 |  |  |
| 4 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 1,320 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,475 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,528 |  |  |
| 5 | TsC50Bk=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 1,320 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,032 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,370 |  |  |
| 6 | TsC03B1 |  | din caseta, debleu ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 1,670 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 3,423 |  |  |
| 7 | TsC22D1k=2 |  | (+20m) Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 1,670 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 2,672 |  |  |
| 8 | DI96 |  | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  |  | 100 m3 |  | 2,980 |  |  |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  |  | h-ut |  | 3,552 |  |  |
| 9 | TsD14A01 |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri |  |  | m3 |  | 29,800 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 29,800 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 2,980 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de finisare si planificare |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsE05B |  | ( terasamentului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  |  | 100m2 |  | 9,750 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,843 |  |  |
| 11 | TsE05B |  | ( taluzului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  |  | 100m2 |  | 0,270 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,051 |  |  |
| 12 | TsE01B |  | ( taluzului ) Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 0,030 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,251 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de finisare si planificare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de consolidare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA30 conform SR-EN 13242+A1;2008 fr.16-32mm h=10cm (cu metoda de imbinare) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Dl115 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (LA30 fr.16-32mm; cu metoda de impanare) de 10 cm |  |  | m2 |  | 181,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,738 |  |  |
|  | 14111222016601la16 |  | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 22,806 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,267 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,635 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,176 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 1,991 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,081 |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA30 conform SR-EN 13242+A1;2008 fr.16-32mm h=10cm (cu metoda de imbinare) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Consolidarea zonei verzi cu strat vegetal H=15cm |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TsC59A |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 |  |  | 100 m3 |  | 0,149 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,690 |  |  |
|  | 1421102200227la16 |  | Pietris (LA30fr.16-32mm) |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut |  | 1,624 |  |  |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  | h-ut |  | 0,440 |  |  |
| 15 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 17,820 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,547 |  |  |
| 16 | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 0,149 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,045 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,049 |  |  |
| 17 | TsC50Ak=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 0,149 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,039 |  |  |
| 18 | TsH09C |  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp |  |  | 100m2 |  | 0,990 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 5,148 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 0,990 |  |  |
| 19 | TsH12A |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti |  |  | 100m2 |  | 0,990 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om. |  | 0,653 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,990 |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidarea zonei verzi cu strat vegetal H=15cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de consolidare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Amenejarea sistemului rutier |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Dl110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=10см Kcomp-1.22) |  |  | m3 |  | 84,800 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,720 |  |  |
|  | 14211022004677410b |  | Balast -- amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 |  |  | m3 |  | 103,456 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 5,936 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,832 |  |  |
|  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  |  | h-ut |  | 2,315 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,823 |  |  |
| 21 | DA12B |  | (H=20cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 161,200 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 96,720 |  |  |
|  | 14111222016469la8 |  | LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 32,724 |  |  |
|  | 14111222016729la32 |  | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 196,503 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 24,180 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 6,770 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 41,590 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 2,418 |  |  |
| 22 | IzF04J1 |  | ( NUMAI LUCRU ---1 strat polietilen) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite |  |  | m2 |  | 695,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 13,900 |  |  |
| 23 | pret |  | Polietilen |  |  | m2 |  | 695,000 |  |  |
|  | 1239876543299 |  | Polietilen |  |  | m2 |  | 695,000 |  |  |
| 24 | IzF04J1 |  | ( NUMAI LUCRU ---1 strat polietilen) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite |  |  | m2 |  | 695,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 13,900 |  |  |
| 25 | pret |  | Polietilen |  |  | m2 |  | 695,000 |  |  |
|  | 1239876543299 |  | Polietilen |  |  | m2 |  | 695,000 |  |  |
| 26 | DC05Bk=0.89 |  | (C30/37 XC4 XD3 XF4 XM2 Bbtb-4.0) Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 16 cm |  |  | m2 |  | 695,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 12,371 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 402,058 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 12,371 |  |  |
|  | 142210220551230f |  | (C30/37 XC4 XD3 XF4 XM2 Bbtb-4.0) Beton in banda pentru longrine |  |  | m3 |  | 3,711 |  |  |
|  | 142210220551530f |  | (C30/37 XC4 XD3 XF4 XM2 Bbtb-4.0) Beton in imbracaminte |  |  | m3 |  | 111,339 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 18,556 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 43,917 |  |  |
|  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  | h-ut |  | 27,835 |  |  |
|  | 2952240001000 |  | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp) |  |  | h-ut |  | 27,835 |  |  |
|  | 2952270003608 |  | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw |  |  | h-ut |  | 27,835 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 4,392 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 12,371 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 12,371 |  |  |
|  | 2952240000000 |  | Longrina metalica de 3 m lungime |  |  | h-ut |  | 1 360,810 |  |  |
| 27 | Anons |  | Executarea rosturilor rezistent de comprimare |  |  | buc |  | 46,000 |  |  |
| 28 | CC01B1 |  | (NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm |  |  | kg |  | 368,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 12,144 |  |  |
| 29 | pret |  | Armatura d18mm A500C L-500mm |  |  | kg |  | 368,000 |  |  |
|  | 4321009500Cd18 |  | Armatura d18mm A500C |  |  | kg |  | 368,000 |  |  |
| 30 | CC01A |  | (NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv |  |  | kg |  | 14,720 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,633 |  |  |
| 31 | pret |  | Amplasarea stiftelor A240 Ф6mm L=200mm |  |  | kg |  | 14,720 |  |  |
|  | 9876543210018A240 |  | Amplasarea stiftelor A240 Ф6mm |  |  | kg |  | 14,720 |  |  |
| 32 | pret |  | Copac din cauciuc sau polietilen |  |  | buc |  | 368,000 |  |  |
|  | 987654321009126 |  | Copac din cauciuc sau polietilen |  |  | buc |  | 368,000 |  |  |
| 33 | pret |  | Ungere cu bitum |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 987654321002 |  | Ungere cu bitum |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
| 34 | pret |  | Mastica |  |  | t |  | 0,100 |  |  |
|  | 9876543210029 |  | Mastica |  |  | t |  | 0,100 |  |  |
| 35 | Anons |  | Executarea rosturilor de dilitare |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
| 36 | CC01B1 |  | (NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm |  |  | kg |  | 60,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,980 |  |  |
| 37 | pret |  | Armatura d18mm A500C L-500mm |  |  | kg |  | 60,000 |  |  |
|  | 4321009500Cd18 |  | Armatura d18mm A500C |  |  | kg |  | 60,000 |  |  |
| 38 | CC01A |  | (NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv |  |  | kg |  | 4,920 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,212 |  |  |
| 39 | pret |  | Carcasa metalica: ar-ra A240 d4mm L-410mm |  |  | kg |  | 4,920 |  |  |
|  | 9876543219870A240 |  | Carcasa metalica: ar-ra A240 |  |  | kg |  | 4,920 |  |  |
| 40 | CC01A |  | (NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv |  |  | kg |  | 10,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,430 |  |  |
| 41 | pret |  | Carcasa metalica: ar-ra A240 d6mm L-2500mm |  |  | kg |  | 10,000 |  |  |
|  | 9876543219870A240 |  | Carcasa metalica: ar-ra A240 |  |  | kg |  | 10,000 |  |  |
| 42 | pret |  | Copac din cauciuc sau polietilen |  |  | buc |  | 60,000 |  |  |
|  | 987654321009126 |  | Copac din cauciuc sau polietilen |  |  | buc |  | 60,000 |  |  |
| 43 | pret |  | Ungere cu bitum |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 987654321002 |  | Ungere cu bitum |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
| 44 | pret |  | Mastica |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 9876543210029 |  | Mastica |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
| 45 | pret |  | Garnitura din lemn |  |  | m3 |  | 0,100 |  |  |
|  | 987654321009125 |  | Garnitura din lemn |  |  | m3 |  | 0,100 |  |  |
| 46 | Dl119 |  | (pinten;PC0+00;PC2+03; L=3-5m;H=0.4m;B=0.3m;) Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD3 XF4 la edificiile artificiale |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,190 |  |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 |  | Beton ( C30/37 XC4 XD3 XF4 ) |  |  | m3 |  | 1,020 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,037 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,441 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenejarea sistemului rutier |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Drumuri laterale,accese |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1. Amenajarea drumurilor laterale |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | nota |  | Tip I |  |  | м2 |  | 0,000 |  |  |
| 48 | TsC21B1 |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,300 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,083 |  |  |
| 49 | TsC22K1k=2 |  | (+20m) Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,300 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,960 |  |  |
| 50 | DI96 |  | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  |  | 100 m3 |  | 0,300 |  |  |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  |  | h-ut |  | 0,358 |  |  |
| 51 | TsD14A01 |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri |  |  | m3 |  | 3,000 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,000 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
| 52 | Dl110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=10см Kcomp-1.22) |  |  | m3 |  | 10,100 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,515 |  |  |
|  | 14211022004677410b |  | Balast -- amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 |  |  | m3 |  | 12,322 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,707 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,218 |  |  |
|  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  |  | h-ut |  | 0,276 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,098 |  |  |
| 53 | DA12B |  | (H=20cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 20,200 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 12,120 |  |  |
|  | 14111222016469la8 |  | LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 4,101 |  |  |
|  | 14111222016729la32 |  | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 24,624 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,030 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,848 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 5,212 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,303 |  |  |
| 54 | DC05Bk=0.89 |  | (C30/37 XC4 XD3 XF4 XM2 Bbtb-4.0) Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 16 cm |  |  | m2 |  | 101,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 1,798 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 58,428 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,798 |  |  |
|  | 142210220551230f |  | (C30/37 XC4 XD3 XF4 XM2 Bbtb-4.0) Beton in banda pentru longrine |  |  | m3 |  | 0,539 |  |  |
|  | 142210220551530f |  | (C30/37 XC4 XD3 XF4 XM2 Bbtb-4.0) Beton in imbracaminte |  |  | m3 |  | 16,180 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 2,697 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 6,382 |  |  |
|  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  | h-ut |  | 4,045 |  |  |
|  | 2952240001000 |  | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp) |  |  | h-ut |  | 4,045 |  |  |
|  | 2952270003608 |  | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw |  |  | h-ut |  | 4,045 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,638 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 1,798 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,798 |  |  |
|  | 2952240000000 |  | Longrina metalica de 3 m lungime |  |  | h-ut |  | 197,758 |  |  |
| 55 | Dl119 |  | (pinten) Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD3 XF4 la edificiile artificiale |  |  | m3 |  | 2,100 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,699 |  |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 |  | Beton ( C30/37 XC4 XD3 XF4 ) |  |  | m3 |  | 2,142 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,078 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,926 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea drumurilor laterale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2. Amenajarea intrarelor in curti |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | TsC03F1 |  | ( caseta ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,224 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,504 |  |  |
| 57 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 42,560 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 1,307 |  |  |
| 58 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,224 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,081 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |  |
| 59 | TsC50Bk=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,224 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,063 |  |  |
| 60 | DI96 |  | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  |  | 100 m3 |  | 0,224 |  |  |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  |  | h-ut |  | 0,267 |  |  |
| 61 | TsD14A01 |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri |  |  | m3 |  | 2,240 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,240 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,224 |  |  |
| 62 | TsE05B |  | ( terasamentului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  |  | 100m2 |  | 0,975 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,184 |  |  |
| 63 | Dl110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=10см Kcomp-1.22) |  |  | m3 |  | 9,750 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,462 |  |  |
|  | 14211022004677410b |  | Balast -- amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 |  |  | m3 |  | 11,895 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,683 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,211 |  |  |
|  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  |  | h-ut |  | 0,266 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,095 |  |  |
| 64 | DA12B |  | (H=20cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 19,500 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 11,700 |  |  |
|  | 14111222016469la8 |  | LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 3,959 |  |  |
|  | 14111222016729la32 |  | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 23,771 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,925 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,819 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 5,031 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,292 |  |  |
| 65 | DC05Bk=0.89 |  | (C30/37 XC4 XD3 XF4 XM2 Bbtb-4.0) Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 16 cm |  |  | m2 |  | 97,500 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 1,736 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 56,404 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,736 |  |  |
|  | 142210220551230f |  | (C30/37 XC4 XD3 XF4 XM2 Bbtb-4.0) Beton in banda pentru longrine |  |  | m3 |  | 0,521 |  |  |
|  | 142210220551530f |  | (C30/37 XC4 XD3 XF4 XM2 Bbtb-4.0) Beton in imbracaminte |  |  | m3 |  | 15,620 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 2,603 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 6,161 |  |  |
|  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  | h-ut |  | 3,905 |  |  |
|  | 2952240001000 |  | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp) |  |  | h-ut |  | 3,905 |  |  |
|  | 2952270003608 |  | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw |  |  | h-ut |  | 3,905 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,616 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 1,736 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,736 |  |  |
|  | 2952240000000 |  | Longrina metalica de 3 m lungime |  |  | h-ut |  | 190,905 |  |  |
| 66 | DE11A |  | (БР100.20.8 ) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15 XF1 , de 10x20 cm |  |  | m |  | 29,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,480 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 5,220 |  |  |
|  | 266310210000112 |  | ( C12/15 XF1) Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,392 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 29,580 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,087 |  |  |
|  | 266612280032555 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 (БР100.20.8) |  |  | m |  | 29,145 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,087 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea intrarelor in curti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3. Amenajarea bordurii mari |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | DE10A |  | (100.30.15) Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Beton C16/20 XF1 |  |  | m |  | 203,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 30,450 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 89,320 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa.16/20 |  |  | m3 |  | 9,135 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 592,760 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,624 |  |  |
|  | 26661228002855 |  | (100.30.15) Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 |  |  | m |  | 204,015 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,218 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea bordurii mari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Drumuri laterale,accese |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |