| Reparatie capitala a nivelului II al imobilului cu Nr. cadastral 6401203.057.01, or. Orhei, str. Tricolorului, 2 №. 726/46 - SR | Formular Nr.1B WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lucrari de constructie generale  (marca SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn ( usi) |  |  |  | m2 |  |  | 10,500 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,205 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 2,205 |  |
| 2 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  | m2 |  |  | 383,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 45,960 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 57,450 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 19,150 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,830 |  |
| 3 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  |  |  | m2 |  |  | 121,300 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 13,343 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 13,343 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 3,639 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 3,639 |  |
| 4 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice |  |  |  | m2 |  |  | 4,500 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 1,755 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,755 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,225 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,225 |  |
| 5 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment ( strat pina la planseu) |  |  |  | m2 |  |  | 125,800 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 18,870 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 18,870 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 6,290 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 5,032 |  |
| 6 | IzA04A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de vopsea tavan |  |  |  | m2 |  |  | 126,300 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 13,893 |  |
|  | 2881116001642 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 37,890 |  |
| 7 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 9,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 11,880 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,090 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,540 |  |
| 8 | TrB01A1-5 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  | t |  |  | 70,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 75,600 |  |
| 9 | TrI1AA02C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  |  | t |  |  | 70,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 31,500 |  |
| 10 | TsI50B5 |  | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  | t |  |  | 70,000 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 18,060 |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CD66С |  | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m |  |  |  | 100m2 |  |  | 0,021 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 3,101 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,608 |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  | buc |  |  | 105,840 |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  | m3 |  |  | 0,000 |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 10,723 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 2,666 |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |
|  | 2710602000079 |  | Armatura diametru pina la 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,890 |  |
|  | 1421202200513 |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,058 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,021 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,086 |  |
| 12 | CD57A |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10 cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m gr 8 cm |  |  |  | 100m2 |  |  | 0,112 |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 10,080 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,200 |  |
|  | 2662102701901 |  | Placi din ipsos gr 8.cm |  |  |  | m2 |  |  | 11,334 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 2,016 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,008 |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  |  |  | h-ut |  |  | 0,218 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,006 |  |
| 13 | CL17A |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon gratite 1.7*1.8 m vopsita |  |  |  | kg |  |  | 37,400 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 8,602 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,748 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,374 |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  |  | kg |  |  | 37,400 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,187 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,299 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,374 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,748 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,748 |  |
|  |  |  |  | Total Pererti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Finisarea interioarsa 3.1. Finisarea pereti detaliu 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti supraton lux |  |  |  | m2 |  |  | 277,190 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,316 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 41,578 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 13,860 |  |
| 15 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  | m2 |  |  | 277,190 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 388,066 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 83,157 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2 910,495 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 8,316 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 1,940 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 1,109 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 2,218 |  |
| 16 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 3.0cm k=6 Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 |  |  |  | m2 |  |  | 227,190 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 136,314 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 40,894 |  |
|  | 2664102100000100 |  | Mortar |  |  |  | m3 |  |  | 8,179 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,227 |  |
| 17 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa galivan d 1.8 mm 25*25 |  |  |  | kg |  |  | 454,610 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 11,365 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,273 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 459,156 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,273 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,546 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 136,383 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,273 |  |
|  |  |  |  | Total Finisarea pereti detaliu 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Finisarea pereti din placi de ipsos detaliu 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti grund petru suprafete absorbante |  |  |  | m2 |  |  | 3,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,090 |  |
|  | 2416586105303s |  | Amorsa-grund absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,450 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,150 |  |
| 19 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 |  |  | 3,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,660 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 21,420 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,012 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,237 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,048 |  |
| 20 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se se scade la art. CF50) k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 |  |  |  | m2 |  |  | -3,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | -1,440 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | -8,580 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | -0,006 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | -0,096 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | -0,018 |  |
|  |  |  |  | Total Finisarea pereti din placi de ipsos detaliu 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Finisarea pereti portanti si despartitori existenti detaliu3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti supraton lux |  |  |  | m2 |  |  | 12,300 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,369 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 1,845 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,615 |  |
| 22 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  | m2 |  |  | 12,300 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 17,220 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,690 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 129,150 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,369 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,086 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,049 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,098 |  |
| 23 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 3.0cm k=6 Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 |  |  |  | m2 |  |  | 12,300 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 7,380 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,214 |  |
|  | 2664102100000100 |  | Mortar |  |  |  | m3 |  |  | 0,443 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |
| 24 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa galivan d 1.8 mm 25*25 |  |  |  | kg |  |  | 20,190 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,505 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,101 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 20,392 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,101 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,202 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 6,057 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  |  | Total Finisarea pereti portanti si despartitori existenti detaliu3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisarea interioarsa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CG01A aplicativ |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3.5 cm grosime cementoplast k=1.17 Коэффициент к трудозатратам=1,17 Коэффициент к материалам=1,17 Коэффициент к машинам=1,17 |  |  |  | m2 |  |  | 15,840 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 11,120 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,853 |  |
|  | 2664102102010c |  | Cimentoplast |  |  |  | m3 |  |  | 0,612 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,556 |  |
| 26 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  | m2 |  |  | 15,840 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 9,504 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,584 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 205,920 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,665 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,158 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,475 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,190 |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CG01A aplicativ |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cementoplast k=1.33 Коэффициент к трудозатратам=1,33 Коэффициент к материалам=1,33 Коэффициент к машинам=1,33 |  |  |  | m2 |  |  | 105,750 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 84,389 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 14,065 |  |
|  | 2664102102010c |  | Cimentoplast |  |  |  | m3 |  |  | 4,641 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 4,219 |  |
| 28 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  | m2 |  |  | 105,750 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 63,450 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 10,575 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1 374,750 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 4,442 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 1,058 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 3,172 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 1,269 |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3. Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CG01A aplicativ |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cementoplast |  |  |  | m2 |  |  | 2,000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 1,200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  |
|  | 2664102102010c |  | Cimentoplast |  |  |  | m3 |  |  | 0,066 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,060 |  |
| 30 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  | m2 |  |  | 2,000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 1,200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 26,000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,084 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,020 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,060 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  |  | Total Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  | Cheltueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiu |  |  |  |
| Total deviz: Inclusiv salariu |  |

Alimentarea cu apa si сanalizarea (marca RAC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Nod cu apometru pentru apa d15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pret dе piata |  | Contor de apa sens d15mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 3320634625015 |  | Contor de apa sens d15mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
| 2 | Pret dе piata |  | Filtru pentru apa potabila, d- 15 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 33202000015 |  | Filtru pentru apa potabila, d- 15mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  | Total Nod cu apometru pentru apa d15mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pret dе piata |  | Filtru pentru apa potabila, d- 15 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 33202000015 |  | Filtru pentru apa potabila, d- 15mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de semifabricat si depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SE58A |  | Nod cu apometru de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu etc)=1,010 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,250 |  |
| 5 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de15mm Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 4,600 |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Alimentare cu apa A1,T3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.1. Nod cu apometru pentru apa d15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SD01A |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Supapa de arc d-15mm) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,130 |  |
|  | 2913124202115 |  | Supapa de arc d-15mm |  |  |  | buc |  |  | 1,005 |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  | buc |  |  | 1,005 |  |
| 7 | SB13A |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Reductie din otel-polietilena diam. 15x20 mm) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,440 |  |
|  | 25231567212015 |  | Reductie din otel -polietilena diam. 15x20mm |  |  |  | buc |  |  | 1,050 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,013 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,029 |  |
| 8 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere d=15mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,480 |  |
|  | 287527420115 |  | Robinet cu ventil de inchidere, D=15mm |  |  |  | buc |  |  | 2,040 |  |
| 9 | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Racord din otel d=15см) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,010 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,550 |  |
|  | 291312420210615 |  | Racord din otel d=15см |  |  |  | buc |  |  | 1,010 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,038 |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 0,081 |  |
|  |  |  |  | Total Nod cu apometru pentru apa d15mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.2. Conducte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SA16A (fara fiting) |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PP-R PN10 diam. 20x2.1 mm) |  |  |  | m |  |  | 37,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 12,210 |  |
|  | 252121671705021 |  | Tevi din polipropilena PP-RC-3 PN10 diam. 20x2.1 mm |  |  |  | m |  |  | 37,740 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,740 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,222 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,810 |  |
| 11 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  |  | m |  |  | 37,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 5,920 |  |
| 12 | SF05A |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  | m |  |  | 37,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,220 |  |
| 13 | Pret dе piata |  | Teu din polipropilena PP-R diam. 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 5,000 |  |
|  | 25231567215121 |  | Teu din polipropilena PP-R diam. 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 5,000 |  |
| 14 | Pret dе piata |  | Cot din polipropilenaPP-R diam. 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 9,000 |  |
|  | 25231567215153 |  | Cot din polipropilena PP-R diam. 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 9,000 |  |
| 15 | SA37B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Clema din polietilena pentru tevi dublu. d=20 ) |  |  |  | buc |  |  | 14,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 4,060 |  |
|  | 287527420404222 |  | Clema din polietilena pentru tevi dublu. d=20 |  |  |  | buc |  |  | 14,000 |  |
|  | 258 |  | Dublu cu samorez |  |  |  | buc |  |  | 19,250 |  |
| 16 | Pret de piata |  | Furtun din meteloplasr 1/2 L=600 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
|  | 2241553258 |  | Furtun din meteloplasr 1/2 L=600 |  |  |  | m |  |  | 2,400 |  |
| 17 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la Armaflex AF d-20mm Materiale marunte=1,050 |  |  |  | m |  |  | 32,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 13,440 |  |
|  | 3320517352231 |  | Termoizolatie conducte Трубки Armaflex AF d-20mm |  |  |  | m |  |  | 34,608 |  |
|  |  |  |  | Total Conducte |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.3. Armatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu ventil de inchidere, d-15мм) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 |  |  |  | buc |  |  | 5,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,900 |  |
|  | 287527420115 |  | Robinet cu ventil de inchidere, D=15mm |  |  |  | buc |  |  | 5,100 |  |
| 19 | SB13A |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Reductie din otel-polietilena diam. 15x20 mm) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,440 |  |
|  | 25231567212015 |  | Reductie din otel -polietilena diam. 15x20mm |  |  |  | buc |  |  | 1,050 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,013 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,029 |  |
| 20 | SD01A |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Supapa de arc d-15mm) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,130 |  |
|  | 2913124202115 |  | Supapa de arc d-15mm |  |  |  | buc |  |  | 1,005 |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  | buc |  |  | 1,005 |  |
|  |  |  |  | Total Armatura |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Alimentare cu apa A1,T3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Canalizarea C1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.1. Conducte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP-R |  |  |  | m |  |  | 3,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,750 |  |
|  | 252121672056050 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d-50 mm PP-R |  |  |  | m |  |  | 3,090 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,036 |  |
| 22 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP-R |  |  |  | m |  |  | 6,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,920 |  |
|  | 25212167201605011 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d-110 mm PP-R |  |  |  | m |  |  | 6,180 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,090 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,090 |  |
| 23 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu inclinat de canalizare din polietilena d-50mm) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,220 |  |
|  | 252315672150 |  | Teu inclinat de canalizare din polietilena d-50mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |
| 24 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .(Teu inclinat de canalizare din polietilena d-100mm) |  |  |  | buc |  |  | 5,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om. |  |  | 1,400 |  |
|  | 25231561011100 |  | Teu inclinat de canalizare din polietilena d-100mm |  |  |  | buc |  |  | 5,000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,075 |  |
| 25 | SB10C |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Reductie de polietilena d-50x100) |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,500 |  |
|  | 25231567210151 |  | Reductie de polietilena d-50x100 |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,144 |  |
| 26 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  |  | 10 m |  |  | 0,900 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  |  | Total Conducte |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.2. Materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | SD11E |  | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 100 mm ( Clapeta de aer canalizare d=100mm) Material marunt (surub, saiba, piulita, etc)=1,030 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,100 |  |
|  | 29131245032100 |  | Clapeta de aer canalizare d=100mm |  |  |  | buc |  |  | 1,030 |  |
| 28 | SA40A |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri . (Manson antincendiar d-100mm) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  |
|  | 287527733052250 |  | Manson antincendiar d-100mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |
|  | 2874115833877 |  | Suruburi cu autofiletare zincate |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |
|  | 2874115883746 |  | Saibe zincate cu diametru 6 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |
| 29 | AcE51C |  | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm Material marunt=1,035 |  |  |  | piesa |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,950 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,560 |  |
|  | 25212167201605011 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d-110 mm PP-R |  |  |  | m |  |  | 0,414 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,200 |  |
|  | 2411115904520 |  | Acetilena |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,151 |  |
|  | 2735725900310 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,229 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 1,960 |  |
|  |  |  |  | Total Materiale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canalizarea C1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli pentru transportarea material |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli pentru depozitarea materialel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |
| --- | --- |

Retele de gaze interioare (marca AGI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pretul firmei |  | Cazan mural Q=28kW, cu camera de ardere inchisa,triaj fortat (Conectarea cazanului la gaze) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 2506235511128 |  | Cazan mural Q=28kW, cu camera de ardere inchisa,triaj fortat (Conectarea cazanului la gaze) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
| 2 | Pret furnizor |  | Contor de gaze BK -G6T cu diapazonul de masurare Q=0.06-10m3/h,dotar cu sistem automatizat de cutire a datelor la distanta,in dulap de protectie pe peretele imobiului |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 2506235511106 |  | Contor de gaze BK -G6T cu diapazonul de masurare Q=0.06-10m3/h,dotar cu sistem automatizat de cutire a datelor la distanta,in dulap de protectie pe peretele imobiului |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
| 3 | Pret furnizor |  | Contor de gaze BK -G4T cu diapazonul de masurare Q=0.04-6m3/h,dotar cu sistem automatizat de cutire a datelor la distanta,in dulap de protectie pe peretele imobiului |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 2506235511104 |  | Contor de gaze BK -G4T cu diapazonul de masurare Q=0.04-6m3/h,dotar cu sistem automatizat de cutire a datelor la distanta,in dulap de protectie pe peretele imobiului |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
| 4 | Pret furnizor |  | Clapeta electromagnetica de inchidere normal-inchisa D=20mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 28752740051 |  | Clapeta electromagnetica de inchidere normal-inchisa D=20mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
| 5 | Pret furnizor |  | Semnalizator de gaze (CH4,CO)de tip Варта 2-03А,sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 28752742026 |  | Semnalizator de gaze (CH4,CO)de tip Варта 2-03А,sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
| 6 | Pret furnizor |  | Dulap din metal pentru contor de gaze BK G-6T,BK G-4T |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 28752742028 |  | Dulap din metal pentru contor de gaze BK G-6T,BK G-4T |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de semifabricat si depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | IA02B |  | Cazan sectional de otel, avind suprafata de incalzire de 27,5...39,0 mp (Cazan mural Q=28kW) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 71,000 |  |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 2874115818438 |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 8-8 |  |  |  | buc |  |  | 16,000 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 16,000 |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 16,000 |  |
|  | 2513206622159 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,250 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,125 |  |
|  | 2412127330002 |  | Miniu de plumb de inalta dispersie |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |
|  | 2430116101680 |  | Chit mangan |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |
|  | 2320186201101 |  | Ulei mineral ars |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |
|  | 2881116001642 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 5,000 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 1,420 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,460 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |
| 8 | IA43A |  | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1" (Contor de gaze BK -G6T) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,700 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |
| 9 | IA43A |  | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1" (Contor de gaze BK -G4T) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,700 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |
| 10 | ID13B |  | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Clapeta electromagnetica de inchidere normal-inchisa D=20mm) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,160 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |
| 11 | IA40A |  | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm (Semnalizator de gaze (CH4,CO)de tip Варта 2-03А) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 3,500 |  |
|  | 2874115821760 |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,230 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,820 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,260 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | l |  |  | 0,110 |  |
| 12 | IA52A |  | Dulap metalica pentru protectia contorului de gaze |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 4,000 |  |
|  | 2430116103311 |  | Vopsea galbena V 451 - 3 |  |  |  | kg |  |  | 1,000 |  |
|  | 2651122100385 |  | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 3,000 |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,160 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli pentru transportarea material |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli pentru depozitarea materialel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Conducte si accesori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ID10B |  | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, (Robinet sferic cu mufe d20mm, ГШК-20) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,660 |  |
|  | 287527420520 |  | Robinet sferic cu mufe d20mm, ГШК-20 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,016 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |
| 14 | RpCU05E |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,050 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,680 |  |
| 15 | IC21A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4 " d20x2.8mm, ГОСТ3262-75 |  |  |  | m |  |  | 10,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 5,200 |  |
|  | 2521216701020 |  | Teava din otel d20x2.8mm, ГОСТ3262-75 |  |  |  | m |  |  | 10,150 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,290 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,580 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,130 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |
| 16 | IE06A |  | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" |  |  |  | m |  |  | 10,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,100 |  |
|  | 2912340002504 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,500 |  |
| 17 | IE07A |  | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv |  |  |  | m |  |  | 10,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,900 |  |
|  | 2912340002504 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,400 |  |
| 18 | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  | m |  |  | 10,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,500 |  |
| 19 | SF05A |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  | m |  |  | 10,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  |
| 20 | IC44A |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Instalarea conductei d-20 in tub de protectie d-50 ) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  |
|  | 2722103315020 |  | Teava instalatie (Instalarea conductei in tub de protectie Dn50. L=10M ) |  |  |  | m |  |  | 10,000 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,017 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 0,321 |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |
| 21 | AcA11A1 |  | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Протаскивание труб через футляр) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,290 |  |
| 22 | Pret de piata |  | Furtun flexibil pentru gaz d-20 L=1.5m |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 2241553258 |  | Furtun flexibil pentru gaz d-20 L=1.5m |  |  |  | m |  |  | 1,500 |  |
| 23 | IC41A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (Element de fixare a conducte de gaz Dn 20mm pe perete) |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  |
|  | 28752742040025 |  | Element de fixare a conducte de gaz Dn 20mm pe perete |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
| 24 | AcE51A |  | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Racordarea conductei de gaze din otel cu d-20mm in conducta din otel d-25mm ) Material marunt=1,039 |  |  |  | piesa |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,240 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,000 |  |
|  | 25212167010025 |  | Teava din otel d-25 |  |  |  | m |  |  | 0,416 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,077 |  |
|  | 2411115904520 |  | Acetilena |  |  |  | m3 |  |  | 0,019 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,066 |  |
|  | 2735725900310 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,119 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,470 |  |
| 25 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Protectia anticoroziva a conductei de gaze-2 straturi de grund.2 straturi de emal) |  |  |  | m2 |  |  | 0,800 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om. |  |  | 0,880 |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  |  | kg |  |  | 0,166 |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,088 |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  |  | kg |  |  | 0,272 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,080 |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si accesori |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli pentru transportarea material |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli pentru depozitarea materialel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Retele  de  electricitate  interioare (marca EEF/IEI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCU05F1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat ( D40 mm ) |  |  | buc |  | 16,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,9600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,7600 |  |
| 2 | RpCU05F1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat ( D50 mm ) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,1200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,7200 |  |
| 3 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 18,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,2600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,4400 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,9600 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0180 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0900 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,1800 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,2700 |  |
| 4 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor ( устройство ниш в котельцовых стенах ) |  |  | m3 |  | 0,0400 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,0180 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1400 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0048 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0032 |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Электрооборудование напряжением до 1000В |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1. BУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 650х500х220 ( шкаф металлический навесного исполнения 650х500х220 мм, IP31 BZUM-TF-01-100 ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3700 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7100 |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |
| 6 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( выключатель разъединитель модульный ВРМ-2 63А ) |  |  | buc |  | 11,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,3200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,2200 |  |
| 7 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/50A ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
| 8 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ( счетчик учета электроэнергии ZMG 310 CR ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,8700 |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,0000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |
| 9 | 08-01-017-8 |  | Izolator de sustinere, tensiune 35 kV ( изолятор опорный 1000В ) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,6000 |  |
|  | 1010113 |  | Pinza de bumbac aspra art. 6804 |  |  | 10 m2 |  | 0,0060 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,0060 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,5800 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,6000 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,6000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 1,4000 |  |
|  | 5420031 |  | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) |  |  | t |  | 0,0000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,6600 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,2800 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0600 |  |
| 10 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( шина медная ШМТ 3х20 мм 0,6 м ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
|  |  |  |  | Total BУ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.2. PD |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( щит распределительный металлический навесного исполнения 500х400х220 мм, IP31 ЩМП-2-2 36 УХЛЗ PRO ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0300 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0150 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7700 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |
| 12 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( выключатель разъединитель модульный ВРМ-2 63А ) |  |  | buc |  | 11,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,3200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,2200 |  |
| 13 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( contactor КМИ-35012 50А 230B ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
| 14 | 08-01-081-1 |  | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 ( кнопка модульная КМУ11 ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1300 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0600 |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |
| 15 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/С/16A ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
| 16 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/В/25A ) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,2400 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0400 |  |
| 17 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( priza modulata РАр10-3-ОП, 230В, 10А ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
| 18 | Pret furnizor |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 5564534 |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 19 | Pret furnizor |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 55645351 |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 20 | Pret furnizor |  | Izolator SM25 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 5564536 |  | Izolator SM25 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  |  |  |  | Total PD |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.3. PE |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-03-572-8 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( Щит распределительный металлический ЩРв-36з-036 УХЛЗ IP31 ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,3000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0300 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0100 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,5500 |  |
| 22 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20А ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
| 23 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A ) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,6000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1000 |  |
| 24 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АД 12/2P/16A/30mA ) |  |  | buc |  | 7,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,8400 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1400 |  |
| 25 | Pret furnizor |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 5564534 |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
| 26 | Pret furnizor |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 55645351 |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 27 | Pret furnizor |  | Izolator SM25 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 5564536 |  | Izolator SM25 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  |  |  |  | Total PE |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.4. PDA |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-03-572-8 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( Щит распределительный металлический ЩРв-12з-036 УХЛЗ IP31 ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,3000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0300 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0100 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,5500 |  |
| 29 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20А ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
| 30 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/5A ) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,3600 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0600 |  |
| 31 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A ) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,2400 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0400 |  |
| 32 | Pret furnizor |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 5564534 |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 33 | Pret furnizor |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 55645351 |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 34 | Pret furnizor |  | Izolator SM25 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 5564536 |  | Izolator SM25 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  |  |  |  | Total PDA |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.5. PEA |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 08-03-572-8 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( Щит распределительный металлический ЩРв-12з-036 УХЛЗ IP31 ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,3000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0300 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0100 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,5500 |  |
| 36 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20А ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
| 37 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/5A ) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,3600 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0600 |  |
| 38 | Pret furnizor |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 5564534 |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 39 | Pret furnizor |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 55645351 |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 40 | Pret furnizor |  | Izolator SM25 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 5564536 |  | Izolator SM25 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 41 | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( пост управления одноштифтовой ПКЕ 222-1 У3 ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,8000 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,0600 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0010 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0500 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0140 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0060 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0350 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0020 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0100 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,0610 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0010 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0060 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0120 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |
|  |  |  |  | Total PEA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Электрооборудование напряжением до 1000В |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 3,6100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 44,7640 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0001 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,0029 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0002 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0300 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0148 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0347 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,8050 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 10,8300 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 10,8300 |  |
| 43 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2 |  |  | m |  | 24,0000 |  |
|  | 940000-2x1.5 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2 |  |  | m |  | 24,0000 |  |
| 44 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 |  |  | m |  | 114,0000 |  |
|  | 940000-3x1.5 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 |  |  | m |  | 114,0000 |  |
| 45 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  | m |  | 169,0000 |  |
|  | 940000-3x2.5 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  | m |  | 169,0000 |  |
| 46 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2 |  |  | m |  | 4,0000 |  |
|  | 940000-4x1.5 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2 |  |  | m |  | 4,0000 |  |
| 47 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x2,5 mm2 |  |  | m |  | 18,0000 |  |
|  | 940000-5x2,5 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x2,5 mm2 |  |  | m |  | 18,0000 |  |
| 48 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x4.0 mm2 |  |  | m |  | 18,0000 |  |
|  | 940000-5x4 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x4.0 mm2 |  |  | m |  | 18,0000 |  |
| 49 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x10.0 mm2 |  |  | m |  | 14,0000 |  |
|  | 940000-5x10 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x10.0 mm2 |  |  | m |  | 14,0000 |  |
| 50 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,6300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,8120 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,0005 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0000 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0052 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0026 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0060 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,3150 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 1,8900 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 1,8900 |  |
| 51 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 2x1.5 mm2 |  |  | m |  | 23,0000 |  |
|  | 940000-2x1.5F |  | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 2x1.5 mm2 |  |  | m |  | 23,0000 |  |
| 52 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 3x1.5 mm2 |  |  | m |  | 40,0000 |  |
|  | 940000-3x1.5F |  | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 3x1.5 mm2 |  |  | m |  | 40,0000 |  |
|  |  |  |  | Total Кабельные изделия |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Pret furnizor |  | Коробка распаячная для скрытой установки 92х92х45 КМ41001 |  |  | buc |  | 25,0000 |  |
|  | 510-9012 |  | Коробка распаячная для скрытой установки 92х92х45 КМ41001 |  |  | buc |  | 25,0000 |  |
|  |  |  |  | Total Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Электромонтажные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 3,1600 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 75,2080 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 42,3440 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 21,1720 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 56,8800 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 15,2944 |  |
| 55 | Pret de piata |  | Teava PVC diam. 25 mm CTR10-025-K41-060I |  |  | m |  | 316,0000 |  |
|  | 590-00125 |  | Teava PVC diam. 25 mm CTR10-025-K41-060I |  |  | m |  | 316,0000 |  |
| 56 | Pret furnizor |  | Поворот на 90° труба-труба CRSG d =25мм, внутр. d=23мм |  |  | buc |  | 50,0000 |  |
|  | 970-320120 |  | Поворот на 90° труба-труба CRSG d =25мм, внутр. d=23мм |  |  | buc |  | 50,0000 |  |
| 57 | 08-02-397-1 |  | Profil perforat de montare, lungime 2 m |  |  | 100 buc |  | 0,1350 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,4445 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,2984 |  |
| 58 | Pret de piata |  | Profil perforat 50x50x3000 сu capac |  |  | m |  | 18,0000 |  |
|  | 590-50503000 |  | Profil perforat 50x50x3000 |  |  | m |  | 18,0000 |  |
| 59 | Pret de piata |  | Profil perforat 50x100x3000 |  |  | m |  | 9,0000 |  |
|  | 590-501503000 |  | Profil perforat 50x100x3000 |  |  | m |  | 9,0000 |  |
|  |  |  |  | Total Электромонтажные изделия |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Электрооборудование напряжением до 1000В |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.1. ВУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Pret furnizor |  | Шкаф металлический навесного исполнения 650х500х220 мм, IP31 BZUM-TF-01-100 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960-5000 |  | Шкаф металлический навесного исполнения 650х500х220 мм, IP31 BZUM-TF-01-100 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 61 | Pret furnizor |  | Выключатель разъединитель модульный на одно направление ВРМ-2 63А, 400В, 63А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960-5001 |  | Выключатель разъединитель модульный на одно направление ВРМ-2 63А, 400В, 63А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 62 | Pret furnizor |  | Выключатель автоматический 400 В, 50А ВA47-29/3P/C/50А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960-5002 |  | Выключатель автоматический 400 В, 50А ВA47-29/3P/C/50А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 63 | Pret furnizor |  | Cчетчик учета электроэнергии ZMG 310 CR 380/220B, 5 - 100A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960-5003 |  | Cчетчик учета электроэнергии ZMG 310 CR 380/220B, 5 - 100A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 64 | Pret furnizor |  | Изолятор опорный 1000В |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 960-5004 |  | Изолятор опорный 1000В |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 65 | Pret furnizor |  | Шина медная ШМТ 3х20 мм 0,6 м |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960-5005 |  | Шина медная ШМТ 3х20 мм 0,6 м |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  | Total ВУ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.2. PD |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Pret furnizor |  | Щит распределительный металлический навесного исполнения 500х400х220 мм, IP31 ЩМП-2-2 36 УХЛЗ PRO |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960-5006 |  | Щит распределительный металлический навесного исполнения 500х400х220 мм, IP31 ЩМП-2-2 36 УХЛЗ PRO |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 67 | Pret furnizor |  | Выключатель разъединитель модульный на одно направление ВРМ-2 63А, 400В, 63А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960-5001 |  | Выключатель разъединитель модульный на одно направление ВРМ-2 63А, 400В, 63А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 68 | Pret de piata |  | Kонтактор электромагнитный КМИ-35012 50А 230 В |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960-5007 |  | Kонтактор электромагнитный КМИ-35012 50А 230 В |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 69 | Pret de piata |  | Кнопка модульная КМУ 11 230В |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960-5008 |  | Кнопка модульная КМУ 11 230В |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 70 | Pret furnizor |  | Выключатель автоматический 400В, 16А ВА47-29 3Р 16А С |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-35810 |  | Выключатель автоматический 400В, 16А ВА47-29 3Р 16А С |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 71 | Pret furnizor |  | Выключатель автоматический 400 В, 25А ВA47-29/3P/B/25А |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 960000-3522 |  | Выключатель автоматический 400 В, 25А ВA47-29/3P/B/25А |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 72 | Pret furnizor |  | Розетка модульная РАр10-3-ОП, 230В, 10А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-3513 |  | Розетка модульная РАр10-3-ОП, 230В, 10А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  | Total PD |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.3. РЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Pret de piata |  | Щит распределительный металлический ЩРв-36з-036 УХЛЗ IP31 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960-5010 |  | Щит распределительный металлический ЩРв-36з-036 УХЛЗ IP31 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 74 | Pret furnizor |  | Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-3531 |  | Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 75 | Pret furnizor |  | Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  | 960000-3532 |  | Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
| 76 | Pret de piata |  | Дифференциальный автоматический выключатель АД 12/2P/16A/30mA |  |  | buc |  | 7,0000 |  |
|  | 960000-3536 |  | Дифференциальный автоматический выключатель АД 12/2P/16A/30mA |  |  | buc |  | 7,0000 |  |
|  |  |  |  | Total РЕ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.4. PDA |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Pret furnizor |  | Щит распределительный металлический встроенного исполнения ЩРв-12з-036 УХЛЗ на 12 модулей, IP31 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-3585 |  | Щит распределительный металлический встроенного исполнения ЩРв-18з-36 на 18 модулей, IP31 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 78 | Pret furnizor |  | Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-3531 |  | Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 79 | Pret furnizor |  | Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 5А В |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 960000-3550 |  | Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 5А В |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
| 80 | Pret furnizor |  | Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 10А В |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 960000-35320 |  | Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 10А В |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  |  |  |  | Total PDA |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.5. PEA |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Pret furnizor |  | Щит распределительный металлический встроенного исполнения ЩРв-12з-036 УХЛЗ на 12 модулей, IP31 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-3585 |  | Щит распределительный металлический встроенного исполнения ЩРв-18з-36 на 18 модулей, IP31 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 82 | Pret furnizor |  | Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-3531 |  | Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 83 | Pret furnizor |  | Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 5А В |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 960000-3550 |  | Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 5А В |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
| 84 | Pret furnizor |  | Пост управления одноштифтовой ПКЕ 222-1 У3 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-3595 |  | Пост управления одноштифтовой ПКЕ 222-1 У3 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  | Total PEA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Электрооборудование напряжением до 1000В |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |
| --- | --- |

Semnalizare  de  incendiu (marca SI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 1,3600 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,1664 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,0008 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0272 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,4216 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 1,0880 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 16,5920 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,0680 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0272 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,2176 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0272 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0272 |  |
| 2 | Pret furnizor |  | Cablu instalatii, semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la foc, halogen-free КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x0.8 mm Коэффициент к трудозатратам=0,8000 |  |  | m |  | 136,0000 |  |
|  | CMB-002-01 |  | Cablu instalatii, semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la foc, halogen-free КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x0.8 mm |  |  | m |  | 136,0000 |  |
| 3 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,9700 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,0860 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0020 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,9312 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 12,9980 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,1940 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,9700 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 6,4990 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 17,4600 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 1,7460 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 15,3260 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,6190 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 4,6948 |  |
| 4 | Pret furnizor |  | Teava gofrata din ПНД D16 mm |  |  | m |  | 97,0000 |  |
|  | 860-500020 |  | Teava gofrata din ПНД D16 mm |  |  | m |  | 97,0000 |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Retele  de  tensiune  joasa (marca TS)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 3,4700 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,3878 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,0021 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0694 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 1,0757 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 2,7760 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 42,3340 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,1735 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0694 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,5552 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0694 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0694 |  |
| 2 | Pret furnizor |  | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" UTP cat.5 4x2х0,5 |  |  | m |  | 347,0000 |  |
|  | 940-5003 |  | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" UTP cat.5 4x2х0,5 |  |  | m |  | 347,0000 |  |
| 3 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm |  |  | 100 m |  | 2,4400 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 58,0720 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0051 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,3424 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 32,6960 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,4880 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 2,4400 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 16,3480 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 43,9200 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 4,3920 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 38,5520 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 6,5880 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 11,8096 |  |
| 4 | Pret furnizor |  | Труба гофрированная из ПНД D20 mm |  |  | m |  | 244,0000 |  |
|  | 860-500020 |  | Труба гофрированная из ПНД D20 mm |  |  | m |  | 244,0000 |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |
| --- | --- |

Semnalizare pază acces (marca SPA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,8300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,6563 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,0004 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0166 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,2573 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,6640 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 10,1260 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,0415 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0166 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,1328 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0083 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0083 |  |
| 2 | Pret furnizor |  | Кабель пожарной сигнализации с медными жилами экранированный огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x0.8 mm Коэффициент к трудозатратам=0,8000 |  |  | m |  | 42,0000 |  |
|  | CMB-002-01 |  | Кабель пожарной сигнализации с медными жилами экранированный огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x0.8 mm |  |  | m |  | 42,0000 |  |
| 3 | Pret furnizor |  | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" UTP cat.5 4x2х0,5 |  |  | m |  | 41,0000 |  |
|  | 940-5003 |  | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" UTP cat.5 4x2х0,5 |  |  | m |  | 41,0000 |  |
| 4 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,3500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,3300 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0007 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,3360 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,6900 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,0700 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,3500 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 2,3450 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 6,3000 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,6300 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 5,5300 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,9450 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 1,6940 |  |
| 5 | Pret furnizor |  | Труба гофрированная из ПНД D16 mm |  |  | m |  | 28,0000 |  |
|  | 860-500016 |  | Труба гофрированная из ПНД D16 mm |  |  | m |  | 28,0000 |  |
| 6 | Pret furnizor |  | Труба гофрированная из ПНД D25 mm |  |  | m |  | 7,0000 |  |
|  | 860-500025 |  | Труба гофрированная из ПНД D25 mm |  |  | m |  | 7,0000 |  |
| 7 | 10-06-037-12 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala ( коробка распределительная пылевлагозащищенная КМР-030-036 ) |  |  | 100 buc |  | 0,0200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,4944 |  |
|  | 1010985 |  | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп" |  |  | t |  | 0,0001 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantiere |  |  | 100 buc |  | 0,0400 |  |
|  | 1130211 |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  | t |  | 0,0004 |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,0006 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |