| Buncar Radioterapeutic in cadrul IMSP Institutul Oncologic din Moldova, din str.N.Testemitanu 30 num.Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 7-2-1

Plan general (Etapa 2)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Pereu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 0,55 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,97 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,55 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 0,77 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 7,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,93 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 8,05 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,70 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,47 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 2,94 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici B4 100х20x8 см, pe fundatie de beton B7.5) |  |  | m |  | 70,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,40 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 12,60 |  |  |
|  | 2663102100001a11 |  | Beton clasa B7.5 |  |  | m3 |  | 3,15 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 71,40 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,21 |  |  |
|  | 2666122800325 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8 |  |  | m |  | 70,35 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 5,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 20,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 2663102100000-1 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 5,18 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,50 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 3,00 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat de 100*200*60mm) |  |  | m2 |  | 55,00 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 31,91 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,87 |  |  |
|  | 2661112800655-2 |  | Placi din beton, pentru trotuare 6cm |  |  | m2 |  | 55,82 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 88,00 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 432,85 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,28 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 2,35 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 1,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Accese din beton asfaltic |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 40,00 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 24,00 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 8,12 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 48,76 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 6,00 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,68 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 10,32 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura B2 1000*150*300) |  |  | m |  | 120,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 18,00 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 52,80 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa.B10 |  |  | m3 |  | 5,40 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 350,40 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,96 |  |  |
|  | 2666122800285 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B2 1000 x 150*300 |  |  | m |  | 120,60 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,72 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 0,15 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DB19C |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 250,00 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 40,00 |  |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 35,25 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,75 |  |  |
|  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  | kg |  | 4,00 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 4,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 0,10 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Beton asfaltic cu agregat marunt, k=1.25, 5cm grosime) |  |  | m2 |  | 250,00 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 15,62 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 29,38 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,94 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 3,44 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 1,66 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 1,66 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 1,66 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Accese din beton asfaltic |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  | Transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |