CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor Reconstructia cladirii cu nr. cadastral 0100418.259.03 din str. Alexandru cel Bun nr. 111, mun. Chisinau

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Sistema de incalzire |  |  |
| 1 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ( radiator Korad tip 22-300/1300 ) | buc | 2,0000 |
| 2 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ( radiator Korad tip 22-300/1400 ) | buc | 1,0000 |
| 3 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ( radiator Korad tip 22-300/1500 ) | buc | 1,0000 |
| 4 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( radiator Korad tip 22-500/400 ) | buc | 5,0000 |
| 5 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( radiator Korad tip 22-500/600 ) | buc | 1,0000 |
| 6 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( radiator Korad tip 22-500/700 ) | buc | 2,0000 |
| 7 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( radiator Korad tip 22-500/800 ) | buc | 4,0000 |
| 8 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( radiator Korad tip 22-500/900 ) | buc | 5,0000 |
| 9 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( radiator Korad tip 22-500/1000 ) | buc | 5,0000 |
| 10 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ( radiator Korad tip 22-500/1100 ) | buc | 8,0000 |
| 11 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ( radiator Korad tip 22-500/1200 ) | buc | 2,0000 |
| 12 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ( radiator Korad tip 22-500/1300 ) | buc | 4,0000 |
| 13 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ( radiator Korad tip 22-500/1400 ) | buc | 3,0000 |
| 14 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ( radiator Korad tip 22-500/1500 ) | buc | 10,0000 |
| 15 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ( radiator Korad tip 22-500/1600 ) | buc | 1,0000 |
| 16 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ( radiator Korad tip 22-500/1700 ) | buc | 4,0000 |
| 17 | IB06D | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm ( radiator Korad tip 22-500/2200 ) | buc | 3,0000 |
| 18 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ( radiator Korad tip 33-300/1400 ) | buc | 2,0000 |
| 19 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( radiator Korad tip 33-500/900 ) | buc | 1,0000 |
| 20 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ( radiator Korad tip 33-500/1100 ) | buc | 2,0000 |
| 21 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ( radiator Korad tip 33-500/1200 ) | buc | 1,0000 |
| 22 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ( radiator Korad tip 33-500/1300 ) | buc | 6,0000 |
| 23 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ( radiator Korad tip 33-500/1400 ) | buc | 8,0000 |
| 24 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ( radiator Korad tip 33-500/1500 ) | buc | 3,0000 |
| 25 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ( radiator Korad tip 33-500/1600 ) | buc | 6,0000 |
| 26 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ( radiator Korad tip 33-500/1700 ) | buc | 4,0000 |
| 27 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ( radiator Korad tip 33-500/1800 ) | buc | 2,0000 |
| 28 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ( radiator Korad tip 33-500/1900 ) | buc | 2,0000 |
| 29 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( supapa termostat cu pre-setare RTR-N coltar DN15 mm "Danfoss" ) | buc | 112,0000 |
| 30 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( supapa de inchidere RLV coltar DN15 mm "Danfoss" ) | buc | 112,0000 |
| 31 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" ( element termostatic RTR 7090 "Danfoss" ) | buc | 105,0000 |
| 32 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. ( Teava din PE-X Multistrat cu folie de aluminiu Tigris Alupex cu bariera de oxigen d=16x2,0mm ) | m | 600,0000 |
| 33 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. ( Teava din PE-X Multistrat cu folie de aluminiu Tigris Alupex cu bariera de oxigen d=20x2,5mm ) | m | 400,0000 |
| 34 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. ( Teava din PE-X Multistrat cu folie de aluminiu Tigris Alupex cu bariera de oxigen d=25x2,5mm ) | m | 730,0000 |
| 35 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. ( Teava din PE-X Multistrat cu folie de aluminiu Tigris Alupex cu bariera de oxigen d=32x3.0mm ) | m | 150,0000 |
| 36 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 1 730,0000 |
| 37 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 150,0000 |
| 38 | IC24A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" ( teava din otel diam. 18x2.0 ( DN15 ) | m | 22,0000 |
| 39 | IC24C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" ( teava din otel diam. 38x2.0 ( DN32 ) | m | 45,0000 |
| 40 | IC24D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" ( teava din otel diam. 45x2.5 ( DN40 ) | m | 30,0000 |
| 41 | IC24F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2 1/2" ( teava din otel diam. 76x3.5 ( DN65 ) | m | 75,0000 |
| 42 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 22,0000 |
| 43 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 150,0000 |
| 44 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( robinet de inchidere cu sfera PN16 DN15 mm " Valtec " ) | buc | 3,0000 |
| 45 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" ( robinet de inchidere cu sfera PN16 DN20 mm " Valtec " ) | buc | 15,0000 |
| 46 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" ( robinet de inchidere cu sfera PN16 DN25 mm " Valtec " ) | buc | 4,0000 |
| 47 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" ( robinet de inchidere cu sfera PN16 DN32 mm " Valtec " ) | buc | 4,0000 |
| 48 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2" ( robinet de inchidere cu sfera PN16 DN40 mm " Valtec " ) | buc | 6,0000 |
| 49 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm ( robinet de inchidere si reglare cu sertar PN16 DN15 mm " Caleffi " ) | buc | 3,0000 |
| 50 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm ( robinet de inchidere si reglare cu sertar PN16 DN20 mm " Caleffi " ) | buc | 15,0000 |
| 51 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm ( robinet de inchidere si reglare cu sertar PN16 DN25 mm " Caleffi " ) | buc | 4,0000 |
| 52 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" ( dezaerator automat " Tieme " DN 1/2" ) | buc | 10,0000 |
| 53 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( robinet pentru golire cu racord de umplere/scurgere 1/2 " ) | buc | 10,0000 |
| 54 | IA19A | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Dn 15...Dn 25 mm) ( robinet de echilibrare automat pe retur DN25 APT 5-25 " Danfoss " ) | buc | 2,0000 |
| 55 | IA19B | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1 1/4" sau 1 1/2" (Dn 30 sau Dn 40 mm) ( robinet de echilibrare automat pe retur DN32 APT 5-25 " Danfoss " ) | buc | 1,0000 |
| 56 | IA19B | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1 1/4" sau 1 1/2" (Dn 30 sau Dn 40 mm) ( robinet de echilibrare automat pe retur DN40 APT 5-25 " Danfoss " ) | buc | 2,0000 |
| 57 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" ( robinet - partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur PN16 DN32 mm CNT " Danfoss " ) | buc | 2,0000 |
| 58 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" ( robinet - partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur PN16 DN40 mm CNT " Danfoss " ) | buc | 3,0000 |
| 59 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" ( robinet pentru golire DN20 mm " Schell " ) | buc | 4,0000 |
| 60 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" ( dezaerator automat DN15 mm " Tieme " ) | buc | 6,0000 |
| 61 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 400,0000 |
|  |  | 1.2. Instalatia de alimentare cu caldura a caloriferului sistemelor AR1 - AR7 |  |  |
| 62 | IC09C | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" ( Teava din otel D32x2.0 ( DN25 ) | m | 25,0000 |
| 63 | IC09D | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" ( Teava din otel D38x2.0 ( DN32 ) | m | 30,0000 |
| 64 | IC09E | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" ( Teava din otel D45x2.5 ( DN40 ) | m | 5,0000 |
| 65 | IC09F | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" ( Teava din otel D57x3.5 ( DN50 ) | m | 15,0000 |
| 66 | IC10G | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2 1/2 " ( Teava din otel D76x3.5 ( DN65 ) | m | 70,0000 |
| 67 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 25,0000 |
| 68 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 50,0000 |
| 69 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 70,0000 |
| 70 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( robinet de echilibrare manual cu robinet cu bila integrat PN16 DN15 LF ) | buc | 3,0000 |
| 71 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" ( robinet de echilibrare manual cu robinet cu bila integrat PN16 DN20 ) | buc | 2,0000 |
| 72 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" ( robinet de echilibrare manual cu robinet cu bila integrat PN16 DN25 ) | buc | 2,0000 |
| 73 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" ( supapa de bypass AVDO 20 ) | buc | 7,0000 |
| 74 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1" ( supapa de sens PN16, 1" ( DN25 ) " Valtec ) | buc | 3,0000 |
| 75 | SD20C | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" ( supapa de sens PN16, 1 1/4" ( DN32 ) " Valtec ) | buc | 4,0000 |
| 76 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" ( filtru tip Y, PN16, 1" ( DN25 ) | buc | 3,0000 |
| 77 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1 1/4" ( filtru tip Y, PN16, 1 1/4 " ( DN32 ) | buc | 4,0000 |
| 78 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" ( robinet de inchidere cu sfera PN16 DN25 mm " Valtec " ) | buc | 3,0000 |
| 79 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" ( robinet de inchidere cu sfera PN16 DN32 mm " Valtec " ) | buc | 4,0000 |
| 80 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" ( dezaerator automat " Tieme " DN 1/2" ) | buc | 14,0000 |
| 81 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" ( robinet pentru golire DN20 mm " Schell " ) | buc | 14,0000 |
| 82 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" ( robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire DN20 mm " Ferro " ) | buc | 2,0000 |
| 83 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 150,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Incalzire |  |  |
| 84 | Pret furnizor | Robinet de inchidere si reglare cu sertar PN16 DN15 mm " Caleffi " | buc | 3,0000 |
| 85 | Pret furnizor | Robinet de inchidere si reglare cu sertar PN16 DN20 mm " Caleffi " | buc | 15,0000 |
| 86 | Pret furnizor | Robinet de inchidere si reglare cu sertar PN16 DN25 mm " Caleffi " | buc | 4,0000 |
| 87 | Pret furnizor | Robinet de echilibrare automat pe retur DN25 APT 5-25 " Danfoss " | buc | 2,0000 |
| 88 | Pret furnizor | Robinet de echilibrare automat pe retur DN32 APT 5-25 " Danfoss " | buc | 1,0000 |
| 89 | Pret furnizor | Robinet de echilibrare automat pe retur DN40 APT 5-25 " Danfoss " | buc | 2,0000 |
| 90 | Pret furnizor | Robinet - partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur PN16 DN32 mm CNT " Danfoss " | buc | 2,0000 |
| 91 | Pret furnizor | Robinet - partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur PN16 DN40 mm CNT " Danfoss " | buc | 3,0000 |
|  |  | 2.2. Instalatia de alimentare cu caldura a caloriferului sistemelor AR1 - AR7 |  |  |
| 92 | Pret furnizor | Robinet de echilibrare manual cu robinet cu bila integrat PN16 DN15 LF Danfoss | buc | 3,0000 |
| 93 | Pret furnizor | Robinet de echilibrare manual cu robinet cu bila integrat PN16 DN20 LF Danfoss | buc | 2,0000 |
| 94 | Pret furnizor | Robinet de echilibrare manual cu robinet cu bila integrat PN16 DN25 LF Danfoss | buc | 2,0000 |
| 95 | Pret furnizor | Filtru tip Y, PN16, 1" ( DN25 ) | buc | 3,0000 |
| 96 | Pret furnizor | Filtru tip Y, PN16, 1 1/2 " ( DN32 ) | buc | 4,0000 |