Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- CAIET DE SARCINI

- Bunuri/Servicii

Obiectul___ achiziționarea      materialelor și serviciilor de construcții pentru drumurile locale cu livrare la locul destinației                                                                            (denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă_____ Primăria s. Costești, r-ul Ialoveni___________________

(denumirea, adresa)

- Decriere generală. Informații

| Nrd/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unit.de măs. | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată, mii lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 44100000-1 | Beton ciment / inclusiv serviciile pentru transportare / | m 3 | 475 | C25/30 XF4; XC4; XD3; XM2 ( SM EN 206) | 674,5 |
| 2 | 44100000-1 | Scânduri de rășinoase | m 3 | 3,5 | Lățime 150 mm, grosime 25mm, cat. III | 15,2 |
| 3 | 44100000-1 | Pelicula de polietilena | m 2 | 3150 | 100 micr.; b- 4m | 18,9 |
| 4 | 44100000-1 | Plase sudate VR1 | m 2 | 3300 | D = 4 mm; 150x150; 3000x 2000 | 66 |
| 5 | 45111291-4 | Serviciide amenajarea straturilor din beton de ciment la străzi | m 2 | 3000 | Montarea / demontarea / reamenajarea cofrajului ; așternerea peliculei de polietilena ; montarea plasei VR1 ; vibrarea / nivelarea straturilor din beton ciment la străzi ; întreținerea îmbrăcămintei rutiere din beton ciment prin stropire cu apă ; tăierea rosturilor de contracție și dilatație în beton ; curățarea prin suflare a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură ; umplerea rosturilor de contracție și dilatație. | 225 |
|  | Total |  |  |  |  | 999,6 |

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor

Se precizează detalii privind modul de transportare, prestare, utilizare și locul livrării/prestării a produselor/serviciilor.

- Transportarea materialelor de construcție să fie aduse de către agentul economic cu transportul propriu în decurs de 3 zile de la primirea comenzii.

Autoritatea contractantă  ___________              Data „____”__________________

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.