| Amenajarea terenurilor cu nr.cadastrale 6019219.424 adiacente cladirii Primariei din s.Bratuleni,raionul Nisporeni.Obiect Nr.15941 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Amenajare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Pereti de sprijin si gard (zidarie) |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,465 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,440 |
| 3 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Вывоз грунта) | t | 27,200 |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,260 |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта) | 100 m3 | 0,260 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 6,400 |
| 7 | CA03F | Beton M 200 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 50,200 |
| 8 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 290,000 |
| 9 | IzF04B | Hidroizolatie pereti de sprijin- mastica | m2 | 138,000 |
| 10 | CD55C | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet 390x190x190h) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize | m3 | 1,760 |
|  |  | Capitolul 2. Pereti de sprijin si gard (finisare) |  |  |
| 11 | CI11A | Placarea peretilor din piatra decorativa d=20mm | m2 | 138,110 |
|  |  | Capitolul 3. Pavaj |  |  |
| 12 | DE18A | Pavaje din piatra naturala | m2 | 209,740 |
| 13 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (50 mm) | m3 | 9,780 |
| 14 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris ( 100 mm) | m3 | 19,560 |
| 15 | CG14A | Gresie de granit | m2 | 41,610 |
| 16 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 17,130 |
| 17 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton БР100.25.8 | m | 302,300 |
|  |  | Capitolul 4. Amenajare |  |  |
| 18 | TsC54C | Pietris rosu decorativ ( H 5 cm- 0.6 m3) | m3 | 0,600 |
| 19 | TsH91A | Scaune (banci) pentru parc | buc | 4,000 |
| 20 | TsH91B | Instalarea urnelor pentru gunoi | buc | 4,000 |
| 21 | TsH91A | Foisoare de recreare 2.2 x 2.2 m (c устройством площадки) | buc | 2,000 |
| 22 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 4,000 |
| 23 | CO06A3 | Elemente metalice gard,portita,perile | m | 19,000 |
| 24 | TsC54C | Pietris fractie mica ( drenaj linga pereti de sprijin) | m3 | 6,000 |
| 25 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка растительного слоя) | 100 m3 | 0,400 |
| 26 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Завоз растительного грунта) | t | 48,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.