Anexă la Documentația de atribuire

Pentru procedura de achiziție:

Nr.   G-G–05P/2025

” Achiziționarea reparația birourilor din clădirea sectorului

de exploatarea s.Baurci”

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

Reparația birourilor din clădirea sectorului de exploatarea s.Baurci

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Строительные работы |  |  |
|  |  | 1.1. Отделочные внутренние работы |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 340,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 40,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 51,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 17,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,40 |
| 2 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.) | m2 | 105,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 40,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 40,95 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 5,25 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 5,25 |
| 3 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м) | m3 | 1,20 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,2792 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,756 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 1,08 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 26,028 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,2532 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1824 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,444 |
| 4 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки) | m2 | 340,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 561,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 119,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 102,00 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 10,20 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3 400,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 12,58 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,40 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 129,20 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 799,00 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 17,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,02 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,36 |
| 5 | CG22E | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из цементного раствора М 100-Т, толщиной 2 см, уложенного на существующее основание, включая отделочный слой, в помещениях площадью более 16 м2) | m2 | 105,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 78,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,50 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 2,31 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,15 |
| 6 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. . (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 340,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 414,80 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 2 427,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,36 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 26,86 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 5,44 |
| 7 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) | m2 | 340,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 68,00 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 374,00 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 51,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,102 |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 340,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 153,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 34,00 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 358,666 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,34 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,34 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | 340,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,20 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 51,00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 17,00 |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 340,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 187,00 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 136,00 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 170,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 17,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,68 |
| 11 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков) | m2 | 105,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 14,70 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 43,575 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,25 |
| 12 | CG17A | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью более16 м2) | m2 | 105,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 236,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 26,25 |
|  | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie половая | m2 | 108,15 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 365,00 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 168,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,41 |
|  | 2010407343982 | Rumegus | kg | 5,25 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,725 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,26 |
| 13 | RpCO46E | Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj de PFL melaminat, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn (Изготовление и установка обшивки на стены, из листов меламинированной фанеры ДВП, установленной наклеиванием или покрытием швов деревянными рейками) Защита потолка от осыпания | m2 | 105,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,00 |
|  | 2020212924303 | Placa pfl melamin 1fata 1 placa suport cal 1 Gr 8 S7578 | m2 | 115,50 |
|  | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc | 630,00 |
| 14 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) | m2 | 105,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,75 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 215,25 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 420,00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 110,25 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,575 |
| 15 | RpCO46E | Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj de PFL melaminat, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn (Изготовление и установка обшивки на стены, из листов меламинированной фанеры ДВП, установленной наклеиванием или покрытием швов деревянными рейками) | m2 | 8,50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 27,88 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,125 |
|  | 2020212924303 | Placa pfl melamin 1fata 1 placa suport cal 1 Gr 8 S7578 | m2 | 9,35 |
|  | 2030112948098 | Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm | m | 12,75 |
|  | 2030112948232 | Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm | m | 5,61 |
|  | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc | 51,00 |
|  | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 0,68 |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 8,50 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 4,25 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 34,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,255 |
| 16 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05 | m | 131,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 52,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,10 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 140,301 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 48,1425 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 825,30 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 13,755 |
|  |  | Total Отделочные внутренние работы Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 1.2. Отделочные наружные работы |  |  |
| 17 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 110,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 13,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 5,50 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,10 |
| 18 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Наружная штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки) и двух крылец. | m2 | 196,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 323,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 68,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 58,80 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 3,332 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,98 |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 1,96 |
|  | 27341138038681 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm(сетка металлическая) | m2 | 196,00 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,88 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 460,60 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 9,80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,588 |
| 19 | RpCJ26A | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip (Восстановление набрызга наружной старой штукатурки (метелкой или машиной), цементно-известковым раствором марки 100-Т для обрызга и изв.-цем. раствором марки 25-Т для лицевого слоя, штукатурки, у которой лицевой слой из известково-цементного ратвора и песка)Шуба | m2 | 196,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 74,48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 49,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 686,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,352 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,7252 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,49 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,294 |
| 20 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) Отмостка и порог. | m2 | 45,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 36,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,50 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 4,6125 |
|  |  | Total Отделочные наружные работы Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 1.3. Двери |  |  |
| 21 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) | m2 | 18,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,78 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,78 |
| 22 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 20,00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 14,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,60 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 20,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 80,00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 10,00 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 12,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,40 |
| 23 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для окон или дверей из пластмассы) | m | 50,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,50 |
|  | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 50,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 300,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,50 |
| 24 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска эмалями дверей и решеток, в 2 слоя, ) | m2 | 28,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 28,00 |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 5,04 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 3,36 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 3,36 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 4,76 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 14,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,40 |
|  |  | Total Двери Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 1.4. Отопление |  |  |
| 25 | IA12A | Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de pina la 25 kw, montat direct pe perete (Котел настенный для обогрева (горячая вода 90/70 гр), тепловой мощностью 25 кВт, прикрепленный прямо к стене) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,50 |
|  | 2875274030000 | Racord olandez, U2 | buc | 5,00 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,00 |
| 26 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм) | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,60 |
|  | 2822115700000 | Radiator 1,5 м | buc | 4,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,016 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 16,00 |
| 27 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000 мм, включительно) | buc | 5,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,50 |
|  | 282211570 | Radiator 1 м | buc | 5,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 15,00 |
| 28 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 20 мм) | m | 12,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,20 |
|  | 25212167100014 | Teava din polietilena sau polipropilena (20мм) | m | 12,36 |
| 29 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм) | m | 25,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10,00 |
|  | 252121671000015 | Teava din polietilena sau polipropilena (25мм) | m | 25,75 |
| 30 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм) | m | 40,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 18,00 |
|  | 252121671000016 | Teava din polietilena sau polipropilena (32мм) | m | 41,20 |
| 31 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") Кран подачи | buc | 9,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,62 |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj (кран подачи ) | buc | 9,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,108 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,216 |
| 32 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") Кран обратки | buc | 9,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,62 |
|  | 287527420270001 | Robinet cu dublu reglaj (кран обратки ) | buc | 9,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,108 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,216 |
| 33 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на бетонные стены, с помощью распорных дюбелей, диаметр труб до 1", включительно) | buc | 100,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 30,00 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 100,00 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 100,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 10,00 |
| 34 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Проходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1") | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,15 |
|  | 2875274205100 | Robinet cu mufa | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |
| 35 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) Тройник 25 мм | buc | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,80 |
|  | 287527411010255589 | Piesa de racordare (fiting) тройник 25 мм | buc | 10,00 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,18 |
| 36 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм) Тройник 32 мм | buc | 9,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,89 |
|  | 2875274110102003 | Piesa de racordare (fiting) тройник 32 мм | buc | 9,00 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,189 |
| 37 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) Угол 20 мм | buc | 40,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,00 |
|  | 2875274110102665 | Piesa de racordare (fiting) угол 20 мм | buc | 40,00 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,60 |
| 38 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) Угол 25 мм | buc | 34,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,12 |
|  | 287527411010299854 | Piesa de racordare (fiting) угол 25 мм | buc | 34,00 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,612 |
| 39 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) Муфта 25 мм | buc | 18,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,24 |
|  | 28752741101024441 | Piesa de racordare (fiting) муфта 25 мм | buc | 18,00 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,324 |
| 40 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм) Кран ППР 32 мм | buc | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,63 |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) кран ППР 32 мм | buc | 3,00 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,063 |
|  |  | Total Отопление Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 1.5. Санитарный узел |  |  |
| 41 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) | m3 | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,584 |
| 42 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Подземная укладка труб ПВХ с муфтой, уплотненными резиновыми прокладками, вне зданий, диаметр 125-160 мм) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005 | m | 7,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,10 |
|  | 2521216700500 | Teava din PVC mufata (канализационная) | m | 7,3164 |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 0,809 |
| 43 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 160 мм) | m | 5,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,10 |
|  | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 5,15 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,13 |
| 44 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 20 мм) | m | 15,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,25 |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena | m | 15,45 |
| 45 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Унитаз напольный, восточный (турецкий), полностью укомплектованный. из эмалированного чугуна, санфарфора и т.д., овального или прямоугольного типа, утопленный) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,02 | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,40 |
|  | 2622102446940 | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) | buc | 1,02 |
|  | 2875114202981 | Sifon pt. closet oriental | buc | 1,02 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,02 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,02 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,346 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,02 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,02 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,02 |
| 46 | SB28B | Гофра для унитаза Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,01 | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,29 |
|  | 252312672115 | Sifon de pardoseala din polipropilena | buc | 1,01 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0045 |
| 47 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2") Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 | buc | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,39 |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 3,015 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 3,015 |
|  |  | Total Санитарный узел Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Соцстрах (ПЗ) * 24 % | 24,00 % |  |
|  |  | Транспорт материалов (ПЗ) * 10 % | 10,00 % |  |
|  |  | Итого ПЗ+Соцстр+Трансп | 100,00 + |  |
|  |  | Накладные расходы (ПЗ+Соцстр+Трансп) * 14,5 % | 14,50 % |  |
|  |  | Итого ПЗ+Соцстр+Трансп+Наклад | 100,00 + |  |
|  |  | Сметная прибыль (ПЗ+Соцстр+Трансп+Наклад) * 6 % | 6,00 % |  |
|  |  | Итого ПЗ+Соцстр+Трансп+Наклад+Сметна | 100,00 + |  |
|  |  | Total Строительные работы Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 2. Монтажные работы |  |  |
|  |  | 2.1. Электрика |  |  |
| 48 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ( Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04 | buc | 26,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 7,28 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 27,04 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 27,04 |
| 49 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля) | buc | 28,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 8,68 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 28,00 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 28,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,14 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 56,00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 56,00 |
| 50 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc | 14,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,78 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 14,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,07 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,70 |
| 51 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2) Кабель ВВГ 3х4 | m | 30,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,20 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 15,00 |
|  | 330221477 | Cablu de energie 3*4 | m | 30,60 |
|  | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 6,00 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 7,50 |
| 52 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2) Кабель ВВГ 3х2,5 | m | 150,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 21,00 |
|  | 3130134817404 | Cablu de energie 3*2,5 | m | 153,00 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 75,00 |
|  | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 30,00 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 37,50 |
| 53 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2) Кабель ВВГ 2х1,5 | m | 120,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 16,80 |
|  | 225662555 | Cablu de energie 2*1,5 | m | 122,40 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 60,00 |
|  | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 24,00 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 30,00 |
| 54 | 08-01-103-1 | Шкаф с однополюсным автоматом на ток, А, до: 4000 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Затраты труда | h-om | 14,60 |
|  |  | Total Электрика Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Соцстрах (ПЗ) * 24 % | 24,00 % |  |
|  |  | Транспорт материалов (ПЗ) * 10 % | 10,00 % |  |
|  |  | Итого ПЗ+Соцстр+Трансп | 100,00 + |  |
|  |  | Накладные расходы (ПЗ) * 76 % | 76,00 % |  |
|  |  | Итого ПЗ+Соцстр+Трансп+Наклад | 100,00 + |  |
|  |  | Сметная прибыль (ПЗ+Соцстр+Трансп+Наклад) * 6 % | 6,00 % |  |
|  |  | Итого ПЗ+Соцстр+Трансп+Наклад+Сметна | 100,00 + |  |
|  |  | Total Монтажные работы Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 3. Оборудование |  |  |
| 55 |  | Фильтр | buc | 1,00 |
|  | 2315151515 | Фильтр 32 мм | buc | 1,00 |
| 56 |  | Стабилизатор напряжения | buc | 1,00 |
|  | 2121542199554-515 | Стабилизатор напряжения | buc | 1,00 |
| 57 |  | Отопительный котел | buc | 1,00 |
|  | 2256995866 | Cazan | buc | 1,00 |
| 58 |  | Выключатель | buc | 14,00 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 14,00 |
| 59 |  | Распределительный щит | buc | 1,00 |
|  | 22145589 | Распредилительный щит | buc | 1,00 |
| 60 |  | Вводной диф. автомат | buc | 1,00 |
|  | 778455155-5252 | Диф. автомат вводной | buc | 1,00 |
| 61 |  | Автомат | buc | 3,00 |
|  | 88552559-552 | Автомат | buc | 3,00 |
|  |  | Total Оборудование Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | НДС (ПЗ) * 20 % | 20,00 % |  |
|  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |