| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: seturi TUR și seturi chirurgicale standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului |  | Ţara de origine | Produ-cătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |  | Standarde de referinţă/Nr. de înregistrare AMDM |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Set chirurgical standard steril |  |  |  |  |  | 1. Camp Mayo pentru masă de instrumente 145x80 cm (+/-10cm ) – 1 buc., Impermiabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2. Cearşaf steril cu bord adeziv şi câmp absorbant 240x150 cm (+/-10cm ) – 1 buc.,Material neţesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermiabil, zona cămpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției mediu. Cu “Tube Holders” (orificii pentru fixare tuburilor şi firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 3.Cearşaf cu bord adeziv şi cămp absorbant 175x175 cm (+/-10cm ) – 1 buc., Material neţesut minim 3 straturi bine delimitate, Polistratificat, impermeabil, zona cămpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 4. Cearşaf cu bord adeziv şi cămp absorbant 90х75 cm(+/-5cm) – 2 buc., Material neţesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermiabil, zona cămpului absorbant minim 90x40 cm(+/-5cm), cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu. 5. Serveţele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc. 6.Panglica de operaţie minim 20x25 cm (±5 cm) – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafaţa, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor şi instrumentelor în timpul operaţiei. 7.Sterile,termen de valabilitate nu mai mic de 1 an la livrare; |  |  |  |  |  |  |
| Set chirurgical TUR steril |  |  |  |  |  | 1.Cearşaf TUR cu leggiins incorporat și pungă în formă de pîlnie p/u colectarea materialului biologic înlăturat cu canula de drenare separată cu plasă pentru capturarea fragmentelor 200x250cm (+/-5cm) - 1buc 2.Cearşaf steril p/u masă chirurgicală 15x200 cm (+/-5cm) - 1buc 3.Cearşaf steril combinat p/u masă de istumente(Mayo)145x80cm (+/-5cm) - 1buc 4.Cearşaf steril 75x90cm (+/-5cm) - 1buc 5.Șervețel steril -33x33cm (+/-10cm) - 4buc 6. Husă p/u videocamera - 250x15cm - 1buc |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________