| Constructia unei constructii modulare pentru Punctul Medical din s. Cupcui, r-nul Leova, pe teren cu nr. cad. 5725203.568 | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-3

Retele de alimentare cu apa si canalizare (027/2025-RAC)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Система подачи холодной воды А-1 |  |  |  |  |
| 1 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 SDR-6 ф20x1,9 | m |  | 10,000 |  |
| 2 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 SDR-6 ф25x2,3 | m |  | 13,100 |  |
| 3 |  | Тройник ф20х20х20 | buc |  | 3,000 |  |
| 4 |  | Тройник ф25х25х25 | buc |  | 2,000 |  |
| 5 |  | Муфта переходная ф25/20 | buc |  | 1,000 |  |
| 6 |  | Угольник 90* ф20 | buc |  | 5,000 |  |
| 7 |  | Угольник 90* ф25 | buc |  | 4,000 |  |
| 8 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Кран шаровый пластиковый ф20 | buc |  | 6,000 |  |
| 9 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Кран шаровый пластиковый ф25 | buc |  | 2,000 |  |
| 10 |  | Крепление (скоба) для ф20 | buc |  | 14,000 |  |
| 11 |  | Крепление (скоба) для ф25 | buc |  | 6,000 |  |
| 12 | RCsB30D | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm | buc |  | 6,000 |  |
| 13 | SA34D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2" / Футляр из п/э трубы ф50 l=0.6m | buc |  | 6,000 |  |
|  |  | Total Система подачи холодной воды А-1 Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Система подачи горячей воды Т-3 |  |  |  |  |
| 14 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN20 SDR-6 ф20x3,4 | m |  | 21,450 |  |
| 15 |  | Тройник ф20х20х20 | buc |  | 4,000 |  |
| 16 |  | Угольник 90* ф20 | buc |  | 7,000 |  |
| 17 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Кран шаровый пластиковый ф20 | buc |  | 6,000 |  |
| 18 |  | Крепление (скоба) для ф20 | buc |  | 18,000 |  |
|  |  | Total Система подачи горячей воды Т-3 Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Внутренний водоотвод С-1 |  |  |  |  |
| 19 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Тройник ф50х50х50 | buc |  | 3,000 |  |
| 20 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Труба полиэтиленовая канализационная ф50 | m |  | 18,300 |  |
| 21 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Тройник ф110x110х110 | buc |  | 2,000 |  |
| 22 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Труба полиэтиленовая канализационная ф100 | m |  | 2,850 |  |
| 23 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Угольник 90* ф50 | buc |  | 6,000 |  |
| 24 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Муфта переходная ф110x50 | buc |  | 2,000 |  |
| 25 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Угольник 90* ф110 | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | Total Внутренний водоотвод С-1 Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Санитарно-техническое оборудование |  |  |  |  |
| 26 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник керамический | buc |  | 5,000 |  |
| 27 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для умывальника | buc |  | 5,000 |  |
| 28 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз напольный керамический | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 29 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 30 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 30 |  | Нагреватель воды Ariston VELIS Pro 30 EU V=30 l sau analog | buc |  | 1,000 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Constructia unei constructii modulare pentru Punctul Medical din s. Cupcui, r-nul Leova, pe teren cu nr. cad. 5725203.568 | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 2-1-3

Retele de alimentare cu apa si canalizare (027/2025-RAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-3: |  |  |

Manopera:

| 1. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 8,165 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 55,985 |
| 3. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,16 |
| 4. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,46 |
| 5. | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 0,93 |
| 6. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,579 |
|  |  | Total manopera |  |  |

Materiale:

| 1. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,004 |
| 3. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,683 |
| 4. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,102 |
| 5. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,054 |
| 6. | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,047 |
| 7. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,481 |
| 8. | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,063 |
| 9. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,05 |
| 10. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 10,00 |
| 11. | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,05 |
| 12. | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 3,06 |
| 13. | 252121671705014 | Трубы из полипропилена PP-R PN20 SDR-6 ф20x3,4 | m | 21,879 |
| 14. | 25212167170506 | Трубы из полипропилена PP-R PN10 SDR-6 ф20x1,9 | m | 10,20 |
| 15. | 25212167170507 | Трубы из полипропилена PP-R PN10 SDR-6 ф25x2,3 | m | 13,362 |
| 16. | 252121672016019 | Труба полиэтиленовая канализационная ф100 | m | 2,935 |
| 17. | 252121672016020 | Труба полиэтиленовая канализационная ф50 | m | 18,849 |
| 18. | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,05 |
| 19. | 25221033048413 | Футляр из п/э трубы ф50 | m | 3,60 |
| 20. | 252315672101523 | Тройник ф110x110х110 | buc | 2,00 |
| 21. | 25231567210173 | Тройник ф50х50х50 | buc | 3,00 |
| 22. | 25231567210323 | Муфта переходная ф110x50 | buc | 2,00 |
| 23. | 252315672103725 | Угольник 90* ф110 | buc | 1,00 |
| 24. | 252315672103726 | Угольник 90* ф50 | buc | 6,00 |
| 25. | 2622102438000 | Умывальник керамический | buc | 5,151 |
| 26. | 262210244276022 | Унитаз напольный керамический | buc | 1,06 |
| 27. | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,05 |
| 28. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 2,926 |
| 29. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,001 |
| 30. | 2710603400029 | Otel rotund D = 10 mm | kg | 0,30 |
| 31. | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,60 |
| 32. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,054 |
| 33. | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,05 |
| 34. | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,05 |
| 35. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 5,10 |
| 36. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 5,10 |
| 37. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 10,20 |
| 38. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,05 |
| 39. | 28752741101028 | Кран шаровый пластиковый ф20 | buc | 12,00 |
| 40. | 28752741101029 | Кран шаровый пластиковый ф25 | buc | 2,00 |
| 41. | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 1,00 |
| 42. | 291312420137033 | Смеситель для умывальника | buc | 5,00 |
| 43. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,05 |
| 44. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,05 |
| 45. | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,354 |
| 46. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,70 |
| 47. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,007 |
| 48. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,341 |
| 49. | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,184 |
| 50. | 60010 | Крепление (скоба) для ф20 | buc | 32,00 |
| 51. | 60011 | Крепление (скоба) для ф25 | buc | 6,00 |
| 52. | 6003 | Тройник ф20х20х20 | buc | 7,00 |
| 53. | 6004 | Тройник ф25х25х25 | buc | 2,00 |
| 54. | 60045 | Нагреватель воды Ariston VELIS Pro 30 EU V=30 l | buc | 1,00 |
| 55. | 6005 | Муфта переходная ф25/20 | buc | 1,00 |
| 56. | 6006 | Угольник 90* ф20 | buc | 12,00 |
| 57. | 6007 | Угольник 90* ф25 | buc | 4,00 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,441 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,216 |
| 3. | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 5,616 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Constructia unei constructii modulare pentru Punctul Medical din s. Cupcui, r-nul Leova, pe teren cu nr. cad. 5725203.568 | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-3

Retele de alimentare cu apa si canalizare (027/2025-RAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Система подачи холодной воды А-1 |  |  |
| 1 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 SDR-6 ф20x1,9 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |
|  | 25212167170506 | Трубы из полипропилена PP-R PN10 SDR-6 ф20x1,9 | m | 1,0200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |
|  |  | Total | lei |  |
| 2 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 SDR-6 ф25x2,3 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 |
|  | 25212167170507 | Трубы из полипропилена PP-R PN10 SDR-6 ф25x2,3 | m | 1,0200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 |
|  |  | Total | lei |  |
| 3 |  | Тройник ф20х20х20 | buc |  |
|  | 6003 | Тройник ф20х20х20 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 4 |  | Тройник ф25х25х25 | buc |  |
|  | 6004 | Тройник ф25х25х25 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 5 |  | Муфта переходная ф25/20 | buc |  |
|  | 6005 | Муфта переходная ф25/20 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 6 |  | Угольник 90* ф20 | buc |  |
|  | 6006 | Угольник 90* ф20 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 7 |  | Угольник 90* ф25 | buc |  |
|  | 6007 | Угольник 90* ф25 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 8 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Кран шаровый пластиковый ф20 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 28752741101028 | Кран шаровый пластиковый ф20 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 |
|  |  | Total | lei |  |
| 9 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Кран шаровый пластиковый ф25 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 28752741101029 | Кран шаровый пластиковый ф25 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |
|  |  | Total | lei |  |
| 10 |  | Крепление (скоба) для ф20 | buc |  |
|  | 60010 | Крепление (скоба) для ф20 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 11 |  | Крепление (скоба) для ф25 | buc |  |
|  | 60011 | Крепление (скоба) для ф25 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 12 | RCsB30D | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3780 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1620 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0085 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0158 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2600 |
|  |  | Total | lei |  |
| 13 | SA34D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2" / Футляр из п/э трубы ф50 l=0.6m | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4500 |
|  | 25221033048413 | Футляр из п/э трубы ф50 | m | 0,6000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0170 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0090 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0090 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0070 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3210 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0018 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.2. Система подачи горячей воды Т-3 |  |  |
| 14 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN20 SDR-6 ф20x3,4 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |
|  | 252121671705014 | Трубы из полипропилена PP-R PN20 SDR-6 ф20x3,4 | m | 1,0200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |
|  |  | Total | lei |  |
| 15 |  | Тройник ф20х20х20 | buc |  |
|  | 6003 | Тройник ф20х20х20 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 16 |  | Угольник 90* ф20 | buc |  |
|  | 6006 | Угольник 90* ф20 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 17 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Кран шаровый пластиковый ф20 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 28752741101028 | Кран шаровый пластиковый ф20 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 |
|  |  | Total | lei |  |
| 18 |  | Крепление (скоба) для ф20 | buc |  |
|  | 60010 | Крепление (скоба) для ф20 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.3. Внутренний водоотвод С-1 |  |  |
| 19 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Тройник ф50х50х50 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
|  | 25231567210173 | Тройник ф50х50х50 | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |
|  |  | Total | lei |  |
| 20 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Труба полиэтиленовая канализационная ф50 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
|  | 252121672016020 | Труба полиэтиленовая канализационная ф50 | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
|  |  | Total | lei |  |
| 21 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Тройник ф110x110х110 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |
|  | 252315672101523 | Тройник ф110x110х110 | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 22 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Труба полиэтиленовая канализационная ф100 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |
|  | 252121672016019 | Труба полиэтиленовая канализационная ф100 | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
|  |  | Total | lei |  |
| 23 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Угольник 90* ф50 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |
|  | 252315672103726 | Угольник 90* ф50 | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
|  |  | Total | lei |  |
| 24 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Муфта переходная ф110x50 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |
|  | 25231567210323 | Муфта переходная ф110x50 | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
|  |  | Total | lei |  |
| 25 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Угольник 90* ф110 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |
|  | 252315672103725 | Угольник 90* ф110 | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.4. Санитарно-техническое оборудование |  |  |
| 26 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник керамический | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |
|  | 2622102438000 | Умывальник керамический | buc | 1,0100 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 27 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для умывальника | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |
|  | 291312420137033 | Смеситель для умывальника | buc | 1,0000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 28 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз напольный керамический | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,7000 |
|  | 262210244276022 | Унитаз напольный керамический | buc | 1,0100 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,0000 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 29 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 30 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,4600 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 0,9300 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0800 |
|  | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 1,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,7000 |
|  | 2710603400029 | Otel rotund D = 10 mm | kg | 0,3000 |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,6000 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0020 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0050 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 30 |  | Нагреватель воды Ariston VELIS Pro 30 EU V=30 l sau analog | buc |  |
|  | 60045 | Нагреватель воды Ariston VELIS Pro 30 EU V=30 l | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |