| Reconstructia acoperisului tip plat in acoperisul tip sarpanta cu termoizolarea tavanului, termoizolarea si finisarea fasadelor cladirii Gradinitei de copii Nr.4 "Zimbetul" din mun. Cahul | Formular Nr.1 desfășurat WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3

Reconstructia acoperisului si fasadelor - Bloc C si D (Actualizare 2023)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Volum |
|  |  |  |  | Consum de resurse pe unitate de măsură |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Bloc C si D |  |  |
|  |  | 1.1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 46,4000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| 2 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 276,4000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 276,4000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |
|  |  | 1.2. Curatare tavan subsol |  |  |
| 4 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 253,7000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 |
|  |  | 1.3. Evacuare gunoi |  |  |
| 5 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 60,8000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 |
| 6 | TRI1AA05F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t | 60,8000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7000 |
| 7 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 60,8000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |
|  |  | 1.4. Centura din beton armat Bloc C |  |  |
| 8 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 79,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 |
| 9 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 79,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| 10 | CC02K | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 200,4300 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 27106021000001 | Armatura A I cu diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
| 11 | CC02L2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 269,4200 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 27106022000001 | Armatura A III diam. mai mare de 8mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
| 12 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 24,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 13 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 | m3 | 5,1000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 26631021000011 | Beton B15 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
| 14 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ф12 AI L=600/ | buc | 66,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |
|  | 28741363133006 | Ancora cu filet metric ф12 AI L=600 | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.5. Centura din beton armat Bloc D |  |  |
| 15 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 87,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 |
| 16 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 87,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| 17 | CC02K | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 141,9800 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 27106021000001 | Armatura A I cu diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
| 18 | CC02L2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 302,3000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 27106022000001 | Armatura A III diam. mai mare de 8mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
| 19 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 27,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 20 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 | m3 | 5,4000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 26631021000011 | Beton B15 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
| 21 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ф12 AI L=600/ | buc | 72,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |
|  | 28741363133006 | Ancora cu filet metric ф12 AI L=600 | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.6. Termoizolarea tavanului subsolului |  |  |
| 22 | IzF55C | Termoizolarea interioara a tavanelor subsolului cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea min. 135 kg/m3, conductivitatea termica max. 0,039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, rezistenta la tractiune min. 25 kPa, reactia la foc Clasa A, valoarea U max. 0,24 W/m2K (+-0,2), grosime 100mm | m2 | 253,7000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |
|  | 2682162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri Gr.100 mm | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,2500 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |
|  |  | 1.7. Acoperis Bloc C si D |  |  |
| 23 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 4,2800 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,1600 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,8300 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 7,2000 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1500 |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 |
| 24 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe | m3 | 4,2800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0050 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |
| 25 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 4,2800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0030 |
| 26 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: (Detaliu E1-5) | kg | 329,3600 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 28112363098011 | Соединительные элементы | kg | 1,0000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
| 27 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,3300 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 |
|  | 24301161000001 | Email clorcauciuc ПФ-115 | kg | 12,0000 |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-21 | kg | 6,0000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 |
| 28 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 382,1000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 29 | CE30B | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect. | m2 | 382,1000 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 30 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe | m3 | 3,8210 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1700 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,3500 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0010 |
| 31 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme | 100m2 | 3,8210 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0230 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 |
| 32 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2. | m2 | 382,1000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2710403643000 | Металлочерепица в комплекте | m2 | 1,1500 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
| 33 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cementoplast, pe suprafete orizontale Цементопласт t=150мм | m3 | 41,5500 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6100 |
|  | 2873122005400 | Цементопласт | m3 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2800 |
| 34 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 277,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 26641021020104 | Mortar ciment M25 | m3 | 0,0330 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 35 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M25, se adauga sau se scade (coef=4 pentru gr.5cm) | m2 | 277,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 26641021020104 | Mortar ciment M25 | m3 | 0,0055 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 36 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 40,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,1273 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,1273 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,1273 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
| 37 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 103,2000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,0340 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,1186 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,0680 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 38 | CK26B | Montare opritori de zapada din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2. | m | 38,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 27431235490261 | Opritori de zapada | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 39 | CE30B | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect. | m2 | 36,0000 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 40 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe | m3 | 0,3600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1700 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,3500 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0010 |
| 41 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme | 100m2 | 0,3600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0230 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 |
| 42 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla protejata - culoarea se va coordona cu beneficiarul - sandrama | m2 | 36,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 4,4500 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 43 | CE42A | Executarea lucarnelor cu jaluzele | buc | 2,0000 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 |
|  | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 |
|  | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,0000 |
|  | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,0600 |
|  | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,0600 |
|  | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 |
|  | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 0,5000 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 |
|  | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 |
| 44 | CO13A | Confectionarea si montarea Zabrele la lucarne, din lemn | m2 | 4,0000 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,4700 |
|  | 2010102906950 | Rigle de foioase | m3 | 0,0120 |
|  | 2010102905951 | Sipci de foioase | m3 | 0,0120 |
|  | 2874115836753 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 3 x 30 mm | buc | 50,0000 |
| 45 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 8,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0000 |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1200 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  |  | 1.8. Fatada Bloc C si D |  |  |
|  |  | 1.8.1. Perete |  |  |
| 46 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 207,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 |
| 47 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea min. 135 kg/m3, conductivitatea termica max. 0,039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, rezistenta la tractiune min. 25 kPa, reactia la foc Clasa A, valoarea U max. 0,24 W/m2K (+-0,2), grosime 100mm | m2 | 173,6000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |
|  | 2682162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri Gr.100 mm | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,2500 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |
| 48 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 173,6000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 49 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 173,6000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 |
| 50 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant - culoarea se va coordona cu beneficiarul | kg | 1,7400 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 |
| 51 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 20 mm | m2 | 12,5000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,3940 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5290 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |
|  | 252130260290920 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* 20 mm | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,2700 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |
| 52 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 12,5000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 53 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 12,5000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 |
| 54 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu B=250 mm | m | 23,2000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | 1.8.2. Soclu |  |  |
| 55 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 100 mm XPS | m2 | 33,6000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 |
|  | 252130260290751 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* 100 mm XPS | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 |
| 56 | CI12A | Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Klinker) | m2 | 33,6000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,0000 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 3,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |
|  | 2670112202050 | Placi din marmura artificiala (Klinker) | m2 | 1,0600 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,8000 |
|  | 2462106120000 | Adeziv pentru placaje | kg | 4,2000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje | kg | 0,4000 |
|  | 2681116002696 | Disc diamantat | buc | 0,0075 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 1,0000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | 1.8.3. Scari (soclu, trepte) |  |  |
| 57 | CI12A | Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Klinker) | m2 | 3,5000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,0000 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 3,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |
|  | 2670112202050 | Placi din marmura artificiala (Klinker) | m2 | 1,0600 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,8000 |
|  | 2462106120000 | Adeziv pentru placaje | kg | 4,2000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje | kg | 0,4000 |
|  | 2681116002696 | Disc diamantat | buc | 0,0075 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 1,0000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
| 58 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 11,6000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |

Proiectant Iaconi C

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.