Caiet de sarcini

pentru  achiziţia  lucrărilor

Cod CPV:   45261210-9

Obiectul achiziţiilor:  Prezentul  Caiet de  sarcini  stabilește  condițiile  tehnice și de calitate pentru  execuția lucrărilor  reparație a învelitorii acoperișurilor.

| Nr. d/o | Denumirea de lucrări solicitate | UM | Supra-față | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lucrări de reparație a învelitorii acoperișurilor la obiectele întreprinderii | m2 | 2452,0 | Anexe 1-12, pct.3,4,7,10 | 1506 400,00 |
|  | Valoarea estimată, lei fără TVA, Total |  |  |  | 1 506 400,00 |

- Descrierea generală. Temenii de execuție.

  - Lucrările se vor desfășura în mun. Chișinău și în suburbiile capitalei.

  - Perioadă de îndeplinire a lucrărilor:  iunie ÷ 30 noiembrie 2026.

  - Lucrările conform lotului nr.2.1 (STA-1) se vor executa în perioada: iunie ÷ 30 noiembrie 2026.

  - După încheierea contractului Executantul va fi obligat să prezinte graficul de îndeplinire a obiectelor care va fi coordonat cu Beneficiarul;

  - Perioada de mobilizare până la începerea lucrărilor: 5 zile lucrătoare.

- Termenul de garanție al lucrărilor calitativ îndeplinite

  - Termenul de garanție a lucrărilor unde învelitoarea acoperișului a fost montată pe toată suprafața în două straturi de membrană va fi de 10 ani din data aprobării procesului-verbal al lucrărilor.

- Volumul lucrărilor de reparații pe  loturi

| Lot | PMI 2026/ Supliment nr. 1 | Denumirea lucrări solicitate | UM | Supra-fața | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lot 1 | PTC |  |  | 594 000,00 |
| 1.1. | E-D-I, pct. 3 | Reparația învelitorii acoperișului clădirii PTC -2056, bd. Iurii Gagarin, 9/3 | m2 | 130 | 55 000,00 |
| 1.2. | E-D-M, pct. 1 | Reparația locală a acoperișului clădirilor PTC, SP în vederea înlăturării defecțiunilor care pun în pericol utilajul tehnologic | m2 | 500 | 250 000,00 |
| 1.3. | S1, E-D-I, cod 2026150002 | Lucrări de reparație a acoperișului la clădirea PTC- 5082 din str. Mitropolit Gavriil Bănulescu Bodoni 11/1 | m2 | 267 | 289 000,00 |
|  | Lot 2 | Surse nr.1, nr.2 |  |  | 147 900,00 |
| 2.1. | E-G-I, pct. 1 | Reparația acoperișului la limpezitorul nr. 1 din STA-1 cu înlocuirea elementelor de suport ale acoperișului Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3 | m2 | 85 | 140 000,00 |
| 2.2. | EGM, pct. 12 | Reparație curentă a acoperișului clădirii curățarea chimica a apei și clădirii stației de epurare Sursa 2, str. Vadul lui Vodă, | m2 | 25 | 7 900,00 |
|  | Lot 3 | CT |  |  | 258 000,00 |
| 3.1. | E-G-I, pct. 32 | Lucrări de reparație a învelitorii acoperișului clădirii stației de acu-mulatoare CT Sud, str. Grenoble, 9 | m2 | 90 | 79 000,00 |
| 3.2. | E-G-M pct. 23 | Reparația locală a acoperișului clădirilor CT Suburbane în vederea înlăturării defecțiunilor care pun în pericol utilajul tehnologic | m2 | 170 | 98 000,00 |
| 3.3 | E-G-M pct. 25 | Reparația parțiala a acoperișului CT Bubuieci com. Bubuieci, str. Serghei Lazo, 15 | m2 | 30 | 17 000,00 |
| 3.4 | S1, E-G-I, cod 2026250044 | Reparația învelitorii la acoperișul clădirii cazangeriei CT Vatra- 6061 din str. Mihai Eminescu,19, or. Vatra | m2 | 113 | 64 000,00 |
|  | Lot 4 | SP |  |  | 506 500,00 |
| 4.1. | E-G-M pct. 24 | Reparația acoperișului a stației de pompare s. Ghidihici, str. Sfatul Tarii, 7a | m2 | 40 | 27 800,00 |
| 4.2. | S1, E-D-I, cod 2026150001 | Lucrări de reparație a acoperișului la Stația de Pompare nr. 21, str. Varniţa, 14/3 | m2 | 128 | 60 700,00 |
| 4.3. | S1, E-D-I, cod 2026150002 | Lucrări de reparație a acoperișului la Stația de Pompare nr. 8, str. Vadul lui Vodă, 5/1 | m2 | 874 | 418 000,00 |
| Valoarea estimată, lei fără TVA, Total |  |  |  |  | 1 506 400,00 |

  - ”TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumul lucrărilor în limita

prevederilor  legale  astfel  încât   lucrările   să  fie îndeplinite  calitativ și obiectul  să  fie

finalizat.

  - Beneficiarul  este  îndreptăţit  să  reducă volumul lucrărilor, despre care fapt  va  înştiinţa  în

scris   Executantul cu cel puţin 5 zile  lucrătoare de până la începutul executării acestora.

  - Lista cu cantitățile de lucrări ( detaliate) sunt prezentate în  Anexa nr.1÷12 la  Caietul de sarcini.

- Materialele, compatibilități, reglementari tehnice si standarde utilizate

  - Lucrările vor fi realizate cu materialele Executantului. Resursele materiale – apa și curent electric vor fi asigurate de Beneficiar.

  - Materialele vor fi livrate până la începerea lucrărilor, fără achitarea în avans.

  - Toate materialele și  echipamentele procurate  trebuie sa fie noi, de  calitate înaltă și  să fi  conforme cu  standardele   în  vigoare pe teritoriul  RM.

4.4 La livrarea materialelor la obiectul supus reparației se va prezenta certificatul de calitate sau agrementul tehnic al tuturor materialelor.

  - La prezentarea devizelor de lucrări în oferta comercială denumirea resurselor materiale trebuie să corespundă cerințelor Caietului de sarcini.

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele si alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

  - Toate instrumentele și utilajele necesare de efectuare a lucrărilor vor fi asigurate muncitorilor de către Executant.

  - La obiectul supus reparației este posibilitatea stocării pe timp de noapte și în zile de odihnă materialele și instrumentele care vor fi utilizate la efectuarea lucrărilor.

- Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

6.1 În caz de apariție a defecțiunilor (cauzate de condiții normale de exploatare) după recepția finală a obiectului în perioada de garanție stabilită de prezentul caiet de sarcini, executantul va executa lucrări din cont propriu în volumul care necesită de a aduce obiectul în starea corespunzătoare normelor tehnice.

- Documentaţia tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | NCM C.04.03:2015 | Învelitori. Norme de proiectare |
| 2. | CP C.04.00-2015 | Supliment de reguli cu privire la proiectarea si amenajarea învelitorilor din materiale bitum-polimerice |
| 3. | NCM A.08.02:2014 | Securitateа şi sănătatea muncii în construcţii |
| 4. | CP A.08.01-1996 | Instrucţiuni de verificare a calităţii şi recepţie a lucrărilor ascunse şi/sau în faze determinante la construcţii şi instalaţii aferente |
| 5. | CUC 434/2023 | Codul urbanismului și construcțiilor |

- Cerințe privind calculul costului lucrărilor

  - Costul  lucrărilor  va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executantul pentru

îndeplinirea volumului de lucrări.

  - Costul  lucrărilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA  și va rămâne același pe toată perioada

de derulare a contractului.

8.3 Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor  efectuate de către  antreprenori se efectuează cu

respectarea  cerințelor ordinului intern  nr. 195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

  - Se vor asigura lucrările cu apă, aer comprimat, electricitate, mijloace antiincendiare - din

contul   Beneficiarului conform  pct. 6 al ordinului intern.

  - Condiții de executare a lucrărilor   sunt  normale.

  - La utilizarea materialelor, mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea

Beneficiarului, costul acestora va fi exclus din procesul- verbal de recepție a lucrărilor.

- Documente obligatorii la  depunerea  ofertei

  - Certificat de înregistrare a întreprinderii.

  - Declarație privind lista principalelor lucrări similar, executate în ultimii 5 ani de activitate.

  - Specificații de preț pentru materiale și lucrări

  - Deviz de cheltuieli ( formular 3,5,7).

  - Lista și calificarea personalului care va fi implicat la realizarea lucrărilor.

  - Termenul de garanție a lucrărilor.

- Condiţii de recepţie a lucrărilor:

  - Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările efectuate în termen de maxim 10 zile  lucrătoare  prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

  - Pentru fiecare acoperiș supus lucrărilor de reparații va fi necesar întocmirea separată a documentației ce ține de legislația achizițiilor.

  - Pentru lucrările: șapă de mortar; tencuieli; strat de amorsare cu bitum; strat inferior de membrană; suprafața umflăturilor tratate se vor întocmi acte de lucrări “ascunse” de către executantul lucrărilor în mod obligatoriu așa cum stabilește normativele tehnice în construcții.

  - Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea  procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate.

- În cazul în care se constată existenţa vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere;

- Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora;

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

Anexa 1

| Obiect: PTC- 2056 |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivul) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.1.1

Lot 1. Reparatie a învelitorii la acoperișul clădirii  PTC 2056 din bd. I. Gagarin, 9/3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsH82A | Maturarea aleelor, cu murdarie mica | 100m2 | 1,30 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 14,00 |
| 3 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 130,00 |
| 4 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Hydrobase Flex EKP) | m2 | 120,00 |
| 5 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hydrobase Flex EKP) | m2 | 10,00 |
| 6 | CE23B2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (atic de parapet - NOU) | m | 14,00 |

Anexa 2

| Obiecte: PTC, SP |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.1.2

Lot 1.  Reparația locală a acoperișului clădirilor PTC, SP în vederea înlăturării defecțiunilor care pun în pericol utilajul tehnologic

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 50,00 |
| 2 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 25,00 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 30,00 |
| 4 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 30,00 |
| 5 | TsH82A | Maturarea aleelor, cu murdarie mica | 100m2 | 1,25 |
| 6 | RpCI04A | Taierea umflaturilor in covorul hidroizolant existent in doua directii perpendiculare pe mijloc, incalzirea stratului suport cu flacara si a marginilor de membrane si lipirea la loc | m2 | 30,00 |
| 7 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 500,00 |
| 8 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivelent) | m2 | 400,00 |
| 9 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivelent) | m2 | 100,00 |
| 10 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 120,00 |
| 11 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm | m | 20,00 |
| 12 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm | m | 20,00 |
| 13 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m | 20,00 |
| 14 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseuri) | t | 2,00 |
| 15 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (deseuri | t | 2,00 |

Anexa 3

| Obiect: PTC-- 5082 |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări nr.1.3

Lot 1. Lucrari de hidroizolare a acoperisului cladirii subterane PTC -5082

din str. Mitropolit Gavriil Banulescu Bodoni, 11/1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,90 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 10,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de desfacere |  |  |
| 3 | RpIzC40B | Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : exclusiv stratul termoizolant (numai straturile hidroizolante) | m2 | 202,00 |
| 4 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 202,00 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (la partea exterioara a cladirii) | m2 | 65,00 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de reparatii |  |  |
| 6 | RpCJ10A | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti | m2 | 65,00 |
| 7 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 12,00 |
| 8 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 202,00 |
| 9 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, 5cm (K=4) | m2 | 202,00 |
| 10 | RpCE01A | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 267,00 |
| 11 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivelent) | m2 | 202,00 |
| 12 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivelent) | m2 | 65,00 |
| 13 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 30,00 |
|  |  | Capitolul 4. Lucrari de amenajare |  |  |
| 14 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,60 |
| 15 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,60 |
| 16 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 40,00 |
| 17 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 40,00 |
| 18 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 2,00 |

Anexa 4

| Obiect. Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3 |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivul) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.2.1

Lot 2. Reparația acoperișului la limpezitorul nr. 1 din STA-1 cu înlocuirea elementelor

de suport ale acoperișului Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 85,00 |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 85,00 |
| 3 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor | kg | 150,00 |
| 4 | RpCP28A | Pane metalice gata confectionate, montate pe structurile din beton sau metalice ale unor constructii simple | kg | 150,00 |
| 5 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 12,00 |
| 6 | RpIzF05B | Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu Grund R -produs bicomponent cu reticulare la temperatura ambianta, utilizat pentru protectia temporara a suprafetelor metalice sablate si ca strat amorsa pentru defirite sisteme de vopsiri alhidice, clorcauciuc, epoxidice, polimeri vinilici, clorurati, la temperaturi cuprinse intre 10-30 grade C. | m2 | 12,00 |
| 7 | RpIzA05F1 | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu vopsea epoxigudron V-3207 (doua straturi de vopsea), pentru executie mecanizata | m2 | 12,00 |
| 8 | CE28A | Sarpante de lemn de rasinoase la acoperisuri speciale, inclusiv executate si montarea tuturor pieselor componente conform detaliilor si a fierariei de ancorare si prindere, executate la un punct de lucru | m3 | 0,30 |
| 9 | CE30A1 | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle | m2 | 85,00 |
| 10 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 85,00 |
| 11 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 78,00 |

Anexa 5

| Obiect: Sursa nr.2 |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări nr.2.2

Lot 2. Reparație curentă a acoperișului clădirii curățarea chimică a apei și clădirii

statiei de epurare str. Vadul lui Vodă, 5

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsH82A | Maturarea aleelor, cu murdarie mica | 100m2 | 0,10 |
| 2 | RpCI04A | Taierea umflaturilor in covorul hidroizolant existent in doua directii perpendiculare pe mijloc, incalzirea stratului suport cu flacara si a marginilor de membrane si lipirea la loc | m2 | 5,00 |
| 3 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 25,00 |
| 4 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Hydrobase FLEX EKP) | m2 | 25,00 |

Anexa 6

| Obiect: CT Sud. str. Grenoble, 9 |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.3.1

Lot 3. Reparație a învelitorii la acoperișului clădirii  stației de acumulare,

CT Sud. str. Grenoble, 9

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 35,00 |
| 2 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 90,00 |
| 3 | TsH82A | Maturarea aleelor, cu murdarie mica | 100m2 | 0,9 |
| 4 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 75,00 |
| 5 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 75,00 |
| 6 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 90,00 |
| 7 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Linocrom) | m2 | 20,00 |
| 8 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivelent) | m2 | 75,00 |
| 9 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivelent) | m2 | 15,00 |
| 10 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (f[ara ptet la tabla zincata) | m | 35,00 |

Anexa 7

| Obiecte: CT Suburbane |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3.2

Lot 3. Reparația locală a acoperișului clădirilor CT Suburbane în vederea înlăturării

defecțiunilor care pun în pericol utilajul tehnologic

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 20,00 |
| 2 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 30,00 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 30,00 |
| 4 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 30,00 |
| 5 | TsH82A | Maturarea aleelor, cu murdarie mica | 100m2 | 1,25 |
| 6 | RpCI04A | Taierea umflaturilor in covorul hidroizolant existent in doua directii perpendiculare pe mijloc, incalzirea stratului suport cu flacara si a marginilor de membrane si lipirea la loc | m2 | 30,00 |
| 7 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 170,00 |
| 8 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivelent) | m2 | 150,00 |
| 9 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivelent) | m2 | 20,00 |
| 10 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 25,00 |
| 11 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm | m | 10,00 |
| 12 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm | m | 15,00 |
| 13 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m | 15,00 |
| 14 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseuri) | t | 2,00 |
| 15 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (deseuri | t | 2,00 |

Anexa 8

| Obiect: CT Bubuieci |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.3.3

Lot 3. Reparația partială a acoperișului clădirii CT Bubuieci, str. S. Lazo, 15

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsH82A | Maturarea aleelor, cu murdarie mica | 100m2 | 0,30 |
| 2 | RpCI04A | Taierea umflaturilor in covorul hidroizolant existent in doua directii perpendiculare pe mijloc, incalzirea stratului suport cu flacara si a marginilor de membrane si lipirea la loc | m2 | 30,00 |
| 3 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 30,00 |
| 4 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Hydrobase Elast EKP sau echivalent) | m2 | 30,00 |
| 5 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 20,00 |
| 6 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm | m | 10,00 |

Anexa 9

| Obiect: CT- 6061 |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.3.4

Lot 3. Reparație a învelitorii la acoperișul clădirii  cazangeriei CT Vatra- 6061

din str. Mihai Eminescu, 19, or. Vatra

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsH82A | Maturarea aleelor, cu murdarie mica | 100m2 | 0,20 |
| 2 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 113,00 |
| 3 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivelent) | m2 | 113,00 |
| 4 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivelent) | m2 | 15,90 |
| 5 | CE23B2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (atic de parapet - NOU) | m | 15,90 |
| 6 | CE23B2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (Lacrimar) | m | 16,00 |
| 7 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (DIAMETRU 125 MM) | m | 16,00 |
| 8 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Secțiunea orientativă 105x75 MM) | m | 7,00 |
| 9 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 6,00 |

Anexa 10

| SP s. Ghidihici |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.4.1

Lot 4.  Reparația acoperișului a stației de pompare s. Ghidihici, str. Sfatul Tarii, 7ª

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 25,00 |
| 2 | TsH82A | Maturarea aleelor, cu murdarie mica | 100m2 | 0,20 |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 14,00 |
| 4 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 20,00 |
| 5 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 20,00 |
| 6 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 40,00 |
| 7 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP) | m2 | 35,00 |
| 8 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP) | m2 | 5,00 |
| 9 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m | 14,00 |
| 10 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseuri) | t | 1,00 |
| 11 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (deseuri | t | 1,00 |

Anexa 11

| Obiect: SP-21 |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări nr.4.2

Lot 4. Lucrari de reparație a învelitorii hidroizolante a acoperișului

clădirii SP- 21 str.Varnița,14/3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 10,00 |
| 2 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 15,00 |
| 3 | TsH82A | Maturarea aleelor, cu murdarie mica | 100m2 | 0,50 |
| 4 | RpCI23A | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv | m | 16,80 |
| 5 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 128,00 |
| 6 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Hydrobase Elast EPP/EKP sau echivelent) | m2 | 108,00 |
| 7 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hydrobase Elast EPP/EKP sau echivelent) | m2 | 20,00 |
| 8 | TrB22D3E | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 3-4 t | t | 11,00 |

Anexa 12

| Obiect: SP-8 |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări nr.4.3

Lot 4. Lucrări de reparație a acoperișului la Stația de Pompare nr. 8 str. Vadul lui Vodă, 5/1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 124,00 |
| 2 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 30,00 |
| 3 | TsH82A | Maturarea aleelor, cu murdarie mica | 100m2 | 8,00 |
| 4 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 874,00 |
| 5 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivelent) | m2 | 769,00 |
| 6 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (linocrom TPP sau echivelent) | m2 | 40,00 |
| 7 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivelent) | m2 | 105,00 |
| 8 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 30,00 |
| 9 | CE23B2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m | 124,00 |
| 10 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseuri) | t | 5,00 |
| 11 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (deseuri | t | 5,00 |