| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Obiectul achiziției: Servicii de reconfigurare și restabilire a sistemului de monitorizare și semnalizare antiincendiu în blocul chirurgical al IMSP Spitalul Clinic Republican ,,Timofei Moșneaga” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine |  | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |  | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Servicii de reconfigurare și restabilire a sistemului de monitorizare și semnalizare antiincendiu în blocul chirurgical al IMSP Spitalul Clinic Republican ,,Timofei Moșneaga” | - | - |  | - | Lista echipamentului existent și necesar a fi reparat și reconfigurat: • Panou de control incendiu C2000M- 1 buc. • Unitate de indicare С2000-БИ-2 buc • Controler de linie de comunicație cu două fire С2000-КДЛ-15 buc • Unitate de semnalizare și pornire С2000-СП1-19 buc • Convertor de interfață RS-232/RS-485 С2000-ПИ-1 buc • Detector de fum de incendiu optico-electronic adresabil-analogic ДИП-34А-01-02- 1403 buc • Buton de alarma adresabil ИПР 513-3АМ-45 buc • Alarmă luminoasă și sonoră Астра-10-45 buc • Bloc de ramificare și izolare БРИЗ- 72 buc; • Sursă de alimentare 12v 1.5a-5 buc • Unitate de pornire a semnalului adresabilă С2000-СП2- 6 buc; • Software Orion 7.6.3-1 buc Operatorul va integra echipamentele existente menționate mai sus în noua configurație, iar la finalizarea lucrărilor va oferi acces complet, inclusiv drepturi de administrator, asupra programului utilizat pentru gestionarea sistemului. Operatorul economic va pune în funcțiune sistemul antiincendiar restabilit cu efectuarea unei simulări de alarmă prin care se va demonstra funcționalitatea sistemei. La final va fi întocmit un act de primire predare între părți. |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________