Caiet de sarcini

Obiectul achiziției:  Echipamente individuale de protecție

1. Poziții, parametrii de bază şi cantitatea:

Îmbrăcăminte:

| Nr. poz. | Denumire echipament | Q (set) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Scurtă - termoizolantă | 750 |
| 2 | Costum – ajustat pe corp | 170 |
| 3 | Costum – culori deschise | 65 |
| 4 | Costum – rezistent la uzură | 800 |
| 5 | Pelerină – impermeabilă | 520 |

Încălţăminte:

| 6 | Bocanci – uz general | 850 |
| --- | --- | --- |
| 7 | Bocanci – electricieni | 100 |
| 8 | Cizme - impermeabile | 600 |
| 9 | Cizme – uz general | 260 |
| 10 | Ciupici | 70 |

Protecţia mîinilor:

| 11 | Mănuşi – tricotate cu picouri | 12500 |
| --- | --- | --- |
| 12 | Mănuşi – tricotate, aderenţă sporită | 1800 |
| 13 | Mănuşi – din prelată | 3000 |
| 14 | Mănuşi – sudor | 550 |
| 15 | Mănuşi – protecţie chimică | 1500 |
| 16 | Mănuşi - impermeabile | 750 |

Protecţia capului, căilor respiratorii şi de siguranţă:

| 17 | Chipiu | 450 |
| --- | --- | --- |
| 18 | Vizieră - sudor | 35 |

2. Date generale:

Echipamentul individual de protecție este destinat pentru protejarea angajaților întreprinderii împotriva unuia ori a mai multor factori periculoși care ar putea să îi pună în pericol securitatea și sănătatea în timpul exercitării sarcinilor la locul de muncă.

Ofertanții vor prezenta o descriere amplă a bunurilor propuse, cu indicarea  materialelor folosite, locului şi fabricii de producere, corespunderea cu normele şi certificatele în vigoare conform HG nr. 1289 din 02.12.2016, HG nr. 906 din 16.12.2020, Norme 40 din 16.08.2001 și standardelor aprobate de către Institutul de Standardizare din RM referitor la selectarea și utilizarea eechipamentului individual de protecție. La depunerea  ofertelor vor prezenta obligatoriu mostre, acestea urmează a fi restituite după desemnarea câștigătorului. Mostra ofertantului desemnat câștigător se va restitui după încheierea contractului.

3. Criterii minime de calitate:

pentru poziția nr. 1: Scurtă - termoizolantă – destinată pentru protejarea de suprarăcire a organismului la locurile de muncă a muncitorilor și conducătorilor, în timpul activităților în locuri deschise la temperatura scăzută a aerului (frig), -sub 0°C, curenți de aer  cu viteza de peste 4m/sec, subteran (+10°C), lucru în exterior  sau spații neâncălzite (sub 10°C) în perioada octombrie-martie. Confecționat din stofă 100 % poliester  partea exterioară, cu material termoizolant. Din două culori albastru închis şi albastru deschis, sistem de închidere frontal cu fermoar si acoperit cu fentă,  cu două buzunare în lateral și două pe linia pieptului, cu benzi reflectorizante în partea din față, spate (regiunea pieptului) și la extremitatea mânecilor.  Să dispună de glugă detașabilă pentru protejarea capului de intemperii. În partea stângă la piept să fie aplicat logo-ul întreprinderii.

Pe interiorul produsului să fie fixată etichetă cu informație privind: producătorul; compoziția materialului; mărimea; trimitere la standard, după caz; modul de spălare; temperatura de spălare; şi alte informații privind utilizarea lui.

pentru poziţia nr. 2: Costum - ajustat pe corp - destinat pentru locurile de muncă cu condiţii de uzură prematură sau murdărire excesivă a îmbrăcămintei personale unde sunt  folosite organe de maşini în mişcare, precum şi la lucrări de reparații ale instalațiilor electrice, lucru în zone cu risc de explozie, lucru la strunguri şi alte aparataje cu risc de agățare etc.

Compus din sacou şi salopetă, unde culoarea albastră predomină, culoarea inferioară poate fi negru sau albastru cu un ten mai pronunțat, cusutura dublă sau triplă, la încheieturile buzunarelor şi altor accesorii să fie cu întărire. Material: din fibre naturale 100 %;  densitatea 220 - 320 g/m2; rezistență mecanică şi la frecare, rezistență mare a culorilor, posibilitate de a fi spălate în mașina de spălat, confort preponderent timpul purtării.

Pe interiorul produsului să fie fixată etichetă cu informație privind: producătorul; compoziția materialului; mărimea; trimitere la standard, după caz; modul de spălare; temperatura de spălare; şi alte informații utile. Informațiile adăugătoare privind produsul trebuie să fie stipulate pe suport de hârtie.

- Sacoul încheiat cu nasturi, două buzunare aplicate frontal cu clapa încheiate cu nasturi sau lipici, două buzunare poziționate lateral, elastic pe lateral şi la mâneci pentru ajustare pe corp. Sub braț cu accesorii pentru aerisire. Pe mâneca dreaptă la 10 cm de la umăr, pe partea exterioară se aplică logo-ul întreprinderii.

- Salopeta cu pieptar, bretele reglabile închise cu șliț încheiat cu nasturi sau cu cataramă din plastic, buzunar aplicat pe pieptar cu clapă, două buzunare aplicate lateral. Pe pieptar se aplică logo-ul întreprinderii.

pentru poziția nr. 3: Costum culori deschise – destinat pentru locurile de muncă de la Laboratoare de apă potabilă şi ape uzate, precum şi grupul sanitar în condiții de uzură prematură sau murdărire excesivă a îmbrăcămintei personale. Este fabricat din stofă mixtă de culoare albă: bumbac și nu mai mult de 30 % fibre sintetice, compus din pantaloni și bluză cu mâneca scurtă.

Pe interiorul produsul să fie fixată etichetă cu informaţie privind: producătorul; compoziţia materialului; mărimea; trimitere la standard, după caz; modul de spălare; temperatura de spălare; şi alte informaţii utile. Informaţiile adăugătoare privind produsul trebuie să fie stipulate pe suport de hârtie.

pentru poziţia nr. 4:  Costum - rezistent la uzură –  destinat la locurile de muncă cu condiţii de uzură sporite, pentru a proteja lucrătorii împotriva prafului non-toxice, efecte mecanice şi poluarea generală din diverse industrii, lucru în  spaţii înguste, lucru în conducte, puţuri, canale subterane, branșamente etc. Compus din sacou şi salopetă în care culoarea albastră predomină, culoarea inferioară poate fi negru  sau albastru cu un ten mai pronunţat, cusutura dublă sau triplă, încheieturile buzunarelor şi altor accesorii să fie cu întărire. Material:  35% bumbac şi 65% poliester,  densitatea 260 g/m2 - 320 g/m2 ; rezistenţă mecanică şi la frecare, rezistenţă mare a culorilor, confort  în timpul purtării.

Pe interiorul produsul să fie fixată etichetă cu informaţie privind: producătorul; compoziţia materialului; mărimea; trimitere la standard, după caz; modul de spălare; temperatura de spălare; şi alte informaţii utile. Informaţiile adăugătoare privind produsul trebuie să fie stipulate pe suport de hârtie.

- Sacoul  încheiat cu nasturi, două buzunare aplicate frontal cu clapa încheiate cu nasturi sau lipici, două buzunare poziţionate lateral, elastic pe lateral şi la mâneci pentru ajustare pe corp. Sub braţ cu accesorii pentru aerisire. Pe mâneca dreaptă la 10 cm de la umăr, pe partea exterioară se aplică logo-ul întreprinderii.

- Salopeta cu pieptar, bretele reglabile închise cu șliț încheiat cu nasturi sau cu cataramă din plastic, buzunar aplicat pe pieptar, două buzunare aplicate lateral. Pe pieptar se aplică logo-ul întreprinderii.

pentru poziţia nr. 5: Pelerină - impermeabilă – destinată pentru locurile de muncă ce activează în loc deschis în timpul căderii precipitaţiilor.  Confecţionată din stofă impermeabilă de culoare albastru, să dispună de dlugă, să se încheie cu nasturi, să acopere toată suprafața mâinii până la palmă şi lungimea mai jos de genunchi. Pe interiorul produsului să fie fixată etichetă cu informaţie privind: producătorul; compoziţia materialului; mărimea; trimitere la standard, după caz; modul de spălare; temperatura de spălare; şi alte informaţii privind utilizarea lui.

pentru poziția nr. 6: Bocanci –  uz general destinați pentru locurile de muncă, unde se efectuează lucrări pe căi de circulație rutieră, teren accidentat etc., cu condiții de proiectare de corpuri sau particule, cădere de obiecte peste picior.  Confecționați din piele naturală cu bombeu metalic sau plastic, cu căptușeală din poliamidă tip plasă, talpă din poliuretan dublă densitate și antiderapantă, rezistentă la: motorină, uleiuri, grăsimi. Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte.

pentru poziția nr. 7: Bocanci –  electricieni  – destinați pentru locurile de muncă care desfășoară nemijlocit lucrări  de electricitate. Confecționate în conformitate cu EN 61340-5-1, din  piele naturală tăbăcită, căptușeala din material textil perforat, rezistent la abraziune, să asigure aerisirea piciorului,  burduf închidere, înşiretare prin capse plastic tip inel, fără accesorii metalice, cu talpă lipită, din poliuretan dublu rezistentă, dielectrică, cu protector „antișoc”. Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM şi la cele la care RM este parte.

pentru poziţia nr. 8: Cizme – impermiabile - destinate pentru locurile de muncă la desfășurarea lucrărilor pe suprafeţe umede (sol umed, mlăştinos etc.). Confecţionate: feţe şi strat dublu la talpă din cauciuc, PVC sau materiale polimerice, interiorul cizmelor este acoperit cu pânza naturală. Înălţimea dela nivelul solului să fie nu mai puţin de 35-45 cm. Să nu fie îngustate în regiunea gambei. Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerinţele standardelor RM şi la cele la care RM este parte.

pentru poziția nr. 9: Cizme – uz general  (S1) -  destinate pentru locurile de muncă la desfășurarea lucrărilor în spații înguste - lucru în conducte, cazane, recipiente, puțuri, straturi şi  filoane subțiri în mină, canale subterane, branșamente etc. Confecționate din piele naturală şi piele artificială, cu bombeu metalic, cu talpa din poliuretan dublu, îmbinată prin metoda topirii,  să asigure un confort maxim. Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM şi la cele la care RM este parte.

pentru poziţia nr.10: Ciupici - destinată pentru locurile de muncă la laboratoare de apă potabilă şi ape uzate la locuri de muncă cu condiţii de uzură prematură sau murdărire excesivă a încălțămintei personale, confecționate din piele naturală de culoare alb, talpă ortopedică. Pentru femei şi bărbaţi. Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerinţele standardelor RM şi la cele la care RM este parte.

pentru poziţia nr. 11: Mănuşi – tricotate cu picouri - mănuşi poliester/bumbac, aţa elastică, cu aplicații punctiforme din PVC, în palmă şi pe degete pe o fata, cu 5 degete, destinate la lucrări de mentenanţă  în condiţii uscate, la manipularea obiectelor şi pentru protecţia mâinilor împotriva agresiunilor fizice şi mecanice superficiale.

pentru poziţia nr. 12: Mănuşi – tricotate aderență sporită  - mănuşi tricotate din bumbac/poliester imersate în latex sau alt material aderent, în palma şi pe degete, dos aerisit, folosite în special pentru manipularea obiectelor tăioase şi alunecoase. Tricot din 2 fire, strat de latex texturat, cu 5 degete. Destinate la lucrări de mentenanţă cu risc sporit de lovire, zgâriere, tăiere, murdărire excesivă, cu aderenţă în medii umede şi uscate etc. (lăcătuşi la reţele apă  s.a.)

pentru poziţia nr. 13: Mănuşi – din prelată – mănuşi cu un deget, din material – prelată, destinate pentru locurile de muncă cu pericol de tăiere, lovire, zgîrîiere şi murdărire a mîiinilor (lăcătuş la reţelele apeduct şi/sau  canalizare).

pentru poziţia nr. 14: Mănuşi - sudor- mănuşi sudură din piele şpalt, cu lungimea 32-37cm. Să fie uşor manevrabile, cu elasticitate ce permite uşor manipulat obiecte şi echipamentul de lucru. Destinate pentru locurile de muncă la care sunt efectuate operaţiuni de sudare şi pentru manipularea obiectelor metalice şi nemetalice fierbinţi, pentru protecţia mâinilor împotriva agresiunilor fizice şi mecanice prin abraziune, tăiere şi a înţepăturilor. lucrări de sudură, de tăiere a metalelor cu flacără deschisă.

pentru poziţia nr. 15: Mănuşi – protecţie chimică – destinate  pentru locurile de muncă la care se efectuează lucrări cu folosirea substanţelor chimice şi ale solvenţilor (EN 374). Lungime 35-45 cm, 5 degete.

pentru poziţia nr. 16: Mănuşi – impermeabile - destinate pentru lucrări de manipulare ale obiectelor umede sau care se află în mediu acvatic. Pentru protecţia mâinilor împotriva agresiunilor fizice şi mecanice prin abraziune, tăiere şi a înțepăturilor şi pentru lucrul în medii acvatice şi uleioase. Mănuşi tricotate din bumbac/poliester imersate complet în latex sau alt material aderent.

pentru poziţia nr. 17: Chipiu – destinat pentru lucrări în câmp deschis pe timp de vară, la locurile de muncă cu risc de insolaţie. Confecţionate din fibră naturală - 100% bumbac, de culoare albastru, pe faţă se află logo-ul întreprinderii. Pe interiorul produsului să fie fixată etichetă cu informaţie privind: producătorul; compoziţia materialului; mărimea; modul de curăţare şi alte informaţii utile.

pentru poziţia nr. 18: Vizieră – sudor „Hameleon” - destinate  pentru locurile de muncă la care sunt efectuate lucrări de sudură şi este necesar de proteja ochii şi regiunea feţii de raze ultraviolete, precum  şi de proiectarea focului şi particulelor fierbinți.

sigla (logotip)

S.A. „Apă–Canal Chişinău”