| Reparatia pardoselelor salilor de operatii la et 9 la IMSP Institutul Oncologic | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Reparatia pardoselelor salilor de operatii la et 9 la IMSP Institutul Oncologic

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Pardosele |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu nisip de cuart pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0.27 kg/m2 |  |  | m2 |  | 326,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 45,70 |  |  |
|  | 2430226101029 |  | Grund pentru suprafete slab absorbante cu nisip de cuart "Betohgpuht" sau similar |  |  | kg |  | 88,13 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 16,32 |  |  |
| 2 | CG56A |  | Sapa autonivelanta Kreisel 410, grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00 |  |  | m2 |  | 326,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 76,38 |  |  |
|  | 2653102100826 |  | Sapa autonivelanta Kreisel 410 |  |  | kg |  | 4 993,92 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 29,38 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,31 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 13,71 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,26 |  |  |
| 3 | CG56A1 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 Coeficient la manoperei=5,00 Coeficient la pentru materiale=5,00 Coeficient la utilajului=5,00 |  |  | m2 |  | -326,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -37,54 |  |  |
|  | 2653102100826 |  | Sapa autonivelanta Kreisel 410 |  |  | kg |  | -2 496,96 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | -1,63 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -6,53 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -1,63 |  |  |
| 4 | CG49A |  | Executarea acoperirii din PVC omogen, antibacterian, cu strat de protectie de tip Topshield, grosimea 2,0 mm, clasa de uzura 34/43, la pardoseli cu ridicarea pe perete 120 mm (Profil p.v.c., pervaz pardoseala consum =0,0000, autonivelent consum= 0,0000) Materiale marunte (cirpe )=1,00 |  |  | m2 |  | 326,40 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 652,80 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 388,42 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 48,96 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg |  | 114,24 |  |  |
|  | 2653102100826 |  | Sapa autonivelanta Kreisel 410 |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 332,93 |  |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  | m |  | 48,96 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523116726352 |  | Pardoseli PVC omogen antibacterian, grosimea 2,0 mm, clasa de uzura 34/43 |  |  | m2 |  | 342,72 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,49 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,26 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 3,92 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 65,28 |  |  |
| 5 |  |  | Profil R30 mm la pardosele |  |  | m |  | 195,00 |  |  |
|  | 2521106718393 |  | Profil R30 mm la pardosele |  |  | m |  | 195,00 |  |  |
| 6 |  |  | Profil PJ-45 mm la pardosele |  |  | m |  | 195,00 |  |  |
|  | 2521106718394 |  | Profil PJ-45 |  |  | m |  | 195,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosele |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |