| ____Lucrari de amenajare a invelisului asfaltic pe teritoriul I.M. ,,Autosalubritate” |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpDC12N | Tractor pe pneuri U 650 de 65 Cp (48 kw) (Freza W-350 - 660m2 frezarebeton afaltic) | ora | 50,00 |
| 2 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 70,00 |
| 3 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 660,00 |
| 4 | RpDC12I | Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1 mc (Incarcator MTZ-80-Incarcarea gunoi/b/a suprimat) | ora | 50,00 |
| 5 | RpDB23C | Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 5,5-6,5-8,5 t pentru lucrari de intretinere a drumurilor si strazilor (Autospeviala MMZ-555 - Transportarea gunoi/b/a suprimat) | ora | 28,00 |
| 6 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,51 |
| 7 | RpDB16D K=1,25 | Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 4 cm cu asternere manuala (h=5 cm) Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,01 K=1,25 | m2 | 660,00 |
| 8 | RpDB23D | Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autovehicul special pentru reparatii si intretinere a drumurilor cu caroserie LEA de 5,5-6,5-8,5 t (Transportarea muncitorilor) | ora | 8,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.