| Lucrări de reparație capitală interioară în birourile de întrevederi, destinate întâlnirilor deținuților cu avocații, din cadrul Penitenciarului nr. 13-Chișinău | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie. Nivelul 2 (Celulla1-6)+hol |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Finisarea tavane |  |  |
| 1 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 54,60 |
| 2 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 54,60 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 54,60 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 54,60 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 54,60 |
| 6 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 54,60 |
|  |  | Capitolul 1.2. Finisarea peretilor |  |  |
| 7 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti | m2 | 175,50 |
| 8 | CF02A k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 23,30 |
| 9 | CI006 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit (Sector sub ferestre celule) | m2 | 23,30 |
| 10 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 175,50 |
| 11 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 56,50 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 175,50 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 175,50 |
| 14 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 175,50 |
|  |  | Capitolul 1.3. Timplarie |  |  |
| 15 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 0.8x2.1)-6 buc. | m2 | 13,44 |
| 16 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv(intre celula 1 si coridor) | m2 | 2,20 |
|  |  | Capitolul 1.4. Pardosea (celule,hol,) |  |  |
| 17 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pardosele | m2 | 54,60 |
| 18 | CG47B | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi | m2 | 54,60 |
| 19 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 54,60 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.