## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Lucrări de reparație capitală interioare a edificiului SFS din mun. Bălţi, Stefan cel Mare, 128

Formularul 7

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Etaj 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Scari de acces |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCR23A |  | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea |  |  | m2 | 26,000 |
| 2 |  | RpCL02C |  | Repararea balustradei scarilor de lemn, montarea mainii curente de stejar sau brad gata confectionata (latime placa min 4 cm) Materiale marunte (ceara,clei, cirpe etc)=1,0100 |  |  | m | 26,000 |
| 3 |  | RpCR21C |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie, executate manual (pardoseli la scari) |  |  | m2 | 7,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Scari de acces Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. WC |  |  |  |  |
| 4 |  | RpCQ04A |  | Inlocuirea geamurilor trase, de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,25 mp, cu chit de miniu, montate pe timplarie metalica Materiale marunte (cleme, suruburi etc)=1,0100 |  |  | m2 | 1,200 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total WC Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Tocul usilor (2 buc) |  |  |  |  |
| 5 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor usilor |  |  | m2 | 3,300 |
| 6 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 | 3,300 |
| 7 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor usilor |  |  | m2 | 3,300 |
| 8 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 3,300 |
| 9 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 3,300 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Tocul usilor (2 buc) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Oficii (reparare partiala a zonelor deteriorate) |  |  |  |  |
| 10 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 | 160,000 |
| 11 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 160,000 |
| 12 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  |  | m2 | 160,000 |
| 13 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 | 160,000 |
| 14 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 160,000 |
| 15 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 | 160,000 |
| 16 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 160,000 |
| 17 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 160,000 |
| 18 |  | RpCK28A apl |  | Montarea profilelor metalice la pardoseli Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,0400 |  |  | m | 50,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Oficii (reparare partiala a zonelor deteriorate) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Etaj 4 Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Etaj 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Coridor |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.1. Demolari |  |  |  |  |
| 19 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 | 52,000 |
| 20 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  | m2 | 5,800 |
| 21 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din mase plastice (usa la intrare) |  |  | m2 | 3,410 |
| 22 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL,. |  |  | m2 | 146,000 |
| 23 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la tavane din lemn, placaj, PFL,. |  |  | m2 | 51,150 |
| 24 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 | 180,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.2. Tavan |  |  |  |  |
| 25 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 | 140,000 |
| 26 |  | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. |  |  | 100 m | 1,000 |
| 27 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc | 0,110 |
| 28 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  |  | buc | 11,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.3. Timplarie |  |  |  |  |
| 29 |  | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv |  |  | m2 | 5,800 |
| 30 |  | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  |  | m | 3,000 |
| 31 |  | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m | 10,000 |
| 32 |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 | 52,000 |
| 33 |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa la intrare) |  |  | m2 | 3,410 |
| 34 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor usilor si ferestrelor |  |  | m2 | 3,000 |
| 35 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 | 3,000 |
| 36 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor usilor si ferestrelor |  |  | m2 | 3,000 |
| 37 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 3,000 |
| 38 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 3,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.4. Pereti |  |  |  |  |
| 39 |  | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (astuparea canalelor de ventilare) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 |  |  | m2 | 34,000 |
| 40 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 280,000 |
| 41 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  |  | m2 | 280,000 |
| 42 |  | CF50A k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 |  |  | m2 | 280,000 |
| 43 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 280,000 |
| 44 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 | 280,000 |
| 45 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 280,000 |
| 46 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 280,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.5. Pardoseli |  |  |  |  |
| 47 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 139,300 |
| 48 |  | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - tip laminat |  |  | m2 | 139,300 |
| 49 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m | 84,800 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Coridor Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Viceu (3 buc) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2.1. Pardoseli |  |  |  |  |
| 50 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 | 16,620 |
| 51 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 | 16,620 |
| 52 |  | CG47C |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 |  |  | m2 | 16,620 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2.2. Pereti |  |  |  |  |
| 53 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  | m2 | 3,900 |
| 54 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 | 8,750 |
| 55 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 | 86,000 |
| 56 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 86,000 |
| 57 |  | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2) |  |  | m2 | 86,000 |
| 58 |  | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (corob pentru teava) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 |  |  | m2 | 3,480 |
| 59 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 86,000 |
| 60 |  | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  |  | m2 | 86,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2.3. Tavane |  |  |  |  |
| 61 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane |  |  | m2 | 16,200 |
| 62 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 | 16,200 |
| 63 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 16,200 |
| 64 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 | 16,200 |
| 65 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 16,200 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Tavane Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2.4. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
| 66 |  | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc | 5,000 |
| 67 |  | RpSB03B |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm |  |  | m | 15,000 |
| 68 |  | RpSB03A |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm |  |  | m | 5,000 |
| 69 |  | RpSB16C |  | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea retelei de canalizare |  |  | buc | 5,000 |
| 70 |  | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / трубы полипропиленовые PP 110 mm |  |  | m | 15,000 |
| 71 |  | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / трубы полипропиленовые PP 50 mm |  |  | m | 5,000 |
| 72 |  | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / pentru fitinguri d 100 (20%) |  |  | m | 3,000 |
| 73 |  | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / pentru fitinguri d 50 (20%) |  |  | m | 1,000 |
| 74 |  | SA20A |  | Teava tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3 |  |  | m | 22,500 |
| 75 |  | SD19A |  | Robinet pentru apa BP-BP d 15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 |  |  | buc | 5,000 |
| 76 |  | SC07A1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 |  |  | buc | 5,000 |
| 77 |  | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 |  |  | buc | 5,000 |
| 78 |  | SD04A1 |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, etc)=1,0050 |  |  | buc | 5,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2.5. Timplarie |  |  |  |  |
| 79 |  | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv |  |  | m2 | 3,900 |
| 80 |  | CK27A |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet |  |  | m2 | 8,750 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Viceu (3 buc) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3. Cabinet 312a |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3.1. Demolari |  |  |  |  |
| 81 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  | m2 | 5,400 |
| 82 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL,. |  |  | m2 | 21,220 |
| 83 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 | 21,220 |
| 84 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 | 17,700 |
| 85 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 | 17,700 |
| 86 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  |  | buc | 3,000 |
| 87 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  | m | 15,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3.2. Tavan |  |  |  |  |
| 88 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 | 17,700 |
| 89 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc | 0,020 |
| 90 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  |  | buc | 2,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3.3. Timplarie |  |  |  |  |
| 91 |  | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv |  |  | m2 | 5,400 |
| 92 |  | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  |  | m | 2,400 |
| 93 |  | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m | 6,000 |
| 94 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 95 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 | 1,800 |
| 96 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 97 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 98 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 1,800 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3.4. Pereti |  |  |  |  |
| 99 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 42,440 |
| 100 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  |  | m2 | 42,440 |
| 101 |  | CF50A k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 |  |  | m2 | 42,440 |
| 102 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 42,440 |
| 103 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 | 42,440 |
| 104 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 42,440 |
| 105 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 42,440 |
| 106 |  | RpCR25B1 |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  |  | m2 | 4,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3.5. Pardoseli |  |  |  |  |
| 107 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 17,700 |
| 108 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 | 17,700 |
| 109 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 |  |  | m2 | 17,700 |
| 110 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  | m2 | 17,700 |
| 111 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m | 17,800 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3.6. Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 112 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m | 0,200 |
| 113 |  |  |  | Teava ПВХ d20 |  |  | m | 20,000 |
| 114 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m | 0,200 |
| 115 |  |  |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 |  |  | m | 20,000 |
| 116 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal |  |  | 10 buc | 0,400 |
| 117 |  |  |  | Priza |  |  | buc | 4,000 |
| 118 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc | 0,010 |
| 119 |  |  |  | Intrerupator cu doua clape |  |  | buc | 1,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 312a Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.4. Cabinet 312 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.4.1. Demolari |  |  |  |  |
| 120 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  | m2 | 5,400 |
| 121 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL,. |  |  | m2 | 20,670 |
| 122 |  | RpCO56C |  | Demontari: dulapuri inzidite |  |  | m2 | 11,000 |
| 123 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 | 20,670 |
| 124 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 | 32,400 |
| 125 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 | 32,400 |
| 126 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  |  | buc | 6,000 |
| 127 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  | m | 20,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.4.2. Tavan |  |  |  |  |
| 128 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 | 32,400 |
| 129 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc | 0,060 |
| 130 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  |  | buc | 6,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.4.3. Timplarie |  |  |  |  |
| 131 |  | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv |  |  | m2 | 5,400 |
| 132 |  | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  |  | m | 2,400 |
| 133 |  | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m | 6,000 |
| 134 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 135 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 | 1,800 |
| 136 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 137 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 138 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 1,800 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.4.4. Pereti |  |  |  |  |
| 139 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 56,440 |
| 140 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  |  | m2 | 56,440 |
| 141 |  | CF50A k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 |  |  | m2 | 56,440 |
| 142 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 56,440 |
| 143 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 | 56,440 |
| 144 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 56,440 |
| 145 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 56,440 |
| 146 |  | RpCR25B1 |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  |  | m2 | 4,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.4.5. Pardoseli |  |  |  |  |
| 147 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 32,400 |
| 148 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 | 32,400 |
| 149 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 |  |  | m2 | 32,400 |
| 150 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  | m2 | 32,400 |
| 151 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m | 21,800 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.4.6. Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 152 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m | 0,300 |
| 153 |  |  |  | Teava ПВХ d20 |  |  | m | 30,000 |
| 154 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m | 0,300 |
| 155 |  |  |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 |  |  | m | 30,000 |
| 156 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal |  |  | 10 buc | 1,000 |
| 157 |  |  |  | Priza |  |  | buc | 10,000 |
| 158 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc | 0,020 |
| 159 |  |  |  | Intrerupator cu doua clape |  |  | buc | 2,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 312 Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.5. Cabinet 317 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.5.1. Demolari |  |  |  |  |
| 160 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  | m2 | 4,080 |
| 161 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL,. |  |  | m2 | 24,200 |
| 162 |  | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. - dulapuri inzidite |  |  | m2 | 5,500 |
| 163 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 | 24,200 |
| 164 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 | 20,100 |
| 165 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 | 20,100 |
| 166 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  |  | buc | 3,000 |
| 167 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  | m | 20,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.5.2. Tavan |  |  |  |  |
| 168 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 | 20,100 |
| 169 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc | 0,030 |
| 170 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  |  | buc | 3,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.5.3. Timplarie |  |  |  |  |
| 171 |  | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv |  |  | m2 | 4,080 |
| 172 |  | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  |  | m | 2,400 |
| 173 |  | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m | 5,850 |
| 174 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 175 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 | 1,800 |
| 176 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 177 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 178 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 1,800 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.5.4. Pereti |  |  |  |  |
| 179 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 48,240 |
| 180 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  |  | m2 | 48,240 |
| 181 |  | CF50A k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 |  |  | m2 | 48,240 |
| 182 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 48,240 |
| 183 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 | 48,240 |
| 184 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 48,240 |
| 185 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 48,240 |
| 186 |  | RpCR25B1 |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  |  | m2 | 2,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.5.5. Pardoseli |  |  |  |  |
| 187 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 20,100 |
| 188 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 | 20,100 |
| 189 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 |  |  | m2 | 20,100 |
| 190 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  | m2 | 20,100 |
| 191 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m | 18,400 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.5.6. Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 192 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m | 0,200 |
| 193 |  |  |  | Teava ПВХ d20 |  |  | m | 20,000 |
| 194 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m | 0,200 |
| 195 |  |  |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 |  |  | m | 20,000 |
| 196 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal |  |  | 10 buc | 0,400 |
| 197 |  |  |  | Priza |  |  | buc | 4,000 |
| 198 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc | 0,010 |
| 199 |  |  |  | Intrerupator cu doua clape |  |  | buc | 1,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 317 Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.6. Cabinet 319 (arhiva) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.6.1. Demolari |  |  |  |  |
| 200 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  | m2 | 4,080 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.6.2. Timplarie |  |  |  |  |
| 201 |  | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv |  |  | m2 | 4,080 |
| 202 |  | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  |  | m | 2,400 |
| 203 |  | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m | 5,850 |
| 204 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 205 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 | 1,800 |
| 206 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 207 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 208 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 1,800 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 319 (arhiva) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.7. Cabinet 315 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.7.1. Demolari |  |  |  |  |
| 209 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  | m2 | 8,400 |
| 210 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL,. |  |  | m2 | 20,670 |
| 211 |  | RpCO56C |  | Demontari: dulapuri inzidite |  |  | m2 | 11,000 |
| 212 |  | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  | m2 | 20,670 |
| 213 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 | 20,670 |
| 214 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 | 33,000 |
| 215 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 | 33,000 |
| 216 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  |  | buc | 6,000 |
| 217 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  | m | 20,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.7.2. Tavan |  |  |  |  |
| 218 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 | 33,000 |
| 219 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc | 0,060 |
| 220 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  |  | buc | 6,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.7.3. Timplarie |  |  |  |  |
| 221 |  | CK23C |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp |  |  | m2 | 8,400 |
| 222 |  | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  |  | m | 4,800 |
| 223 |  | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m | 12,000 |
| 224 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 3,600 |
| 225 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 | 3,600 |
| 226 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 3,600 |
| 227 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 3,600 |
| 228 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 3,600 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.7.4. Pereti |  |  |  |  |
| 229 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 54,000 |
| 230 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  |  | m2 | 54,000 |
| 231 |  | CF50A k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 |  |  | m2 | 54,000 |
| 232 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 54,000 |
| 233 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 | 54,000 |
| 234 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 54,000 |
| 235 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 54,000 |
| 236 |  | RpCR25B1 |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  |  | m2 | 4,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.7.5. Pardoseli |  |  |  |  |
| 237 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 33,000 |
| 238 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 | 33,000 |
| 239 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 |  |  | m2 | 33,000 |
| 240 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  | m2 | 33,000 |
| 241 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m | 23,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.7.6. Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 242 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m | 0,300 |
| 243 |  |  |  | Teava ПВХ d20 |  |  | m | 30,000 |
| 244 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m | 0,300 |
| 245 |  |  |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 |  |  | m | 30,000 |
| 246 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal |  |  | 10 buc | 1,000 |
| 247 |  |  |  | Priza |  |  | buc | 10,000 |
| 248 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc | 0,020 |
| 249 |  |  |  | Intrerupator cu doua clape |  |  | buc | 2,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 315 Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.8. Cabinet 313 (arhiva) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.8.1. Demolari |  |  |  |  |
| 250 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  | m2 | 8,400 |
| 251 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL,. |  |  | m2 | 29,240 |
| 252 |  | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. - dulapuri inzidite |  |  | m2 | 11,000 |
| 253 |  | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  | m2 | 29,240 |
| 254 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 | 29,240 |
| 255 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 | 37,800 |
| 256 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 | 37,800 |
| 257 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  |  | buc | 6,000 |
| 258 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  | m | 20,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.8.2. Tavan |  |  |  |  |
| 259 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 | 37,800 |
| 260 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc | 0,060 |
| 261 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  |  | buc | 6,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.8.3. Timplarie |  |  |  |  |
| 262 |  | CK23C |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp |  |  | m2 | 8,400 |
| 263 |  | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  |  | m | 4,800 |
| 264 |  | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m | 12,000 |
| 265 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 3,600 |
| 266 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 | 3,600 |
| 267 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 3,600 |
| 268 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 3,600 |
| 269 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 3,600 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.8.4. Pereti |  |  |  |  |
| 270 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 58,480 |
| 271 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  |  | m2 | 58,480 |
| 272 |  | CF50A k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 |  |  | m2 | 58,480 |
| 273 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 58,480 |
| 274 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 | 58,480 |
| 275 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 58,480 |
| 276 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 58,480 |
| 277 |  | RpCR25B1 |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  |  | m2 | 4,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.8.5. Pardoseli |  |  |  |  |
| 278 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 37,800 |
| 279 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 | 37,800 |
| 280 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 |  |  | m2 | 37,800 |
| 281 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  | m2 | 37,800 |
| 282 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m | 23,600 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.8.6. Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 283 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m | 0,300 |
| 284 |  |  |  | Teava ПВХ d20 |  |  | m | 30,000 |
| 285 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m | 0,300 |
| 286 |  |  |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 |  |  | m | 30,000 |
| 287 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal |  |  | 10 buc | 1,000 |
| 288 |  |  |  | Priza |  |  | buc | 10,000 |
| 289 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc | 0,020 |
| 290 |  |  |  | Intrerupator cu doua clape |  |  | buc | 2,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 313 (arhiva) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.9. Cabinet 310 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.9.1. Demolari |  |  |  |  |
| 291 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  | m2 | 8,400 |
| 292 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL,. |  |  | m2 | 29,240 |
| 293 |  | RpCO56C |  | Demontari: dulapuri inzidite |  |  | m2 | 11,000 |
| 294 |  | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  | m2 | 29,240 |
| 295 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 | 29,240 |
| 296 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 | 37,800 |
| 297 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 | 37,800 |
| 298 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  |  | buc | 6,000 |
| 299 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  | m | 20,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.9.2. Tavan |  |  |  |  |
| 300 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 | 37,800 |
| 301 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc | 0,060 |
| 302 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  |  | buc | 6,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.9.3. Timplarie |  |  |  |  |
| 303 |  | CK23C |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp |  |  | m2 | 8,400 |
| 304 |  | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  |  | m | 4,800 |
| 305 |  | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m | 12,000 |
| 306 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 3,600 |
| 307 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 | 3,600 |
| 308 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 3,600 |
| 309 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 3,600 |
| 310 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 3,600 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.9.4. Pereti |  |  |  |  |
| 311 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 58,480 |
| 312 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  |  | m2 | 58,480 |
| 313 |  | CF50A k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 |  |  | m2 | 58,480 |
| 314 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 58,480 |
| 315 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 | 58,480 |
| 316 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 58,480 |
| 317 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 58,480 |
| 318 |  | RpCR25B1 |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  |  | m2 | 4,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.9.5. Pardoseli |  |  |  |  |
| 319 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 37,800 |
| 320 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 | 37,800 |
| 321 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 |  |  | m2 | 37,800 |
| 322 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  | m2 | 37,800 |
| 323 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m | 23,600 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.9.6. Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 324 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m | 0,300 |
| 325 |  |  |  | Teava ПВХ d20 |  |  | m | 30,000 |
| 326 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m | 0,300 |
| 327 |  |  |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 |  |  | m | 30,000 |
| 328 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal |  |  | 10 buc | 1,000 |
| 329 |  |  |  | Priza |  |  | buc | 10,000 |
| 330 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc | 0,020 |
| 331 |  |  |  | Intrerupator cu doua clape |  |  | buc | 2,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 310 Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.10. Cabinet 311 (arhiva) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.10.1. Demolari |  |  |  |  |
| 332 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  | m2 | 8,400 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.10.2. Timplarie |  |  |  |  |
| 333 |  | CK23C |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp |  |  | m2 | 8,400 |
| 334 |  | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  |  | m | 4,800 |
| 335 |  | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m | 12,000 |
| 336 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 3,600 |
| 337 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 | 3,600 |
| 338 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 3,600 |
| 339 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 3,600 |
| 340 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 3,600 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.10.3. Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 341 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m | 0,300 |
| 342 |  |  |  | Teava ПВХ d20 |  |  | m | 30,000 |
| 343 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m | 0,300 |
| 344 |  |  |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 |  |  | m | 30,000 |
| 345 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal |  |  | 10 buc | 1,000 |
| 346 |  |  |  | Priza |  |  | buc | 10,000 |
| 347 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc | 0,020 |
| 348 |  |  |  | Intrerupator cu doua clape |  |  | buc | 2,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 311 (arhiva) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.11. Cabinet 308 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.11.1. Demolari |  |  |  |  |
| 349 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  | m2 | 8,400 |
| 350 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 | 3,200 |
| 351 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL,. |  |  | m2 | 29,240 |
| 352 |  | RpCO56C |  | Demontari: dulapuri inzidite |  |  | m2 | 11,000 |
| 353 |  | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  | m2 | 29,240 |
| 354 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 | 29,240 |
| 355 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 | 37,800 |
| 356 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 | 37,800 |
| 357 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  |  | buc | 6,000 |
| 358 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  | m | 20,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.11.2. Tavan |  |  |  |  |
| 359 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 | 37,800 |
| 360 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc | 0,060 |
| 361 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  |  | buc | 6,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.11.3. Timplarie |  |  |  |  |
| 362 |  | CK23C |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp |  |  | m2 | 8,400 |
| 363 |  | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  |  | m | 4,800 |
| 364 |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 | 3,200 |
| 365 |  | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m | 12,000 |
| 366 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 3,600 |
| 367 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 | 3,600 |
| 368 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 3,600 |
| 369 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 3,600 |
| 370 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 3,600 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.11.4. Pereti |  |  |  |  |
| 371 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 71,240 |
| 372 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  |  | m2 | 71,240 |
| 373 |  | CF50A k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 |  |  | m2 | 71,240 |
| 374 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 71,240 |
| 375 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 | 71,240 |
| 376 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 71,240 |
| 377 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 71,240 |
| 378 |  | RpCR25B1 |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  |  | m2 | 4,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.11.5. Pardoseli |  |  |  |  |
| 379 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 37,800 |
| 380 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 | 37,800 |
| 381 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 |  |  | m2 | 37,800 |
| 382 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  | m2 | 37,800 |
| 383 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m | 23,600 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.11.6. Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 384 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m | 0,300 |
| 385 |  |  |  | Teava ПВХ d20 |  |  | m | 30,000 |
| 386 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m | 0,300 |
| 387 |  |  |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 |  |  | m | 30,000 |
| 388 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal |  |  | 10 buc | 1,000 |
| 389 |  |  |  | Priza |  |  | buc | 10,000 |
| 390 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc | 0,020 |
| 391 |  |  |  | Intrerupator cu doua clape |  |  | buc | 2,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 308 Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.12. Cabinet 309 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.12.1. Demolari |  |  |  |  |
| 392 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  | m2 | 5,400 |
| 393 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL,. |  |  | m2 | 21,220 |
| 394 |  | RpCO56C |  | Demontari: dulapuri inzidite |  |  | m2 | 5,500 |
| 395 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 | 21,220 |
| 396 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 | 18,000 |
| 397 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 | 18,000 |
| 398 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  |  | buc | 3,000 |
| 399 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  | m | 15,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.12.2. Tavan |  |  |  |  |
| 400 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 | 18,000 |
| 401 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc | 0,020 |
| 402 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  |  | buc | 2,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.12.3. Timplarie |  |  |  |  |
| 403 |  | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv |  |  | m2 | 5,400 |
| 404 |  | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  |  | m | 2,400 |
| 405 |  | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m | 6,000 |
| 406 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 407 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 | 1,800 |
| 408 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 409 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 410 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 1,800 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.12.4. Pereti |  |  |  |  |
| 411 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 42,440 |
| 412 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  |  | m2 | 42,440 |
| 413 |  | CF50A k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 |  |  | m2 | 42,440 |
| 414 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 42,440 |
| 415 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 | 42,440 |
| 416 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 42,440 |
| 417 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 42,440 |
| 418 |  | RpCR25B1 |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  |  | m2 | 2,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.12.5. Pardoseli |  |  |  |  |
| 419 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 18,000 |
| 420 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 | 18,000 |
| 421 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 |  |  | m2 | 18,000 |
| 422 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  | m2 | 18,000 |
| 423 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m | 17,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.12.6. Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 424 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m | 0,200 |
| 425 |  |  |  | Teava ПВХ d20 |  |  | m | 20,000 |
| 426 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m | 0,200 |
| 427 |  |  |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 |  |  | m | 20,000 |
| 428 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal |  |  | 10 buc | 0,400 |
| 429 |  |  |  | Priza |  |  | buc | 4,000 |
| 430 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc | 0,010 |
| 431 |  |  |  | Intrerupator cu doua clape |  |  | buc | 1,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 309 Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.13. Cabinet 307 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.13.1. Demolari |  |  |  |  |
| 432 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  | m2 | 4,080 |
| 433 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL,. |  |  | m2 | 22,520 |
| 434 |  | RpCO56C |  | Demontari: dulapuri inzidite |  |  | m2 | 5,500 |
| 435 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 | 22,520 |
| 436 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 | 18,900 |
| 437 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 | 18,900 |
| 438 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  |  | buc | 3,000 |
| 439 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  | m | 15,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.13.2. Tavan |  |  |  |  |
| 440 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 | 18,900 |
| 441 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc | 0,020 |
| 442 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  |  | buc | 2,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.13.3. Timplarie |  |  |  |  |
| 443 |  | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv |  |  | m2 | 4,080 |
| 444 |  | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  |  | m | 2,400 |
| 445 |  | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m | 6,000 |
| 446 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 447 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 | 1,800 |
| 448 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 449 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 450 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 1,800 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.13.4. Pereti |  |  |  |  |
| 451 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 45,040 |
| 452 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  |  | m2 | 45,040 |
| 453 |  | CF50A k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 |  |  | m2 | 45,040 |
| 454 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 45,040 |
| 455 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 | 45,040 |
| 456 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 45,040 |
| 457 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 45,040 |
| 458 |  | RpCR25B1 |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  |  | m2 | 2,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.13.5. Pardoseli |  |  |  |  |
| 459 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 18,900 |
| 460 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 | 18,900 |
| 461 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 |  |  | m2 | 18,900 |
| 462 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  | m2 | 18,900 |
| 463 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m | 17,300 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.13.6. Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 464 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m | 0,200 |
| 465 |  |  |  | Teava ПВХ d20 |  |  | m | 20,000 |
| 466 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m | 0,200 |
| 467 |  |  |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 |  |  | m | 20,000 |
| 468 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal |  |  | 10 buc | 0,400 |
| 469 |  |  |  | Priza |  |  | buc | 4,000 |
| 470 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc | 0,010 |
| 471 |  |  |  | Intrerupator cu doua clape |  |  | buc | 1,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 307 Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.14. Cabinet 305 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.14.1. Demolari |  |  |  |  |
| 472 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  | m2 | 4,080 |
| 473 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL,. |  |  | m2 | 20,760 |
| 474 |  | RpCO56C |  | Demontari: dulapuri inzidite |  |  | m2 | 5,500 |
| 475 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 | 20,760 |
| 476 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 | 15,000 |
| 477 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 | 15,000 |
| 478 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  |  | buc | 3,000 |
| 479 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  | m | 15,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.14.2. Tavan |  |  |  |  |
| 480 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 | 15,000 |
| 481 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc | 0,020 |
| 482 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  |  | buc | 2,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.14.3. Timplarie |  |  |  |  |
| 483 |  | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv |  |  | m2 | 4,080 |
| 484 |  | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  |  | m | 2,400 |
| 485 |  | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m | 6,000 |
| 486 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 487 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 | 1,800 |
| 488 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 489 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 490 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 1,800 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.14.4. Pereti |  |  |  |  |
| 491 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 41,520 |
| 492 |  | CF50A k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 |  |  | m2 | 41,520 |
| 493 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  |  | m2 | 41,520 |
| 494 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 41,520 |
| 495 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 | 41,520 |
| 496 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 41,520 |
| 497 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 41,520 |
| 498 |  | RpCR25B1 |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  |  | m2 | 2,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.14.5. Pardoseli |  |  |  |  |
| 499 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 15,000 |
| 500 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 | 15,000 |
| 501 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 |  |  | m2 | 15,000 |
| 502 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  | m2 | 15,000 |
| 503 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m | 15,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.14.6. Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 504 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m | 0,200 |
| 505 |  |  |  | Teava ПВХ d20 |  |  | m | 20,000 |
| 506 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m | 0,200 |
| 507 |  |  |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 |  |  | m | 20,000 |
| 508 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal |  |  | 10 buc | 0,400 |
| 509 |  |  |  | Priza |  |  | buc | 4,000 |
| 510 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc | 0,010 |
| 511 |  |  |  | Intrerupator cu doua clape |  |  | buc | 1,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 305 Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.15. Cabinet 306a |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.15.1. Demolari |  |  |  |  |
| 512 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  | m2 | 4,080 |
| 513 |  | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  | m2 | 16,800 |
| 514 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 | 37,320 |
| 515 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 | 37,320 |
| 516 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  |  | buc | 3,000 |
| 517 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  | m | 15,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.15.2. Tavan |  |  |  |  |
| 518 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 | 37,320 |
| 519 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc | 0,020 |
| 520 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  |  | buc | 4,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.15.3. Timplarie |  |  |  |  |
| 521 |  | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv |  |  | m2 | 4,080 |
| 522 |  | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  |  | m | 2,400 |
| 523 |  | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m | 6,000 |
| 524 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 525 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 | 1,800 |
| 526 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 527 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 528 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 1,800 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.15.4. Pereti |  |  |  |  |
| 529 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 16,800 |
| 530 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  |  | m2 | 16,800 |
| 531 |  | CF50A k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 |  |  | m2 | 16,800 |
| 532 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 16,800 |
| 533 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 | 16,800 |
| 534 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 44,940 |
| 535 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 44,940 |
| 536 |  | RpCR25B1 |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  |  | m2 | 2,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.15.5. Pardoseli |  |  |  |  |
| 537 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 37,320 |
| 538 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 | 37,320 |
| 539 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 |  |  | m2 | 37,320 |
| 540 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  | m2 | 37,320 |
| 541 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m | 22,500 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.15.6. Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 542 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m | 0,200 |
| 543 |  |  |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 |  |  | m | 20,000 |
| 544 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal |  |  | 10 buc | 0,400 |
| 545 |  |  |  | Priza |  |  | buc | 4,000 |
| 546 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc | 0,010 |
| 547 |  |  |  | Intrerupator cu doua clape |  |  | buc | 1,000 |
| 548 |  | RpEA09A |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm |  |  | m | 10,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 306a Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.16. Punct de distributie |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.16.1. Demolari |  |  |  |  |
| 549 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  | m2 | 4,080 |
| 550 |  | RpVA35A |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 | 6,000 |
| 551 |  | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  |  | m3 | 0,600 |
| 552 |  | RpCO56B |  | Demontari: placaje din placi de ipsos la pereti |  |  | m2 | 16,800 |
| 553 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 | 27,600 |
| 554 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 | 18,000 |
| 555 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  |  | buc | 2,000 |
| 556 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  | m | 10,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.16.2. Tavan |  |  |  |  |
| 557 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 | 18,000 |
| 558 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc | 0,020 |
| 559 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  |  | buc | 2,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.16.3. Timplarie |  |  |  |  |
| 560 |  | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv |  |  | m2 | 4,080 |
| 561 |  | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  |  | m | 2,400 |
| 562 |  | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m | 6,000 |
| 563 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 564 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 | 1,800 |
| 565 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 566 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 567 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 1,800 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.16.4. Pereti |  |  |  |  |
| 568 |  | CF18A |  | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) Material marunt=1,0200 |  |  | m2 | 44,320 |
| 569 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 44,320 |
| 570 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 | 44,320 |
| 571 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 44,320 |
| 572 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 44,320 |
| 573 |  | RpCR25B1 |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  |  | m2 | 1,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.16.5. Pardoseli |  |  |  |  |
| 574 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 18,000 |
| 575 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 | 18,000 |
| 576 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 |  |  | m2 | 18,000 |
| 577 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  | m2 | 18,000 |
| 578 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m | 16,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.16.6. Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 579 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m | 0,200 |
| 580 |  |  |  | Teava ПВХ d20 |  |  | m | 20,000 |
| 581 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m | 0,200 |
| 582 |  |  |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 |  |  | m | 20,000 |
| 583 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal |  |  | 10 buc | 0,400 |
| 584 |  |  |  | Priza |  |  | buc | 4,000 |
| 585 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc | 0,010 |
| 586 |  |  |  | Intrerupator cu doua clape |  |  | buc | 1,000 |
| 587 |  | RpEA09A |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm |  |  | m | 30,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Punct de distributie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.17. Cabinet 303. Anticamera |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.17.1. Demolari |  |  |  |  |
| 588 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  | m2 | 4,080 |
| 589 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 | 4,800 |
| 590 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL,. la pereti |  |  | m2 | 53,840 |
| 591 |  | RpCO56C |  | Demontari: dulapuri inzidite |  |  | m2 | 11,000 |
| 592 |  | RpCO56B |  | Demontari: placaje din placi de ipsos la tavane |  |  | m2 | 32,400 |
| 593 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 | 53,840 |
| 594 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 | 32,400 |
| 595 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 | 32,400 |
| 596 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  |  | buc | 2,000 |
| 597 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  | m | 10,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.17.2. Tavan |  |  |  |  |
| 598 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 | 34,200 |
| 599 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc | 0,020 |
| 600 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  |  | buc | 2,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.17.3. Timplarie |  |  |  |  |
| 601 |  | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv |  |  | m2 | 4,080 |
| 602 |  | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  |  | m | 2,400 |
| 603 |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 | 4,200 |
| 604 |  | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m | 6,000 |
| 605 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 606 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 | 1,800 |
| 607 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 608 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 609 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 1,800 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.17.4. Pereti |  |  |  |  |
| 610 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 53,840 |
| 611 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  |  | m2 | 53,840 |
| 612 |  | CF50A k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 |  |  | m2 | 53,840 |
| 613 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 53,840 |
| 614 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 | 53,840 |
| 615 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 53,840 |
| 616 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 53,840 |
| 617 |  | RpCR25B1 |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  |  | m2 | 2,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.17.5. Pardoseli |  |  |  |  |
| 618 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 34,200 |
| 619 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 | 34,200 |
| 620 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 |  |  | m2 | 34,200 |
| 621 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  | m2 | 34,200 |
| 622 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m | 19,800 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.17.6. Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 623 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m | 0,200 |
| 624 |  |  |  | Teava ПВХ d20 |  |  | m | 20,000 |
| 625 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m | 0,200 |
| 626 |  |  |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 |  |  | m | 20,000 |
| 627 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal |  |  | 10 buc | 0,400 |
| 628 |  |  |  | Priza |  |  | buc | 4,000 |
| 629 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc | 0,010 |
| 630 |  |  |  | Intrerupator cu doua clape |  |  | buc | 1,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 303. Anticamera Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.18. Cabinet 303 a |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.18.1. Demolari |  |  |  |  |
| 631 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  | m2 | 4,080 |
| 632 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 | 2,200 |
| 633 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL,. la pereti |  |  | m2 | 22,000 |
| 634 |  | RpCO56C |  | Demontari: - dulapuri inzidite |  |  | m2 | 17,400 |
| 635 |  | RpCO56B |  | Demontari: placaje din placi de ipsos la tavane |  |  | m2 | 72,000 |
| 636 |  | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  | m2 | 34,800 |
| 637 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 | 34,800 |
| 638 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 | 72,000 |
| 639 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 | 72,000 |
| 640 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  |  | buc | 20,000 |
| 641 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  | m | 40,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.18.2. Tavan |  |  |  |  |
| 642 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 | 72,000 |
| 643 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc | 0,080 |
| 644 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  |  | buc | 8,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.18.3. Timplarie |  |  |  |  |
| 645 |  | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv |  |  | m2 | 16,000 |
| 646 |  | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  |  | m | 9,600 |
| 647 |  | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m | 24,000 |
| 648 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 2,400 |
| 649 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 | 2,400 |
| 650 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 2,400 |
| 651 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 2,400 |
| 652 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 2,400 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.18.4. Pereti |  |  |  |  |
| 653 |  | CD56A |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m |  |  | 100m2 | 0,148 |
| 654 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 82,600 |
| 655 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  |  | m2 | 82,600 |
| 656 |  | CF50A k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 |  |  | m2 | 82,600 |
| 657 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 82,600 |
| 658 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 | 82,600 |
| 659 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 82,600 |
| 660 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 82,600 |
| 661 |  | RpCR25B1 |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  |  | m2 | 4,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.18.5. Pardoseli |  |  |  |  |
| 662 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 72,000 |
| 663 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 | 72,000 |
| 664 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 |  |  | m2 | 72,000 |
| 665 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  | m2 | 72,000 |
| 666 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m | 34,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.18.6. Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 667 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m | 0,400 |
| 668 |  |  |  | Teava ПВХ d20 |  |  | m | 40,000 |
| 669 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m | 0,400 |
| 670 |  |  |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 |  |  | m | 40,000 |
| 671 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal |  |  | 10 buc | 1,000 |
| 672 |  |  |  | Priza |  |  | buc | 10,000 |
| 673 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc | 0,010 |
| 674 |  |  |  | Intrerupator cu doua clape |  |  | buc | 1,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 303 a Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.19. Cabinet 303 b |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.19.1. Demolari |  |  |  |  |
| 675 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  | m2 | 4,080 |
| 676 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 | 4,800 |
| 677 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL,. la pereti |  |  | m2 | 53,840 |
| 678 |  | RpCO56C |  | Demontari: dulapuri inzidite |  |  | m2 | 11,000 |
| 679 |  | RpCO56B |  | Demontari: placaje din placi de ipsos la tavane |  |  | m2 | 32,400 |
| 680 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 | 53,840 |
| 681 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 | 32,400 |
| 682 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 | 32,400 |
| 683 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  |  | buc | 2,000 |
| 684 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  | m | 10,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.19.2. Tavan |  |  |  |  |
| 685 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 | 34,200 |
| 686 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc | 0,020 |
| 687 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  |  | buc | 2,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.19.3. Timplarie |  |  |  |  |
| 688 |  | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv |  |  | m2 | 4,080 |
| 689 |  | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  |  | m | 2,400 |
| 690 |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 | 4,200 |
| 691 |  | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m | 6,000 |
| 692 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 693 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 | 1,800 |
| 694 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 695 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 696 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 1,800 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.19.4. Pereti |  |  |  |  |
| 697 |  | CD56A |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m |  |  | 100m2 | 0,148 |
| 698 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 53,840 |
| 699 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  |  | m2 | 53,840 |
| 700 |  | CF50A k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 |  |  | m2 | 53,840 |
| 701 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 53,840 |
| 702 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 | 53,840 |
| 703 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 53,840 |
| 704 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 53,840 |
| 705 |  | RpCR25B1 |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  |  | m2 | 2,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.19.5. Pardoseli |  |  |  |  |
| 706 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 34,200 |
| 707 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 | 34,200 |
| 708 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 |  |  | m2 | 34,200 |
| 709 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  | m2 | 34,200 |
| 710 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m | 19,800 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.19.6. Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 711 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m | 0,200 |
| 712 |  |  |  | Teava ПВХ d20 |  |  | m | 20,000 |
| 713 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m | 0,200 |
| 714 |  |  |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 |  |  | m | 20,000 |
| 715 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal |  |  | 10 buc | 0,400 |
| 716 |  |  |  | Priza |  |  | buc | 4,000 |
| 717 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc | 0,010 |
| 718 |  |  |  | Intrerupator cu doua clape |  |  | buc | 1,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 303 b Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.20. Cabinet 304 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.20.1. Demolari |  |  |  |  |
| 719 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  | m2 | 4,080 |
| 720 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL,. |  |  | m2 | 28,700 |
| 721 |  | RpCO56C |  | Demontari: dulapuri inzidite |  |  | m2 | 11,000 |
| 722 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 | 28,700 |
| 723 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 | 33,000 |
| 724 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 | 33,000 |
| 725 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  |  | buc | 6,000 |
| 726 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  | m | 20,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.20.2. Tavan |  |  |  |  |
| 727 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 | 33,000 |
| 728 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc | 0,040 |
| 729 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  |  | buc | 4,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.20.3. Timplarie |  |  |  |  |
| 730 |  | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv |  |  | m2 | 4,080 |
| 731 |  | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  |  | m | 2,400 |
| 732 |  | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m | 6,000 |
| 733 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 734 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 | 1,800 |
| 735 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 736 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 737 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 1,800 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.20.4. Pereti |  |  |  |  |
| 738 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 57,400 |
| 739 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  |  | m2 | 57,400 |
| 740 |  | CF50A k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 |  |  | m2 | 57,400 |
| 741 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 57,400 |
| 742 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 | 57,400 |
| 743 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 57,400 |
| 744 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 57,400 |
| 745 |  | RpCR25B1 |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  |  | m2 | 2,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.20.5. Pardoseli |  |  |  |  |
| 746 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 33,000 |
| 747 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 | 33,000 |
| 748 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 |  |  | m2 | 33,000 |
| 749 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  | m2 | 33,000 |
| 750 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m | 21,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.20.6. Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 751 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m | 0,200 |
| 752 |  |  |  | Teava ПВХ d20 |  |  | m | 20,000 |
| 753 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m | 0,200 |
| 754 |  |  |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 |  |  | m | 20,000 |
| 755 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal |  |  | 10 buc | 0,600 |
| 756 |  |  |  | Priza |  |  | buc | 6,000 |
| 757 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc | 0,010 |
| 758 |  |  |  | Intrerupator cu doua clape |  |  | buc | 1,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 304 Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.21. Cabinet 306 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.21.1. Demolari |  |  |  |  |
| 759 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  | m2 | 4,080 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.21.2. Timplarie |  |  |  |  |
| 760 |  | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv |  |  | m2 | 4,080 |
| 761 |  | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  |  | m | 2,400 |
| 762 |  | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m | 5,850 |
| 763 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 764 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 | 1,800 |
| 765 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 766 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 767 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 1,800 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 306 Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.22. Cabinet 304 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.22.1. Demolari |  |  |  |  |
| 768 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  | m2 | 4,080 |
| 769 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL,. |  |  | m2 | 22,500 |
| 770 |  | RpCO56C |  | Demontari: dulapuri inzidite |  |  | m2 | 5,500 |
| 771 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 | 22,500 |
| 772 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 | 18,600 |
| 773 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 | 18,600 |
| 774 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  |  | buc | 3,000 |
| 775 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  | m | 10,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.22.2. Tavan |  |  |  |  |
| 776 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 | 18,600 |
| 777 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc | 0,020 |
| 778 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  |  | buc | 2,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.22.3. Timplarie |  |  |  |  |
| 779 |  | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv |  |  | m2 | 4,080 |
| 780 |  | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  |  | m | 2,400 |
| 781 |  | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m | 6,000 |
| 782 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 783 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 | 1,800 |
| 784 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 785 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 786 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 1,800 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.22.4. Pereti |  |  |  |  |
| 787 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 45,000 |
| 788 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  |  | m2 | 45,000 |
| 789 |  | CF50A k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 |  |  | m2 | 45,000 |
| 790 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 45,000 |
| 791 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 | 45,000 |
| 792 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 45,000 |
| 793 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 45,000 |
| 794 |  | RpCR25B1 |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  |  | m2 | 1,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.22.5. Pardoseli |  |  |  |  |
| 795 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 18,600 |
| 796 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 | 18,600 |
| 797 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 |  |  | m2 | 18,600 |
| 798 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  | m2 | 18,600 |
| 799 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m | 16,200 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.22.6. Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 800 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m | 0,100 |
| 801 |  |  |  | Teava ПВХ d20 |  |  | m | 10,000 |
| 802 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m | 0,100 |
| 803 |  |  |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 |  |  | m | 10,000 |
| 804 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal |  |  | 10 buc | 0,400 |
| 805 |  |  |  | Priza |  |  | buc | 4,000 |
| 806 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc | 0,010 |
| 807 |  |  |  | Intrerupator cu doua clape |  |  | buc | 1,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 304 Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.23. Cabinet 301 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.23.1. Demolari |  |  |  |  |
| 808 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  | m2 | 4,080 |
| 809 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL,. |  |  | m2 | 22,500 |
| 810 |  | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti - dulapuri inzidite |  |  | m2 | 5,500 |
| 811 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 | 22,500 |
| 812 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 | 18,600 |
| 813 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 | 18,600 |
| 814 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  |  | buc | 3,000 |
| 815 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  | m | 10,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.23.2. Tavan |  |  |  |  |
| 816 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 | 18,600 |
| 817 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc | 0,020 |
| 818 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  |  | buc | 2,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.23.3. Timplarie |  |  |  |  |
| 819 |  | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv |  |  | m2 | 4,080 |
| 820 |  | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  |  | m | 2,400 |
| 821 |  | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m | 6,000 |
| 822 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 823 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 | 1,800 |
| 824 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 825 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 826 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 1,800 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.23.4. Pereti |  |  |  |  |
| 827 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 45,000 |
| 828 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  |  | m2 | 45,000 |
| 829 |  | CF50A k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 |  |  | m2 | 45,000 |
| 830 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 45,000 |
| 831 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 | 45,000 |
| 832 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 45,000 |
| 833 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 45,000 |
| 834 |  | RpCR25B1 |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  |  | m2 | 1,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.23.5. Pardoseli |  |  |  |  |
| 835 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 18,600 |
| 836 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 | 18,600 |
| 837 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 |  |  | m2 | 18,600 |
| 838 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  | m2 | 18,600 |
| 839 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m | 16,200 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.23.6. Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 840 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m | 0,100 |
| 841 |  |  |  | Teava ПВХ d20 |  |  | m | 10,000 |
| 842 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m | 0,100 |
| 843 |  |  |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 |  |  | m | 10,000 |
| 844 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal |  |  | 10 buc | 0,400 |
| 845 |  |  |  | Priza |  |  | buc | 4,000 |
| 846 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc | 0,010 |
| 847 |  |  |  | Intrerupator cu doua clape |  |  | buc | 1,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 301 Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.24. Scari |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.24.1. Demolari |  |  |  |  |
| 848 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  | m2 | 16,000 |
| 849 |  | RpCO56B |  | Demontari: placaje din placi de ipsos la tavane |  |  | m2 | 20,500 |
| 850 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 | 120,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.24.2. Tavan |  |  |  |  |
| 851 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 | 20,500 |
| 852 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc | 0,010 |
| 853 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  |  | buc | 1,000 |
| 854 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (scara) |  |  | m2 | 20,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.24.3. Timplarie |  |  |  |  |
| 855 |  | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv |  |  | m2 | 16,000 |
| 856 |  | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  |  | m | 9,600 |
| 857 |  | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m | 24,000 |
| 858 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor usilor si ferestrelor |  |  | m2 | 8,400 |
| 859 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 | 8,400 |
| 860 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor usilor si ferestrelor |  |  | m2 | 8,400 |
| 861 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 8,400 |
| 862 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 8,400 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.24.4. Pereti |  |  |  |  |
| 863 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 120,000 |
| 864 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  |  | m2 | 120,000 |
| 865 |  | CF50A k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 |  |  | m2 | 120,000 |
| 866 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 120,000 |
| 867 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 | 120,000 |
| 868 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 120,000 |
| 869 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 60,000 |
| 870 |  | RpCR06B |  | Vopsirea in culori de ulei a peretilor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi |  |  | m2 | 60,000 |
| 871 |  | RpCR25B1 |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  |  | m2 | 4,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.24.5. Scari de acces |  |  |  |  |
| 872 |  | RpCR23A |  | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea |  |  | m2 | 26,000 |
| 873 |  | RpCL02C |  | Repararea balustradei scarilor de lemn, montarea mainii curente de stejar sau brad gata confectionata (latime placa min 4 cm) Materiale marunte (ceara,clei, cirpe etc)=1,0100 |  |  | m | 52,000 |
| 874 |  | RpCR21C |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie, executate manual (pardoseli la scari) |  |  | m2 | 12,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Scari de acces Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Scari Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Etaj 3 Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Etaj 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Coridor |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.1. Demolari |  |  |  |  |
| 875 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 | 26,000 |
| 876 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  | m2 | 3,000 |
| 877 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL,. |  |  | m2 | 70,000 |
| 878 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 | 74,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.2. Tavan |  |  |  |  |
| 879 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 | 72,500 |
| 880 |  | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. |  |  | 100 m | 0,500 |
| 881 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc | 0,100 |
| 882 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  |  | buc | 10,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.3. Timplarie |  |  |  |  |
| 883 |  | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv |  |  | m2 | 2,900 |
| 884 |  | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  |  | m | 2,000 |
| 885 |  | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m | 5,200 |
| 886 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor usilor si ferestrelor |  |  | m2 | 1,600 |
| 887 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 | 1,600 |
| 888 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor usilor si ferestrelor |  |  | m2 | 1,600 |
| 889 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 1,600 |
| 890 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 1,600 |
| 891 |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 | 26,000 |
| 892 |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa la intrare) |  |  | m2 | 3,220 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.4. Pereti |  |  |  |  |
| 893 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 144,000 |
| 894 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  |  | m2 | 144,000 |
| 895 |  | CF50A k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 |  |  | m2 | 144,000 |
| 896 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 144,000 |
| 897 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 | 144,000 |
| 898 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 144,000 |
| 899 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 144,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.5. Pardoseli |  |  |  |  |
| 900 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 72,500 |
| 901 |  | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - tip laminat |  |  | m2 | 72,500 |
| 902 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m | 50,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Coridor Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2. Viceu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2.1. Pardoseli |  |  |  |  |
| 903 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 | 12,900 |
| 904 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 | 12,900 |
| 905 |  | CG47C |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 |  |  | m2 | 12,900 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2.2. Pereti |  |  |  |  |
| 906 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  | m2 | 3,900 |
| 907 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 | 8,750 |
| 908 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 | 86,000 |
| 909 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 86,000 |
| 910 |  | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2) |  |  | m2 | 86,000 |
| 911 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 | 86,000 |
| 912 |  | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  |  | m2 | 86,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2.3. Tavane |  |  |  |  |
| 913 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane |  |  | m2 | 12,900 |
| 914 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 | 12,900 |
| 915 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 12,900 |
| 916 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 | 12,900 |
| 917 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 12,900 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Tavane Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2.4. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
| 918 |  | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc | 3,000 |
| 919 |  | RpSB03B |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm |  |  | m | 10,000 |
| 920 |  | RpSB03A |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm |  |  | m | 3,000 |
| 921 |  | RpSB16C |  | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea retelei de canalizare |  |  | buc | 3,000 |
| 922 |  | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / трубы полипропиленовые PP 110 mm |  |  | m | 10,000 |
| 923 |  | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / трубы полипропиленовые PP 50 mm |  |  | m | 5,000 |
| 924 |  | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / pentru fitinguri d 100 (20%) |  |  | m | 2,000 |
| 925 |  | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / pentru fitinguri d 50 (20%) |  |  | m | 1,000 |
| 926 |  | SA20A |  | Teava tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3 |  |  | m | 15,000 |
| 927 |  | SD19A |  | Robinet pentru apa BP-BP d 15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 |  |  | buc | 3,000 |
| 928 |  | SC07A1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 |  |  | buc | 3,000 |
| 929 |  | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 |  |  | buc | 1,000 |
| 930 |  | SD04A1 |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, etc)=1,0050 |  |  | buc | 1,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2.5. Timplarie |  |  |  |  |
| 931 |  | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv |  |  | m2 | 3,900 |
| 932 |  | CK27A |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet |  |  | m2 | 8,750 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Viceu Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.3. Cabinet 203 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.3.1. Demolari |  |  |  |  |
| 933 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  | m2 | 4,080 |
| 934 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL,. |  |  | m2 | 22,500 |
| 935 |  | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti - dulapuri inzidite |  |  | m2 | 5,500 |
| 936 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 | 22,500 |
| 937 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 | 18,000 |
| 938 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 | 18,000 |
| 939 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  |  | buc | 3,000 |
| 940 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  | m | 10,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.3.2. Tavan |  |  |  |  |
| 941 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 | 18,000 |
| 942 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc | 0,020 |
| 943 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  |  | buc | 2,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.3.3. Timplarie |  |  |  |  |
| 944 |  | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv |  |  | m2 | 4,080 |
| 945 |  | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  |  | m | 2,400 |
| 946 |  | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m | 6,000 |
| 947 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 948 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 | 1,800 |
| 949 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 950 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 951 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 1,800 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.3.4. Pereti |  |  |  |  |
| 952 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 45,000 |
| 953 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  |  | m2 | 45,000 |
| 954 |  | CF50A k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 |  |  | m2 | 45,000 |
| 955 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 45,000 |
| 956 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 | 45,000 |
| 957 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 45,000 |
| 958 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 45,000 |
| 959 |  | RpCR25B1 |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  |  | m2 | 1,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.3.5. Pardoseli |  |  |  |  |
| 960 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 18,000 |
| 961 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 | 18,000 |
| 962 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 |  |  | m2 | 18,000 |
| 963 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  | m2 | 18,000 |
| 964 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m | 17,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.3.6. Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 965 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m | 0,100 |
| 966 |  |  |  | Teava ПВХ d20 |  |  | m | 10,000 |
| 967 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m | 0,100 |
| 968 |  |  |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 |  |  | m | 10,000 |
| 969 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal |  |  | 10 buc | 0,400 |
| 970 |  |  |  | Priza |  |  | buc | 4,000 |
| 971 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc | 0,010 |
| 972 |  |  |  | Intrerupator cu doua clape |  |  | buc | 1,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 203 Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.4. Cabinet 201 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.4.1. Demolari |  |  |  |  |
| 973 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  | m2 | 4,080 |
| 974 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL,. |  |  | m2 | 22,500 |
| 975 |  | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti - dulapuri inzidite |  |  | m2 | 5,500 |
| 976 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 | 22,500 |
| 977 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 | 18,000 |
| 978 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 | 18,000 |
| 979 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  |  | buc | 3,000 |
| 980 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  | m | 10,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.4.2. Tavan |  |  |  |  |
| 981 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 | 18,000 |
| 982 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc | 0,020 |
| 983 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  |  | buc | 2,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.4.3. Timplarie |  |  |  |  |
| 984 |  | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv |  |  | m2 | 4,080 |
| 985 |  | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  |  | m | 2,400 |
| 986 |  | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m | 6,000 |
| 987 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 988 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 | 1,800 |
| 989 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 990 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 991 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 1,800 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.4.4. Pereti |  |  |  |  |
| 992 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 45,000 |
| 993 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  |  | m2 | 45,000 |
| 994 |  | CF50A k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 |  |  | m2 | 45,000 |
| 995 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 45,000 |
| 996 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 | 45,000 |
| 997 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 45,000 |
| 998 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 45,000 |
| 999 |  | RpCR25B1 |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  |  | m2 | 1,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.4.5. Pardoseli |  |  |  |  |
| 1000 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 18,000 |
| 1001 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 | 18,000 |
| 1002 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 |  |  | m2 | 18,000 |
| 1003 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  | m2 | 18,000 |
| 1004 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m | 17,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.4.6. Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 1005 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m | 0,100 |
| 1006 |  |  |  | Teava ПВХ d20 |  |  | m | 10,000 |
| 1007 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m | 0,100 |
| 1008 |  |  |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 |  |  | m | 10,000 |
| 1009 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal |  |  | 10 buc | 0,400 |
| 1010 |  |  |  | Priza |  |  | buc | 4,000 |
| 1011 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc | 0,010 |
| 1012 |  |  |  | Intrerupator cu doua clape |  |  | buc | 1,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 201 Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.5. Cabinet 205 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.5.1. Demolari |  |  |  |  |
| 1013 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  | m2 | 4,080 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.5.2. Timplarie |  |  |  |  |
| 1014 |  | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv |  |  | m2 | 4,080 |
| 1015 |  | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  |  | m | 2,400 |
| 1016 |  | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m | 5,850 |
| 1017 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 1018 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 | 1,800 |
| 1019 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 1020 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 1021 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 1,800 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 205 Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.6. Cabinet 202 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.6.1. Demolari |  |  |  |  |
| 1022 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  | m2 | 4,080 |
| 1023 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL,. |  |  | m2 | 22,500 |
| 1024 |  | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti - dulapuri inzidite |  |  | m2 | 5,500 |
| 1025 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 | 22,500 |
| 1026 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 | 18,000 |
| 1027 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 | 18,000 |
| 1028 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  |  | buc | 3,000 |
| 1029 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  | m | 10,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.6.2. Tavan |  |  |  |  |
| 1030 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 | 18,000 |
| 1031 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc | 0,020 |
| 1032 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  |  | buc | 2,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.6.3. Timplarie |  |  |  |  |
| 1033 |  | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv |  |  | m2 | 4,080 |
| 1034 |  | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  |  | m | 2,400 |
| 1035 |  | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m | 6,000 |
| 1036 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 1037 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 | 1,800 |
| 1038 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 1039 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 1040 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 1,800 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.6.4. Pereti |  |  |  |  |
| 1041 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 45,000 |
| 1042 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  |  | m2 | 45,000 |
| 1043 |  | CF50A k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 |  |  | m2 | 45,000 |
| 1044 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 45,000 |
| 1045 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 | 45,000 |
| 1046 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 45,000 |
| 1047 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 45,000 |
| 1048 |  | RpCR25B1 |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  |  | m2 | 1,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.6.5. Pardoseli |  |  |  |  |
| 1049 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 18,000 |
| 1050 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 | 18,000 |
| 1051 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 |  |  | m2 | 18,000 |
| 1052 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  | m2 | 18,000 |
| 1053 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m | 17,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.6.6. Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 1054 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m | 0,100 |
| 1055 |  |  |  | Teava ПВХ d20 |  |  | m | 10,000 |
| 1056 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m | 0,100 |
| 1057 |  |  |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 |  |  | m | 10,000 |
| 1058 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal |  |  | 10 buc | 0,400 |
| 1059 |  |  |  | Priza |  |  | buc | 4,000 |
| 1060 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc | 0,010 |
| 1061 |  |  |  | Intrerupator cu doua clape |  |  | buc | 1,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 202 Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.7. Cabinet 207 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.7.1. Demolari |  |  |  |  |
| 1062 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  | m2 | 4,080 |
| 1063 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL,. |  |  | m2 | 22,500 |
| 1064 |  | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti . - dulapuri inzidite |  |  | m2 | 5,500 |
| 1065 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 | 22,500 |
| 1066 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 | 18,000 |
| 1067 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 | 18,000 |
| 1068 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  |  | buc | 3,000 |
| 1069 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  | m | 10,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.7.2. Tavan |  |  |  |  |
| 1070 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 | 18,000 |
| 1071 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc | 0,020 |
| 1072 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  |  | buc | 2,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.7.3. Timplarie |  |  |  |  |
| 1073 |  | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv |  |  | m2 | 4,080 |
| 1074 |  | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  |  | m | 2,400 |
| 1075 |  | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m | 6,000 |
| 1076 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 1077 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 | 1,800 |
| 1078 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 1079 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 1080 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 1,800 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.7.4. Pereti |  |  |  |  |
| 1081 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 45,000 |
| 1082 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  |  | m2 | 45,000 |
| 1083 |  | CF50A k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 |  |  | m2 | 45,000 |
| 1084 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 45,000 |
| 1085 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 | 45,000 |
| 1086 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 45,000 |
| 1087 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 45,000 |
| 1088 |  | RpCR25B1 |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  |  | m2 | 1,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.7.5. Pardoseli |  |  |  |  |
| 1089 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 18,000 |
| 1090 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 | 18,000 |
| 1091 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 |  |  | m2 | 18,000 |
| 1092 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  | m2 | 18,000 |
| 1093 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m | 17,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.7.6. Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 1094 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m | 0,100 |
| 1095 |  |  |  | Teava ПВХ d20 |  |  | m | 10,000 |
| 1096 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m | 0,100 |
| 1097 |  |  |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 |  |  | m | 10,000 |
| 1098 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal |  |  | 10 buc | 0,400 |
| 1099 |  |  |  | Priza |  |  | buc | 4,000 |
| 1100 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc | 0,010 |
| 1101 |  |  |  | Intrerupator cu doua clape |  |  | buc | 1,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 207 Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.8. Cabinet 204 + 206 (open space) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.8.1. Demolari |  |  |  |  |
| 1102 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  | m2 | 12,000 |
| 1103 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL,. |  |  | m2 | 68,000 |
| 1104 |  | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti - dulapuri inzidite |  |  | m2 | 16,500 |
| 1105 |  | RpCO56C |  | Demontari: perete despartitor din gips-carton |  |  | m2 | 16,800 |
| 1106 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 | 51,200 |
| 1107 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 | 54,000 |
| 1108 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 | 54,000 |
| 1109 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  |  | buc | 7,000 |
| 1110 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  | m | 30,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.8.2. Tavan |  |  |  |  |
| 1111 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 | 54,000 |
| 1112 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc | 0,080 |
| 1113 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  |  | buc | 8,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.8.3. Timplarie |  |  |  |  |
| 1114 |  | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv |  |  | m2 | 16,000 |
| 1115 |  | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  |  | m | 7,200 |
| 1116 |  | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m | 18,000 |
| 1117 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 5,400 |
| 1118 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 | 5,400 |
| 1119 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 5,400 |
| 1120 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 5,400 |
| 1121 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 5,400 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.8.4. Pereti |  |  |  |  |
| 1122 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 70,000 |
| 1123 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  |  | m2 | 70,000 |
| 1124 |  | CF50A k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 |  |  | m2 | 70,000 |
| 1125 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 70,000 |
| 1126 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 | 70,000 |
| 1127 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 70,000 |
| 1128 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 70,000 |
| 1129 |  | RpCR25B1 |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  |  | m2 | 3,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.8.5. Pardoseli |  |  |  |  |
| 1130 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 54,000 |
| 1131 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 | 54,000 |
| 1132 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 |  |  | m2 | 54,000 |
| 1133 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  | m2 | 54,000 |
| 1134 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m | 28,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.8.6. Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 1135 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m | 0,300 |
| 1136 |  |  |  | Teava ПВХ d20 |  |  | m | 30,000 |
| 1137 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m | 0,300 |
| 1138 |  |  |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 |  |  | m | 30,000 |
| 1139 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal |  |  | 10 buc | 1,200 |
| 1140 |  |  |  | Priza |  |  | buc | 12,000 |
| 1141 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc | 0,010 |
| 1142 |  |  |  | Intrerupator cu doua clape |  |  | buc | 1,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 204 + 206 (open space) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.9. Cabinet 208 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.9.1. Demolari |  |  |  |  |
| 1143 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  | m2 | 4,080 |
| 1144 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL,. |  |  | m2 | 22,500 |
| 1145 |  | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti - dulapuri inzidite |  |  | m2 | 5,500 |
| 1146 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 | 22,500 |
| 1147 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 | 18,000 |
| 1148 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 | 18,000 |
| 1149 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  |  | buc | 3,000 |
| 1150 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  | m | 10,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.9.2. Tavan |  |  |  |  |
| 1151 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 | 18,000 |
| 1152 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc | 0,020 |
| 1153 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  |  | buc | 2,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.9.3. Timplarie |  |  |  |  |
| 1154 |  | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv |  |  | m2 | 4,080 |
| 1155 |  | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  |  | m | 2,400 |
| 1156 |  | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m | 6,000 |
| 1157 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 1158 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 | 1,800 |
| 1159 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 1160 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 1,800 |
| 1161 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 1,800 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.9.4. Pereti |  |  |  |  |
| 1162 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 45,000 |
| 1163 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  |  | m2 | 45,000 |
| 1164 |  | CF50A k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 |  |  | m2 | 45,000 |
| 1165 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 45,000 |
| 1166 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 | 45,000 |
| 1167 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 45,000 |
| 1168 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 45,000 |
| 1169 |  | RpCR25B1 |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  |  | m2 | 1,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.9.5. Pardoseli |  |  |  |  |
| 1170 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 18,000 |
| 1171 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 | 18,000 |
| 1172 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 |  |  | m2 | 18,000 |
| 1173 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  | m2 | 18,000 |
| 1174 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m | 17,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.9.6. Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 1175 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m | 0,100 |
| 1176 |  |  |  | Teava ПВХ d20 |  |  | m | 10,000 |
| 1177 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m | 0,100 |
| 1178 |  |  |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 |  |  | m | 10,000 |
| 1179 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal |  |  | 10 buc | 0,400 |
| 1180 |  |  |  | Priza |  |  | buc | 4,000 |
| 1181 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc | 0,010 |
| 1182 |  |  |  | Intrerupator cu doua clape |  |  | buc | 1,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 208 Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.10. Cabinet 209 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.10.1. Demolari |  |  |  |  |
| 1183 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  | m2 | 8,000 |
| 1184 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL,. |  |  | m2 | 18,200 |
| 1185 |  | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti - dulapuri inzidite |  |  | m2 | 11,000 |
| 1186 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 | 18,200 |
| 1187 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 | 32,400 |
| 1188 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 | 32,400 |
| 1189 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  |  | buc | 3,000 |
| 1190 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  | m | 15,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.10.2. Tavan |  |  |  |  |
| 1191 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 | 32,400 |
| 1192 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc | 0,040 |
| 1193 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  |  | buc | 4,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.10.3. Timplarie |  |  |  |  |
| 1194 |  | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv |  |  | m2 | 8,000 |
| 1195 |  | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  |  | m | 4,800 |
| 1196 |  | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m | 12,000 |
| 1197 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 3,600 |
| 1198 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 | 3,600 |
| 1199 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  |  | m2 | 3,600 |
| 1200 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 3,600 |
| 1201 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 3,600 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.10.4. Pereti |  |  |  |  |
| 1202 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 54,000 |
| 1203 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  |  | m2 | 54,000 |
| 1204 |  | CF50A k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 |  |  | m2 | 54,000 |
| 1205 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 54,000 |
| 1206 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 | 54,000 |
| 1207 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 54,000 |
| 1208 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 54,000 |
| 1209 |  | RpCR25B1 |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  |  | m2 | 3,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.10.5. Pardoseli |  |  |  |  |
| 1210 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 32,400 |
| 1211 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 | 32,400 |
| 1212 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 |  |  | m2 | 32,400 |
| 1213 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  | m2 | 32,400 |
| 1214 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m | 20,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.10.6. Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 1215 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m | 0,200 |
| 1216 |  |  |  | Teava ПВХ d20 |  |  | m | 20,000 |
| 1217 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m | 0,200 |
| 1218 |  |  |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 |  |  | m | 20,000 |
| 1219 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal |  |  | 10 buc | 0,800 |
| 1220 |  |  |  | Priza |  |  | buc | 8,000 |
| 1221 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc | 0,010 |
| 1222 |  |  |  | Intrerupator cu doua clape |  |  | buc | 1,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 209 Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Etaj 2 Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Etaj 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. Demolari |  |  |  |  |
| 1223 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 | 120,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2. Pardoseli |  |  |  |  |
| 1224 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 | 120,000 |
| 1225 |  | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  |  | m2 | 120,000 |
| 1226 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m | 50,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.3. Pereti |  |  |  |  |
| 1227 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 80,000 |
| 1228 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 80,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Etaj 1 Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total cu Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total cu Beneficiu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |