| Finalizarea si punerea in functiune a sistemului de apeduct Prut-Falesti. Nr. 320/S/20.01.2025. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  Nr. 2-4-3

Platforma D. Statia de pompare Izvoare. Elemente de constructie - D-C.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC18A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1. (Defrisarea stratului fertil de sol) |  |  | 100 m3 |  | 0,2300 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,4830 |  |
| 2 | TsC22A1 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I |  |  | 100 m3 |  | 0,2300 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,3059 |  |
| 3 | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I |  |  | 100 m3 |  | 0,2300 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,4485 |  |
| 4 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 36,8000 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,8538 |  |
| 5 | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 0,2300 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,0690 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,0005 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,0759 |  |
| 6 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,9700 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,9885 |  |
| 7 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,1100 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,9702 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 1,1429 |  |
| 8 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris. (Pietris, fractia 8-16 mm) |  |  | m3 |  | 11,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 10,8900 |  |
|  | 14211022069 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 8-16 mm |  |  | m3 |  | 12,6500 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,1000 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 2,3100 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 4,6200 |  |
| 9 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. Astuparea cu buldozerul |  |  | 100 m3 |  | 0,7800 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,8502 |  |
| 10 | TsD14A01 |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri |  |  | m3 |  | 7,8000 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 7,8000 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,7800 |  |
| 11 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,7800 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,8796 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 8,1042 |  |
| 12 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,4200 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,9450 |  |
| 13 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 67,2000 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 1,5590 |  |
| 14 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,4200 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,1512 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,1680 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Constructie statia de pompare. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,0300 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,2646 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,3117 |  |
| 16 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 2,1400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3210 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,2470 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,0107 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,6420 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,6420 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,0642 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,1070 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,1712 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,2140 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0075 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0011 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,2568 |  |
| 17 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=10 mm) |  |  | kg |  | 228,8400 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 13,5016 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,9154 |  |
|  | 27106021009 |  | Otel beton, D=10 mm |  |  | kg |  | 234,5610 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 34,3260 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,2884 |  |
| 18 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20. (Placa de fundatie FSP - 1) |  |  | m3 |  | 4,8200 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 19,2800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,9280 |  |
|  | 266310472115 |  | Beton C216/20 |  |  | m3 |  | 5,0146 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4892 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,8920 |  |
| 19 | CP10B |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc. (Inel pentru amfore fara fund, CTR -1) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 6,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6000 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,0180 |  |
|  | 266612280062 |  | Inel pentru amfore fara fund, CTR -1 |  |  | buc |  | 3,0300 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0120 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,9000 |  |
|  | 2010102904418 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 |  |  | m3 |  | 0,0015 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0240 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,9000 |  |
|  | 2922140006700 |  | Macara turn |  |  | h-ut |  | 1,6500 |  |
| 20 | CP10B |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc. (Capac pentru amfore, P -1) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 2,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2000 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,0060 |  |
|  | 266612280063 |  | Capac pentru amfore, P -1 |  |  | buc |  | 1,0100 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0040 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,3000 |  |
|  | 2010102904418 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 |  |  | m3 |  | 0,0005 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0080 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,3000 |  |
|  | 2922140006700 |  | Macara turn |  |  | h-ut |  | 0,5500 |  |
| 21 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 22 | Pret de piata |  | Capac cu rama din fonta |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta* |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 23 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm. (Forarea gaurilor pentru montarea scoabelor) |  |  | buc |  | 18,0000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,1600 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 28,3500 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  | buc |  | 5,6700 |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 1,0800 |  |
| 24 | Pret de piata |  | Scoabe Sc1 (Scara pentru camine - 8,10 kg) |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
|  | 2710602001001 |  | Otel beton A I, D=16 |  |  | kg |  | 8,1000 |  |
| 25 | Pret de piata |  | Elemente de conexiune MC1 - 8 buc. |  |  | kg |  | 17,6000 |  |
|  | 2775276299367 |  | Elemente de conexiune MC1 |  |  | kg |  | 17,6000 |  |
| 26 | Pret de piata |  | Elemente de conexiune MC2 - 4 buc. |  |  | kg |  | 7,2000 |  |
|  | 2775276223367 |  | Elemente de conexiune MC2 |  |  | kg |  | 7,2000 |  |
| 27 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,0300 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,1932 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,2340 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,1170 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,0165 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0585 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0292 |  |
| 28 | RpCU05B1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.(Gaura pentru conducta cu D=90 mm) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,0600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3400 |  |
| 29 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Peretii interiori) |  |  | m2 |  | 29,8000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,9000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 11,3240 |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 23,8400 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,7450 |  |
| 30 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat. (Primer bituminos) |  |  | m2 |  | 32,1500 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,2860 |  |
|  | 241331734601 |  | Primer bituminos |  |  | kg |  | 9,6450 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0321 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0096 |  |
| 31 | IzF04F K=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba). (Mastic hidroizolant pentru fundatii-doar manopera, mastic, macara fereastra) |  |  | m2 |  | 32,1500 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,8580 |  |
|  | 2320322600036 |  | Mastic hidroizolant pentru fundatii |  |  | kg |  | 109,3100 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0643 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructie statia de pompare. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Constructie camin pentru contor. |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,0200 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,1764 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,2078 |  |
| 33 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 1,6300 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2445 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,7115 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,0081 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,4890 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,4890 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,0489 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,0815 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,1304 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,1630 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0057 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0008 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,1956 |  |
| 34 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=10 mm) |  |  | kg |  | 80,2100 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,7324 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3208 |  |
|  | 27106021009 |  | Otel beton, D=10 mm |  |  | kg |  | 82,2152 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 12,0315 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,8021 |  |
| 35 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20. (Placa de fundatie FCc - 1) |  |  | m3 |  | 1,1100 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,4400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4440 |  |
|  | 266310472115 |  | Beton C216/20 |  |  | m3 |  | 1,1548 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1127 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,6660 |  |
| 36 | AcE12A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 2,0200 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 12,1200 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 5,7368 |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 0,5794 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,4284 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,1755 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,5284 |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,1836 |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,2999 |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,0082 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 3,3936 |  |
| 37 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 26611264332021 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 38 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,45 m3)) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 26611264332022 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,45 m3) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 39 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП 1-20-1(0,51 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 26611264332013 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП 1-20-1(0,51 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 40 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 41 | Pret de piata |  | Capac cu rama din fonta |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta* |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 42 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm. (Forarea gaurilor pentru montarea scoabelor) |  |  | buc |  | 14,0000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,6800 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 22,0500 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  | buc |  | 4,4100 |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 0,8400 |  |
| 43 | Pret de piata |  | Scoabe Sc1 (Scara pentru camine - 6,3 kg) |  |  | buc |  | 7,0000 |  |
|  | 2710602001001 |  | Otel beton A I, D=16 |  |  | kg |  | 6,3000 |  |
| 44 | Pret de piata |  | Elemente de conexiune MC1 - 8 buc. |  |  | kg |  | 17,6000 |  |
|  | 2775276299367 |  | Elemente de conexiune MC1 |  |  | kg |  | 17,6000 |  |
| 45 | Pret de piata |  | Elemente de conexiune MC2 - 4 buc. |  |  | kg |  | 7,2000 |  |
|  | 2775276223367 |  | Elemente de conexiune MC2 |  |  | kg |  | 7,2000 |  |
| 46 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,0300 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,1932 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,2340 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,1170 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,0165 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0585 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0292 |  |
| 47 | RpCU05B1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.(Gaura pentru conducta cu D=90 mm) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,0600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3400 |  |
| 48 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Peretii interiori) |  |  | m2 |  | 13,2000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,6000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,0160 |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 10,5600 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3300 |  |
| 49 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat. (Primer bituminos) |  |  | m2 |  | 14,2400 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,5696 |  |
|  | 241331734601 |  | Primer bituminos |  |  | kg |  | 4,2720 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0142 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0043 |  |
| 50 | IzF04F K=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba). (Mastic hidroizolant pentru fundatii-doar manopera, mastic, macara fereastra) |  |  | m2 |  | 14,2400 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,7088 |  |
|  | 2320322600036 |  | Mastic hidroizolant pentru fundatii |  |  | kg |  | 48,4160 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0285 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructie camin pentru contor. |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |