Anexa nr. 23

la Documentația standard nr. 69

din “07” mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație a Catedrei de dermatovenerologie din incinta Dispensarului Republican de Dermatovenerologie, str. Costiujeni, 5

Autoritatea contractantă: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

1 . Descriere generală

Mun. Chișinău, str. Costiujeni, 5. Dispensarul Republican de Dermatovenerologie. Lucrări de reparație

2. Informaţii şi proiectare

Nu se aplică

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor, conform caietului de sarcini și Anunțului de participare.

4. Mostre

Operatorii economici vor prezenta obligatoriu mostre la solicitarea autorității contractante în termen de 3 zile lucrătoare, pentru pozițiile:

-  Placa de tavan suspendat „Armstrong” ... (poz.19) ;

-  Placaj de faianță … (poz. nr.29 );

-  Pardoseli din materiale plastice … ( poz. nr.34);

-  Baterie amestecătoare … (poz. nr.49);

-  Automate B, C63 A/3P, 400V … (poz. nr.103);

-  Corpuri de iluminat … (poz. nr.82);

-  Tub LED … (poz. nr.83);

-  Priză internă … (poz. nr.84);

-  Intrerupator dublu ... (poz. 85):

- Pasaportul conditionerelor ... (poz. 98; poz.99)

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Nu se aplică.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Nu se aplică.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Conform prevederelor legii nr. 721 din 02.02.96 privind calitatea în construcții.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Nu se aplică

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Nu se aplică.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Nu se aplică.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Nu se aplică.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Nu se aplică.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Conform Caietului de sarcini.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Nu se aplică.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Conform Anexei nr. 14 a Documentație standard.

16. Definiţii

Nu se aplică.

17. Cerinţe privind calculul costului

În conformitate cu CPL 01-01-2012, Formele: F3; F5; F7

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Operatorul economic va prezenta obligatoriu la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP documentele menționate în pct. 16 din Anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Operatorul economic va prezenta obligatoriu la evaluarea ofertei documentele justificative aferente DUAE menționate în pct. 17 din Anunțul de participare.

Autoritatea contractantă: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”           Data "08" aprilie 2022

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație a Catedrei de dermatovenerologie din incinta Dispensarului Republican de Dermatovenerologie, str. Costiujeni, 5

Autoritatea contractantă: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 165

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCG29A | Demolarea peretilor despartitori de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 17,150 |
| 2 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 1,150 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (us, ferestre, placaje din lemn.) | m2 | 52,140 |
| 4 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta la pereti | m2 | 4,500 |
| 5 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 87,500 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavane | m2 | 337,480 |
| 7 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 165,600 |
| 8 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 165,600 |
| 9 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 16,500 |
| 10 | RpCP45D | Demontarea grilelor metalice etc | kg | 35,000 |
| 11 | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,015 |
| 12 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos " cu rosturi in relief" cu gr. 10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m . Placi de ipsos gr.80mm cu nut-feder | 100m2 | 0,520 |
| 13 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala gr.100mm, densitatea min.35kg/m3 cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 2,850 |
| 14 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 | 35,000 |
| 15 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent | kg | 125,000 |
| 16 | CK32B | Storuri Rolete cu dirijare electrica, venetiene din aluminiu cu motor de dirijare ( tip perete despartitor ) | m2 | 12,150 |
| 17 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice, CULOARE ALBA, cu ancandrament , placat cu sandwicih 24mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; cu sistemul de inchidere (miner, yala, 5 chei) | m2 | 17,950 |
| 18 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice, CULOARE ALBA, cu ancandrament, placat cu sandwich 24mm si geam termopan Krizet, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, cu sistemul de inchidere ( miner, yyala, 5 chei ) | m2 | 6,300 |
| 19 | CK29F | Tavane suspendate din panouri perefabricate 600x600x12mm ,"Amstrong" , inclusiv sistemul-grila | m2 | 192,150 |
| 20 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betokontact sau analogic), intr-un strat, la pereti | m2 | 455,000 |
| 21 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 35,000 |
| 22 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 585,240 |
| 23 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 585,240 |
| 24 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm grosime la art. CF50) | m2 | 585,240 |
| 25 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu perforat | m | 250,000 |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos (eurofin sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si tavanelor | m2 | 615,850 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (supraton sau analogic) | m2 | 615,850 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si glafuri | m2 | 615,850 |
| 29 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250 x 400 mm , executate pe suprafete plane la pereti si stiilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 10,000 |
| 30 | CK18B | Montarea cornierului din mase plastice oval de margini pu faianta | m | 20,000 |
| 31 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betokontact sau analogic), intr-un strat, la pardosele | m2 | 192,150 |
| 32 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 192,150 |
| 33 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 1 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm | m2 | 192,150 |
| 34 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele, inclusiv sapa autonivelanta | m2 | 192,150 |
| 35 | CH05B | Briu de protejare din laminat cu latimea 200mm | m | 85,000 |
| 36 | TrB01A1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t | 15,000 |
| 37 | TrI1AA02F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t | 15,000 |
| 38 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 15,000 |
|  |  | 1.2. Retea de apa si canalizare |  |  |
| 39 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 12,000 |
| 40 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 8,000 |
| 41 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,000 |
| 42 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,000 |
| 43 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 2,000 |
| 44 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR cu fibra PN25 | m | 25,000 |
| 45 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 15,000 |
| 46 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Teu PP cu diametrul de 50 mm | buc | 3,000 |
| 47 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Cot PP cu diametrul de 50 mm | buc | 8,000 |
| 48 | SC04C | Lavoar din portelan sanitar etc. in complect cu sifon, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal din semiportelan, 600x450mm | buc | 4,000 |
| 49 | SD04A | Baterie amestecatoare pentru lavoar din bronz turnat, cromat, ( nu se admite aliaj ) cu cartus ciramic diam. 40mm, scurt, nasul ( pipa ) inalt si mobil integru cu corpul bateriei montate, cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija G 1/4, regulator debit M24/1, cu greutatea min 1200gr. | buc | 4,000 |
| 50 | SD09A | Robinet sub lavuar, avind diametrul nominal de 15 mm | buc | 8,000 |
| 51 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 20mm | buc | 10,000 |
| 52 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 1,500 |
| 53 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 25,000 |
|  |  | 1.3. Retele de incalzire, ventilare si conditionare |  |  |
| 54 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 20,800 |
| 55 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 20,800 |
| 56 | IB01A | Radiatoare din fonta " Termo " h=500-130 ( Cehia ) sau analogic | m2 | 31,000 |
| 57 | ID01A | Set robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" | buc | 10,000 |
| 58 | IC53A | Conector olandez, avind diametrul de 20mm | buc | 20,000 |
| 59 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 40,000 |
| 60 | IzA08A | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 60,000 |
| 61 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Grile din plastic P 200x200mm | buc | 7,000 |
| 62 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Grile din plastic P150x150mm | buc | 5,000 |
| 63 | RCsB30C | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm | buc | 5,000 |
|  |  | 1.4. Retea electrica |  |  |
| 64 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 200,000 |
| 65 | RpEJ09D k=0,5sal | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 200,000 |
| 66 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 50,000 |
| 67 | RpEJ09B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var | buc | 50,000 |
|  |  | 2. Lucrari montaj |  |  |
|  |  | 2.1. Ventilare si conditionare |  |  |
| 68 | RpVC41C k=0,5sal | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 11000-17000 mc/h | buc | 4,000 |
| 69 | RpVC41D k=0,5sal | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 16000-24000 mc/h | buc | 1,000 |
| 70 | VC18A k=0,7sal. | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h ( MDV 12000 BTU cu filtru ) | buc | 4,000 |
| 71 | VC18Bk=0,7sal. | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 12.000 - 30.000 mc/h ( MDV 24000 BTU cu filtru ) | buc | 1,000 |
|  |  | 2.2. Retea Electrica |  |  |
| 72 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: Panou | buc | 1,000 |
| 73 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 30,000 |
| 74 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 340,000 |
| 75 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat si intrerupatoare | buc | 26,000 |
| 76 | RpEG02A | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp, Panou de distributie intern din plastic cu usa din metal, 36 locuri | buc | 1,000 |
| 77 | RpEE09A | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare, Automate B,C10,16A/1P, 220V | buc | 24,000 |
| 78 | RpEE09B | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 40-63 A, AC-3 DITA sau similare. Automate B,C63 A/3P, 400V | buc | 2,000 |
| 79 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G1,5 RE RING NYM - J | m | 300,000 |
| 80 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G2,5 RE RING NYM - J | m | 450,000 |
| 81 | RpEB02B | Montarea conductorilor din cupru, avind sectiunea 5*10 mmp, AT-NO5VV-U 5G10 RE RING NYM - J | m | 50,000 |
| 82 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat intern, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi, "Amstrong"" tip inglobat 600*600 4*18W cu balast electromagnetic si startior | buc | 30,000 |
| 83 | 555641 | Tub LED 9-11W lumina alba rece 5000-5500K 950-1000 lum., 600mm, radiator din aluminiu, termen de garantie 36 luni | buc | 120,000 |
| 84 | RpEE14C | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu , 2 clapete+indicator led ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 10,000 |
| 85 | RpEE03C | Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare, ( Legrand,Scheider,,ABB) sau analogic | buc | 40,000 |
| 86 | RpEE03A | Montarea rama pentru priza sau intrerupatoare 4 locuri ( Legrand, Scheider, Viko, ABB ) | buc | 20,000 |
| 87 | RpEE03B | Montarea cutii cu d.65mm, p-u prize ( Doze) | buc | 40,000 |
| 88 | RpEE03B | Montarea cutii de ramificare externa pu conectarea firelor 120*150*70mm | buc | 10,000 |
| 89 | Pret de piata | Bara deconectare pieptene pin 3P, 63A | buc | 1,000 |
|  |  | 2.3. Retea Internet |  |  |
| 90 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 146,000 |
| 91 | RpEE23C | Demontarea aparatelor pentru curent slabi | buc | 3,000 |
| 92 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat | buc | 15,000 |
| 93 | 11-04-005-02 | Montare Switch Mikrotik CRS 326- 24G-2S-+RM | buc | 1,000 |
| 94 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule,) masa, kg, pina la: 5, Bloc WI-FI UniFi Access Point ( UAP- AC- LR ) | buc | 2,000 |
| 95 | 11-06-002-01 | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou. Cablu UTP CAT- 5E 24AWG, cupru | 100 m | 6,100 |
| 96 | RpEE03A | Montarea prizelor , montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, Priza , Ethernet, interna cu modul RJ45, dubla,+Cutie ( Podrozetnic ) | buc | 12,000 |
| 97 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5, Connetors RJ45 | buc | 25,000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Ventilare si Conditionare |  |  |
| 98 | Pret de piata | Conditioner MDV ( sau analogic ) 12000 BTU cu filtru, mod turbo, taimer,autorestart | buc | 4,000 |
| 99 | Pret de piata | Conditioner MDV ( sau analogic ) 24000 BTU cu filtru, mod turbo, taimer,autorestart | buc | 1,000 |
|  |  | 3.2. Retea Electrica |  |  |
| 100 | Pret de piata | Panou de distributie interior din plastic, cu usa din metal pentru automate, 36 module | buc | 1,000 |
| 101 | Pret de piata | Intrerupator automat B,C10A/1P, 220V ( Legrand, Eaton, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 12,000 |
| 102 | Pret de piata | Intrerupator automat B,C16A/1P, 220V ( Legrand, Eaton, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 12,000 |
| 103 | Pret de piata | Intrerupator automat B,C63A/3P, 400V ( Legrand, Eaton, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 2,000 |
|  |  | 3.3. Retea Internet |  |  |
| 104 | Pret de piata | Switch Mikrotik CRS 326- 24G- 2S +RM | buc | 1,000 |
| 105 | Pret de piata | Bloc Wi-fi UniFi Acces Point ( UAP- AC- LR ) | buc | 2,000 |

Data „08" aprilie 2022                     șef departament, Departamentul Administrarea Patrimoniului

________________________