| Amenajarea Stadionului de minifotbal din mun. Balti, str. Puskin, 69, nr. cad. 0300304.087 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 7-1-1

Amenajare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu |  |  | m3 |  | 0,80 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,68 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,06 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsA02D |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare |  |  | m3 |  | 5,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 14,58 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TrI1AA02F1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  |  | t |  | 11,34 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,67 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 11,34 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 2,93 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Ingradire |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris 20-40 |  |  | m3 |  | 0,64 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,63 |  |  |
|  | 1421102200068-1 |  | Pietris 20*40 |  |  | m3 |  | 0,74 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..C16/20 |  |  | m3 |  | 3,20 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 11,04 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,28 |  |  |
|  | 2663102100000-3 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 3,31 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,32 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,92 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 45,50 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,46 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,14 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 46,64 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,82 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,46 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CL13A modificat |  | Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv (Se adauga: Electrozi pentru sudura- 5kg/t, Se exclude: Saibe M 8; Suruburi cu cap hexagonal M 8; Piulite hexagonale M8, Structura metalica a ingradirii, Copertina ) |  |  | t |  | 2,76 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 248,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 27,60 |  |  |
|  | 2811106304700-1 |  | Elemente de structura metalica |  |  | kg |  | 2 760,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 13,80 |  |  |
|  | 2710703434783 |  | Otel lat OL 37 de 30x5 mm |  |  | kg |  | 33,12 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 4,14 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 6,07 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 1,66 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CK14A |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Structura portilor metalice, (h)2000x1530x 2 buc, in 2 deschideri, inclusiv balamale; mecanisme de inchidere) |  |  | m2 |  | 6,12 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,16 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 5,88 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,33 |  |  |
|  | 2030112930150 |  | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) |  |  | m2 |  | 6,12 |  |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  | buc |  | 24,48 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 24,48 |  |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 24,48 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,61 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,70 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,41 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 7,65 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  | t |  | 2,76 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 20,09 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 33,12 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 16,56 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 2,32 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 8,28 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 4,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CO06B |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 3 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 4 m (Montarea plasei rabita zincate cu acoperire PVC 55x55x2.8mm, 5m innaltime. Se exclude: Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm; Stilp din beton armat prefabricat) |  |  | m |  | 67,00 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 61,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,06 |  |  |
|  | 2732103646250 |  | Plasa rabita zincata cu acoperire PVC impletita 55x55x2.8mm |  |  | m2 |  | 345,05 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm |  |  | kg |  | 33,12 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 3,35 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CO04B |  | Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi ciopliti din lemn brut de foioase 15 x 15 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 200x30 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 1 m (Ingradire din scindura 200x30mm, (2.47m3) pe stilpi existenti 1m innaltime. Se exclude: Lemn rotund de foioase) |  |  | m |  | 67,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 90,45 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,10 |  |  |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,67 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase 200x30mm |  |  | m3 |  | 2,47 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 7,70 |  |  |
|  | 2414147327483 |  | Lignolineum |  |  | kg |  | 12,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CE06A1 |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Copertina) |  |  | m2 |  | 18,48 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 26,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,85 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata ondulata sau cutata |  |  | m2 |  | 22,31 |  |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 11,64 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 97,02 |  |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 97,02 |  |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 6,31 |  |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 1,94 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ingradire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Amenajarea terenului pe strat de beton existent |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CG51A |  | Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 20", acoperire industriala in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (1strat: Cauciuc reciclat granule SBR-10mm-5kg/m2; 2 strat: Strat de uzura Tartan- cauciuc sintetic EPDM-10mm- 5kg/m2; Adeziv PU- 2.5kg/m2; Vopsea -0.25kg/m2, inclusiv marcajele necesare) |  |  | m2 |  | 280,19 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 638,83 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 271,78 |  |  |
|  | 2653102100839 |  | Grund Fuxit-1030* |  |  | kg |  | 169,80 |  |  |
|  | 354354 |  | 2 strat: Strat de uzura Tartan- cauciuc sintetic EPDM-10mm |  |  | kg |  | 1 414,96 |  |  |
|  | 35453 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 70,75 |  |  |
|  | 2653102100840-2 |  | 1strat: Cauciuc reciclat granule SBR-10mm |  |  | kg |  | 1 414,96 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 4,24 |  |  |
|  | 35435435 |  | Adeziv PU |  |  | kg |  | 707,48 |  |  |
|  | 2940520007688 |  | Masina de slefuit |  |  | h-ut |  | 42,03 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 18,77 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 39,23 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,60 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CG48A |  | Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. (Plasa VR 150x150x5- 1.6kg/m2, Beton C25) |  |  | m2 |  | 86,76 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 67,67 |  |  |
|  | 2663102100000-2 |  | Beton C25 |  |  | m3 |  | 17,96 |  |  |
|  | 2872122005458 |  | Plasa de otel sudata VR 150*150*5 |  |  | kg |  | 163,72 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 398,23 |  |  |
|  | 2873122000752 |  | Piese inglobate |  |  | kg |  | 4,60 |  |  |
|  | 2524217304418 |  | Banda din polietilena flexibila |  |  | m2 |  | 2,30 |  |  |
|  | 2430117326845 |  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 |  |  | l |  | 13,27 |  |  |
|  | 2430226100802 |  | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 |  |  | l |  | 0,34 |  |  |
|  | 2682117345590 |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm |  |  | m |  | 25,66 |  |  |
|  | 2524217304419 |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 |  |  | m |  | 50,44 |  |  |
|  | 2881116002697 |  | Disc din diamant D-350 mm |  |  | buc |  | 0,35 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | 1,75 |  |  |
|  | 2940340004215 |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton |  |  | h-ut |  | 3,56 |  |  |
|  | 2940420007694 |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  | h-ut |  | 1,04 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | 1,42 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CG48A1 |  | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (K=10, pentru grosimea totala de 10cm) |  |  | m2 |  | -86,76 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | -12,75 |  |  |
|  | 2663102100000-2 |  | Beton C25 |  |  | m3 |  | -8,85 |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | -0,87 |  |  |
|  | 2940420007696 |  | Taietor de rosturi |  |  | h-ut |  | -0,87 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | -0,87 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea terenului pe strat de beton existent |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  | Transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Amenajarea Stadionului de minifotbal din mun. Balti, str. Puskin, 69, nr. cad. 0300304.087 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 7-1-2

Inventar sportiv

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,53 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,16 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,08 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 1,02 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Cos pentru gunoi, conform schitei de proiect, pl. 5 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 323354643 |  | conform schitei de proiect, pl. 5 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Banca conform schitei de proiect, pl. 5 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 32335454643 |  | Banca conform schitei de proiect, pl. 5 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Tablou cu cos de baschet, in set conform schitei de proiect, pl. 5 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 32335435345 |  | Tablou cu cos de baschet, 1200x900, in set conform schitei de proiect, pl. 5 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Poarta de minifotbal din aluminiu inclusiv plasa : 3x2m |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 3235435345 |  | Poarta de minifotbal din aluminiu inclusiv plasa : 3x2m |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Plasa pentru volei 9.5x1m |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 3235435532 |  | Plasa pentru volei 9.5x1m |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Proiector LED p-u stadioane 500W, 5700K, IP67 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 51454225444 |  | Proiector LED p-u stadioane 500W, 5700K, IP67 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |