| Modificarea schemei electrice prin montarea unui generator cu P-440 kW a Spitalului Clinic Municipal "Sf. Arhanghel Mihail", str. Arhanghel Mihail, Nr. 38, or. Chisinau. Nr.095/2022-АEE | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

Alimentarea cu energie electrica ( marca AEES)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie (PT-1) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente pentru cablu |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,98 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 6,08 |  |  |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 101,40 |  |  |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка вручную) | m3 | 40,56 |  |  |
| 5 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 40,56 |  |  |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,62 |  |  |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,62 |  |  |
| 8 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (лишний грунт) | 100 m3 | 1,01 |  |  |
| 9 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 172,38 |  |  |
| 10 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 1,01 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Tevi in transee |  |  |  |  |
| 11 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Teava din PVC, D- 110mm, cu dublu perete) | 1 km | 0,282 |  |  |
| 12 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Teava din PVC, D- 110mm) | 1 km | 0,174 |  |  |
| 13 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Teava din PVC, D- 32mm, cu dublu perete) | 1 km | 0,12 |  |  |
| 14 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Teava din PVC, D- 32mm) | 1 km | 0,708 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Traversare prin metoda inchisa. (Camin de lucru, camin de receptie) (D110, 2buc.) |  |  |  |  |
| 15 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,31 |  |  |
| 16 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,64 |  |  |
| 17 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 6,40 |  |  |
| 18 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 6,40 |  |  |
| 19 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,25 |  |  |
| 20 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,25 |  |  |
| 21 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (контрольный колодец) | m3 | 0,25 |  |  |
| 22 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (контрольный колодец) | m3 | 0,25 |  |  |
| 23 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv (контрольный колодец) | m3 | 0,25 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Traversare prin metoda inchisa (D110, 2 buc) |  |  |  |  |
| 24 | 34-02-017-1 | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: cu prima teava pina la 10 m (6 buc+4 buc) | buc | 10,00 |  |  |
| 25 | 34-02-017-2 k=0.18 | (К=0.18=(10.88m-10m)/5) Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: de adaugat la norma 34-02-017-1 pentru fiecare 5 m urmatori | buc | 6,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Demolarea si restabilitarea drumului din asfalt (S=13m2=42.5m x0.3m) tip B c.8 |  |  |  |  |
| 26 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками швов ) | m | 85,00 |  |  |
| 27 | DG01A | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip | m2 | 13,00 |  |  |
| 28 | DG06B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri | m3 | 3,20 |  |  |
| 29 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от разборки) | 100 m3 | 0,084 |  |  |
| 30 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 16,83 |  |  |
| 31 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III(Ремонт и содержание дороги на 1 км) | 100 m3 | 0,084 |  |  |
| 32 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале) | 100 m3 | 0,084 |  |  |
| 33 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 1,91 |  |  |
| 34 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Pietris M300) | m3 | 3,32 |  |  |
| 35 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,01 |  |  |
| 36 | DB19B k=3 | (H=15cm, k=3) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 13,00 |  |  |
| 37 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,004 |  |  |
| 38 | DB16D k=2.5 | (H=10cm, k=2.5) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 13,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Demontarea si montarea pavajului existent 11.3 m2 |  |  |  |  |
| 39 | DG01A | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip | m2 | 11,30 |  |  |
| 40 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 | 11,30 |  |  |
| 41 | Dl112 | (piatra sparta Н=12-10=2cm, k=2 se scade) Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 | -11,30 |  |  |
| 42 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (cu reutilizarea placilor demontate) | m2 | 11,30 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 43 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton .. pentru restabilirea pereului de langa postul de transformare) | m3 | 0,40 |  |  |
| 44 | RCsB30J | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. PT-829, ID-0,4 kV (Existent) |  |  |  |  |
| 45 | 08-03-521-17 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 630 A РПС-6 | buc | 4,00 |  |  |
| 46 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A РПС-2 | buc | 2,00 |  |  |
| 47 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta ППН-39,35 | buc | 18,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. TD Generator (Proiectat) |  |  |  |  |
| 48 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (BZUM DDE-3 1000A) | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 9,00 |  |  |
| 50 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (sina PEN) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. CC-4157A (Existent) |  |  |  |  |
| 51 | 08-01-043-1 | Deconector tripolar, tensiune 35 kV la curent pina la 1000 А (Separator PE 19-37) | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta ППН-35 | buc | 6,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4. CC-4157В (Existent) |  |  |  |  |
| 53 | 08-01-043-1 | Deconector tripolar, tensiune 35 kV la curent pina la 1000 А (Separator PE 19-37) | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta ППН-35 | buc | 6,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.5. Panou de anclansare automata a rezervei BZUM DDE-3 AAR-1 (Proiectat) |  |  |  |  |
| 55 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (BZUM DDE-3 400A) | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 21,00 |  |  |
| 57 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (sina PE. sina N) | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.6. Panou de anclansare automata a rezervei BZUM DDE-3 AAR-2 (Proiectat) |  |  |  |  |
| 58 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (BZUM DDE-3 630A) | buc | 1,00 |  |  |
| 59 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 21,00 |  |  |
| 60 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (sina PE. sina N) | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.7. Panou de anclansare automata a rezervei BZUM DDE-3 AAR-3 (Proiectat) |  |  |  |  |
| 61 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (BZUM DDE-3 100A) | buc | 1,00 |  |  |
| 62 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 21,00 |  |  |
| 63 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (sina PE. sina N) | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.8. Cabluri si accesorii (Proiectat) |  |  |  |  |
| 64 | 08-02-141-5 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 9 kg | 100 m | 1,15 |  |  |
| 65 | 08-02-146-6 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 9 kg | 100 m | 0,07 |  |  |
| 66 | Pretul firmei | Cablu АПвБбШп 4х240 | m | 122,00 |  |  |
| 67 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg | 100 m | 11,37 |  |  |
| 68 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 0,15 |  |  |
| 69 | 08-02-146-5 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 0,45 |  |  |
| 70 | Pretul firmei | Cablu АПвБбШп 4х185 | m | 788,00 |  |  |
| 71 | Pretul firmei | Cablu АПвБбШп 4х120 | m | 409,00 |  |  |
| 72 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 0,32 |  |  |
| 73 | Pretul firmei | Cablu АВВГ 4х240 | m | 32,00 |  |  |
| 74 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,30 |  |  |
| 75 | 08-02-146-4 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,23 |  |  |
| 76 | Pretul firmei | Cablu АВВГ 5х95 | m | 53,00 |  |  |
| 77 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,32 |  |  |
| 78 | Pretul firmei | Cablu АВВГ 5х25 | m | 32,00 |  |  |
| 79 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 9,03 |  |  |
| 80 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,83 |  |  |
| 81 | Pretul firmei | Cablu КВВГнг 7х2,5 | m | 493,00 |  |  |
| 82 | Pretul firmei | Cablu КВВГнг 2х2,5 | m | 493,00 |  |  |
| 83 | 08-02-144-7 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 240 mm2 | 100 buc | 0,96 |  |  |
| 84 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 | 100 buc | 0,54 |  |  |
| 85 | 08-02-144-4 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 | 100 buc | 0,20 |  |  |
| 86 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 | 100 buc | 0,54 |  |  |
| 87 | Pert | Papuc de cablu din aluminiu pentru sectiunea - 240mm2, ГОСТ 9581-80 TA (KBT) | buc | 24,00 |  |  |
| 88 | Pert | Papuc de cablu din aluminiu pentru sectiunea - 185mm2, ГОСТ 9581-80 TA (KBT) | buc | 72,00 |  |  |
| 89 | Pert | Papuc de cablu din aluminiu pentru sectiunea - 120mm2, ГОСТ 9581-80 TA (KBT) | buc | 24,00 |  |  |
| 90 | Pert | Papuc de cablu din aluminiu pentru sectiunea - 95mm2, ГОСТ 9581-80 TA (KBT) | buc | 30,00 |  |  |
| 91 | Pert | Papuc de cablu din aluminiu pentru sectiunea - 25mm2, ГОСТ 9581-80 TA (KBT) | buc | 20,00 |  |  |
| 92 | Pert | Papuc de cablu din aluminiu pentru sectiunea - 2.5mm2, ГОСТ 9581-80 TA (KBT) | buc | 54,00 |  |  |
| 93 | 08-02-165-4 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 | buc | 14,00 |  |  |
| 94 | 08-02-165-3 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 | buc | 6,00 |  |  |
| 95 | Pert | Manson termoretractablil de capat 4 КНТП 1 (150-240) | buc | 14,00 |  |  |
| 96 | Pert | Manson termoretractablil de capat 4 КНТП 1 (95-120) | buc | 6,00 |  |  |
| 97 | 08-02-163-3 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 | buc | 24,00 |  |  |
| 98 | 08-02-163-2 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 16,00 |  |  |
| 99 | Pert | Manusa termoretractabila, pentru cabluri cu tensiunea de pana la 1kV. 4ТПИ-150 ... 240 | buc | 24,00 |  |  |
| 100 | Pert | Manusa termoretractabila, pentru cabluri cu tensiunea de pana la 1kV. 4ТПИ-70 ... 120 | buc | 6,00 |  |  |
| 101 | Pert | Manusa termoretractabila, pentru cabluri cu tensiunea de pana la 1kV. 5ТПИ-70 ... 120 | buc | 6,00 |  |  |
| 102 | Pert | Manusa termoretractabila, pentru cabluri cu tensiunea de pana la 1kV. 5ТПИ-25 ... 50 | buc | 4,00 |  |  |
| 103 | 08-02-163-3 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 (Tub termoretractabil colorat) | buc | 15,00 |  |  |
| 104 | 08-02-163-2 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 (Tub termoretractabil colorat) | buc | 11,00 |  |  |
| 105 | Pret | Tub termoretractabil colorat, sectiunea 150-240mm | m | 15,00 |  |  |
| 106 | Pret | Tub termoretractabil colorat, sectiunea 70-120mm | m | 8,00 |  |  |
| 107 | Pret | Tub termoretractabil colorat, sectiunea 25-50mm | m | 3,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.9. Lucrari, materiale, accesorii, cabluri PT-1 |  |  |  |  |
| 108 | 08-02-407-5 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm | 100 m | 0,08 |  |  |
| 109 | Pret | Teava metalica d=110mm | m | 8,00 |  |  |
| 110 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 8,80 |  |  |
| 111 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 3,72 |  |  |
| 112 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 8,80 |  |  |
| 113 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m | 3,72 |  |  |
| 114 | 404-23 | Caramida | buc | 6 920,00 |  |  |
| 115 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,65 |  |  |
| 116 | Pret | Corob metalic 200/50/3000 | m | 65,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. PT-829, ID-0,4 kV (Existent) |  |  |  |  |
| 117 | Pretul firmei | Ruptor, IP 00, Inom - 630A. РПС-6 | buc | 4,00 |  |  |
| 118 | Pretul firmei | Ruptor, IP 00, Inom - 250A. РПС-2 | buc | 2,00 |  |  |
| 119 | Pretul firmei | Siguranta fuzibila, IP 00, Inom - 315 A ППН-39 | buc | 6,00 |  |  |
| 120 | Pretul firmei | Siguranta fuzibila, IP 00, Inom - 500 A ППН-39 | buc | 6,00 |  |  |
| 121 | Pretul firmei | Siguranta fuzibila, IP 00, Inom - 125 A ППН-35 | buc | 6,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. TD Generator (Proiectat) |  |  |  |  |
| 122 | Pretul firmei | Panou de distributie BZUM DDE-3 1000A | buc | 1,00 |  |  |
| 123 | Pretul firmei | Separator Inom - 1000 A, 3P PE 19-41 | buc | 1,00 |  |  |
| 124 | Pretul firmei | Intrerupator automat IP 20, Inom - 250A, 3P, ВА 88-35, MP 211 | buc | 2,00 |  |  |
| 125 | Pretul firmei | Intrerupator automat IP 20, Inom - 800A, 3P, ВА 88-40, MP 211 | buc | 1,00 |  |  |
| 126 | Pretul firmei | Contactor 400V, Ubobina - 400V, Icontact - 185 A | buc | 2,00 |  |  |
| 127 | Pretul firmei | Sina PEN | buc | 1,00 |  |  |
| 128 | Pretul firmei | Lampa electrica D22mm, Neon, U -230V AL-22 TE | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. CC-4157A (Existent) |  |  |  |  |
| 129 | Pretul firmei | Separator Inom - 400 A, 3P PE 19-37 | buc | 1,00 |  |  |
| 130 | Pretul firmei | Siguranta fuzibila, IP 00, Inom - 250 A ППН-35 | buc | 3,00 |  |  |
| 131 | Pretul firmei | Siguranta fuzibila, IP 00, Inom - 160 A ППН-35 | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.4. CC-4157В (Existent) |  |  |  |  |
| 132 | Pretul firmei | Separator Inom - 400 A, 3P PE 19-37 | buc | 1,00 |  |  |
| 133 | Pretul firmei | Siguranta fuzibila, IP 00, Inom - 250 A ППН-35 | buc | 3,00 |  |  |
| 134 | Pretul firmei | Siguranta fuzibila, IP 00, Inom - 160 A ППН-35 | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.5. Panou de anclansare automata a rezervei BZUM DDE-3 AAR-1 (Proiectat) |  |  |  |  |
| 135 | Pretul firmei | Panou de anclansare automata a rezervei, IP54 BZUM DDE - 3, 400 A | buc | 1,00 |  |  |
| 136 | Pretul firmei | 400 A Bloc de comanda si dirijare a AAR | buc | 1,00 |  |  |
| 137 | Pretul firmei | Separator Inom - 400 A, 3P PE 19-37 | buc | 2,00 |  |  |
| 138 | Pretul firmei | Intrerupator automat IP 20, Inom - 250A, 3P, ВА 88-35 | buc | 4,00 |  |  |
| 139 | Pretul firmei | Intrerupator automat IP 20, Inom - 250A, 3P, ВА 88-35, MP 211 | buc | 2,00 |  |  |
| 140 | Pretul firmei | Actionare electrica a intreruptorului automat, U-230V, 50Hz ЭП-35 | buc | 4,00 |  |  |
| 141 | Pretul firmei | Transformator de curent kl. 0,5, I - 250 / 5 A T - 0,66 | buc | 6,00 |  |  |
| 142 | Pretul firmei | Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare indirecta, Unom - 220/380V, I - 5A ;50Hz. ZMG 405 CR | buc | 2,00 |  |  |
| 143 | Pretul firmei | Sina PE | buc | 2,00 |  |  |
| 144 | Pretul firmei | Sina N | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.6. Panou de anclansare automata a rezervei BZUM DDE-3 AAR-2 (Proiectat) |  |  |  |  |
| 145 | Pretul firmei | Panou de anclansare automata a rezervei, IP54 BZUM DDE - 3, 630 A | buc | 1,00 |  |  |
| 146 | Pretul firmei | 630 A Bloc de comanda si dirijare a AAR | buc | 1,00 |  |  |
| 147 | Pretul firmei | Separator Inom - 630 A, 3P PE 19-39 | buc | 2,00 |  |  |
| 148 | Pretul firmei | Intrerupator automat IP 20, Inom - 400A, 3P, ВА 88-37 | buc | 1,00 |  |  |
| 149 | Pretul firmei | Intrerupator automat IP 20, Inom - 800A, 3P, ВА 88-40, MP 211 | buc | 3,00 |  |  |
| 150 | Pretul firmei | Intrerupator automat IP 20, Inom - 250A, 3P, ВА 88-35 | buc | 1,00 |  |  |
| 151 | Pretul firmei | Intrerupator automat IP 20, Inom - 250A, 3P, ВА 88-35, MP 211 | buc | 1,00 |  |  |
| 152 | Pretul firmei | Actionare electrica a intreruptorului automat, U-230V, 50Hz ЭП-40 | buc | 3,00 |  |  |
| 153 | Pretul firmei | Actionare electrica a intreruptorului automat, U-230V, 50Hz ЭП-37 | buc | 1,00 |  |  |
| 154 | Pretul firmei | Transformator de curent kl. 0,5, I - 400 / 5 A T - 0,66 | buc | 6,00 |  |  |
| 155 | Pretul firmei | Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare indirecta, Unom - 220/380V, I - 5A ;50Hz. ZMG 405 CR | buc | 2,00 |  |  |
| 156 | Pretul firmei | Sina PE | buc | 2,00 |  |  |
| 157 | Pretul firmei | Sina N | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.7. Panou de anclansare automata a rezervei BZUM DDE-3 AAR-3 (Proiectat) |  |  |  |  |
| 158 | Pretul firmei | Panou de anclansare automata a rezervei, IP54 BZUM DDE - 3, 100 A | buc | 1,00 |  |  |
| 159 | Pretul firmei | 100 A Bloc de comanda si dirijare a AAR | buc | 1,00 |  |  |
| 160 | Pretul firmei | Separator Inom - 250 A, 3P PE 19-35 | buc | 2,00 |  |  |
| 161 | Pretul firmei | Intrerupator automat IP 20, Inom - 250A, 3P, ВА 88-35, MP 211 | buc | 4,00 |  |  |
| 162 | Pretul firmei | Intrerupator automat IP 20, Inom - 63A, 3P, ВА 88-33 | buc | 2,00 |  |  |
| 163 | Pretul firmei | Actionare electrica a intreruptorului automat, U-230V, 50Hz ЭП-35 | buc | 4,00 |  |  |
| 164 | Pretul firmei | Transformator de curent kl. 0,5, I - 100 / 5 A T - 0,66 | buc | 6,00 |  |  |
| 165 | Pretul firmei | Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare indirecta, Unom - 220/380V, I - 5A ;50Hz. ZMG 405 CR | buc | 2,00 |  |  |
| 166 | Pretul firmei | Sina PE | buc | 2,00 |  |  |
| 167 | Pretul firmei | Sina N | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | % |  |  |  |

Notă*

| Categoria lucrărilor | Volumul lucrărilor | note |
| --- | --- | --- |
| Măsurări și testări în instalațiile electrice montate/construite(linii de cablu și echipament electric) | Conform proiectului | Lucrări necesar de realizat de către un laborator autorizat |
| Admiterea în exploatare a instalațiilor electrice montate/construite prin confirmarea corespunderii lor de către organul supravegherii de stat | Lucrările se vor realiza în conformitate cu Regulamentul de Admitere în Exploatare a instalațiilor Electrice | Necesar eliberarea de către ANRE a actului de Corespundere |
| Reglarea -demararea a echipamentului montat | Conform proiectului |  |