| IMSP AMT Centru | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Lucrări de reparație secția Reabilitarea Fizică

Et.5, bloc CMF7

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Cabinet 502 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Pereti |  |  |
| 1 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - расширение проема двери | m2 | 0,400 |
| 2 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg | 11,170 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 2,000 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 10,400 |
| 5 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 52,200 |
| 6 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 10,400 |
| 7 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm | m2 | 52,200 |
| 8 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 52,200 |
| 9 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 | m2 | 52,200 |
| 10 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 52,200 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton | m2 | 52,200 |
| 12 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) | m2 | 52,200 |
| 13 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) | m2 | 2,000 |
| 14 | CK26A | Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) | m | 6,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Glafuri |  |  |
| 15 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 2,610 |
| 16 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm | m2 | 2,610 |
| 17 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,610 |
| 18 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 | m2 | 2,610 |
| 19 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 2,610 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton | m2 | 2,610 |
| 21 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской | m2 | 2,610 |
| 22 | CK26A | Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) | m | 17,400 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Tavan |  |  |
| 23 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 8,600 |
| 24 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 23,010 |
| 25 | RpCJ12A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane | m2 | 8,600 |
| 26 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm | m2 | 23,010 |
| 27 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 23,010 |
| 28 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5) | m2 | 23,010 |
| 29 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 23,010 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton | m2 | 23,010 |
| 31 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской | m2 | 23,010 |
| 32 | CK26D | Cornier din aluminiu perforat 20*20 | m | 8,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Usi |  |  |
| 33 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 2,100 |
| 34 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu - двери c фрамугами включая наличники. | m2 | 2,500 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Pardoseli |  |  |
| 35 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta | m2 | 21,500 |
| 36 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 8,600 |
| 37 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 21,500 |
| 38 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi | m2 | 8,600 |
| 39 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg) profil PVC total - 18m | m2 | 21,500 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Santehnica |  |  |
| 40 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,000 |
| 41 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - монтаж смесителя медицинского локтевого | buc | 1,000 |
| 42 | RpSD34A | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 43 | RpIzA14A | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски c труб | m2 | 1,600 |
| 44 | RpIzA07A | Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv | m | 12,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.7. Incalzire |  |  |
| 45 | RpIC30A | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" | buc | 4,000 |
| 46 | RpIB12B apl | Demontari radiatori | buc | 2,000 |
| 47 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 8,000 |
| 48 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированных радиаторов | buc | 2,000 |
| 49 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 8,000 |
| 50 | RpIzA14A | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски c труб | m2 | 0,560 |
| 51 | RpIzA07A | Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv | m | 9,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Cabinet 503 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Pereti |  |  |
| 52 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - расширение проема двери | m2 | 0,400 |
| 53 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg | 11,170 |
| 54 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 2,000 |
| 55 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 26,990 |
| 56 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor) | buc | 2,000 |
| 57 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 67,460 |
| 58 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 26,990 |
| 59 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm | m2 | 67,460 |
| 60 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 67,460 |
| 61 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 | m2 | 67,460 |
| 62 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 67,460 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton | m2 | 67,460 |
| 64 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) | m2 | 67,460 |
| 65 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) | m2 | 2,000 |
| 66 | CK26A | Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) | m | 6,000 |
| 67 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Glafuri |  |  |
| 68 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 2,610 |
| 69 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm | m2 | 2,610 |
| 70 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,610 |
| 71 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 | m2 | 2,610 |
| 72 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 2,610 |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton | m2 | 2,610 |
| 74 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской | m2 | 2,610 |
| 75 | CK26A | Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) | m | 17,400 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Tavan |  |  |
| 76 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 12,720 |
| 77 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 31,800 |
| 78 | RpCJ12A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane | m2 | 12,720 |
| 79 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm | m2 | 31,800 |
| 80 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 31,800 |
| 81 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5) | m2 | 31,800 |
| 82 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 31,800 |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton | m2 | 31,800 |
| 84 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской | m2 | 31,800 |
| 85 | CK26D | Cornier din aluminiu perforat 20*20 | m | 24,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Usi |  |  |
| 86 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 2,100 |
| 87 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (nisa) | m2 | 1,800 |
| 88 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu - двери c фрамугами включая наличники. | m2 | 2,500 |
| 89 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu - двери ниш | m2 | 1,800 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Pardoseli |  |  |
| 90 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta | m2 | 31,800 |
| 91 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 12,720 |
| 92 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 31,800 |
| 93 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi | m2 | 12,720 |
| 94 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg) profil PVC total - 22.7m | m2 | 31,800 |
|  |  | Capitolul 1.2.6. Santehnica |  |  |
| 95 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,000 |
| 96 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - монтаж смесителя медицинского локтевого | buc | 1,000 |
| 97 | RpSD34A | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.7. Incalzire |  |  |
| 98 | RpIC30A | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" | buc | 4,000 |
| 99 | RpIB12B apl | Demontari radiatori | buc | 2,000 |
| 100 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 8,000 |
| 101 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированных радиаторов | buc | 2,000 |
| 102 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 8,000 |
| 103 | RpIzA14A | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски c труб | m2 | 0,920 |
| 104 | RpIzA07A | Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv | m | 7,900 |
|  |  | Capitolul 1.3. Cabinet 504 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Pereti |  |  |
| 105 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg | 11,170 |
| 106 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 2,000 |
| 107 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor) | buc | 1,000 |
| 108 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 14,880 |
| 109 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 37,190 |
| 110 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 14,880 |
| 111 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm | m2 | 37,190 |
| 112 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 | m2 | 37,190 |
| 113 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 37,190 |
| 114 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 37,190 |
| 115 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton | m2 | 37,190 |
| 116 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) | m2 | 37,190 |
| 117 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) | m2 | 2,000 |
| 118 | CK26A | Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) | m | 18,700 |
| 119 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Glafuri |  |  |
| 120 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 1,310 |
| 121 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm | m2 | 1,310 |
| 122 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1,310 |
| 123 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 | m2 | 1,310 |
| 124 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 1,310 |
| 125 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton | m2 | 1,310 |
| 126 | CK26A | Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) | m | 8,700 |
| 127 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской | m2 | 1,310 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Tavan |  |  |
| 128 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 4,720 |
| 129 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 11,800 |
| 130 | RpCJ12A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane | m2 | 4,720 |
| 131 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm | m2 | 11,800 |
| 132 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 11,800 |
| 133 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5) | m2 | 11,800 |
| 134 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 11,800 |
| 135 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton | m2 | 11,800 |
| 136 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской | m2 | 11,800 |
| 137 | CK26D | Cornier din aluminiu perforat 20*20 | m | 3,900 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Usi |  |  |
| 138 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 2,100 |
| 139 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu - двери c фрамугами включая наличники. | m2 | 2,100 |
|  |  | Capitolul 1.3.5. Pardoseli |  |  |
| 140 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta | m2 | 11,800 |
| 141 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 4,720 |
| 142 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 11,800 |
| 143 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi | m2 | 4,720 |
| 144 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg) profil PVC total - 12.28m | m2 | 11,800 |
|  |  | Capitolul 1.3.6. Santehnica |  |  |
| 145 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,000 |
| 146 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - монтаж смесителя медицинского локтевого | buc | 1,000 |
| 147 | RpSD34A | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.7. Incalzire |  |  |
| 148 | RpIC30A | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" | buc | 2,000 |
| 149 | RpIB12B apl | Demontari radiatori | buc | 1,000 |
| 150 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4,000 |
| 151 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированных радиаторов | buc | 1,000 |
| 152 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 4,000 |
| 153 | RpIzA14A | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски c труб | m2 | 0,270 |
| 154 | RpIzA07A | Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv | m | 3,780 |
|  |  | Capitolul 1.4. Cabinet 501 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Pereti |  |  |
| 155 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - пробивка проема двери | m2 | 5,000 |
| 156 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 2,000 |
| 157 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m - заделка дверного проема (se exclude - macara) | 100 m2 | 0,057 |
| 158 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 4,200 |
| 159 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg | 22,340 |
| 160 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 15,780 |
| 161 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 89,470 |
| 162 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 15,780 |
| 163 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm | m2 | 89,470 |
| 164 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 89,470 |
| 165 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 | m2 | 89,470 |
| 166 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 89,470 |
| 167 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton | m2 | 89,470 |
| 168 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) | m2 | 89,470 |
| 169 | CK26A | Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) | m | 17,600 |
| 170 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) | m2 | 2,000 |
| 171 | CK26A | Cornier din mase plastice pentru placi ceramice (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) | m | 6,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Glafuri |  |  |
| 172 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 5,220 |
| 173 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm | m2 | 5,220 |
| 174 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5,220 |
| 175 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 | m2 | 5,220 |
| 176 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 5,220 |
| 177 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton | m2 | 5,220 |
| 178 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской | m2 | 5,220 |
| 179 | CK26A | Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) | m | 34,800 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Tavan |  |  |
| 180 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 14,800 |
| 181 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 37,000 |
| 182 | RpCJ12A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane | m2 | 14,800 |
| 183 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm | m2 | 37,000 |
| 184 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 37,000 |
| 185 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5) | m2 | 37,000 |
| 186 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 37,000 |
| 187 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton | m2 | 37,000 |
| 188 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской | m2 | 37,000 |
| 189 | CK26D | Cornier din aluminiu perforat 20*20 | m | 26,200 |
|  |  | Capitolul 1.4.4. Usi |  |  |
| 190 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 2,100 |
| 191 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) - двери щитков | m2 | 0,560 |
| 192 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu - двери c фрамугами включая наличники. | m2 | 5,000 |
| 193 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu - двери щитков включая наличники. | m2 | 0,560 |
|  |  | Capitolul 1.4.5. Pardoseli |  |  |
| 194 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag - демонтаж паркета, включая плинтуса | m2 | 14,400 |
| 195 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 14,400 |
| 196 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 14,400 |
| 197 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi | m2 | 14,400 |
| 198 | CG43B | Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezareа sub un unghi drept (se exclude: plinta din lemn; Pervazuri sau plinte profilate din PVC - 1.07 m /m2 | m2 | 14,400 |
| 199 | RpCK11D | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - curatirea lacului de pe parchet ( очистка существующего паркета от лака) | m2 | 21,600 |
| 200 | RpCK11A apl | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor (шпаклевка полов) | m2 | 36,000 |
| 201 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive (Циклевание механизированным способом, абразивными дисками) | m2 | 36,000 |
| 202 | RpCK11C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi (покрытие паркетным лаком в три слоя) | m2 | 36,000 |
| 203 | RpCK14A | Pervazuri din PVC, la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, inclusiv desfacerea zonei de incastrare si repararea stratului-suport - установка плинтусов (se exclude: Grund prenadez tip M, Aracet dp 50, Apa pentru mortare si betoane, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Prenadez 300 NII 2829-74, Prenadez 300 NII 2829-74; se include: surub - 2 buc/m) | m | 17,660 |
|  |  | Capitolul 1.4.6. Santehnica |  |  |
| 204 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,000 |
| 205 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - монтаж смесителя медицинского локтевого | buc | 1,000 |
| 206 | RpSD34A | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.7. Incalzirea |  |  |
| 207 | RpIC30A | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" | buc | 10,000 |
| 208 | RpIB12B apl | Demontari radiatori | buc | 5,000 |
| 209 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 20,000 |
| 210 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированных радиаторов | buc | 5,000 |
| 211 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 20,000 |
| 212 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 0,560 |
| 213 | RpIzA14A | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски c труб | m2 | 0,710 |
|  |  | Capitolul 1.5. Cabinet 501a |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Pereti |  |  |
| 214 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - пробивка проема двери | m2 | 2,500 |
| 215 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 1,600 |
| 216 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg | 11,170 |
| 217 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m - заделка дверного проема (se exclude - macara) | 100 m2 | 0,021 |
| 218 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 18,780 |
| 219 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 28,050 |
| 220 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 28,050 |
| 221 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 11,220 |
| 222 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton hidro, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 5,200 |
| 223 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) | m2 | 28,050 |
| 224 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Glafuri |  |  |
| 225 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 1,310 |
| 226 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm | m2 | 1,310 |
| 227 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1,310 |
| 228 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 | m2 | 1,310 |
| 229 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 1,310 |
| 230 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton | m2 | 1,310 |
| 231 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской | m2 | 1,310 |
| 232 | CK26A | Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) | m | 8,700 |
|  |  | Capitolul 1.5.3. Tavan |  |  |
| 233 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 3,360 |
| 234 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 8,400 |
| 235 | RpCJ12A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane | m2 | 3,360 |
| 236 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm | m2 | 8,400 |
| 237 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,400 |
| 238 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5) | m2 | 8,400 |
| 239 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 8,400 |
| 240 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton | m2 | 8,400 |
| 241 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской | m2 | 8,400 |
| 242 | CK26D | Cornier din aluminiu perforat 20*20 | m | 3,500 |
|  |  | Capitolul 1.5.4. Usi |  |  |
| 243 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 2,100 |
| 244 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu - двери c фрамугами включая наличники. | m2 | 2,500 |
|  |  | Capitolul 1.5.5. Pardoseli |  |  |
| 245 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta | m2 | 8,400 |
| 246 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 3,360 |
| 247 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 8,400 |
| 248 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi | m2 | 3,360 |
| 249 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica 500*500 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (se exclude - Fixator pentru consolidare si izolare strat suport) | m2 | 8,400 |
| 250 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m | 8,020 |
|  |  | Capitolul 1.5.6. Santehmica |  |  |
| 251 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,000 |
| 252 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - монтаж смесителя медицинского локтевого | buc | 1,000 |
| 253 | RpSD34A | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.5.7. Incalzirea |  |  |
| 254 | RpIC30A | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" | buc | 2,000 |
| 255 | RpIB12B apl | Demontari radiatori | buc | 1,000 |
| 256 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4,000 |
| 257 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированных радиаторов | buc | 1,000 |
| 258 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 4,000 |
| 259 | RpIzA14A | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски c труб | m2 | 0,210 |
| 260 | RpIzA07A | Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv | m | 2,800 |
|  |  | Capitolul 1.6. Cabinet 501b (incaperea tehnica) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.1. Pereti |  |  |
| 261 | RpCR01A | Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi (se exclide - Grasimi pentru zugraveli) | m2 | 26,700 |
| 262 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.6.2. Tavan |  |  |
| 263 | RpCR01A | Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi (se exclide - Grasimi pentru zugraveli) | m2 | 4,700 |
|  |  | Capitolul 1.6.3. Usi |  |  |
| 264 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 2,100 |
| 265 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu - двери c фрамугами включая наличники. | m2 | 2,100 |
|  |  | Capitolul 1.6.4. Pardoseli |  |  |
| 266 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi | m2 | 4,700 |
| 267 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg) | m2 | 4,700 |
|  |  | Capitolul 1.7. Coridor, inclusiv coridor mic |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1. Pereti |  |  |
| 268 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - демонтаж проема | m2 | 0,033 |
| 269 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 17,320 |
| 270 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 1,440 |
| 271 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 46,320 |
| 272 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 17,320 |
| 273 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm | m2 | 46,320 |
| 274 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 46,320 |
| 275 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 | m2 | 46,320 |
| 276 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 46,320 |
| 277 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton | m2 | 46,320 |
| 278 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) | m2 | 46,320 |
| 279 | CK26A | Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) | m | 15,000 |
| 280 | Chit PVA-PVC | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (se exclude: Ciment, Piatra de frecat, nisip, Aracet tip EP 50, Prenadez 300 NII 2829-74, Diluant prenadez, Grund prenadez tip M, Ceara parchet, Parchetin, Apa pentru mortare si betoaneб Chit PVA-PVC; se include: diblu - 2buc/м) | m | 13,610 |
|  |  | Capitolul 1.7.2. Tavan |  |  |
| 281 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 17,900 |
|  |  | Capitolul 1.7.3. Usi |  |  |
| 282 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 2,840 |
| 283 | CK21A k=0.6 | Demontarea usilor din aluminiu (in resurse: numai manopera) | m2 | 6.15 |
| 284 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu - двери c фрамугами включая наличники. - пожарный шкаф | m2 | 0,640 |
| 285 | CK11A | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din otel - витраж (se exclude: Electrozi pentru sudura, Energie electrica, ciment, nisip, Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80, Ulei pentru accesorii metalice, Apa pentru mortare si betoane, Automacara; se include: Spuma de poliuretan - 0.5 kg/m2 | m2 | 6,150 |
|  |  | Capitolul 1.7.4. Pardoseli |  |  |
| 286 | RpCI42A apl | Desfacerea plintelor din lemn | m | 21,660 |
| 287 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m | 21,660 |
|  |  | Capitolul 1.7.5. Ventilarea |  |  |
| 288 | RpCR20B | Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi - окраска вентканалов | m2 | 2,600 |
|  |  | Capitolul 1.8. Alte lucrari |  |  |
| 289 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - вынос строительного мусора | t | 5,300 |
| 290 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi | t | 5,300 |
| 291 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 5,300 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Cabinet 502 |  |  |
| 292 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) | 100 buc | 0,030 |
| 293 |  | Corp de iluminat 2*36 120cm | buc | 3,000 |
| 294 |  | Lampa LED 2*36 | buc | 6,000 |
| 295 |  | Starter | buc | 6,000 |
| 296 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) | 100 buc | 0,010 |
| 297 |  | Intrerupator alb 1 kl | buc | 1,000 |
| 298 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) | 100 buc | 0,030 |
| 299 |  | Priza alba | buc | 3,000 |
| 300 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi Э42А, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "БМК-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t) | 100 m | 0,320 |
| 301 |  | Teava PVC d-16 | m | 32,000 |
| 302 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "К226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) | 100 m | 0,320 |
| 303 |  | Cablu VVG 3*1.5 | m | 8,000 |
| 304 |  | Cablu VVG 3*2.5 | m | 24,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Cabinet 503 |  |  |
| 305 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) | 100 buc | 0,040 |
| 306 |  | Corp de iluminat 2*36 120cm | buc | 4,000 |
| 307 |  | Lampa LED 2*36 | buc | 8,000 |
| 308 |  | Starter | buc | 8,000 |
| 309 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) | 100 buc | 0,010 |
| 310 |  | Intrerupator alb 2 kl | buc | 1,000 |
| 311 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) | 100 buc | 0,080 |
| 312 |  | Priza alba | buc | 0,080 |
| 313 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi Э42А, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "БМК-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t) | 100 m | 0,680 |
| 314 |  | Teava PVC d-16 | m | 68,000 |
| 315 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "К226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) | 100 m | 0,680 |
| 316 |  | Cablu VVG 3*1.5 | m | 16,000 |
| 317 |  | Cablu VVG 3*2.5 | m | 52,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Cabinet 504 |  |  |
| 318 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) | 100 buc | 0,020 |
| 319 |  | Corp de iluminat 2*36 120cm | buc | 2,000 |
| 320 |  | Lampa LED 2*36 | buc | 4,000 |
| 321 |  | Starter | buc | 4,000 |
| 322 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) | 100 buc | 0,010 |
| 323 |  | Intrerupator alb 1 kl | buc | 1,000 |
| 324 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) | 100 buc | 0,030 |
| 325 |  | Priza alba | buc | 3,000 |
| 326 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi Э42А, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "БМК-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t) | 100 m | 0,280 |
| 327 |  | Teava PVC d-16 | m | 28,000 |
| 328 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "К226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) | 100 m | 0,280 |
| 329 |  | Cablu VVG 3*1.5 | m | 6,000 |
| 330 |  | Cablu VVG 3*2.5 | m | 22,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Cabinet 501 |  |  |
| 331 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) | 100 buc | 0,080 |
| 332 |  | Corp de iluminat 2*36 120cm | buc | 8,000 |
| 333 |  | Lampa LED 2*36 | buc | 16,000 |
| 334 |  | Starter | buc | 16,000 |
| 335 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) | 100 buc | 0,080 |
| 336 |  | Intrerupator alb 2 kl | buc | 1,000 |
| 337 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) | 100 buc | 0,050 |
| 338 |  | Priza alba | buc | 5,000 |
| 339 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi Э42А, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "БМК-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t) | 100 m | 0,830 |
| 340 |  | Teava PVC d-16 | m | 83,000 |
| 341 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "К226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) | 100 m | 0,830 |
| 342 |  | Cablu VVG 3*1.5 | m | 18,000 |
| 343 |  | Cablu VVG 3*2.5 | m | 65,000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Cabinet 501a |  |  |
| 344 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) | 100 buc | 1,000 |
| 345 |  | Corp de iluminat 2*36 120cm | buc | 1,000 |
| 346 |  | Lampa LED 2*36 | buc | 2,000 |
| 347 |  | Starter | buc | 2,000 |
| 348 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) | 100 buc | 0,010 |
| 349 |  | Intrerupator alb 1 kl | buc | 1,000 |
| 350 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) | 100 buc | 0,030 |
| 351 |  | Priza alba | buc | 3,000 |
| 352 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi Э42А, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "БМК-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t) | 100 m | 37,000 |
| 353 |  | Teava PVC d-16 | m | 37,000 |
| 354 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "К226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) | 100 m | 0,370 |
| 355 |  | Cablu VVG 3*1.5 | m | 12,000 |
| 356 |  | Cablu VVG 3*2.5 | m | 25,000 |
|  |  | Capitolul 2.6. Cabinet 501b (incaperea tehnica) |  |  |
| 357 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) | 100 buc | 0,010 |
| 358 |  | Corp de iluminat 2*36 120cm | buc | 1,000 |
| 359 |  | Lampa LED 2*36 | buc | 2,000 |
| 360 |  | Starter | buc | 2,000 |
| 361 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) | 100 buc | 0,010 |
| 362 |  | Intrerupator alb 1 kl | buc | 1,000 |
| 363 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) | 100 buc | 0,010 |
| 364 |  | Priza alba | buc | 1,000 |
| 365 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi Э42А, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "БМК-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t) | 100 m | 0,080 |
| 366 |  | Teava PVC d-16 | m | 8,000 |
| 367 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "К226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) | 100 m | 0,080 |
| 368 |  | Cablu VVG 3*1.5 | m | 4,000 |
| 369 |  | Cablu VVG 3*2.5 | m | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2.7. Coridor, inclusiv coridor mic |  |  |
| 370 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) | 100 buc | 0,030 |
| 371 |  | Corp de iluminat 60*60 LED | buc | 3,000 |
| 372 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) | 100 buc | 0,010 |
| 373 |  | Intrerupator alb 2 kl | buc | 1,000 |
| 374 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) | 100 buc | 0,010 |
| 375 |  | Priza alba | buc | 1,000 |
| 376 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi Э42А, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "БМК-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t) | 100 m | 0,760 |
| 377 |  | Teava PVC d-16 | m | 76,000 |
| 378 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "К226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) | 100 m | 0,760 |
| 379 |  | Cablu VVG 3*1.5 | m | 12,000 |
| 380 |  | Cablu VVG 3*2.5 | m | 64,000 |

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)