CAIET DE SARCINI

Amejarea obiectivului semaforic pe drumul R7 R14 – Drochia – Costesti – frontiera cu Romania

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de amejare a obiectivului semaforic pe drumul R7 R14-Drochia-Costesti-frontiera cu Romania, km 31+620 |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de amenajare |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de amenajare (insula centrala nr.1) |  |  |  |
|  |  | 1.1.1.1. Demolare |  |  |  |
| 1 | RpAr3E | Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm | m |  | 120,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1600 |  |
|  | 2881116002702 | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm | buc | 0,0060 |  |
|  | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) | h-ut | 0,0340 |  |
|  | 2932110004422 | Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat | h-ut | 0,0040 |  |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  | 120,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |  |
| 3 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 28,8000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |
| 4 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 28,8000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
|  |  | 1.1.1.2. Piatra de bordura |  |  |  |
| 5 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=35 cm | m3 |  | 4,2000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 6 | DE10E aplicativ | Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) (Pentu resursul: Beton clasa C16/20 , a fost modificat norma de consum, pe: 0,059 m3) | m |  | 120,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 0,0590 |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm | m | 1,0050 |  |
|  |  | 1.1.1.3. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 7 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 |  | 2,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,9000 |  |
|  |  | 1.1.2. Lucrari de amenajare (insula centrala nr.2) |  |  |  |
|  |  | 1.1.2.1. Demolare |  |  |  |
| 8 | RpAr3E | Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm | m |  | 140,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1600 |  |
|  | 2881116002702 | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm | buc | 0,0060 |  |
|  | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) | h-ut | 0,0340 |  |
|  | 2932110004422 | Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat | h-ut | 0,0040 |  |
| 9 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  | 140,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |  |
| 10 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 33,6000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |
| 11 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 33,6000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
|  |  | 1.1.2.2. Piatra de bordura |  |  |  |
| 12 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=35 cm | m3 |  | 4,9000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 13 | DE10E aplicativ | Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) (Pentu resursul: Beton clasa C16/20 , a fost modificat norma de consum, pe: 0,059 m3) | m |  | 140,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 0,0590 |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm | m | 1,0050 |  |
|  |  | 1.1.2.3. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 14 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 |  | 2,4000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,9000 |  |
|  |  | 1.1.3. Amenajarea trotuarului la trecerea de pietoni (partea stinga) |  |  |  |
|  |  | 1.1.3.1. Demolare |  |  |  |
| 15 | RpAr3E | Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm | m |  | 120,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1600 |  |
|  | 2881116002702 | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm | buc | 0,0060 |  |
|  | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) | h-ut | 0,0340 |  |
|  | 2932110004422 | Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat | h-ut | 0,0040 |  |
| 16 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  | 240,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |  |
| 17 | DG01A | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip | m2 |  | 120,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1300 |  |
| 18 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 |  | 15,6000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
| 19 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 67,5000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |
| 20 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 67,5000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
|  |  | 1.1.3.2. Montarea pietrei de bordura |  |  |  |
| 21 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=35 cm | m3 |  | 4,2000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 22 | DE10E aplicativ | Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) (Pentu resursul: Beton clasa C16/20 , a fost modificat norma de consum, pe: 0,059 m3) | m |  | 120,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 0,0590 |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm | m | 1,0050 |  |
| 23 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=28 cm | m3 |  | 3,3600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
| 24 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20) | m |  | 120,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm | m | 1,0050 |  |
|  |  | 1.1.3.3. Amenajarea si constructia trotuarului |  |  |  |
| 25 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 |  | 144,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 0,1740 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |
| 26 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (tip caramida, culoarea gri) | m2 |  | 144,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655tac | Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (tip caramida, culoarea gri) | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
|  |  | 1.1.4. Indicatoare, suporturi, delimitatoare si marcaj rutier |  |  |  |
| 27 | DF18A aplicativ | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35) | buc |  | 9,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C12/15 | m3 | 0,0559 |  |
|  | 2811106301794.2.35 | Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.35 | buc | 1,0000 |  |
| 28 | DF18A aplicativ | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.40) | buc |  | 16,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C12/15 | m3 | 0,0559 |  |
|  | 2811106301794.2.40 | Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.40 | buc | 1,0000 |  |
| 29 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Indicator 1.9 | buc |  | 2,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105.1.9 | Indicator 1.9 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 30 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Indicator 1.20 | buc |  | 2,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105.1.20 | Indicator 1.20 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 31 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Indicator 2.2 | buc |  | 2,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105.2.2 | Indicator 2.2 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 32 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Indicator 2.3 | buc |  | 2,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105.2.3 | Indicator 2.3 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 33 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Indicator 3.31 | buc |  | 4,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105.3.31 | Indicator 3.31 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 34 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Indicator 4.1.3 | buc |  | 1,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105.4.1.3 | Indicator 4.1.3 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 35 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Indicator 4.2.1/D5 | buc |  | 4,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105.4.2.1 | Indicator 4.2.1/D5 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 36 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Indicator 5.37.2 | buc |  | 4,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105.5.37.2 | Indicator 5.37.2 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 37 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Indicator 5.39.2 | buc |  | 1,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105.5.39.2 | Indicator 5.39.2 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 38 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Indicator 5.50.1 | buc |  | 6,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105.5.50.1 | Indicator 5.50.1 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 39 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Indicator 5.50.2 | buc |  | 6,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105.5.50.2 | Indicator 5.50.2 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 40 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Indicator 5.73 | buc |  | 2,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105.5.73 | Indicator 5.73 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 41 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Indicator 6.4.1 | buc |  | 2,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105.6.4.1 | Indicator 6.4.1 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 42 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Indicator 6.4.2 | buc |  | 2,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105.6.4.2 | Indicator 6.4.2 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 43 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Indicator 6.24.1 | buc |  | 4,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105.6.24.1 | Indicator 6.24.1 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 44 | DF57A | Montarea elementelor de semnalizare - Bordura de cauciuc cu stilp de delimitare de 0,75m | buc |  | 25,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3200 |  |
|  | 2666122800612-274 | Stilpi delimitatori cu h=0,75 m, cu bordura lungime de 1 m | buc | 1,0000 |  |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1400 |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,1400 |  |
| 45 | DF17A aplicativ | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 316,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0160 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0160 |  |
|  | 2430126108720 | Email | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare | kg | 0,0560 |  |
|  | 1111000100020 | Microbile reflectorizante | kg | 0,3500 |  |
|  | 29403400042001 | Masina de trasat benzi marcaj | h-ut | 0,0106 |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 46 | 33-01-007-2 | Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 2 | buc |  | 5,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 1,0700 |  |
| 47 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 |  | 5,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4300 |  |
| 48 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  | 5,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 49 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (p/u montarea dulapului de evidenta) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 | kg |  | 50,0000 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0130 |  |
| 50 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  | 90,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0550 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 51 | CC01D2 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Dn20 mm) | kg |  | 45,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0150 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,0020 |  |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0083 |  |
|  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,0013 |  |
|  | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,0006 |  |
| 52 | MsCC16 | Stilp semafor,montat pe fundatie (1 buc-transport, 2 buc-pietoni) | buc |  | 3,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 1,6800 |  |
|  | 500972411 | Stilp semafor transport si pietoni | buc | 1,0000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t | h-ut | 0,5600 |  |
| 53 | MsCC17B kman=1,05 | Suport pe consola p/u sem.transport Kman lucr. la inalt.h-2-8m=1,0500 | buc |  | 5,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 0,2200 |  |
|  | 72120300227011 | Electrosudor | h-om | 1,0000 |  |
|  | 28752763130721 | Suport pe consola p/u sem.transport | buc | 1,0000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2000 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametrul 4 mm | kg | 0,2000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t | h-ut | 0,5800 |  |
|  | 0310501 | Turle telescopice de 25 m | h-ut | 0,5800 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0010 |  |
| 54 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel cu un picior, masa pina la 2 t | t |  | 0,9560 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,1200 |  |
|  | 030201 | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t | h-ut | 3,0800 |  |
|  | 160202 | Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca) | h-ut | 3,0700 |  |
|  | 160601 | Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.) | h-ut | 4,3400 |  |
|  | 161002 | Automacara, 16 t | h-ut | 1,0400 |  |
|  | 400311 | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren) | h-ut | 1,8500 |  |
| 55 |  | Stilpi din otel OC-4, h=8,5 m cu cons.L-6m | buc |  | 1,0000 |
|  | 2001 | Stilpi din otel OC-4, h=8,5 m cu cons.L-6m | buc | 1,0000 |  |
| 56 |  | Stilpi din otel OC-3, h=8,5 m cu cons.L-9m | buc |  | 1,0000 |
|  | 2002 | Stilpi din otel OC-3, h=8,5 m cu cons.L-9m | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | 2.1. Retele electrice de alimentare a semaforului |  |  |  |
| 57 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m |  | 0,0400 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,2400 |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut | 24,4100 |  |
| 58 |  | Cablu coaxial ABKкТ 16/16 mm2 | m |  | 40,0000 |
|  | 1001 | Cablu coaxial ABKкТ 16/16 mm2 | m | 1,0000 |  |
| 59 |  | Suport Al CA 1500 | buc |  | 2,0000 |
|  | 1002 | Suport Al CA 1500 | buc | 1,0000 |  |
| 60 |  | Cleme de ancora PA-1500 | buc |  | 2,0000 |
|  | 1003 | Cleme de ancora PA-1500 | buc | 1,0000 |  |
| 61 |  | Clema de conexiune 4-35/6-150 | buc |  | 2,0000 |
|  | 1004 | Clema de conexiune 4-35/6-150 | buc | 1,0000 |  |
| 62 |  | Banda p/u montare F2007 | m |  | 8,0000 |
|  | 1005 | Banda p/u montare F2007 | m | 1,0000 |  |
| 63 |  | Clame p/u banda | buc |  | 2,0000 |
|  | 1006 | Clame p/u banda | buc | 1,0000 |  |
| 64 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |
| 65 | 08-03-573-4 | Dulap (dulap de evidenta) de comanda suspendat | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametrul 4 mm | kg | 0,1000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t | h-ut | 0,0700 |  |
|  | 040502 | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |  |
| 66 |  | Sina-bara PEN | buc |  | 2,0000 |
|  | 1007 | Sina-bara PEN | buc | 1,0000 |  |
| 67 |  | Зажим наборный ЗНИ-16мм2 | buc |  | 3,0000 |
|  | 1008 | Зажим наборный ЗНИ-16мм2 | buc | 1,0000 |  |
| 68 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3400 |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |
| 69 | 08-02-159-1 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,1000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |
| 70 |  | Manusa termo КВНТп 16/25mm2 | buc |  | 1,0000 |
|  | 1009 | Manusa termo КВНТп 16/25mm2 | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 2.2. Montarea obiectivului semaforic |  |  |  |
| 71 | MsCA01 | Desfasurarea manuala a cablurilor de pe tambur | 100 m |  | 2,5000 |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 0,5000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t | h-ut | 0,3900 |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut | 1,2000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |  |
|  | 0304081 | Cabestane electrice, cu forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 1,2000 |  |
| 72 | MsCA02 | Marcarea cablului | buc |  | 8,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 0,2400 |  |
| 73 | MsCA03C | Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori pina la 7 | cablu |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 1,7200 |  |
|  | 3410540004804 | Autolaborator pt.masura la lucrari de cablu 2,5t | h-ut | 1,0000 |  |
| 74 | MsCA03D | Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori pina la 10 | cablu |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 1,8400 |  |
|  | 3410540004804 | Autolaborator pt.masura la lucrari de cablu 2,5t | h-ut | 1,1000 |  |
| 75 | MsCA03E | Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori pina la 14 | cablu |  | 2,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 2,0000 |  |
|  | 3410540004804 | Autolaborator pt.masura la lucrari de cablu 2,5t | h-ut | 1,2000 |  |
| 76 | MsCC14 | Montarea cablului de otel intre stilpi | buc |  | 4,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 2,4000 |  |
|  | 8281030022100 | Lacatus | h-om | 2,4000 |  |
|  | 20190701 | Cablu de otel | m | 40,0000 |  |
|  | 1019692 | Bratara | buc | 2,0000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4000 |  |
|  | 0310501 | Turle telescopice de 25 m | h-ut | 1,8000 |  |
|  | 5001000100111 | Turle telescopice de 17 m | h-ut | 1,8000 |  |
| 77 |  | Statie intindere M10x125 (talrep) | buc |  | 4,0000 |
|  | 2003 | Statie intindere M10x125 (talrep) | buc | 1,0000 |  |
| 78 |  | Fixator p/u cablu 4,0 | buc |  | 80,0000 |
|  | 2004 | Fixator p/u cablu 4,0 | buc | 1,0000 |  |
| 79 |  | Scoaba de tachelaj 4mm | buc |  | 8,0000 |
|  | 2005 | Scoaba de tachelaj 4mm | buc | 1,0000 |  |
| 80 | MsCA13A kman=1,05 | Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, suspendat pe cablu de otel Kman lucr. la inalt.h-2-8m=1,0500 | 100 m |  | 1,4000 |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 17,1000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t | h-ut | 0,3900 |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut | 2,7500 |  |
|  | 0310501 | Turle telescopice de 25 m | h-ut | 13,3000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |  |
|  | 0304081 | Cabestane electrice, cu forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 2,7500 |  |
| 81 | MsCA11A | Cablu pina la 35 kV, instalat pe constructii si jgheaburi, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu pina la 1 kg | 100 m |  | 1,1000 |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 17,6000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t | h-ut | 0,2500 |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut | 4,1800 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2500 |  |
|  | 0304081 | Cabestane electrice, cu forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 4,1800 |  |
| 82 |  | Cablu КВВГ 7х1,5 | m |  | 35,0000 |
|  | 221 | Cablu КВВГ 7х1,5 | m | 1,0000 |  |
| 83 |  | Cablu КВВГ 10х1,5 | m |  | 40,0000 |
|  | 222 | Cablu КВВГ 10х1,5 | m | 1,0000 |  |
| 84 |  | Cablu КВВГ 14х1,5 | m |  | 75,0000 |
|  | 223 | Cablu КВВГ 14х1,5 | m | 1,0000 |  |
| 85 |  | Cablu UTP-5 cat | m |  | 75,0000 |
|  | 224 | Cablu UTP-5 cat | m | 1,0000 |  |
| 86 | MsCA16B | Cap terminal uscat, pina la 5-7 conductori | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 1,1000 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t | h-ut | 0,0100 |  |
| 87 | MsCA16C | Cap terminal uscat, pina la 8-10 conductori | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 2,1500 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t | h-ut | 0,0100 |  |
| 88 | MsCA16D | Cap terminal uscat, pina la 11-14 conductori | buc |  | 2,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 3,2000 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t | h-ut | 0,0100 |  |
| 89 | MsCB06A | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme. Conductor sau cablu, sectiune pina la 2,5 mm2 | 100 buc |  | 0,4500 |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 12,0000 |  |
| 90 | MsCB09 | Dulapuri de dirijare si de reglare (controlor) cu programator electronic | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 14,6000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t | h-ut | 0,8000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,8000 |  |
| 91 | MsCC04A kman=1,05 | Montarea semafor pentru vehicule pe stilp propriu Kman lucr. la inalt.h-2-8m=1,0500 | buc |  | 7,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 7,9500 |  |
|  | 8281030022100 | Lacatus | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4000 |  |
|  | 0310501 | Turle telescopice de 25 m | h-ut | 4,0000 |  |
| 92 | MsCC04C kman=1,05 | Montarea semafor pentru pietoni pe stilp propriu Kman lucr. la inalt.h-2-8m=1,0500 | buc |  | 2,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 5,2500 |  |
|  | 8281030022100 | Lacatus | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3000 |  |
|  | 0310501 | Turle telescopice de 25 m | h-ut | 4,0000 |  |
| 93 | MsCC03 kman=1,05 | Montarea semaforului cu un ochi, sageata dreapta-stinga Kman lucr. la inalt.h-2-8m=1,0500 | buc |  | 2,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 1,7500 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2000 |  |
|  | 0310501 | Turle telescopice de 25 m | h-ut | 1,0000 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,2000 |  |
| 94 | MsCC02 | Montarea utilajului de semnalizare sonora pietoni (p/u slab vazatori) | 1 obiect |  | 2,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 3,0000 |  |
|  | 8281030022100 | Lacatus | h-om | 1,8000 |  |
|  | 72120300227011 | Electrosudor | h-om | 1,8000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2000 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametrul 4 mm | kg | 0,8000 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1000 |  |
|  | 040502 | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu) | h-ut | 1,8000 |  |
|  | 0310501 | Turle telescopice de 25 m | h-ut | 1,8000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,2000 |  |
| 95 | MsCC06 | Montarea tablou, chemare pietoni (ТВП) | buc |  | 2,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 1,8000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,6200 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3000 |  |
|  | 5001000100115 | Platforma telescopica pe tractor de 7m | h-ut | 0,6200 |  |
| 96 |  | Banda p/u montare F2007 | m |  | 20,0000 |
|  | 226 | Banda p/u montare F2007 | m | 1,0000 |  |
| 97 |  | Clame p/u banda | buc |  | 40,0000 |
|  | 227 | Clame p/u banda | buc | 1,0000 |  |
| 98 | 10-02-040-07 | Utilaj centrala: Set linii de conexiune, iesire sau intrare, in componenta centralei, cantitate linii, pina la: 32 (Video trafic controler montare cu reglari) | set |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 70,9000 |  |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 2,0000 |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 2,0000 |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0360 |  |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 2,8300 |  |
| 99 | 10-03-039-02 | Verificarea electrica si reglarea aparatajului videodetector transport | 1 sistema |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,3000 |  |
| 100 | 10-02-050-01 | Utilajul centralei: Instalarea si asamblarea carcaselor de rind (Montarea trafic videodetector) | buc |  | 3,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,3000 |  |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,5500 |  |
| 101 | RpEP02A | Masurarea rezistentei izolatiei secundare | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 0,6000 |  |
| 102 | MsCB01 | Pregatirea tablourilor electrice de automatizare pentru punere sub tensiune Material marunt (bumbac, vaselina tehnica)=1,2500 | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 0,6000 |  |
| 103 | MsCB11B | Cutii cu cleme si carcase metalice pentru protectia bransamentelor si utilajului electric. Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiunea pina la 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 20 | buc |  | 2,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 4,7700 |  |
|  | 72120300227011 | Electrosudor | h-om | 0,4000 |  |
|  | 5001000100112 | Cutie cu cleme | buc | 1,0000 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0800 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0500 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametrul 4 mm | kg | 0,0700 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0600 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 040502 | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu) | h-ut | 0,4000 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit, electrice | h-ut | 0,0400 |  |
| 104 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  | 0,2500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametrul 4 mm | kg | 1,0500 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 040502 | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |  |
| 105 |  | Furtun metalic d.32 | m |  | 25,0000 |
|  | 2252 | Furtun metalic d.32 | m | 1,0000 |  |
| 106 | MsCE03D | Montarea prizei de pamint verticala din otel rotund, diametrul 16 mm | 10 buc |  | 0,3000 |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 8,2900 |  |
|  | 10116141 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametrul 16 mm | kg | 81,0000 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametrul 4 mm | kg | 0,7800 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t | h-ut | 0,1400 |  |
|  | 040502 | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 |  |
| 107 | MsCE03E | Montarea prizei de pamint orizontala din otel rotund diametrul 18 mm | 100 m |  | 0,0900 |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 19,0000 |  |
|  | 101161411 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametrul 18 mm | kg | 92,0000 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametrul 4 mm | kg | 0,6000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t | h-ut | 0,1400 |  |
|  | 040502 | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |  |
| 108 | MsCE03F | Montarea prizei de pamint orizontala din otel fisie sectiune 160 mm2 | 100 m |  | 0,1600 |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 16,6000 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametrul 4 mm | kg | 0,9000 |  |
|  | 10193731 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | kg | 130,0000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 040502 | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |  |
| 109 | MsCF06 | Programarea ciclului semaforic de functionare in regim de zi, lunar si anual | 1 obiect |  | 1,0000 |
|  | 5001000100123 | Inginer-programator | h-om | 11,0000 |  |
|  | 5001000100132 | Autolaborator cu calculator si programator | h-ut | 11,0000 |  |
| 110 | MsCF07 | Elaborarea programului de conflicte | 1 programa |  | 1,0000 |
|  | 5001000100123 | Inginer-programator | h-om | 4,0000 |  |
|  | 5001000100132 | Autolaborator cu calculator si programator | h-ut | 4,0000 |  |
| 111 | MsCF08 | Elaborarea si programarea regimului de functionare (ciclul, faze) a obiectului de semafoare | 1 obiect |  | 1,0000 |
|  | 5001000100123 | Inginer-programator | h-om | 3,0000 |  |
|  | 5001000100132 | Autolaborator cu calculator si programator | h-ut | 3,0000 |  |
| 112 | MsCF09 | Elaborarea programului de control a cheilor de putere | 1 programa |  | 1,0000 |
|  | 5001000100123 | Inginer-programator | h-om | 3,5000 |  |
|  | 5001000100132 | Autolaborator cu calculator si programator | h-ut | 3,5000 |  |
| 113 | MsCF16B | Incercarea si verificarea programatorului electronic | buc |  | 1,0000 |
|  | 8283010021000 | Electronist | h-om | 24,0000 |  |
|  | 34105400048031 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 2,1000 |  |
| 114 | MsCF19A | Incercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: adaptoare | buc |  | 1,0000 |
|  | 7245080020559 | Electrician automatizare | h-om | 8,0000 |  |
|  | 34105400048031 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,3500 |  |
| 115 | MsCF19B | Incercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: surse de tensiune | buc |  | 1,0000 |
|  | 7245080020559 | Electrician automatizare | h-om | 9,5000 |  |
|  | 34105400048031 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,3400 |  |
| 116 | MsCF19C | Incercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: regulatoare electronice specializate | buc |  | 1,0000 |
|  | 7245080020559 | Electrician automatizare | h-om | 19,5000 |  |
|  | 34105400048031 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 1,4500 |  |
| 117 | MsCF22A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc |  | 2,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 4,6000 |  |
| 118 | MsCF13A | Masurari electrice, verificari si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kV | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 1,4000 |  |
|  | 34105400048031 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,2500 |  |
| 119 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie |  | 1,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 0,4000 |  |
| 120 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte |  | 0,1000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 16,0000 |  |
| 121 | 1-11-010-1 | Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamint | 1 masurare |  | 1,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 1,5000 |  |
| 122 | MsCF14A | Incercarea cablului de comanda, semnalizare si blocare pentru o pereche de fire | pereche de fire |  | 22,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 0,0800 |  |
|  | 34105400048031 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,0500 |  |
| 123 | MsCF20A | Incercarea sistemului automatizat de reglare (ДКМ, ДКЛ, ДКУ). Module de semnalizare si reglare a circulatiei, neconectate la proces Material ajutator=1,1000 | buc |  | 1,0000 |
|  | 8283010021000 | Electronist | h-om | 13,2600 |  |
|  | 7245080020559 | Electrician automatizare | h-om | 8,8400 |  |
|  | 34105400048031 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 1,6900 |  |
| 124 | MsCF22C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de semnalizare | buc |  | 25,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 0,6200 |  |
| 125 | MsCF21A | Reglarea controlerului (ДКУ, ДКМ, ДКЛ) in laborator, fara conectare in proces | buc |  | 1,0000 |
|  | 8283010021000 | Electronist | h-om | 63,0000 |  |
| 126 | MsCF21B | Reglarea controlerului (ДКУ, ДКМ, ДКЛ) la obiectul de semafoare, cu conectare in proces | buc |  | 1,0000 |
|  | 8283010021000 | Electronist | h-om | 117,0000 |  |
| 127 | MsCF28A5 | Incercarea sistemului de conducere prin tehnica de calcul a proceselor tehnologice: minicalculator, neconectat la proces | buc |  | 1,0000 |
|  | 8283010021000 | Electronist | h-om | 90,0000 |  |
|  | 7245080020559 | Electrician automatizare | h-om | 23,0000 |  |
|  | 34105400048031 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,2000 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 128 |  | Semafor transport LED | buc |  | 7,0000 |
|  | 31 | Semafor transport LED | buc | 1,0000 |  |
| 129 |  | Semafor pietoni LED | buc |  | 2,0000 |
|  | 32 | Semafor pietoni LED | buc | 1,0000 |  |
| 130 |  | Semafor-sageata | buc |  | 2,0000 |
|  | 33 | Semafor-sageata | buc | 1,0000 |  |
| 131 |  | Bloc semnalizare p/u slabi vazatori | buc |  | 2,0000 |
|  | 34 | Bloc semnalizare p/u slabi vazatori | buc | 1,0000 |  |
| 132 |  | Tablou chemare pietoni | buc |  | 2,0000 |
|  | 35 | Tablou chemare pietoni | buc | 1,0000 |  |
| 133 |  | Controlor | buc |  | 1,0000 |
|  | 36 | Controlor | buc | 1,0000 |  |
| 134 |  | Video trafic controler | buc |  | 1,0000 |
|  | 37 | Video trafic controler | buc | 1,0000 |  |
| 135 |  | Videotrafic detector | buc |  | 3,0000 |
|  | 38 | Videotrafic detector | buc | 1,0000 |  |
| 136 |  | Declansator de sarcina BH32/1P/C40 | buc |  | 1,0000 |
|  | 39 | Declansator de sarcina BH32/1P/C40 | buc | 1,0000 |  |
| 137 |  | Dulap de comanda suspendat (Analog BZUM-TF-03-1) | buc |  | 1,0000 |
|  | 310 | Dulap de comanda suspendat (Analog BZUM-TF-03-1) | buc | 1,0000 |  |
| 138 |  | Contor 1 f 10-40A 220V | buc |  | 1,0000 |
|  | 311 | Contor 1 f 10-40A 220V | buc | 1,0000 |  |
| 139 |  | Automat BA 47-29 1P,16A C | buc |  | 1,0000 |
|  | 312 | Automat BA 47-29 1P,16A C | buc | 1,0000 |  |

Valoarea estimativă calculată fără TVA constitue – 1 265,43 mii lei