| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2026 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziția uleiurilor, lubrifianților și lichidelor tehnice pentru anul 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Uleiuri de motoare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Ulei de motor: 5W-30 |  |  |  | Tipul uleiului: integral sintetic, Clasa API: SN; Specificații ACEA: A5/B5; Clasa de vâscozitate SAE: 5W-30 |  |  |  |  |
| 1.2 Ulei de motor: 5W-40 |  |  |  | Tipul uleiului: integral sintetic, Clasa API: SN/CF MB 229.31/ 229.51 Specificații ACEA:A3/B4; Clasa de vâscozitate SAE: 5W-40 |  |  |  |  |
| 1.3 Ulei de motor: 10W-40 |  |  |  | Tip de ulei: Semisintetic, Clasa API: SL/CF Specificații ACEA: A3/B4; Clasa de vâscozitate SAE: 10W-40 |  |  |  |  |
| 1.4 Ulei de motor: 10W-40 |  |  |  | Tip de ulei: Semisintetic, Clasa API: CI-4/SL Specificații ACEA: E-7; Clasa de vâscozitate SAE: 10W-40 |  |  |  |  |
| 1.5 Ulei pentru motoare M8B SAE 20W 20 |  |  |  | Ulei mineral pentru toate anotimpurile conceput pentru motoare pe benzină și diesel de performanță medie, caracteristici echivalente M8B. |  |  |  |  |
| 1.6 Ulei pentru motoare M-10G2 SAE 30 |  |  |  | Ulei mineral pentru motoare diesel de camioane și tractoare, cu caracteristici echivalente M-10G2. Clasa API: CC, Clasa de vâscozitate SAE: 30 |  |  |  |  |
| 1.7 Ulei pentru motoare M-10G2K, SAE 30 |  |  |  | Ulei mineral pentru motoare diesel de camioane și utilaje grele, cu caracteristici echivalente M-10G2K. Clasa API: CC, Clasa de vâscozitate SAE: 30 |  |  |  |  |
| 1.8 Ulei semisintetic p/u motoare 4T |  |  |  | Ulei de motor semisintetic, pentru funcționarea fiabilă a motoarelor în patru timpi Clasa API: SL Clasa de vâscozitate SAE:10W40 |  |  |  |  |
| 1.9 Ulei pentru motoare JCB SAE 15W-40 |  |  |  | Ulei de motor mineral pentru echipamente speciale marca JCB Clasa API: CH-4/SJ; Specificații ACEA: E5; Clasa de vâscozitate SAE:15W-40 |  |  |  |  |
| Lotul 2 Uleiuri de transmisie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Ulei pentru transmisie Ulei (75W90) GL-5 |  |  |  | lubrifiant multifuncțional sintetic pentru transmisiile mecanice din clasa SAE: 75W-90 Clasa API: GL-5 (cutii manuale) |  |  |  |  |
| 2.2 Ulei pentru transmisie Ulei (80W90) GL-4/GL-5 |  |  |  | ulei mineral de transmisie din clasa SAE 80W-90 Clasa API: GL-4 / GL-5 |  |  |  |  |
| 2.3 Ulei de transmisie 75W, GL-4/GL-5 |  |  |  | lubrifiant multifuncțional sintetic din clasa SAE 75 W, clasa API GL-4 / GL-5 |  |  |  |  |
| 2.4 Ulei de transmisie 80W-90, GL-5 |  |  |  | ulei mineral universal pentru toate anotimpurile, tip ТАД-17 sau cu caracteristici echivalente din clasa SAE 80W- 90, clasa API : GL5 |  |  |  |  |
| 2.5 Ulei de transmisie 85W-90, GL-3 (ТСп-15К)) |  |  |  | ulei mineral de transmisie tip ТСп-15К sau cu caracteristici echivalente, din clasa SAE 85W-90, clasa API: GL3 |  |  |  |  |
| Lotul 3 Ulei hidraulic |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Ulei hidraulic mineral ВМГЗ 75W- 90 |  |  |  | Ulei hidraulic mineral tip ВМГЗ sau cu caracteristici echivalente, din clasa SAE 75W-90 |  |  |  |  |
| 3.2 Ulei hidraulic HVLP 46 |  |  |  | Ulei hidraulic mineral, tip Rheinol HVLP 46 sau cu caracteristici echivalente, Standarde ISO: ISO VG 46, SM EN ISO 6743-4:2016; DIN 51524 |  |  |  |  |
| 3.3 Ulei hidraulic ATF Dexron III G/H |  |  |  | Fluid de transmisie semisintetic sau sintetic, pentru sisteme hidraulice, ce corespunde cerințelor clasei GM Dexron III G / H |  |  |  |  |
| 3.4 Ulei mineral industrial de tip И-20A sau cu caracteristici echivalente |  |  |  | Ulei mineral de tip И-20A sau cu caracteristici echivalente (GOST-20799-88) |  |  |  |  |
| 3.5 Ulei mineral industrial de tip И-40 sau cu caracteristici echivalente |  |  |  | Ulei mineral de tip И-40 sau cu caracteristici echivalente GOST-20799-88 |  |  |  |  |
| 3.6 Ulei mineral industrial de tip И-50 A sau cu caracteristici echivalente |  |  |  | Ulei mineral de tip И-50 A sau cu caracteristici echivalente GOST-20799-88 |  |  |  |  |
| Lotul 4 Lichid Spălare parbriz, Lichid de frânare, Lichid de răcire, Soluții de ungere/ curățare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Agent de reducere a oxizilor de azot din gazele de eșapament ale motoarelor diesel |  |  |  | Soluție apoasă ce conține uree în proporție de 32,5%, de tip Ad Blue sau cu caracteristici echivalente, pentru reducerea oxizilor de azot din gazele de eșapament ale motoarelor diesel; certificat VDA și ISO 22241 |  |  |  |  |
| 4.2 Lichid de frână, 450 gr |  |  |  | Lichidul de frână de tip DOT 4 sau cu caracteristici echivalente, SAE J 1703, ambalat în recipient de 450 grame, sigilat de uzina producătoare |  |  |  |  |
| 4.3 Lichid de frână, 1 L |  |  |  | Lichidul de frână glicolic de tip DOT 4 PLUS sau cu caracteristici echivalente, SAE J 1703, ambalat în recipient cu volum de 1000 ml, sigilat de uzina producătoare |  |  |  |  |
| 4.4 Lichid de spălare parbriz pentru vară |  |  |  | Soluție specializată, concepută pentru a curăța rapid parbrizul de insecte, praf, uleiuri și murdărie organică, asigurând o vizibilitate excelentă la temperaturi pozitive, cu parfumuri proaspete |  |  |  |  |
| 4.5 Lichid de spălare parbriz pentru iarnă |  |  |  | Soluție specializată, rezistentă la temperaturi de până la -20°C fără risc de îngheț în rezervor, concepută pentru a curăța eficient murdăria, sarea și gheața, asigurând vizibilitate fără a îngheța pe parbriz. |  |  |  |  |
| 4.6 Antigel G12 -35 Red (roșu) |  |  |  | Lichid de răcire potrivit pentru utilizare la o temperatură nu mai mică de -35 ° C, fabricat pe tehnologie de aditivi organici OAT (Organiz Additive Technology) conform cerințelor standardului internațional ASTM D 3306. Specificații: • Interval de temperatură: de la -35°C la +110°C • Culoare: Roșu • Standard: G12 |  |  |  |  |
| 4.7 Lichid de răcire A-40 TOSOL |  |  |  | Lichid de răcire conceput pentru a proteja sistemul de răcire a motorului de îngheț la temperaturi de până la -40°C, supraîncălzire și coroziune, de tip Тосол sau cu caracteristici echivalente, ambalat în recipient cu capacitatea de 1 litru, sigilat de uzina producătoare |  |  |  |  |
| 4.8 Spray lubrifiant multifuncțional WD-40 |  |  |  | Spray multifuncțional tip: WD-40 sau cu caracteristici echivalente ambalat în recipient 400-500 ml ISO-6743-1 |  |  |  |  |
| 4.9 Fixator de filet, 6 ml |  |  |  | Adeziv anaerob profesional conceput pentru a bloca, etanșa și securiza îmbinările filetate, de tip ABRO sau cu caracteristici echivalente ambalat într-un tub cu capacitate de 6 ml |  |  |  |  |
| 4.10 Lepuit pasta,140gr. |  |  |  | Lepuit pasta tip ABRO sau cu caracteristici echivalente ambalat într-un vas cu capacitate de 140 gr. |  |  |  |  |
| 4.11 Spray pentru cabluri electrice, 200-300 ml |  |  |  | Spray pentru cabluri electrice ambalat într-un flacon cu capacitate de 200-300 ml |  |  |  |  |
| 4.12 Spray pentru curățare supapelor EGR |  |  |  | Soluție pentru curățarea și degresarea supapelor EGR, turbocompresoarelor, supapelor de accelerație, ambalată într-un flacon cu capacitate de 400-500 ml |  |  |  |  |
| 4.13 Spray curățare carburator |  |  |  | Preparat specializat pentru curățarea carburatoarelor ambalat într-un flacon cu capacitate de 400-500 ml. |  |  |  |  |
| 4.14 Spumă activă pentru curățare caroserie (Soluție concentrată) |  |  |  | Detergent concentrat cu spumare intensă pentru curățarea caroseriei. Compoziție: <5% surfactanți anionici, EDTA, săruri, hidroxid de sodiu fără fosfați. |  |  |  |  |
| 4.15 Soluție pentru curățare motor (concentrat) |  |  |  | Preparat puternic alcalin (pH: 13,5 în concentrat) pentru îndepărtarea uleiului, grăsimilor și a murdăriei persistente de pe blocul motor și piese auto. Fără fosfați, siliconi, tenside conform EEC 648/2004 |  |  |  |  |
| Lotul 5 Uleiuri pentru Compresoare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Ulei pentru compresor Mobil Rarus -427 |  |  |  | Ulei mineral pentru compresoare, tip Mobil Rarus -427 sau cu caracteristici echivalente. DIN 51506 VD-L |  |  |  |  |
| 5.2 Ulei pentru compresor aer K-150 |  |  |  | Ulei mineral neaditivat pentru compresoare de aer clasa K-150 (sau ISO VG 150); SM ISO 6743-3:2014 (SR ISO 6743-A3) |  |  |  |  |
| 5.3 Ulei pentru compresor KC-19 |  |  |  | Ulei mineral pentru compresoare, tip KC-19 sau cu caracteristici echivalente conform SM ISO 6743-3:2014 (GOST-1861-73) |  |  |  |  |
| 5.4 Ulei pentru compresor K-19 |  |  |  | Ulei mineral pentru compresoare, tip K-19 sau cu caracteristici echivalente conform SM ISO 6743-3:2014 (GOST-1861-73) |  |  |  |  |
| 5.5 Ulei pentru compresor KAESER Sigma Fluid S460 |  |  |  | Ulei sintetic KAESER Sigma Fluid S460 pentru compresoare sau cu caracteristici echivalente: - Viscozitate la 40°C (DIN 51562-1): 70 mm²/s; - Viscozitate la 100°C (DIN 51562-1): 10,6 mm²/s; - Densitate la 15°C (DIN 51757): 843 kg/m³; Punct de inflamabilitate (COC) (DIN ISO 2592): -39°C (notă: probabil se referă la punctul de curgere/congelare, deoarece punctul de aprindere este mult mai ridicat); |  |  |  |  |
| Lotul 6 Ulei de turbină |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Ulei de turbine tip Тп-22С |  |  |  | Ulei mineral de turbine tip Тп-22С sau cu caracteristici echivalente. (GOST 9972-74) |  |  |  |  |
| 6.2 Ulei pentru Transformator T-1500 |  |  |  | Ulei de transformator tip T-1500 sau cu caracteristici echivalente. (GOST-10121-76) |  |  |  |  |
| Lotul 7 Ulei Lubrifianți |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Lubrifiantul cu grafit în ambalaj de 1,00 kg |  |  |  | УССА GOST 3333-80 |  |  |  |  |
| 7.2 Lubrifiant de grafit |  |  |  | УССА GOST 3333-80 |  |  |  |  |
| 7.3 Lubrifiant Litol-24 în ambalaj de 1,00 kg |  |  |  | GOST 2150-75 GOST 8773-73, GOST 21150-87 |  |  |  |  |
| 7.4 Lubrifiant Litol-24 |  |  |  | GOST 2150-75 GOST 8773-73, GOST 21150-87 |  |  |  |  |
| 7.5 Lubrifiant Solidol în ambalaj de 1,00 kg |  |  |  | GOST-4366-76 |  |  |  |  |
| 7.6 Lubrifiant Solidol |  |  |  | GOST-4366-76 |  |  |  |  |
| 7.7 Lubrifiant CIATIM -201 |  |  |  | GOST –8773-73 |  |  |  |  |
| 7.8 Lubrifiant CIATIM-203 |  |  |  | GOST 21150-87 |  |  |  |  |
| 7.9 Lubrifiant CIATIM-208 |  |  |  | GOST 16422-79 |  |  |  |  |
| 7.10 Lubrifiant CIATIM -221 în ambalaj de 1,00 kg |  |  |  | GОSТ-9433-80 |  |  |  |  |
| 7.11 Lubrifiant MS-20 |  |  |  | GOST 21743-76 |  |  |  |  |
| 7.12 Lubrifiant Mobil Unirex N3 |  |  |  | ISO L-XBDHA2 |  |  |  |  |
| 7.13 Lubrifiant Mobil Unirex N3 |  |  |  | DIN 51825 K3N ISO L-XBDHA 3 |  |  |  |  |
| 7.14 Lubrifiant SHELL Gadus 460 |  |  |  | GOST 19783-74 analogic EN |  |  |  |  |
| 7.15 Lubrifiant SHELL Gadus S2 v100 3 |  |  |  | ISO 6743-9 |  |  |  |  |
| 7.16 Lubrifiant ghidaj etrier (5gr) |  |  |  | produs fabricat de producător certificat ISO 9001 |  |  |  |  |
| 7.17 Lubrifiant Litol |  |  |  | NLGI KLASSE 2 |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________