| Lucrări de reparație capitală a edificiului nr.28 (cazarmă) la interior și la exterior, din cadrul Regimentului de Stat Major, mun. Chișinău | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

- Lista

Cantităților de lucrări

Compartiment SA

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Usi/ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 1 001,500 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 210,315 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 210,315 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CK57F |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi -cu deschidere dubla, cel putin 5 camere, latime profil cel putin 50 mm clasa A, sticla: 4S 32 mm - 2 randuri de sticla, armatura interioara din otel zincat, inclusiv plasa antiinsecte. Nota: la exterior culoare Antricit RAL 7024, interiorul alb. |  |  | m2 |  | 536,800 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 438,297 |  |
|  | 20301129311082222 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) - oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi -cu deschidere dubla, cel putin 5 camere, latime profil cel putin 50 mm clasa A, sticla: 4S 32 mm - 2 randuri de sticla, armatura interioara din otel zincat, inclusiv plasa antiinsecte. Nota: la exterior culoare Antricit RAL 7024, interiorul alb. |  |  | m2 |  | 536,800 |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 3 489,200 |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 826,672 |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 864,248 |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 279,136 |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 62,269 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 15,943 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 75,152 |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 48,795 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la |  |  | m2 |  | 435,500 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 370,175 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 43,550 |  |
|  | 281210630605012222 |  | Usi din profiluri din aluminiu cu bariere termica, latime profil cel putin 8 cm, |  |  | m2 |  | 435,500 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1 742,000 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 217,750 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 76,212 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 261,300 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 435,500 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 8,710 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi/ferestre |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Reparatii/finisari interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraton'' |  |  | m2 |  | 850,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 25,500 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 127,500 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 42,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 850,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1 300,500 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 6 069,000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 67,150 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 16,575 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele riglelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 850,000 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 170,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 85,000 |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 419,050 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,850 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor amorsa ''Supraton'' |  |  | m2 |  | 5 130,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 153,900 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 769,500 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 256,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan |  |  | m2 |  | 5 130,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2 821,500 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 2 052,000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 307,800 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2 565,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor amorsa ''Supraton'' |  |  | m2 |  | 1 350,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 40,500 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 202,500 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 67,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 1 350,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1 647,000 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 9 639,000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 106,650 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 21,600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 1 350,000 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 270,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 135,000 |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 665,550 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,350 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor amorsa ''Supraton'' |  |  | m2 |  | 6 460,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 193,800 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 969,000 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 323,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CN05C |  | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual in 2 straturi, cu vopsea lavabila |  |  | m2 |  | 6 460,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2 002,600 |  |
|  | 2430226100350 |  | Grund alb pe baza de poliacetat de vinil |  |  | kg |  | 775,200 |  |
|  | 243011610350 |  | Vopsea pe baza de poliacetat de vinil |  |  | kg |  | 1 938,000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 323,000 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3 230,000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 323,000 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,460 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 2 051,600 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 471,868 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 471,868 |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 61,548 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 61,548 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 61,548 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  |  | m2 |  | 1 897,200 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 208,692 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 208,692 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 56,916 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 56,916 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | IzF11B |  | Termoizolant Cimentoplast (Y=180kg/m3, 0.06 W/mK), in panta de la 30...100 mm. |  |  | m3 |  | 132,800 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 213,808 |  |
|  | 28731220054002 |  | polistireolbeton (Y=300kg/m3) |  |  | m3 |  | 138,112 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra |  |  | h-ut |  | 37,184 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 1 897,200 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 1 138,320 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 189,720 |  |
|  | 2664102102010200 |  | Mortar ciment M200 |  |  | m3 |  | 62,608 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 18,972 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 56,916 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 22,766 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelonata 10 mm) |  |  | m2 |  | 3 948,800 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 8 884,800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 987,200 |  |
|  | 2661112800700221 |  | Placi de gresie portelonata, grosime minim 10 mm |  |  | m2 |  | 4 067,264 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 15 992,640 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 1 184,640 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 78 976,000 |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 3 553,920 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 177,696 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 47,386 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m |  | 1 498,000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 1 123,500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 149,800 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2 996,000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 8,988 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 7,490 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,247 |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  | m |  | 1 527,960 |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 149,800 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 14,980 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CI17B |  | Placarea peretilor cu placi din PAL melaminat, grosimea de 18mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. In pozitie se inclus resursele: Placi PAL melaminat grosimea 18mm - norma 1,3m2; suruburi autofiletate - norma 15buc; Timplar - norma 2,3 h-om; Muncitor deservire - norma 0,2 h-om; utilaj de ridicat pentru lucrгri de finisaj - norma 0,01 h-ut. Restul resurselor se exclud. |  |  | m2 |  | 149,000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 342,700 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 29,800 |  |
|  | 2732103646000 |  | Placi PAL melaminat, grosimea 18mm |  |  | m2 |  | 193,700 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 0,000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,490 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatii/finisari interioare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Grupuri sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Lucrari generale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.1. Lucrari de reparatie (constructive) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat tip Armstrong/Sistemul Grila si Placile din metal 600x600) |  |  | m2 |  | 400,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 60,000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 820,000 |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor fabricate(Tavan casetat tip Armstrong/Sistemul Grila si Placile din metal 600x600) |  |  | m2 |  | 420,000 |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 1 600,000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie (constructive) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.2. Montarea retelelor ingineresti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.2.1. Reatea de ventilatie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | VA05A1 |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din tabla zincata, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 400- 1200 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc |  |  | m |  | 60,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 159,600 |  |
|  | 2521305734007 |  | Canal de ventilatie din ALP |  |  | m |  | 61,812 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | VA10G |  | Coturi, reductii si altele din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm |  |  | m2 |  | 73,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 354,780 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 306,600 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,730 |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 5,110 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 14,600 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 1,314 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 17,520 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,190 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,292 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 438,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 2,190 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 459,900 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 438,000 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 438,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 4,380 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | RCsP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid |  |  | buc |  | 100,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 33,000 |  |
|  | 2811236306222 |  | Grila ventilatie din mase plastice gata confectionata |  |  | buc |  | 100,000 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 |  |  | kg |  | 15,000 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 55,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | RCsP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in tavanul din PVC (pentru ventilarea spatiului dintre lambiu si planseu) |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,920 |  |
|  | 2811236306222 |  | Grila ventilatie din mase plastice gata confectionata |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 |  |  | kg |  | 3,600 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 13,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | VB17A |  | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,320 |  |
|  | 2874115761000 |  | Atenuator de zgomot circular |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 144,000 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 144,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 144,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | VC06A |  | Montarea ventilatoarelor de canal, avind debitul de 300-550 mc/h |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 241,400 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,150 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 1,575 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,625 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 294,000 |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 2,100 |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 294,000 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 4,600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | RCsP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie din inox, gata confectionate, cu dimensiunile 50x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,960 |  |
|  | 2811236306223 |  | Grila ventilatie din inox gata confectionate, 50x30 cm |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 |  |  | kg |  | 1,800 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 6,600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reatea de ventilatie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.2.2. Mobilier sanitar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | SC04A |  | Lavoar cu piedestal, din portelan sanitar complet echipat, inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 60,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 111,000 |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 60,000 |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 60,000 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 60,000 |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 36,000 |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 120,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | SC02A |  | Cada pentru dus din acril, complet echipata, inclusiv sifonul cu supapa, avind dimensiunile de 900x900 mm |  |  | buc |  | 40,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 74,000 |  |
|  | 2875114200780 |  | Cada pentru dus |  |  | buc |  | 40,000 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 40,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | SD04A |  | Baterie amestecatoare pentru lavoar de calitate inalta, complet echipat, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 60,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 99,000 |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 60,000 |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 120,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | SD04A |  | Baterie amestecatoare prevazuta cu dispozitiv pentru dus, de calitate inalta, complet echipat, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 40,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 66,000 |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 40,000 |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 80,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  | buc |  | 40,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 188,000 |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  | buc |  | 42,000 |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  | buc |  | 42,000 |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  | 42,000 |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 42,000 |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  | buc |  | 42,000 |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 42,000 |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 42,000 |  |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  |  | buc |  | 42,000 |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 42,000 |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  | buc |  | 42,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | SC09A |  | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 30,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 76,500 |  |
|  | 2622102451300 |  | Pisoar din portelan sanitar |  |  | buc |  | 30,000 |  |
|  | 2913134201743 |  | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " |  |  | buc |  | 30,000 |  |
|  | 2874134203155 |  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" |  |  | buc |  | 30,000 |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 18,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 60,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 45,000 |  |
|  | 2612132506710 |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  |  | buc |  | 60,000 |  |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  |  | buc |  | 240,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Mobilier sanitar |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.2.3. Sistem alimentare cu apa calda |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | RpIA57C |  | Montarea pompei de circulatie (contur cazan), G=3.9m3/h, H=3.0m, N=0.1kW, |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 12,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | IA16B |  | Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de 500 l |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 27,500 |  |
|  | 2875274030000 |  | Racord olandez, U2 |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | IB19A |  | Panou solar (revizie) |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 50,000 |  |
|  | 2875274030000 |  | Racord olandez, U2 |  |  | buc |  | 40,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | RpIA26A |  | Montarea supapei de siguranta, cu pirghie si contragreutate, la cazanele de apa calda si abur avind diametrul de pina la 30 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,840 |  |
|  | 2913154500000 |  | Supapa de siguranta |  |  | buc |  | 2,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistem alimentare cu apa calda |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea retelelor ingineresti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Celtuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari generale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | pret de piata |  | BOILER MIXT CU SERPENTINA SI REZISTENTA 500 Litri (inclusiv toate accesoriile necesare punerii in functiune). Parametrii: Putere termica boiler [kW]: 70, Acumulare boiler [litri]: 500, Suprafata serpentina [mp]: 3.32, Izolatie boiler [material + grosime mm]: Poliuretan 50, Productie ACM [l/h]: 1180 (80/10/45), Numar serpentine pe boiler: 1, Temperatura max. serpentina [°C]: 99, Temperatura max. boiler [°C]: 80 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 333 |  | BOILER MIXT CU SERPENTINA SI REZISTENTA 500 Litri + rezistenta electrica 9 kW |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | VC06A |  | Ventilator de canal, avind debitul de 300-550 mc/h |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 2912435776100 |  | Ventilator de acoperis axial sau radial |  |  | buc |  | 10,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | pret de piata |  | Set de automatizare p/u panouri solare (inclusiv robinete, pompe, filtre, etc) - revizie |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 6666 |  | Set de automatizare p/u cazanul principal |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | pret de piata |  | Modul de dirijare panouri - revizie |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7777 |  | Modul de dirijare cazane |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | pret de piata |  | Sistem de monitorizare obiect - revizie |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 8888 |  | Sisitem de monitorizare obiect |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Grupuri sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Sistem de incalzire - radiatoare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 71,540 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 11,446 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | IB06A |  | Radiatoare din bimetal, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -Radiator bimetal, complet echipat, inclusiv supapa de aer (Н=500мм L=920) |  |  | buc |  | 56,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 28,000 |  |
|  | 2822115700033500925 |  | Radiator bimetal, Н=500мм L=920 |  |  | buc |  | 56,000 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,336 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,168 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 2,800 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 168,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 11,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | IB06A |  | Radiatoare din bimetal, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -Radiator de otel complet echipat, iclusiv сu supapa de aer ( Н=500мм L=520) |  |  | buc |  | 144,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 72,000 |  |
|  | 2822115700010500525 |  | Radiator bimetal, Н=500мм L=520 |  |  | buc |  | 144,000 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,864 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,432 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 7,200 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 432,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 28,800 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | IB06A |  | Radiatoare din bimetal, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -Radiator de otel complet echipat, iclusiv сu supapa de aer ( Н=300мм L=1000) |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 5,500 |  |
|  | 282211570001053 |  | Radiator bimetal, Н=300мм L=1000 |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,066 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,033 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,550 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 33,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | IB06A |  | Radiatoare din bimetal, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -Radiator de otel complet echipat, iclusiv сu supapa de aer ( Н=300мм L=1100) |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 4,000 |  |
|  | 282211570001050052.5 |  | Radiator bimetal, Н=300мм L=1100 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,400 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | IB06A |  | Radiatoare din bimetal, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -Radiator de otel complet echipat, iclusiv сu supapa de aer ( Н=300мм L=1200) |  |  | buc |  | 17,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 8,500 |  |
|  | 28221157000105005.25 |  | Radiator bimetal, Н=300мм L=1200 |  |  | buc |  | 17,000 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,102 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,051 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,850 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 51,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 3,400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | IB06A |  | Radiatoare din bimetal, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -Radiator de otel complet echipat, iclusiv сu supapa de aer ( Н=300мм L=1400) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 0,500 |  |
|  | 2822115700010500.525 |  | Radiator bimetal, Н=300мм L=1400 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,050 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | IB06A |  | Radiatoare din bimetal, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -Radiator de otel complet echipat, iclusiv сu supapa de aer ( Н=300мм L=1500) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 0,500 |  |
|  | 282211570001050.0525 |  | Radiator bimetal, Н=300мм L=1500 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,050 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Set de montare pe perete) |  |  | buc |  | 240,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 36,000 |  |
|  | 28221157080001 |  | Set de montare pe perete |  |  | buc |  | 240,000 |  |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  | buc |  | 480,000 |  |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  | buc |  | 480,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 24,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Supapa de aer) |  |  | buc |  | 240,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 24,000 |  |
|  | 2913134505400002 |  | Supapa de aer |  |  | buc |  | 240,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Supapa termostatica a unghiului, d15) |  |  | buc |  | 240,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 43,200 |  |
|  | 2875274203308112 |  | Supapa termostatica a unghiului, d15 |  |  | buc |  | 240,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 2,880 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Cap termostatic) |  |  | buc |  | 240,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 24,000 |  |
|  | 29131345000142 |  | Cap termostatic |  |  | buc |  | 240,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Supapa de inchidere a unghiului) |  |  | buc |  | 240,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 43,200 |  |
|  | 2875274202708113 |  | Supapa de inchidere a unghiului |  |  | buc |  | 240,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 2,880 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Supapa de radiatorului a unghiului) |  |  | buc |  | 17,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 3,060 |  |
|  | 2875274202709113 |  | Supapa de radiatorului a unghiului |  |  | buc |  | 17,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,204 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Supapa de scurgere , dy15) |  |  | buc |  | 50,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,500 |  |
|  | 287527420511615 |  | Supapa de scurgere , dy15 |  |  | buc |  | 50,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,750 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 1,600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ID04C |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"(Supapa de inchidere, dy=50) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,900 |  |
|  | 287527420511650 |  | Supapa de inchidere , dy=50 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,076 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,152 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ID04C |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"(Supapa de inchidere , dy=40) |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,700 |  |
|  | 287527420511640 |  | Supapa de inchidere , dy=40 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,228 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,456 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Supapa de inchidere , dy=20) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,600 |  |
|  | 287527420611520 |  | Supapa de inchidere dy=20 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,128 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | SD21Aприм |  | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Montaj furtun, Furtun din cauciuc d=25, L = 25m) |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,000 |  |
|  | 287511589000025 |  | Furtun din cauciuc d=25 |  |  | buc |  | 128,750 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Supapa de scurgere , dy15) |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,400 |  |
|  | 287527420511615 |  | Supapa de scurgere , dy15 |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,240 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,512 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm Сostul pieselor fasonate - de 30% din lungimea conductei |  |  | m |  | 15,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,000 |  |
|  | 2521216701100020 |  | Teava din otel d20mm |  |  | m |  | 15,225 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,960 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,255 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,450 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm |  |  | m |  | 35,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 16,800 |  |
|  | 252121670100025 |  | Teava din otel d=25mm |  |  | m |  | 35,525 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,240 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,595 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,105 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,050 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm Сostul pieselor fasonate - de 30% din lungimea conductei |  |  | m |  | 10,500 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,040 |  |
|  | 252121670100025 |  | Teava din otel d=25mm |  |  | m |  | 10,658 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,672 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,178 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,031 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,315 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de32mm |  |  | m |  | 52,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 29,120 |  |
|  | 252121670100032 |  | Teava din otel d=32mm |  |  | m |  | 52,780 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 4,472 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 1,248 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,156 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,976 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de32mm Сostul pieselor fasonate - de 30% din lungimea conductei |  |  | m |  | 15,600 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,736 |  |
|  | 252121670100032 |  | Teava din otel d=32mm |  |  | m |  | 15,834 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,342 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,374 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,047 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,593 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40мм |  |  | m |  | 78,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 48,360 |  |
|  | 252121670100040 |  | Teava din otel d40mm |  |  | m |  | 79,170 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 8,190 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 2,340 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,234 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,900 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40мм Сostul pieselor fasonate - de 30% din lungimea conductei |  |  | m |  | 23,400 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 14,508 |  |
|  | 252121670100040 |  | Teava din otel d40mm |  |  | m |  | 23,751 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,457 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,702 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,170 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Izolatie K-FLEX ST d40mm) |  |  | m |  | 68,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 28,560 |  |
|  | 33205173522340 |  | Izolatie K-FLEX ST d40mm |  |  | m |  | 73,542 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | IC12A |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 2,5 mm |  |  | m |  | 46,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 37,720 |  |
|  | 252121670100057 |  | Teava din otel d57x2.5mm |  |  | m |  | 46,690 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,208 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 5,566 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 1,196 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,230 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | IC12A |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 2,5 mm Сostul pieselor fasonate - de 30% din lungimea conductei |  |  | m |  | 13,800 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 11,316 |  |
|  | 252121670100057 |  | Teava din otel d57x2.5mm |  |  | m |  | 14,007 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,662 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,670 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,359 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,069 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Izolatie K-FLEX ST d60mm) |  |  | m |  | 46,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 19,320 |  |
|  | 33205173522360 |  | Izolatie K-FLEX ST d60mm |  |  | m |  | 49,749 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | IC12C |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 2,8 mm |  |  | m |  | 24,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 23,040 |  |
|  | 252121670100076 |  | Teava din otel d76x2.8mm |  |  | m |  | 24,360 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,632 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 4,080 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,960 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | IC12C |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 2,8 mm Сostul pieselor fasonate - de 30% din lungimea conductei |  |  | m |  | 7,200 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,912 |  |
|  | 252121670100076 |  | Teava din otel d76x2.8mm |  |  | m |  | 7,308 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,490 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,224 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,288 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Izolatie K-FLEX ST d76mm) |  |  | m |  | 24,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 10,080 |  |
|  | 33205173522376 |  | Izolatie K-FLEX ST d76mm |  |  | m |  | 25,956 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 85,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 7,650 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-util |  | 3,400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | RpIF12A |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  |  | m |  | 147,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 22,050 |  |
|  | 2430226101260 |  | Grund minium |  |  | kg |  | 2,205 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei |  |  | kg |  | 4,410 |  |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  |  | kg |  | 2,205 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra |  |  | h-ut |  | 0,294 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistem de incalzire - radiatoare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Casa scarii nr1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului ''Betonocontact'' intr-un strat |  |  | m2 |  | 76,800 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 10,752 |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund ''Betonocontact'' |  |  | kg |  | 31,872 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,840 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie antiderapanta pe adeziv special - 15mm) |  |  | m2 |  | 76,800 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 172,800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,200 |  |
|  | 266111280070022 |  | Placi de portelanat rezistente la trafic intens, grosimea placii -minim 10 mm |  |  | m2 |  | 79,104 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 311,040 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 23,040 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 536,000 |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 69,120 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,456 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,922 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | CK18C |  | Profil de treapta antiderapant, negru realizat din aluminiu cu insertie de cauciuc |  |  | m |  | 128,000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 33,280 |  |
|  | 274312354902510 |  | Profil de treapta antiderapant, negru realizat din aluminiu cu insertie de cauciuc |  |  | m |  | 134,400 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,200 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,128 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 768,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Casa scarii nr1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Balustrada interioara (B-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (B-1) |  |  | kg |  | 468,160 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 88,950 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,682 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,682 |  |
|  | 28112363098001 |  | Confectii metalice diverse (balustrada) |  |  | kg |  | 468,160 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,341 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,745 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 4,682 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 9,363 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 9,363 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,470 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 3,027 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 3,666 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 1,833 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,259 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,916 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,458 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Balustrada interioara (B-1) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Casa scarii nr2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului ''Betonocontact'' intr-un strat |  |  | m2 |  | 76,800 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 10,752 |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund ''Betonocontact'' |  |  | kg |  | 31,872 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,840 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie antiderapanta pe adeziv special - 15mm) |  |  | m2 |  | 76,800 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 172,800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,200 |  |
|  | 266111280070022 |  | Placi de portelanat rezistente la trafic intens, grosimea placii -minim 10 mm |  |  | m2 |  | 79,104 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 311,040 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 23,040 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 536,000 |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 69,120 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,456 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,922 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | CK18C |  | Profil de treapta antiderapant, negru realizat din aluminiu cu insertie de cauciuc |  |  | m |  | 128,000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 33,280 |  |
|  | 274312354902510 |  | Profil de treapta antiderapant, negru realizat din aluminiu cu insertie de cauciuc |  |  | m |  | 134,400 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,200 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,128 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 768,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Casa scarii nr2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Balustrada interioara (B-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (B-1) |  |  | kg |  | 468,160 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 88,950 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,682 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,682 |  |
|  | 28112363098001 |  | Confectii metalice diverse (balustrada) |  |  | kg |  | 468,160 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,341 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,745 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 4,682 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 9,363 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 9,363 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,470 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 3,027 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 3,666 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 1,833 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,259 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,916 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,458 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Balustrada interioara (B-2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Lucrari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.1. Fatada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.1.1. Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc |  |  | m2 |  | 160,920 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 19,310 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 547,128 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 109,426 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,193 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 363,679 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra |  |  | h-ut |  | 0,322 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 4,184 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat grosimea 100 |  |  | m2 |  | 160,920 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 228,506 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 47,954 |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 650,117 |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 650,117 |  |
|  | 252130244602907 |  | Polistiren extrudat grosimea 100 |  |  | m2 |  | 173,906 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 178,782 |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 81,265 |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 975,175 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 4,023 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,547 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 3,701 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,897 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 160,920 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 19,310 |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 66,782 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 8,046 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | CK26B |  | Profil sina de soclu din aluminiu 10 cm/2,5 m |  |  | m |  | 160,000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 51,200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,800 |  |
|  | 274312354222902336231 |  | Profil sina de soclu din aluminiu 10 cm/2,5 m |  |  | m |  | 160,000 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 640,000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | CK26B |  | Profil de inchidere la sina de soclu 2,5 m (Profil picurator cu plasa pentru profil de soclu) |  |  | m |  | 160,000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 51,200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,800 |  |
|  | 2743123542229023362331 |  | Profil de inchidere la sina de soclu 2,5 m (Profil picurator cu plasa pentru profil de soclu) |  |  | m |  | 160,000 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 640,000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150 |  |  | kg |  | 560,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 14,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,800 |  |
|  | 28731220041002 |  | Plase sudate VrI D5 mm 150x150 |  |  | kg |  | 565,600 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 2,800 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 5,600 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 168,000 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,336 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | CI21A apl |  | Placaj din gresie portelanata la soclu (minim 60x60cm) |  |  | m2 |  | 160,000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 464,000 |  |
|  | 2670112202051p |  | Placi din gresie portelanata la soclu (minim 60x60mm) |  |  | m2 |  | 164,832 |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 711,040 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 69,488 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,323 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,048 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 1,760 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 11,680 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Soclu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.1.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100 mm, 135 kg/m3 |  |  | m2 |  | 2 142,010 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 4 052,683 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 895,360 |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 8 653,720 |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 10 817,150 |  |
|  | 2682441626113701 |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 100 mm, 135kg/m3 |  |  | m2 |  | 2 314,870 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 2 379,773 |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 1 081,715 |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 17 307,441 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 53,550 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 7,283 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 64,260 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 44,982 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 2 142,000 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 257,040 |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 888,930 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 107,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | RCsB30A |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm |  |  | buc |  | 40,000 |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 13,600 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 5,840 |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 0,320 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,228 |  |
|  | 2952260003903 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  |  | h-ut |  | 9,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  | 2 142,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 2 613,240 |  |
|  | 265310210083112 |  | Tink |  |  | kg |  | 4 926,600 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 12,852 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor tip recuperator |  |  | buc |  | 40,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 462,000 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.1.3. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | IzF55E |  | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala grosime 40 mm densitate 220 kg/m3 |  |  | m2 |  | 330,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 790,020 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 174,570 |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 1 333,200 |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 1 666,500 |  |
|  | 25213026029094422 |  | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 220 kg/m3* - grosime 40 mm |  |  | m2 |  | 356,631 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 423,291 |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 2 666,400 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 8,250 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,122 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 99,000 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 6,930 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 330,000 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 39,600 |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 136,950 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 16,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  | 330,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 402,600 |  |
|  | 265310210083112 |  | Tink |  |  | kg |  | 759,000 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 1,980 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.1.4. Lacrimar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | CK26B |  | Lacrimar din aluminiu vopsit l=325 mm |  |  | m |  | 160,000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 51,200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,800 |  |
|  | 27431235490442622 |  | Lacrimar din aluminiu vopsit l=160 mm |  |  | m |  | 160,000 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 640,000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lacrimar |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.1.5. Schela |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 2 142,000 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1 606,500 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,643 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,214 |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  | 0,643 |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  | 0,257 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 6,426 |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  | h-ut |  | 9 639,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Schela |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fatada |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.2. Planul general |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.2.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | RpCB18A |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc |  |  | m3 |  | 12,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 74,400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 31,800 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,240 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,800 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | RpCS19G |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton |  |  | m |  | 62,000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 16,120 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 16,120 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.2.2. Evacuare gunoi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  | t |  | 55,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 24,750 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | TsI50C |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (evacuarea gunoiului) |  |  | t |  | 55,000 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 4,180 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Evacuare gunoi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.2.3. Pereu perimetral in jurul cladirii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 48,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 63,360 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea argilei in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,320 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,115 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,128 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 32,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,920 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,320 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,822 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 3,018 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris frac'ie 5-10mm, - 100 mm |  |  | m3 |  | 16,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 15,840 |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 18,400 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,600 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 3,360 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 6,720 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | TsJ05B |  | Amenajarea foliei din polietilena 500 gr/m2 (folie 200 microni, in normativ se aplica in m2, cu norma 1,0) k=2 |  |  | m2 |  | 160,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 9,600 |  |
|  | 7123020011100 |  | Fierar betonist |  |  | h-om |  | 3,200 |  |
|  | 1711317323525-51 |  | Polietilena 500 gr/m2 (folie poilitilena 200 microni |  |  | m2 |  | 320,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150 |  |  | kg |  | 480,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 12,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,400 |  |
|  | 28731220041002 |  | Plase sudate VrI D5 mm 150x150 |  |  | kg |  | 484,800 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 2,400 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 4,800 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 144,000 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,288 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 160,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 128,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,000 |  |
|  | 2663102100292 |  | Beton marfa clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 16,400 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 16,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereu perimetral in jurul cladirii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.2.4. Amenajare teritoriu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | TsE04A |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II |  |  | 100m2 |  | 0,600 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,075 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | TsD7A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% |  |  | 100 m3 |  | 0,600 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,042 |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 5,221 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip |  |  | m3 |  | 12,000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 4,440 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,784 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 15,732 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 1,836 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,276 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,576 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj grosime 4 cm) |  |  | m2 |  | 120,000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 69,624 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,896 |  |
|  | 266111280065544335 |  | Placi din beton, pentru trotuare, grosime 4 cm |  |  | m2 |  | 121,800 |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 192,000 |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 944,400 |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,600 |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 5,136 |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 2,400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8x20x100 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm (Beton C20/25) |  |  | m |  | 50,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,500 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 22,000 |  |
|  | 2663102100292 |  | Beton marfa clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 2,250 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 146,000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,400 |  |
|  | 2666122800285 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 8x200x100 cm |  |  | m |  | 50,250 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,300 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajare teritoriu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.2.5. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Ventelator baie |  | Ventilator circular Recuperator 140m3/h |  |  | buc |  | 40,000 |  |
|  | Pret peata ventelator baie |  | Ventilator circular recuperator 140m3/h |  |  | buc |  | 40,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Planul general |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari exterioare |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari medicale si sociale |  |  |  |
|  | Transportul materialelor |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |