| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| 1.1 Dispozitiv pentru efectuarea dezinfecției și dezinsecției (producător UE) 10m3 - 1000m3 , consum 1 litru- 1000m3 |  |  |  | Dispozitiv pentru efectuarea dezinfecției și dezinsecției (producător UE) Volumul acoperit spre dezinfectare 10m3 - 1000m3 , consum 1 litru- 1000m3 Dispozitiv, pentru efectuarea dezinfecției a aerului și a suprafețelor cu soluție pe baza de Piroxid de Hydrogen prin metoda de nebulizare. Consumul de dezinfectant 1-2ml la 1m3 aer. Dispozitivul sa fie ușor de permutat dintr-o incapere in alta. (greutatea pina la 8-9kg). Dispozitivul trebuie sa poata fi setat sa functioneze minim 30 sec maxim 60 minute in dependenta de suprafata supusa dezinfectarii. Să dețină certificatele ISO și CE. Să fie înregistrat în Republica Moldova. Dispozitivul să fie mobil și ușor de manevrat. Volumul de tratament să fie de la 10m3 până la 1000m3. Dotat cu o turbină cu rotații mari, având un debit de la 500ml/h până la 1000ml/h. Aerosolii (granulometria) să fie până la 4-5 microni. Capacitatea rezervorului dezinfectantului să fie de la 500ml până la 1000 ml. Dispozitivul sa aiba garantie nu mai putin de 2 ani. |  |  |  |  |  |
| 1.2 Soluție gata de lucru pentru efectuarea dezinfectiei compatibilă cu dispozitivul ofertat și biodegradabilă 99,9% |  |  |  | Soluție gata de lucru pentru efectuarea dezinfectiei compatibilă cu dispozitivul ofertat și biodegradabilă 99,9% Acțiunea dezinfectantului: - virucidă EN 14476 ( virucida completa) EN 16777 ; - bactericidă EN 13727 (condiții de murdărie); - levuricid/fungicid EN 13624 (condiții de murdărie); - mycobactericid/tuberculocid EN 14348 (condiții de murdărie); - sporicid EN 17126 (condiții de murdărie). Cerinţe tehnice: - să fie înregitrate la Agenția Natională pentru Sănătate Publică; - să fie însoțită de certificate de calitate și teste de laborator; - substanța activă peroxid de hidrogen de 6% catalizatori volum 1 litru; - timp de expunere: 30 minute; - să nu contină acizi; - să fie fără miros, necorozivă; - să nu fie alergică și toxică; - să nu formeze rezistența microbilor și să nu fie nevoie de prelucrare suplimentară; - să fie compatibila cu diferite materiale ca lemn, fier, tapete, și altele. - să fie efectivă pentru diferite infecții severe ca Covid, Ebola, tuberculoză, gripă H1N1, HIV și altele. - valabilitatea soluţiei din momentul producerii să fie minim 2 ani, iar din momentul deschiderii recipientului minim 2 luni. |  |  |  |  |  |
| 1.3 Soluție gata de lucru pentru efectuarea dezinfectiei compatibilă cu dispozitivul ofertat și biodegradabilă 99,9% |  |  |  | Soluție gata de lucru pentru efectuarea dezinfectiei compatibilă cu dispozitivul ofertat și biodegradabilă 99,9% Acțiunea dezinfectantului: - virucidă EN 14476 ( virucida completa) EN 16777 ; - bactericidă EN 13727 (condiții de murdărie); - levuricid/fungicid EN 13624 (condiții de murdărie); - mycobactericid/tuberculocid EN 14348 (condiții de murdărie); - sporicid EN 17126 (condiții de murdărie). Cerinţe tehnice: - să fie înregitrate la Agenția Natională pentru Sănătate Publică; - să fie însoțită de certificate de calitate și teste de laborator; - substanța activă peroxid de hidrogen de 12% catalizatori volum 1 litru; - timp de expunere: 30 minute; - să nu contină acizi; - să fie fără miros, necorozivă; - să nu fie alergică și toxică; - să nu formeze rezistența microbilor și să nu fie nevoie de prelucrare suplimentară; - să fie compatibila cu diferite materiale ca lemn, fier, tapete, și altele. - să fie efectivă pentru diferite infecții severe ca Covid, Ebola, tuberculoză, gripă H1N1, HIV și altele. - valabilitatea soluţiei din momentul producerii să fie minim 2 ani, iar din momentul deschiderii recipientului minim 2 luni. |  |  |  |  |  |
| 1.4 Soluție gata de lucru pentru efectuarea dezinfectiei compatibilă cu dispozitivul ofertat și biodegradabilă 99,9% |  |  |  | Soluție gata de lucru pentru efectuarea dezinfectiei compatibilă cu dispozitivul ofertat și biodegradabilă 99,9% Acțiunea dezinfectantului: - virucidă EN 14476 ( virucida completa) EN 16777 ; - bactericidă EN 13727 (condiții de murdărie); - levuricid/fungicid EN 13624 (condiții de murdărie); - mycobactericid/tuberculocid EN 14348 (condiții de murdărie); - sporicid EN 17126 (condiții de murdărie). Cerinţe tehnice: - să fie înregitrate la Agenția Natională pentru Sănătate Publică; - să fie însoțită de certificate de calitate și teste de laborator; - substanța activă peroxid de hidrogen de 12% catalizatori volum 5 litri; - timp de expunere: 30 minute; - să nu contină acizi; - să fie fără miros, necorozivă; - să nu fie alergică și toxică; - să nu formeze rezistența microbilor și să nu fie nevoie de prelucrare suplimentară; - să fie compatibila cu diferite materiale ca lemn, fier, tapete, și altele. - să fie efectivă pentru diferite infecții severe ca Covid, Ebola, tuberculoză, gripă H1N1, HIV și altele. - valabilitatea soluţiei din momentul producerii să fie minim 2 ani, iar din momentul deschiderii recipientului minim 2 luni. |  |  |  |  |  |
| 1.5 test sticks |  |  |  | (test sticks) – este o bandă de testare care permite verificarea distribuției uniforme a dezinfectantului și calității dezinfecției ofertat in lot. Ambalate cite 100 teste |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |