Specificaţii tehnice Anexa nr.22

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| 1 | Servicii de expertiză tehnică a clădirii Centrului de Sănătate nr.1, IMSP CMF mun. Bălți, |  |  |  | 1. INFORMAȚII GENERALE - Denumirea obiectivului: IMSP "Centrul Medicilor de Familie mun. Bălți" - Adresa: mun. Bălți, str. Decebal nr. 101"V" - Număr cadastral: 0300209.961.01 ; 0300209.961.02 ; 0300209.961.03 ; 0300209.961.04 ; 0300209961.05 - Anul construcției: 1984 - Regim de înălțime: S+P+4E (Subsol + Parter + 4 Etaje) - Structura de rezistență: Cadru din beton armat cu panouri prefabricate din beton armat - Destinație: Instituție medicală publică activă 2. SCOPUL ACHIZIȚIEI Achiziția are ca obiect contractarea serviciilor de expertiză tehnică a clădirii în scopul: - Evaluării stării tehnice generale a structurii portante și nestructurale; - Determinării nivelului de siguranță structurală în condiții de exploatare curentă și în caz de seism; - Stabilirii posibilităților de realizare a unei reparații capitale generale și montarea panourilor fotovoltaice; - Identificării oportunităților pentru realizarea de replanificări interioare în condiții conforme cu reglementările tehnice; - Formulării de concluzii și recomandări pentru intervenții ulterioare, cu grad de prioritate. 3. OBIECTUL SERVICIULUI DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ Prestatorul va efectua următoarele activități: - Colectarea și analiza documentației existente (planuri, relevee, dosar tehnic, procese-verbale, fișe tehnice, etc.); - Investigații vizuale și instrumentale la fața locului pentru toate elementele structurale (fundații, stâlpi, grinzi, planșee, pereți portanți, acoperiș, scări); - Verificarea stării compartimentărilor interioare existente și a finisajelor care pot influența stabilitatea; - Evaluarea stării instalațiilor în măsura în care influențează elementele constructive; - Evaluarea conformității cu cerințele esențiale privind rezistența mecanică, stabilitatea, siguranța în exploatare, igiena, acustica și eficiența energetică; - Identificarea deficiențelor majore, riscurilor tehnice și posibilelor neconformități structurale; - Emiterea de concluzii și recomandări privind: - Siguranța în exploatare a clădirii; - Măsurile tehnice urgente sau necesare pentru reparație capitală; - Condițiile și limitele în care pot fi realizate modificări interioare de compartimentare; - Redactarea și prezentarea unui raport de expertiză tehnică conform reglementărilor în vigoare. 4. REZULTATUL AȘTEPTAT Un raport de expertiză tehnică complet, care va include: - Date generale și identificarea obiectului; - Descrierea detaliată a stării tehnice a elementelor analizate; - Fișe de constatări vizuale și fotografii ilustrative; - Tabele sinoptice privind defectele identificate; - Avizul general privind posibilitatea continuării exploatării în condiții de siguranță; - Concluzii și recomandări structurale și funcționale; - Propuneri privind etapele ulterioare (proiectare, intervenție, consolidare); - Documentație în format tipărit (2 exemplare) . 5. CERINȚE MINIME FAȚĂ DE PRESTATOR - Certificat de atestare tehnico-profesională ca expert tehnic în construcții valabil în Republica Moldova; - Experiență de minimum 7 ani în expertizarea construcțiilor publice cu regim de înălțime similar sau mai mare; - Acces direct sau prin contract la laborator de încercări acreditat în construcții; - Posibilitate de a desfășura investigații vizuale și nedistructive; - Prezentarea a minimum 2 recomandări emise de beneficiari anteriori (instituții publice); - Declarație privind asumarea răspunderii profesionale pentru rezultatele expertizei. 6. TERMEN DE EXECUTARE A SERVICIILOR Durata de prestare a serviciului: maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la data semnării contractului. 7. RECEPȚIA SERVICIULUI Recepția se va efectua de către comisia desemnată de autoritatea contractantă pe baza următoarelor: - Raportul complet de expertiză tehnică predat în format tipărit și electronic; - Proces-verbal de predare-primire a raportului; - Avizul expertului semnat și ștampilat. 8. DISPOZIȚII FINALE Toate activitățile se vor desfășura cu respectarea prevederilor: - Codului Urbanismului și Construcțiilor (Legea nr. CUC434/2023); - Hotărârii Guvernului RM nr. 743/2024 privind asigurarea calității în construcții; - Regulamentului privind expertiza tehnică în construcții (HG nr. 936/2006 cu modificările ulterioare); - NCM-urilor și standardelor în vigoare aplicabile construcțiilor civile. Prestatorul își asumă întreaga responsabilitate asupra concluziilor expertizei și răspunde pentru exactitatea și conformitatea celor prezentate în raportul tehnic întocmit. Nota! - Ofertantul are obligația de a păstra confidențialitatea datelor și informațiilor primite. - Costurile pentru eventuale deplasări, investigații sau teste suplimentare vor fi suportate de ofertant. - În scopul determinării stării tehnice reale a structurii, urmează a fi prelevate și analizate probe de materiale (beton, zidărie, tencuieli etc.). - Încercările vor fi efectuate într-un laborator acreditat conform SM EN ISO/IEC 17025. Rezultatele încercărilor vor fundamenta concluziile privind conformitatea lucrărilor executate. - Ofertantul va colabora cu un laborator de încercări acreditat pentru realizarea testelor necesare în cadrul expertizei tehnice. Totodată, ofertantul va prezenta în oferta sa declarație de angajament privind efectuarea testelor sau scrisoare de confirmare a colaborării cu un laborator autorizat. În lipsa unui laborator propriu, ofertantul va subcontracta serviciile de laborator și va asigura trasabilitatea probelor. - Raportul de încercare urmează să fie emis de un laboratorul acreditat, care să includă descrierea probelor, metodologia de testare și rezultatele analitice. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Specificații de preț Anexa nr.23

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/ prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 71319000-7 | Servicii de expertiză tehnică a clădirii Centrului de Sănătate nr.1, IMSP CMF mun. Bălți, | Buc. | 1 |  |  |  |  | 31.12.2025 | MD09TRPCCW518430A00125AA |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________