| Lucrări de reparaţii capitale la anexa gospodărească a Serviciului social „Casă comunitară” nr.2 din cadrul Direcției protecția persoanelor în vârstă și a persoanelor cu dizabilități a STAS-ului Fălești, amplasat în rl Fălești, s.Mărăndeni, str.N.Testemițeanu, nr.14, nr.cadastral 4345207.309.02 a STAS Fălești, arondată ATAS NORD-VEST | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitati de lucrari №03

Lucrari de reparatii

(denumirea lucrări)

Achizitia de Valoare Mică nr.ocds-b3wdp1-MD-1780918939688

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Denumire lucrгri | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Cladirea bucatariei de vara |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Acoperis |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Demontarea |  |  |  |
| 1 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment |  | m2 | 72,0000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 25,9200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 25,9200 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,4400 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 2 | RpCH32C |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor |  | m2 | 72,0000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 6,4800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,4800 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,1600 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontarea |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Lucrari de reparatie curenta |  |  |  |
| 3 | RpCH05A |  | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori din cherestea de rasinoase 150x100mm. NOTE: Cherestea de rasinoase - n=0,015 |  | m | 60,0000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 34,2000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 23,4000 |
|  | 2010102906900-1 |  | Cherestea de rasinoase |  | m3 | 0,9000 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel |  | kg | 12,0000 |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 0,9000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,9000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 4 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300 |  | m2 | 72,0000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 14,4000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,6000 |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  | m2 | 85,2840 |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  | buc | 889,9200 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,7200 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 5 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri de rasinoase 50x25mm. NOTE: Scinduri de rasinoase 50x25mm - n=0,0014 (Pantru prinderea foliei ) |  | m2 | 72,0000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 16,2000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,0400 |
|  | 2010102903495-01 |  | Scinduri de rasinoase 50x25mm |  | m3 | 0,1008 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 8,6400 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,1600 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 6 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase 150x30mm, pas 500mm. NOTE: Scinduri de rasinoase - n=0,01 |  | m2 | 72,0000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 16,2000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,0400 |
|  | 2010102903495-1 |  | Scinduri de rasinoase 150x30mm |  | m3 | 0,7200 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 8,6400 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,1600 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 7 | CN51B |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. |  | m3 | 1,7200 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,6708 |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  | kg | 5,1772 |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,0017 |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,0052 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 8 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  | m3 | 1,7200 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1,4620 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,3956 |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg | 2,9240 |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  | kg | 11,5240 |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg | 0,0206 |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg | 1,7200 |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,0086 |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,1032 |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,0206 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 9 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla profilata (tip Profnastil PK-20 de 0,45 mm grosime) pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,0500 |  | m2 | 72,0000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 64,8000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 18,0000 |
|  | 2710403643000-1 |  | Placi din tabla profilata tip Profnastil PK-20 de 0,45 mm grosime |  | m2 | 86,9400 |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  | kg | 37,8000 |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  | buc | 680,4000 |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  | buc | 7,5600 |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  | buc | 3,0240 |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  | m | 3,7800 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,6000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 10 | CK26B apl. |  | Opritori de zapada tin tabla profilata |  | m | 36,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 11,5200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,8800 |
|  | 2743123549026-1 |  | Opritori de zapada tin tabla profilata |  | m | 36,0000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 144,0000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,3600 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 11 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv. NOTE: Elemente de inchidere - n=0,13 buc; Piesa de racordare jgheab -burlan - n=0,13 buc; SE EXCLUDE: Cot de jgheab Material marunt=1,0300 |  | m | 30,0000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 9,0000 |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  | m | 32,4450 |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc | 43,2600 |
|  | 2666122800555-1 |  | Element de inchidere -capac |  | buc | 4,0170 |
|  | 2875274000050-1 |  | Elemente de legatura - bratara burlan |  | buc | 3,0900 |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  | buc | 4,0170 |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  | buc | 309,0000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,6000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 12 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv. NOTE: Cot burlan- n=0,6536; Bratara burlan - n= 0,327; Cleme - n= 0,327; Cot de capat - n=0,327; SE EXCLUDE: Piesa de legatura; Pilnii de curatire; Elemente de legatura Material marunt=1,0200 |  | m | 12,0000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 4,2000 |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  | m | 12,8520 |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  | buc | 8,0001 |
|  | 2875274110001-1 |  | Bratara burlan |  | buc | 4,0025 |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  | buc | 4,0025 |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  | buc | 4,0025 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1800 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie curenta |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |
|  |  |  | 1.2. Tavane |  |  |  |
| 13 | CK28A |  | Tavane suspendate executate pe santier din Lambriuri de lemn clasa A de 12,5 mm grosime. NOTE: Dulapi de stejar- Lambriuri de lemn clasa A de 12,5 mm grosime - n=1,05 m2 Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestat, prenadez, cuie)=1,0275 |  | m2 | 28,7000 |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 2,8700 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 71,7500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,3050 |
|  | 2010102904540-1 |  | Dulapi de stejar- Lambriuri de lemn clasa A de 12,5 mm grosime |  | m2 | 30,9486 |
|  | 2670112202900 |  | Baghete din lemn |  | m | 75,1610 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2870 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 14 | CK07B |  | Baghete din lemn de h=60mm montate la tavane suspendate din lambriuri de lemn |  | m | 14,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,1200 |
|  | 2010212946000-1 |  | Baghete din lemn de h=60mm |  | m | 14,7000 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,2100 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,1000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1400 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 15 | CN16C |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi |  | m2 | 28,7000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 20,0900 |
|  | 2430126105046 |  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 |  | kg | 5,7400 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 2,0090 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,8700 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,4350 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |
|  |  |  | 1.3. Finisare interioara pereti |  |  |  |
| 16 | RpCU10B |  | Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor |  | buc | 1,0000 |
|  | 7122010013050 |  | Sobar |  | h-om | 6,3600 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,2500 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,1000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 17 | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant |  | m2 | 8,8000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,0240 |
|  | 2430226109307 |  | Diluant decapant |  | kg | 4,4000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 3,5200 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 18 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 8,8000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,2640 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,3200 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,4400 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 19 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 8,8000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 10,7360 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 62,8320 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0352 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,6952 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,1408 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 20 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 8,8000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,7600 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 9,6800 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 1,3200 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0026 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 21 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 8,8000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 3,9600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,8800 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 9,2831 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0088 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0088 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 22 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 8,8000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,2640 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,3200 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,4400 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 23 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 8,8000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,8400 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 3,5200 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,5280 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 4,4000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,4400 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0176 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 24 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant (5%), Coloris 0,12l sau analog la vopsea pe baza de copolimeri vinilici. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul |  | kg | 0,1760 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,0123 |
|  | 1421302200465 |  | Colorant Coloris 0,12l sau analog |  | kg | 0,1795 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare interioara pereti |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cladirea bucatariei de vara |  |  |

APROBAT:

| Investitor: Directoarea ATAS NORD VEST CIOBANU Emilia |  |
| --- | --- |
| (funcția, semnătura, numele, prenumele) |  |
| L.S. |  |