Formular Nr.5

| Obiect Reparatia capitala a trotuarului pietonal din str. Al.cel Bun, prin instalare de pavaj |  |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Reparatia capitala a trotuarului pietonal din str. Al.cel Bun, prin instalare de pavaj |  |  |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) поребриков | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |  |  |
| 2 | TsH02A | Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei pina la 10 cm (Ручная резка деревьев, путем последовательной срезки веток, ветвей и стволов, до 10 см) | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4600 |  |  |
| 3 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |  |
| 4 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х30 см, по бетонному основанию 30х15 см) | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 |  |  |
|  | 2666122800286-1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 /поребрик тротуарный/ | m | 1,0050 |  |  |
| 5 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) толщ.5,0см | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 6 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) для опускания бордюров - для пешеходов | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |  |  |
| 7 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х30 см, по бетонному основанию 30х15 см положить демонтированные бордюры б/у | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 |  |  |
|  | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 | m | 1,0050 |  |  |
| 8 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 |  |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 15,7300 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0857 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |  |
| 9 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором) Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200 | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 2640112300739 | Caramizi | buc | 44,0000 |  |  |
|  | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,0300 |  |  |
| 10 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (Погрузка разобранного а/бетон.покрытия и бордюров на автомашину) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5900 |  |  |
| 11 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (Вывоз строит.мусора трактором Т-25, №317 на расстояние 10 км) | t |  |  |  |
|  | 34105400010001-33/1 | Трактор Т-25 | h-ut | 0,1820 |  |  |