| Agenția Rezerve Materiale reparația capitala a acoperișului depozitului din str. Uzinelor nr.6, mun. Chișinău | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini

Reparația capitala a acoperișului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Acoperiș depozit Nr.2 |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperiș - burlane | m | 180,000 |  |  |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperiș - jgheaburi | m | 364,000 |  |  |
| 3 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperiș - învăluitori azbociment | m2 | 4 510,000 |  |  |
| 4 | RpCH32B | Desfacerea planșeelor din lemn si a elementelor de acoperiș - șarpanta acoperișului cu desfacerea tuturor elementelor componente | m2 | 4 510,000 |  |  |
| 5 | RpCH32D | Desfacerea planșeelor din lemn si a elementelor de acoperiș - streșinile înfundate sau aparente | m2 | 4 510,000 |  |  |
| 6 | CE41A | Montarea căpriorilor cu tratament antiseptic (Înlocuirea căpriorilor deteriorați) | m3 | 11,250 |  |  |
| 7 | RpCH06D | Reparații la elemente de șarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe | kg | 130,000 |  |  |
| 8 | RpCH06E | Reparații la elemente de șarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane | kg | 102,500 |  |  |
| 9 | CE30A | Astereala le învăluitori sau doliile învăluitorilor din țiglă, placi tip eternit etc., din scânduri brute de rășinoase (30 mm grosime 45.1 m3) | m2 | 4 510,000 |  |  |
| 10 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rășinoase si din rigle de rășinoase pentru construcții rurale, executate la pereți - leaturi (Contrareica) | m3 | 6,300 |  |  |
| 11 | CN50A | Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, căpriori, cosoroabe. | m3 | 47,800 |  |  |
| 12 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 47,800 |  |  |
| 13 | CE31C | Streașina înfundată, fără console aparente, din scânduri de rășinoase fălțuite si geluite pe o parte, cu lățimea medie de 0,4 m, cu limba si uluc (lambriuri din lemn) | m2 | 370,000 |  |  |
| 14 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe tâmplărie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dușumele | m2 | 370,000 |  |  |
| 15 | CK26B | Glafuri montate -Scurgere la streașina | m | 372,000 |  |  |
| 16 | CK17F | Lambriuri la pereți, executate pe șantier in cantități de peste 10 mp din profiluri de mase plastice (Profnastil gr.0.45 mm) | m2 | 432,000 |  |  |
| 17 | CE17A | Strat suplimentar polimetric tip ondutiss montat sub stratul de învăluitoare de țiglă, placi ondulate sau amprentate (Super difuzie) | m2 | 4 510,000 |  |  |
| 18 | CE07A | Învăluitori din placi din tabla amprentata (tip țiglă) pentru învelitorile acoperișurilor (tip Lindab), Profnastil gr0.45-0.50, culoare ral9006 | m2 | 4 510,000 |  |  |
| 19 | CE19C1 | Opritori de zăpadă grosime 0.5 mm, culoare ral9006 | m | 372,000 |  |  |
| 20 | RpCI12B | Învietoare din tabla plana, la clădiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordările la coșuri etc., având încheieturi duble, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata (pârțile laterale a parapetului si deasupra parapetului) | m2 | 352,000 |  |  |
| 21 | CE19A | Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe șantier, înnădite prin petrecere pe cel puțin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, ștuțurile de racordare la burlane, tiranții si cârligele de susținere, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m | 364,000 |  |  |
| 22 | CE21A | Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe șantier, înnădite prin petrecere pe cel puțin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin brățări din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncătoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m | 180,000 |  |  |
| 23 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi până la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 540,000 |  |  |
| 24 | TrB05A1-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, având sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 95,000 |  |  |
| 25 | TRI1AA04C3 | Încărcarea materialelor din grupa A - ușoare si mărunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 95,000 |  |  |
| 26 | TRI1AA09F1 | Descărcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport până la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren | t | 42,000 |  |  |
| 27 | TrB22D1A2 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in poziție fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si înălțimea de ridicare fiind de 6-12 m | t | 95,000 |  |  |
| 28 | TsI50C5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 35,000 |  |  |