Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:

Obiectul achiziției: Scanere (cititoarelor de coduri bară)

| Denumirea bunurilor / serviciilor | Denumirea modelului bunului / serviciilor | Țara de origine | Producătorul | Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă | Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Scaner cititor coduri de bare cu fir |  |  |  | -Cameră global shutter de minim 0.3 megapixeli -Viteză de scanare minim 50 cadre/secundă -Citire a codurilor de bare 1D/2D de pe hârtie și ecran -Decodificare a codurilor de bare de 3mil și a celor dificil de citit (coduri estompate, șifonate, cu contrast scăzut, de mare densitate, de înaltă precizie, lungi) -Compatibil cu sistemele Windows 7/8/10, iOS, Android, Linux -Rezoluție minimă: 3mil -Dimensiune imagine: cel putin 600x400 pixeli -Viteză de scanare: cel putin 58 cadre/secundă -Adâncime de decodificare: 60–360mm（13mil PCS90%） -Mod scanare: Manual & Automat -Sursă de lumină: LED alb (iluminare), lumină de țintire roșie -CPU: ARM pe 32 biți minim -Senzor imagine: CMOS -Tip expunere: Global Shutter -Greutate: cel mult 200g -Indicatori: LED și buzzer -Interfață: USB-HID, USB-VCP, RS232 -Cablu standard: cel putin 1.2m -Temperatura de operare: -10°C － 50°C -Toleranță la mișcare: 13cm/secundă, (înclinare/rotire) +/- 65°; +/- 65° -Temperatura de stocare: -20°C － 60°C -Niveluri de lumină: 0－5000Lux (lumină fluorescentă)，0－100,000Lux (lumina zilei) -Umiditate: 5%－95% (fără condens) -Contrast minim de imprimare: 10% -Clasificare IP: cel putin IP54 -Capacitate de decodificare: 1D: Codabar, Code11, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, GS1 DataBar, RSS14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded etc. 2D: PDF417, Micro PDF417, Cod QR, Micro QR, Data Matrix, Cod Aztec |  |  |
| Scaner cititor coduri de bare fără fir |  |  |  | -Memorie – capacitatea stocării a coduri EAN-13 minim 100.000 -Timp de lucru – o încărcare completă permite cel putin 40.000 de scanări -Citire a codurilor de bare 1D/2D (inclusiv coduri colorate, pătate și neclare) -Baterie de minim 2200mAh - Suportă modurile 2.4G și Bluetooth -Senzor imagine: CMOS -CPU: ARM pe 32 biți minim -Rezoluție: 640x480 pixeli minim -Rezoluție minimă: ≥3mil -Adâncime de decodificare: 60–360mm (13mil PCS90%) -Viteză de scanare: 60 cadre/secundă minim -Unghi scanare: rotație 360°, înclinare 65°, ridicare 60° -Mod scanare: declanșare manuală și inducție automată -Sursă de lumină: LED alb (iluminare), LED roșu (țintire) -Baterie: Litiu reîncărcabilă și înlocuibilă, 2600mAh minim -Timp de lucru continuu: cel puțin 14 ore -Interfață: USB, USB-VCP -Temperatură de funcționare: -10°C până la 50°C -Temperatură de depozitare: -20°C până la 60°C -Umiditate relativă: 5% – 95% (fără condens) -Metode de comunicare • 2.4G wireless – până la 150m minim (spațiu deschis) • Bluetooth – până la 10m minim (spațiu deschis) -Capacitate de decodificare 1D: Codabar, Code11, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, GS1 DataBar, RSS14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded etc. 2D: PDF417, Micro PDF417, Cod QR, Micro QR, Data Matrix, Cod Aztec |  |  |

- Acest tabel este completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7.

| Numele, prenumele: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (Se precizează numele și prenumele persoanei ce aplică semnătura) |  |  |
| În calitate de: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Se precizează funcția în cadrul companiei) |  |  |  |
| Ofertantul: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Se precizează denumirea operatorului economic) |  |  |  |  |
| Adresa: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Se precizează adresa juridică a operatorului economic) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Semnătura) L.Ș. |