Specificaţii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție_______________________________din____________________

Denumirea procedurii de achiziție: contract de valoare mica

| Nr. Lot | Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Model articolului | Ţara de origine | Produ-cător | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicii de deservire a utilajului pentru hemodializă |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistem de purificare a apei Fresenius Medical Care AG & Co. Aqua B 750 Vizita 1: Mentenanța sistemului de curățire a apei Inlociurea si Dezinfecția inelului de permeat nou: Demontarea țevilor a inelului de permeat existent. Instalarea canalelor de protecție pentru țeava de permiat. Instalarea conectoarelor individuali de alimentare aparatelor de dializă cu permiat. Instalarea sistemelor de conectare aparatelor de dializă la canalizare. Instalarea unei conducte din țeavă PEX cu izolație preliminară din cauciuc spumos pentru formarea inelului de permiat. Verificarea de scurgere a inelului de permeat. Instalarea filtrului bactirecid. |  |  |  |  | Sistem de purificare a apei Fresenius Medical Care AG & Co. Aqua B 750 Vizita 1: Mentenanța sistemului de curățire a apei Inlociurea si Dezinfecția inelului de permeat nou: Demontarea țevilor a inelului de permeat existent. Instalarea canalelor de protecție pentru țeava de permiat. Instalarea conectoarelor individuali de alimentare aparatelor de dializă cu permiat. Instalarea sistemelor de conectare aparatelor de dializă la canalizare. Instalarea unei conducte din țeavă PEX cu izolație preliminară din cauciuc spumos pentru formarea inelului de permiat. Verificarea de scurgere a inelului de permeat. Instalarea filtrului bactirecid. |  |  |
|  | Dispozitiv pentru dializă Fresenius Medical Care AG & Co. 4008 B Vizita 2:Verificarea tehnică de siguranță anuală (conform protocolului de producător) - Verificarea parametrilor de funcționare a aparatului: presiunea (pentru toate punctele de control), temperatură, conductivitate, volumul pompelor și camerelor sistemului de amestecare, funcționarea motoarelor electrice, senzorilor ultra-sunet și optici. La nerespectarea parametrilor de funcționare cu anumite standarde, prescrise în documentația tehnică de la producător, se îndeplineşte calibrarea fosind instrumente de calibrare de înaltă precizie. - Asamblarea și testarea aparatului, punerea în funcțiune. |  |  |  |  | Dispozitiv pentru dializă Fresenius Medical Care AG & Co. 4008 B Vizita 2:Verificarea tehnică de siguranță anuală (conform protocolului de producător) - Verificarea parametrilor de funcționare a aparatului: presiunea (pentru toate punctele de control), temperatură, conductivitate, volumul pompelor și camerelor sistemului de amestecare, funcționarea motoarelor electrice, senzorilor ultra-sunet și optici. La nerespectarea parametrilor de funcționare cu anumite standarde, prescrise în documentația tehnică de la producător, se îndeplineşte calibrarea fosind instrumente de calibrare de înaltă precizie. - Asamblarea și testarea aparatului, punerea în funcțiune. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul  procedurii de achiziție______________din_________

Denumirea  procedurii de achiziție: contract de valoare mica

| Nr. lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | U/M | Canti-tatea | Preţ (fără TVA) | Preţ (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de prestare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicii de deservire a utilajului pentru hemodializă |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistem de purificare a apei Fresenius Medical Care AG & Co. Aqua B 750 Vizita 1: Mentenanța sistemului de curățire a apei Inlociurea si Dezinfecția inelului de permeat nou: Demontarea țevilor a inelului de permeat existent. Instalarea canalelor de protecție pentru țeava de permiat. Instalarea conectoarelor individuali de alimentare aparatelor de dializă cu permiat. Instalarea sistemelor de conectare aparatelor de dializă la canalizare. Instalarea unei conducte din țeavă PEX cu izolație preliminară din cauciuc spumos pentru formarea inelului de permiat. Verificarea de scurgere a inelului de permeat. Instalarea filtrului bactirecid. | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Dispozitiv pentru dializă Fresenius Medical Care AG & Co. 4008 B Vizita 2:Verificarea tehnică de siguranță anuală (conform protocolului de producător) - Verificarea parametrilor de funcționare a aparatului: presiunea (pentru toate punctele de control), temperatură, conductivitate, volumul pompelor și camerelor sistemului de amestecare, funcționarea motoarelor electrice, senzorilor ultra-sunet și optici. La nerespectarea parametrilor de funcționare cu anumite standarde, prescrise în documentația tehnică de la producător, se îndeplineşte calibrarea fosind instrumente de calibrare de înaltă precizie. - Asamblarea și testarea aparatului, punerea în funcțiune. | buc | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Total lot |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________