CAIET DE SARCINI

PENTRU  LICITAȚIA DESCHISĂ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Pimăria or. Anenii Noi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Pimăria or. Anenii Noi

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie capitală a drumurilor prin cimitir si plombarea gropilor in or. Anenii Noi

|  |  | Lista cu cantitaile de lucrari |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt | Simbol norme Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| 1 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea | m2 | 1900,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 95,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,66 |
| 2 | TsC02A2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 | 1,30 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 6,06 |
| 3 | TsA03B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3 | 33,00 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 44,55 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,57 |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,33 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,91 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 3,43 |
| 5 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 33,00 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 37,95 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 3,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 32,67 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 6,93 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 13,86 |
| 6 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm | m | 1070,00 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 56,71 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3745,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 10,70 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790 | m3 | 6,42 |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15 B2 | m | 1075,35 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 181,90 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 545,70 |
| 7 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 190,00 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 44,08 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 249,09 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 70,30 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 29,07 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 4,37 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 9,12 |
| 8 | Dl134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 19,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 93,86 |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 359,10 |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 28,50 |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 19,00 |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 19,00 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 57,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,80 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 4,90 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 21,28 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 51,49 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 7,87 |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 2,01 |
| 9 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu | 100m2 | 10,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 100,90 |
| 10 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,24 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,28 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,37 |
| 11 | DB16G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere mecanica (H=7cm) BA16 | m2 | 1900,00 |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald (K = 2) | t | 315,40 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat (K = 2) | t | 11,40 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 17,10 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 95,00 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 8,74 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 8,74 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 8,74 |
| 12 | TsC35A22 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m | 100 m3 | 2,00 |
|  | 2952270007405 | Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c | h-ut | 5,16 |
| 13 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 300,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 6,96 |
| 14 | Dl115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 200,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,34 |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 25,20 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,40 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,70 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,19 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 2,20 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,09 |
| 15 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 650,00 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,90 |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 74,75 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,39 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 378,95 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 39,00 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 32,50 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 5,20 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 5,20 |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 39,00 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,25 |
| 16 | DI158C | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | 250,00 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,50 |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 28,75 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,15 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 72,25 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 7,50 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 12,50 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 2,00 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 2,00 |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 7,50 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,25 |