# APROB:

Veaceslav Rusnac,

Președintele raionului Soroca

________________________

COORDONAT:

Alla Bordianu ______________

Vicepreședintele raionului Soroca

CAIET DE SARCINI

- Cu privire la  procedura de achiziție a serviciilor de proiectare privind măsurile de protecție a stadionului  de fotbal cu tribune  și acoperire artificială a terenului, cu capacitatea  de 1200 locuri din s. Rublenița, rnul Soroca, contra deformațiunilor de teren

| Nr. | Denumirea datelor și cerințelor | Date și cerințe de bază |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Denumirea autorității contractante |  | Consiliul raional Soroca, mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare 5 |
|  | Denumirea lucrării | Servicii de proiectare pentru măsuri de protecție a obiectului nefinalizat contra deformațiilor de teren |
|  | Temeiul proiectării | Decizia Consiliului raional Soroca nr. |
|  | Faza de proiectare | Proiect de execuție. |
|  | Proiectant general | Câștigătorul achiziției publice |
|  | Amplasarea obiectului | Obiectul este amplasat în intravilanul s. Rublenița, raionul Soroca, pe partea stîngă a traseului național R14. |
|  | Soluții arhitecturale a obiectului? | Proiectul reprezintă un complex sportiv în componența stadionului, tribunelor și parcărilor, conectat la rețelile edelitare. Terenul stadionului propriu-zis este preconizat din acoperire artificială |
|  | Descrierea obiectului nefinalizat | Construcția obiectului a început în anul 2019 , în baza unui proiect tehnic elaborat și verificat de presoane atestate în domeniu. Construcția stadionului reprezintă o construcție cu dimensiunile în plan de 84,00mx19,90m. Construcția în lungime, prin rosturi de tasare, este divizată în trei tronsoane. Fundațiile continue, din beton armat monolit. Conform documentației de proiect, construcția a fost calculată la seismicitatea de 7 grade, iar betonul la toate elementele a fost adoptat de clasaC20/F75. Lucrările de constructive executate include următoarele: - Executarea gropii de fundație; - Executarea pernii din sol argilos; - Executarea fundației; - Executarea elementelor portante din beton armat: stîlpi, perete inferior, grinzi, planșee –parțial. |
|  | Situația existentă | La momentul actual, din motivul surpării malurilor la executarea gropii de fundație, se exercită o presiune asupra peretelui din beton armat. Au apărut crăpături , deasemenea a apărut și o înclinare a suportului liniei de alimentare cu energie electrică, precum și alte defecte care se acumulează treptat în urma deformărilor. Persistă riscul ca în urma deformațiilor discontinue și stifturilor să rezulte prăbușirea porțiunii de drum național, soporturilor liniilor electrice și în final distrugerea construcției nefinalizate. La baza pereților executați se observă ape freatice . |
|  | Necesitatea efectuării studiilor şi cercetărilor pe teren | Este necesar executarea unui studiu în teren al deformărilor de teren a versantului adiacent și perimetrului obiectului, precum și a unui studiu geodezic pe o suprafață de cel puțin 1 ha la scară largă cu evidențierea elementelor cheie ale alunecării de teren. Efectuarea studiului inginero-geologic este necesar de a fi executat în formatul unui program special bazînduse pe cercetările geologice inginerești a versanților supuși alunecărilor de teren, precum și normativelor în vigoare pe teritoriul republicii: SNiP 1-02.07-87, SNiP II-7-81; NCM A.06.01.2006 și altele de domeniu. Efectuarea testelor de forfecare de laborator prin 2 metode: metoda standart și cea specială pentru alunecări, în scopul determinării reologic rezistenței constante a solurilor prin dispozitive VSV-25 . Deasemenea, se solicită efectuarea examinărilor instrumentale într-o perioadă scurtă de timp (în decurs de o lună), cu o precizie de fixare a alunecărilor de teren și a deformațiilor reologice în limita de 0,005 mm, aceasta va permite fixarea deformațiilor geologice pregătitoare și realizarea unei prognoze pentru începutul fazei a 2-a a dezvoltării alunecărilor de teren, precum și pentru a clarifica presiunea alunecării de teren asupra structurii de protecție și a găsi dimensiunile optime, rezistența și, în consecință, costul acesteia. |
|  | Cercetări necesare | - Prospecțiuni topogeodezice, - Prospecțiuni geotehnice; |
|  | Parametrii tehnici de bază | - Suprafața de examinare nu mai mică de 1 ha. - Sectorul supus deformărilor constituie circa 120 m . - Categoria construcției –II. - Gradul de seismicitate – 6 . - Reținerea structurilor antideformare pe bază de piloți forați. - Drenaj perete și eventual fante de drenaj. - Drenaj de suprafață . - Restabilirea trotuarului deteriorat în urma surpărilor de teren . - Observații instrumentale ale stării amplasamentului și taluzului pe parcursul construcției măsurilor de protecție a obiectului. |
|  | Condiţii specifice | - Deciziile constructive vor fi bazate pe : - Legea nr 721/96 privind calitatea în construcții; - NCM A.06.01.2006; NCM F.02.02.-2006; SNiP 2-02.01-83; SNiP 2-02.03-85; SNiP 2.01.07-85; NCM D. 02.01.-2015; SNiP 2.05.11-85; NCM D.02.01:2015; SNiP II -7-81; NCM F.02.03.-2005 și altele . - Proiectantul va elabora borderou de măsurări al grosimilor îmbrăcămintei rutiere pentru trotuare, pe sectorul de reconstrucție - Proiectantul va elabora lista cantităților materialului demolat și decapat cu stipularea transmiterii ulterioare către beneficiar; - Proiectantul va aviza documentația de proiect cu arhitectul-șef al raionului conform prevederilor art.5 al Legii nr.163, din 09.07.2010 ”Privind autorizarea executării lucrărilor de construcții”; - La întocmirea devizului de cheltuieli, de folosit costurile utilajelor și mecanizmelor de construcții la situația de calcul . |
|  | Protecția mediului înconjurător | - Proiectantul va elabora compartimentul privind evaluarea impactului asupra mediului; - După necesitate de a fi prevăzute măsuri corespunzătoare cu plantarea arborilor și arbuștilor necesari. |
|  | Conţinutul proiectului de execuţie | - Proiectantul va elabora proiectul, conform prevederilor Standardelor Europene, puse în aplicare din 01.01.2021; precum și conform NCM A. 07.02.2012/A1:2017; - Memoriu explicativ general; - Soluții constructive; - Securitatea circulației; - Organizarea lucrărilor de construcție (șantierului de construcție) și protecție a obiectului nefinalizat; - Desene pe compartimente; - Liste de cantităţi pe compartimente; - Documentația de deviz, conform CP L.01.01-2012/A1:2017, privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcție-montaj prin metoda de resurse (inclusiv forma 5); |
|  | Numărul exemplarelor de documentaţie | - În volum de 3 exemplare + varianta electronică. |
|  | Materialele anexate | - Studiul topografic; - Studiul geotehnic; - de eliberat în 2 exemplare |
|  | Controlor de autor | Necesită |

Elena Mîțu,

șef, Secția Construcții,

Gospodărie Comunală și Drumuri