Anexa nr. 1

la Anunțul de participare

Specificații tehnice și cerințe detaliate pentru prestarea

serviciilor de calibrare și verificare metrologică a aparatelor de cântărit de tip: BDA, BSA și BX

Serviciile de calibrare și verificare metrologică a aparatelor de cântărit de tip: BDA, BSA și BX, per ansamblu presupun următoarele acțiuni:

- demontarea / montarea aparatelor de cântărit;

- reglarea, verificarea și calibrarea aparatelor de cântărit;

- livrarea mijloacelor etalonate de verificare metrologică la locul de executare a serviciilor pentru efectuarea ajustării, etalonării și verificării metrologice a aparatelor de cântărit (conform tabelului la prezenta anexă).

- chemarea verificatorului la locul de efectuare a controlului și  emiterea buletinului metrologic pe fiecare aparat de cântărire în parte.

În particular, fiecare acțiune privind prestarea serviciilor, sunt descifrate, după cum urmează:

- Serviciile de calibrare cu ajustarea mijlocului de măsurare.

Calibrare (a unui aparat de cântărit) – operație de fixare a pozițiilor reperelor scării unui mijloc de măsurare (în anumite cazuri numai a unor repere principale) în funcție de valorile corespunzătoare ale măsurandului.

Ajustarea mijloacelor de măsurare – reglarea mijloacelor de măsurare necesară aducerii în stare de funcționare adecvată utilizării sale.

Serviciile de etalonare a mijloacelor de măsurare- operație care, în condiţii specificate, în prima etapă stabileşte o relaţie între valorile unei mărimi şi incertitudinile de măsurare asociate care sunt furnizate de etaloane şi indicaţiile corespunzătoare cu incertitudinile de măsurare asociate, iar în etapa a doua această informaţie este utilizată pentru stabilirea unei relaţii care să permită obţinerea unui rezultat de măsurare pornind de la o indicaţie;

Serviciile de calibrarea (cu ajustarea) și serviciile de etalonare sunt efectuate la locul unde este utilizat (montat) echipamentul de măsurare și constă în efectuarea repetitivă a unor măsuri de manipulare a echipamentului de măsurare, întru stabilirea gradului exactității măsurărilor, și anume:

- Aplicarea sarcinilor de încercare (greutăților etalon) pe echipamentul de măsurare în condiții specificate.

- Determinarea erorii sau variației indicației.

- Evaluarea incertitudinii de măsurare, atribuită rezultatelor.

- Serviciile de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare:

Verificare metrologică – modalitate de control metrologic legal, executat prin procedura de evaluare a conformității (alta decît examinarea de tip), conform documentelor normative aplicabile din domeniul metrologiei legale, care are ca rezultat emiterea unui buletin de verificare metrologică și/sau aplicarea marcajelor de verificare metrologică. Verificare metrologică a unui mijloc de măsurare efectuată periodic, la intervale de timp specificate, conform documentelor normative aplicabile din domeniul metrologiei legale.

Procedura de verificare metrologică a aparatelor de cântărit conform NML 2-15:2018 „Aparate de cîntărit cu funcționare neautomată” prevede următoarele:

- Examinarea vizuală;

- Verificarea la funcţionare;

- Determinarea erorii de aducere la zero;

- Determinarea erorii indicaţiilor aparatului de cîntărit;

- Determinarea erorii indicaţiilor aparatului de cîntărit la funcţionarea dispozitivului de tară;

- Încercări la repetabilitate;

- Încercări la încărcarea excentrică.

Procedura de verificare metrologică a aparatelor de cântărit conform NML 2-16:2020 „Aparate de cântărit în mers a autovehiculelor. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică” prevede următoarele:

- Examinarea aspectului exterior;

- Identificarea software-ului;

- Verificarea funcționalității;

- Determinarea erorilor la încercările în mers:

- determinarea abaterii maxime tolerate faţă de media corectată a masei axei simple sau a grupului de axe;

- determinarea erorii maxime tolerate pentru masa totală a autovehiculului.

- Verificări în regim static;

- Determinarea erorii indicațiilor aparatului de cântărit.

Rezultatele verificării metrologice se înregistrează într-un proces-verbal de verificare metrologică și trebuie să includă cel puțin:

- numărul de înregistrare și data întocmirii procesului-verbal;

- denumirea solicitantului;

- identificarea aparatului (tipul, numărul de serie, producător, locul instalării);

- specificația etaloanelor și balanțelor de control;

- specificația unității de transport de control;

- condițiile de mediu (temperatura și umiditatea);

- rezultatele măsurărilor;

- decizia pentru utilizare/ inutilizabilitate a aparatului.

În cazul, când mijlocul de măsurare este recunoscut ca utilizabil, se eliberează Buletin de verificare metrologică, și se aplică marcajul de verificare metrologică, conform schemelor stabilite în descrierea de model a mijlocului de măsurare.

|  | Servicii de calibrare și verificare metrologică a aparatelor de cântărit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Punctul de amplasare a aparatelor de cântărit | Denumirea echipamentelor | Nr./ identificare | Buletin de verificare valabil până la |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | - PM Criva | Aparat de cântărire de tip: BDA-15D1.4S | 491 | 25.07.2025 |
| 2 | - PM Briceni | Aparat de cântărire de tip: BSA-30/60D1.4 T-1 | 220 | 24.07.2025 |
| 3 | - PM Leușeni | Aparat de cântărire de tip: BDA-15D1.4S-4 | 1804 | 15.08.2025 |
|  | - PM Leușeni | Aparat de cântărire de tip: BSA-30/60D1.4 T-1 | 008 | 15.08.2025 |
|  | - AVP Leușeni | Aparat de cântărit de tip: BX-2D1.3-2 | 9553 | 15.08.2025 |
| 4 | - PM Giurgiuleștii | Aparat de cântărire de tip: BDA-15D1.4S | 1745 | 13.09.2025 |
|  | - PM Giurgiuleștii | Aparat de cântărire de tip: BDA-15D1.4S | 9797 | 13.09.2025 |
| 5 | - PM Otaci | Aparat de cântărire de tip: BDA-15D1.4S | 9798 | 20.09.2025 |
|  | - PM Otaci | Aparat de cântărire de tip: BDA-15D1.4S | 10000 | 20.09.2025 |
|  | - AVP Otaci | Aparat de cântărit de tip: BX-2D1.3-2 | 10184 | 20.09.2025 |
| 6 | - PM Tudora | Aparat de cântărire de tip: BDA-15D1.4S-4 | 9999 | 27.09.2025 |
|  | - PM Tudora | Aparat de cântărire de tip: BDA-15D1.4S-4 | 330 | 27.09.2025 |
|  | - AVP Tudora | Aparat de cântărit de tip: BX-2D1.3-2 | 8828 | 27.09.2025 |
| 7 | - PM Palanca | Aparat de cântărire de tip: BDA-20D1.4 S-4 | 1008 | 26.09.2025 |
|  | - PM Palanca | Aparat de cântărire de tip: BSA-60D1.4 T-1 | 1007 | 26.09.2025 |
| 8 | - PM Bălți | Aparat de cântărire de tip: BSA-30/60D1.4 T-1 | 150 | 11.10.2025 |
|  | - AVP Bălți | Aparat de cântărit de tip: BX-2D1.3-1 | 10182 | 11.10.2025 |
| 9 | - PM Costești | Aparat de cântărire de tip: BSA-30/60D1.4 T-1 | 1452 | 06.12.2025 |
| 10 | - AVP Petricani | Aparat de cântărire de tip: BX-2D1.3-2 | 044 | 17.10.2025 |