Anexa nr. 23

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

- Se completează de către autoritatea contractantă.

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație curentă a acoperișului edificiului din str. Independenței, 52, mun. Chișinău

Autoritatea contractantă: Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42

1. Descriere generală: La edificiul din str. Independenței, 52, mun. Chișinău, se vor efectua lucrări de reparație curentă a acoperișului.

Adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare: nu se aplică.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

•  Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023.

•  HG nr. 913 din 25.07.20216.

4. Mostre:

Pentru lucrările de finisare vor fi prezentate mostre spre coordonare cu Beneficiarul (mostre pentru membranele bituminoase Technoelast EKP și EPP).

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente: nu se aplică.

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: nu se aplică.

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor:

Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie: nu se aplică.

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: nu se aplică.

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului: nu se aplică.

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor: nu se aplică.

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: Conform listei cantităților de lucrări.

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii: nu se atestă.

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului: În conformitate cu CP L.01.01-2012.

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 59 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanţelor nr. 115 din 15.09.2021.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă:  Agenția Servicii Publice                Data "____"______________

### Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație curentă a acoperișului edificiului din str. Independenței, 52, mun. Chișinău.

Autoritatea contractantă: Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42

Lista cu cantităţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCI42F k=2 |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in patru straturi (orizontal) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 381,9600 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 359,0424 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 152,7840 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 45,8352 |  |
| 2 |  |  | RpCI42F k=2 |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in patru straturi (vertical) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 90,7500 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 85,3050 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 36,3000 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 10,8900 |  |
| 3 |  |  | RpCI42A |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri din tabla zincata |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 134,1000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 12,0690 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 6,7050 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,3410 |  |
| 4 |  |  | RpCI42A |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - burlane |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 11,0000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 0,9900 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,5500 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1100 |  |
| 5 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli exterioare ale parapetului |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 96,5000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 11,5800 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 14,4750 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 4,8250 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,9650 |  |
| 6 |  |  | RpCK42A |  |  | Desfacerea sapei de mortar de ciment |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 381,9600 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 57,2940 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 57,2940 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 19,0980 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 15,2784 |  |
| 7 |  |  | RpVC41A |  |  | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h, k=0,5 (doar la bloc exterior) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 7136060011800 |  |  |  | Instalator ventilare |  |  |  | h-om |  |  | 16,2000 |  |  | 40,5000 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,0800 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1250 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,3750 |  |
| 8 |  |  | VC37A |  |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari, k=0,5 (doar la bloc exterior) (doar manopera, utilaj, freon) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,5000 |  |  | 8,7500 |  |
|  |  |  | 2411117322835 |  |  |  | Freon |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 6,9750 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3500 |  |  | 0,8750 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Evacuare gunoi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | RCsH27A |  |  | Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea gunoiului |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 1,7800 |  |  | 17,8000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,0500 |  |  | 10,5000 |  |
|  |  |  | 2010102906961 |  |  |  | Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 2010102904420 |  |  |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,0150 |  |
|  |  |  | 2874145886928 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111 |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel |  |  |  | kg |  |  | 2,3000 |  |  | 23,0000 |  |
|  |  |  | 2710602000030 |  |  |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,2000 |  |
| 10 |  |  | TrB05B2-5 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 48,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 2,9600 |  |  | 142,0800 |  |
| 11 |  |  | TrI1AA02C1 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 48,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 21,6000 |  |
| 12 |  |  | TsI50G |  |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 48,0000 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2580 |  |  | 12,3840 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Evacuare gunoi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | RpCE29A |  |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios pe durata refacerii |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 381,9600 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 38,1960 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 19,0980 |  |
|  |  |  | 00000117 |  |  |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0700 |  |  | 429,1321 |  |
|  |  |  | 2010102901167 |  |  |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,8021 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 11,4588 |  |
| 14 |  |  | CE13A |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu - Bariera de vapori - linocrom strat inferior |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 381,9600 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 114,5880 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 68,7528 |  |
|  |  |  | 268213260047033 |  |  |  | Bariera de vapori - linocrom strat inferior |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 461,2167 |  |
|  |  |  | 2320216201058 |  |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 120,3174 |  |
|  |  |  | 2921140007681 |  |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 38,1960 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 15,2784 |  |
| 15 |  |  | IzF10A |  |  | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 381,9600 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,1700 |  |  | 64,9332 |  |
|  |  |  | 25213026029013 |  |  |  | Cimentoplast grosime 10 cm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0400 |  |  | 397,2384 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 1,1459 |  |
| 16 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR-1 D 4 mm 100x100 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 572,9400 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 14,3235 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 2,8647 |  |
|  |  |  | 2873122004130013 |  |  |  | Plase sudate VR-1 D 4 mm 100x100 |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 578,6694 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 2,8647 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 5,7294 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 171,8820 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,3438 |  |
| 17 |  |  | IzF18B k=3 |  |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 6 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 381,9600 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 286,4700 |  |
|  |  |  | 2664102102018 |  |  |  | Mortar ciment M-100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0200 |  |  | 22,9176 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 13,7506 |  |
| 18 |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum ''Tehnonikoli'' sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 381,9600 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 15,2784 |  |
|  |  |  | 24133173460001 |  |  |  | Praimer de bitum ''ТЕХНОНИКОЛЬ N01'' |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 114,5880 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,3820 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,1146 |  |
| 19 |  |  | CE13A2 |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (TECHNOELAST EKP, TECHNOELAST EPP) sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 381,9600 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 171,8820 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 87,8508 |  |
|  |  |  | 26821326004701 |  |  |  | Membrane bituminoase TECHNOELAST EKP |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 461,2167 |  |
|  |  |  | 26821326004370222 |  |  |  | Membrana bituminoasa TECHNOELAST EPP |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 461,2167 |  |
|  |  |  | 2320216201058 |  |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 240,6348 |  |
|  |  |  | 2921140007681 |  |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 76,3920 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 22,9176 |  |
| 20 |  |  | CO18A aplicativ |  |  | Montarea aeratorelor la acoperis d50 mm - Aerator ultra M sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2700 |  |  | 2,1600 |  |
|  |  |  | 203011293110112 |  |  |  | Aerator la acoperis D50 mm Aerator ultra M |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 2651122100397 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 8,0000 |  |
| 21 |  |  | RpCI23C |  |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (Montarea cosului de colectare a apelor, tabla zincata, B=1,0 m, gura de scurgere 50x25 cm, 2 buc.) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,5000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 1,0100 |  |  | 3,5350 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 0,8750 |  |
|  |  |  | 2710403642287 |  |  |  | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm |  |  |  | kg |  |  | 3,2000 |  |  | 11,4240 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 3,5700 |  |
|  |  |  | 2744125904770 |  |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,2856 |  |
|  |  |  | 2710403700041 |  |  |  | Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,7140 |  |
|  |  |  | 2874115893464 |  |  |  | Bolt de impuscat |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 21,4200 |  |
|  |  |  | 2461117308499 |  |  |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 21,4200 |  |
|  |  |  | 3410520005702 |  |  |  | Platforma telescopica pe auto |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,5250 |  |
| 22 |  |  | CE22A |  |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,5000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 1,5750 |  |
|  |  |  | 27104063156172613 |  |  |  | Burlan rotund prefabricat tip brass D=100 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 4,8195 |  |
|  |  |  | 2875274000502 |  |  |  | Cot burlan |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 2,2950 |  |
|  |  |  | 2875274110001 |  |  |  | Piesa de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 1,1475 |  |
|  |  |  | 2413217300010 |  |  |  | Cleme |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 2,2950 |  |
|  |  |  | 2874115830000 |  |  |  | Pilnii de curatire |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 1,1475 |  |
|  |  |  | 2875274000503 |  |  |  | Cot de capat |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 1,1475 |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 1,1475 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0675 |  |
| 23 |  |  | CE22A |  |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=160 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,5000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 2,2750 |  |
|  |  |  | 2710406315617261344 |  |  |  | Burlan rotund prefabricat tip brass D=160 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 6,9615 |  |
|  |  |  | 2875274000502 |  |  |  | Cot burlan |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 3,3150 |  |
|  |  |  | 2875274110001 |  |  |  | Piesa de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 1,6575 |  |
|  |  |  | 2413217300010 |  |  |  | Cleme |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 3,3150 |  |
|  |  |  | 2874115830000 |  |  |  | Pilnii de curatire |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 1,6575 |  |
|  |  |  | 2875274000503 |  |  |  | Cot de capat |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 1,6575 |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 1,6575 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0975 |  |
| 24 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x250 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,0000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,4600 |  |  | 36,9000 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 0,6750 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,3500 |  |  | 20,2500 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,4500 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 240,0000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 27104053666643000 |  |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,3000 |  |  | 79,5000 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 240,0000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 240,0000 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 1,0500 |  |
| 25 |  |  | CK26D |  |  | Plinta de prindere (aluminiu b=40 mm) a membranelor de parapet |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 93,7500 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 8,4375 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,9375 |  |
|  |  |  | 274312354902723322 |  |  |  | Plinta de prindere (aluminiu b=40 mm) a membranelor de parapet |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 93,7500 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 562,5000 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,9375 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Parapet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 96,7500 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 2,9025 |  |
|  |  |  | 12416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 26,1225 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 4,8375 |  |
| 27 |  |  | CC03A |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 145,1200 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 5,8048 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,7256 |  |
|  |  |  | 287312200410033 |  |  |  | Plase sudate VR1-d3 mm 100x100 |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 146,5712 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,7256 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,4512 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 43,5360 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,0871 |  |
| 28 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 96,7500 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 135,4500 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 29,0250 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 1 015,8750 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 2,9025 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,6773 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,3870 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,7740 |  |
| 29 |  |  | CF17B k=2 |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 96,7500 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 19,3500 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 5,8050 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 1,1610 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,1935 |  |
| 30 |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum ''Tehnonikoli'' sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 143,6200 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 5,7448 |  |
|  |  |  | 24133173460001 |  |  |  | Praimer de bitum ''ТЕХНОНИКОЛЬ N01'' |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 43,0860 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,1436 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,0431 |  |
| 31 |  |  | CE13D |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (TECHNOELAST EKP, TECHNOELAST EPP) sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 143,6200 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 47,3946 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 21,5430 |  |
|  |  |  | 26821326004370222 |  |  |  | Membrana bituminoasa TECHNOELAST EPP |  |  |  | m2 |  |  | 1,2000 |  |  | 180,9612 |  |
|  |  |  | 26821326004701 |  |  |  | Membrane bituminoase TECHNOELAST EKP |  |  |  | m2 |  |  | 1,2000 |  |  | 180,9612 |  |
|  |  |  | 2320216201058 |  |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 45,2403 |  |
|  |  |  | 2921140007681 |  |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 24,4154 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 5,7448 |  |
| 32 |  |  | CE23D2 |  |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 135,0000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,6800 |  |  | 91,8000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 67,5000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 27,0000 |  |
|  |  |  | 2710403642598 |  |  |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  |  | kg |  |  | 3,2000 |  |  | 449,2800 |  |
|  |  |  | 2710403702180 |  |  |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 28,0800 |  |
|  |  |  | 2682132601626 |  |  |  | Carton bitumat |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 140,4000 |  |
|  |  |  | 2744125904770 |  |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 11,2320 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 4,1000 |  |  | 575,6400 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0130 |  |  | 1,8252 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0006 |  |  | 0,0842 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,5616 |  |
|  |  |  | 2874115893300 |  |  |  | Bolt |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 1 123,2000 |  |
|  |  |  | 2874117308500 |  |  |  | Cartus |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 1 123,2000 |  |
|  |  |  | 2874115840603 |  |  |  | Piulita |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 1 123,2000 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 2,7000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Parapet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Vopsire scara metalica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | RpCR23A |  |  | Vopsirea in culori de ulei a scarii metalice |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 5,5000 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 1,3000 |  |
|  |  |  | 2430226101349 |  |  |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 2430116103218 |  |  |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 2320116200535 |  |  |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  |  | l |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0750 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,5000 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Vopsire scara metalica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Copertina 1 (Suprafata - 11 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | RCsB21C |  |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 25,0000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,1700 |  |  | 4,2500 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 2,5000 |  |  | 65,6250 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu widia |  |  |  | buc |  |  | 0,8000 |  |  | 21,0000 |  |
|  |  |  | 2940520007609 |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0900 |  |  | 2,2500 |  |
| 35 |  |  | CK35A |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - D12 L=65 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 25,0000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 3,7500 |  |
|  |  |  | 28741363213233 |  |  |  | Diblu D12 L=65 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 25,0000 |  |
| 36 |  |  | CL17C |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (Teava 50x25x2,0 mm) L=46 m, ochi 900x500 mm) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 102,1200 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 14,2968 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 1,0212 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 1,0212 |  |
|  |  |  | 2811236309800 |  |  |  | Confectii metalice diverse |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 102,1200 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,5106 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,8170 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,0212 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 2,0424 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 2,0424 |  |
| 37 |  |  | IzD03A |  |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,1021 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 0,1685 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 3,3800 |  |  | 0,3451 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,2400 |  |  | 0,0245 |  |
| 38 |  |  | IzD04A |  |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,1021 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 3,8200 |  |  | 0,3900 |  |
|  |  |  | 2430116103218 |  |  |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  |  | kg |  |  | 5,2000 |  |  | 0,5309 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,3600 |  |  | 0,0368 |  |
| 39 |  |  | CE06A1 |  |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (Tabla cutata gr. 0,4 mm, culoare antracit), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 11,0000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 1,4500 |  |  | 15,9500 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,1000 |  |
|  |  |  | 2710403642000333 |  |  |  | Tabla cutata gr. 0,4 mm, culoare antracit |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 13,2825 |  |
|  |  |  | 2710403643220 |  |  |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 6,9300 |  |
|  |  |  | 2874125886734 |  |  |  | Nituri POP |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 57,7500 |  |
|  |  |  | 2874115837746 |  |  |  | Suruburi mecanice |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 57,7500 |  |
|  |  |  | 2710703434927 |  |  |  | Otel lat 30 x 6 |  |  |  | kg |  |  | 0,3250 |  |  | 3,7538 |  |
|  |  |  | 2430226103064 |  |  |  | Snur profilat din mastic |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 1,1550 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0220 |  |  | 0,2420 |  |
| 40 |  |  | CE25A |  |  | Etansarea suplimentara pe contur cu ermetic poliuretan |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,5000 |  |
|  |  |  | 24302261030002 |  |  |  | Chit polimeric - ermetic poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,5750 |  |
|  |  |  | 2413337345800 |  |  |  | Solutie de amorsaj |  |  |  | l |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1050 |  |
| 41 |  |  | CK26D |  |  | Coltar racordare, tabla laminata 15x20 cm (glafura) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 0,9000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 274312354902722333333 |  |  |  | Coltar racordare, tabla laminata 15x20 cm (glafura) |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 60,0000 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Copertina 1 (Suprafata - 11 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Copertina 2 (Suprafata - 10 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | RCsB21C |  |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,0000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,1700 |  |  | 3,4000 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 2,5000 |  |  | 52,5000 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu widia |  |  |  | buc |  |  | 0,8000 |  |  | 16,8000 |  |
|  |  |  | 2940520007609 |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0900 |  |  | 1,8000 |  |
| 43 |  |  | CK35A |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - D12 L=65 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,0000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 28741363213233 |  |  |  | Diblu D12 L=65 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,0000 |  |
| 44 |  |  | CL17C |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (Teava 30x30x2,0 mm) L=46 m, ochi 1000x400 mm) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 78,2000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 10,9480 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,7820 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,7820 |  |
|  |  |  | 2811236309800 |  |  |  | Confectii metalice diverse |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 78,2000 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,3910 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,6256 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,7820 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,5640 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,5640 |  |
| 45 |  |  | IzD03A |  |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,0782 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 0,1290 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 3,3800 |  |  | 0,2643 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,2400 |  |  | 0,0188 |  |
| 46 |  |  | IzD04A |  |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,0782 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 3,8200 |  |  | 0,2987 |  |
|  |  |  | 2430116103218 |  |  |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  |  | kg |  |  | 5,2000 |  |  | 0,4066 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,3600 |  |  | 0,0282 |  |
| 47 |  |  | CE06A1 |  |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (Tabla cutata gr. 0,4 mm, culoare antracit), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 1,4500 |  |  | 14,5000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2710403642000333 |  |  |  | Tabla cutata gr. 0,4 mm, culoare antracit |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 12,0750 |  |
|  |  |  | 2710403643220 |  |  |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 6,3000 |  |
|  |  |  | 2874125886734 |  |  |  | Nituri POP |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 52,5000 |  |
|  |  |  | 2874115837746 |  |  |  | Suruburi mecanice |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 52,5000 |  |
|  |  |  | 2710703434927 |  |  |  | Otel lat 30 x 6 |  |  |  | kg |  |  | 0,3250 |  |  | 3,4125 |  |
|  |  |  | 2430226103064 |  |  |  | Snur profilat din mastic |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 1,0500 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0220 |  |  | 0,2200 |  |
| 48 |  |  | CB14A |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 22,0000 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 16,5000 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,0066 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,0022 |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,0066 |  |
|  |  |  | 2020142925412 |  |  |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,00012 |  |  | 0,0026 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0660 |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  |  | 4,5000 |  |  | 99,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Copertina 2 (Suprafata - 10 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Termenul  de efectuare a lucrărilor – 85 de zile calendaristice din data transmiterii către Antreprenor a șantierului de construcții, conform graficului de executare. Transmiterea șantierului către Antreprenor va avea loc prin semnarea Procesul-verbal de transmitere a șantierului semnat între Părți.

5. Termenul şi condiţiile de achitare: fără avans, pe etape, după finalizarea lucrărilor, în baza proceselor verbale de recepție a lucrărilor și a facturilor fiscale.

Data „____"__________________                                         ____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).