| Reparatia unui sector de drum din str.Decebal,s.Horesti,r-ul Ialoveni | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1 (Actualizat)

Lucrari de reparatia

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolarea sistemului rutier (piatra sparta) |  |  |  |  |
| 1 | TsC03G1 | (demolarea fundatiei din piatra sparta hmed=10cm) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 1,730 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 | 4,498 |  |
| 2 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 224,900 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | 6,904 |  |
| 3 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 1,730 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 0,657 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 | 0,009 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 | 0,727 |  |
| 4 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 1,730 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 | 0,048 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 | 0,519 |  |
|  |  | 1.2. Reamenajarea fintinilor (apeduct) |  |  |  |  |
| 5 | PJ05B | (Demontarea partiala (beton) a fintinei existente) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 0,300 |  |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 | 1,114 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6120 | 0,147 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 | 0,073 |  |
| 6 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 0,400 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 0,476 |  |
| 7 | AcE07C | (gr.95kg) Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,8200 | 1,640 |  |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,0000 | 2,040 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,5000 | 27,540 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0520 | 0,106 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0130 | 0,027 |  |
|  |  | 2. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 8 | TsC03B1 | (p-ru rambleu din caseta ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,500 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 1,025 |  |
| 9 | TsC22D1k=2 | (+20m) Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 |  | 0,500 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,8000 | 0,800 |  |
| 10 | TsC03F1 | ( din caseta ; Y=1.9t/m3 )Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 8,950 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 20,137 |  |
| 11 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 1 700,500 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | 52,205 |  |
| 12 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 8,950 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 3,222 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 0,036 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 3,580 |  |
| 13 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 8,950 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 | 0,215 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 | 2,506 |  |
| 14 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 0,750 |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | 0,894 |  |
| 15 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 7,500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 7,500 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 | 0,750 |  |
|  |  | 3. Lucrari de finisare si planificare |  |  |  |  |
| 16 | TsE05B | ( terasamentului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 30,300 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 5,727 |  |
|  |  | 4. Lucrari de consolidare |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA30 conform SR-EN 13242+A1;2008 fr.16-32mm h=10cm (cu metoda de imbinare) |  |  |  |  |
| 17 | Dl115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (LA30 fr.16-32mm; cu metoda de impanare) de 10 cm | m2 |  | 129,000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 | 4,089 |  |
|  | 14111222016601la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1260 | 16,254 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 | 0,903 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 | 0,453 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 | 0,125 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 | 1,419 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 | 0,058 |  |
|  |  | 4.2. Consolidarea santurilor trapeizodale cu beton monolit |  |  |  |  |
| 18 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 20,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 23,800 |  |
| 19 | TsC59A | (incarcare)Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 | 100 m3 |  | 0,200 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,6300 | 0,926 |  |
|  | 1421102200227la16 | Pietris (LA30fr.16-32mm) | m3 | 0,0020 | 0,000 |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 10,9000 | 2,180 |  |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 2,9500 | 0,590 |  |
| 20 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 38,000 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 1,455 |  |
| 21 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 0,072 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 0,001 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 0,080 |  |
| 22 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,200 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 | 0,005 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 | 0,056 |  |
| 23 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 3,774 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 | 31,626 |  |
| 24 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=10cm) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 35,410 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 35,056 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 40,721 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 3,541 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 14,872 |  |
| 25 | Dl119 | (h=10cm) Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD2 XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 30,740 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 98,061 |  |
|  | C30/37 XC4 XD2 XF4 | Beton C30/37 XC4 XD2 XF4 | m3 | 1,0200 | 31,355 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 1,137 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 13,551 |  |
| 26 | nota | Disipator | buc |  | 0,000 |  |
| 27 | Dl119 | ( h=10cm ) Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD2 XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 0,700 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 2,233 |  |
|  | C30/37 XC4 XD2 XF4 | Beton C30/37 XC4 XD2 XF4 | m3 | 1,0200 | 0,714 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 0,026 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 0,309 |  |
| 28 | pret | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (bloc Б5gr.190kg/buc;volum=0.08m3/buc ) | buc |  | 6,000 |  |
|  | 266612280026532 | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina bloc Б5gr.190kg/buc;volum=0.08m3/buc | buc | 1,0000 | 6,000 |  |
| 29 | DE16B | (Numai lucru---bloc Б5gr.190kg/buc;volum=0.08m3/buc ) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 | 1,140 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 | 0,360 |  |
|  |  | 5. Amenejarea sistemului rutier |  |  |  |  |
| 30 | TsC03F1 | ( incarcarea piatra sparta de la demolarea din depozit ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 1,460 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 3,285 |  |
| 31 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 189,800 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | 5,827 |  |
| 32 | DA12C | (NUMAI LUCRU -- piatra sparta de la demolarea ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  | 115,900 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 | 34,770 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 | 5,795 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 4,868 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 | 25,266 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 0,580 |  |
| 33 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=10см Kcomp-1.22) | m3 |  | 366,000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 | 54,900 |  |
|  | 14211022004677410b | Balast -- amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 | m3 | 1,2200 | 446,520 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 | 25,620 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 | 7,906 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | 9,992 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | 3,550 |  |
| 34 | DA12B | (H=22cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 578,000 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 346,800 |  |
|  | 14111222016469la8 | LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 117,334 |  |
|  | 14111222016729la32 | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 704,582 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 86,700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 24,276 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 149,124 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 8,670 |  |
| 35 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,6l/m2 ) | t |  | 1,400 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 1,442 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 0,420 |  |
| 36 | DB19G | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Nisipul bitumat de exclus din norma) | m2 |  | 2 286,000 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 137,160 |  |
|  | 111100010001310bad | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 | 322,326 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 | 36,576 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 18,059 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 18,059 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 18,059 |  |
| 37 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t |  | 0,700 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 0,721 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 0,210 |  |
| 38 | DB16H | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Nisipul bitumat de exclus din norma, la beton asfaltic BA16 de aplicat norma 0,097 tn/m2) | m2 |  | 2 286,000 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 114,300 |  |
|  | 111100010001311ba16 | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0970 | 221,742 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 25,146 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 12,116 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 12,116 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 12,116 |  |
|  |  | 6. Constructii pentru evacuarea apelor |  |  |  |  |
|  |  | 6.1. Amenajarea podetelor TS 40.25.3 la intrari in curte |  |  |  |  |
| 39 | TsC03F1 | ( Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,050 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 0,113 |  |
| 40 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 10,000 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | 0,307 |  |
| 41 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,050 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 0,018 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 0,000 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 0,020 |  |
| 42 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,050 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 | 0,001 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 | 0,014 |  |
| 43 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,014 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 0,029 |  |
| 44 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 0,600 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 1,236 |  |
| 45 | TsC54B | (LA30 fr.32-64mm) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 3,200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 3,168 |  |
|  | 1411122201752la64 | (LA30fr32-64mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 3,680 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,320 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 1,344 |  |
| 46 | IzF18B | (h=2cm mortar Mp200 =0.5m3 ) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 |  | 25,000 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2500 | 6,250 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 | 0,175 |  |
|  | 2664102102018200 | (Mp200) Mortar ciment | m3 | 0,0200 | 0,500 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0120 | 0,300 |  |
| 47 | Dl122 | (TS40.25.3) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 0,930 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 | 7,440 |  |
|  | 266612280056140 | (TS40.25.3) Tuburi din beton armat | m3 | 1,0000 | 0,930 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 | 1,841 |  |
| 48 | Dl124 | ( portal - bloc ST 8) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 1,300 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,8000 | 7,540 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,1200 | 0,161 |  |
|  | 26661228005633 | ( ( portal - bloc ST 8) ) Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m | m3 | 1,0000 | 1,339 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7400 | 0,962 |  |
| 49 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 17,000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 | 9,588 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 | 0,079 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 | 0,131 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 | 0,028 |  |
| 50 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 13,800 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 | 16,008 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 | 0,097 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 | 0,107 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 | 33,261 |  |
| 51 | IzF20A | (=2.6kg) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 2,890 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 | 0,751 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 | 0,867 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 | 0,000 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 | 0,578 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) | kg | 0,9000 | 2,601 |  |
| 52 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 0,020 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 0,022 |  |
| 53 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 2,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 1,500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 0,200 |  |
|  |  | 7. Drumuri laterale,accese |  |  |  |  |
|  |  | 7.1. Amenajarea drumurilor laterale |  |  |  |  |
| 54 | nota | Tip I | м2 |  | 0,000 |  |
| 55 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 1,040 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 | 3,754 |  |
| 56 | TsC22K1k=2 | (+20m) Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 |  | 1,040 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,6000 | 3,328 |  |
| 57 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 1,040 |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | 1,240 |  |
| 58 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 10,400 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 10,400 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 | 1,040 |  |
| 59 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=10см Kcomp-1.22) | m3 |  | 34,500 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 | 5,175 |  |
|  | 14211022004677410b | Balast -- amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 | m3 | 1,2200 | 42,090 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 | 2,415 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 | 0,745 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | 0,942 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | 0,335 |  |
| 60 | DA12B | (H=22cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 67,980 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 40,788 |  |
|  | 14111222016469la8 | LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 13,800 |  |
|  | 14111222016729la32 | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 82,868 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 10,197 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 2,855 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 17,539 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 1,020 |  |
| 61 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,6l/m2 ) | t |  | 0,207 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 0,213 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 0,062 |  |
| 62 | DB19G | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Nisipul bitumat de exclus din norma) | m2 |  | 345,000 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 20,700 |  |
|  | 111100010001310bad | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 | 48,645 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 | 5,520 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 2,726 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 2,726 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 2,726 |  |
| 63 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t |  | 0,104 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 0,107 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 0,031 |  |
| 64 | DB16H | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Nisipul bitumat de exclus din norma, la beton asfaltic BA16 de aplicat norma 0,097 tn/m2) | m2 |  | 345,000 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 17,250 |  |
|  | 111100010001311ba16 | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0970 | 33,465 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 3,795 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 1,829 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 1,829 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 1,829 |  |
|  |  | 7.2. Amenajarea intrarelor in curti |  |  |  |  |
| 65 | TsC03F1 | ( caseta ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,170 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 0,383 |  |
| 66 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 32,300 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | 0,992 |  |
| 67 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,170 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 0,061 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 0,001 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 0,068 |  |
| 68 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,170 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 | 0,048 |  |
| 69 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 0,170 |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | 0,203 |  |
| 70 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 1,700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 1,700 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 | 0,170 |  |
| 71 | TsE05B | ( terasamentului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 0,740 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 0,140 |  |
| 72 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=10см Kcomp-1.22) | m3 |  | 7,400 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 | 1,110 |  |
|  | 14211022004677410b | Balast -- amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 | m3 | 1,2200 | 9,028 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 | 0,518 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 | 0,160 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | 0,202 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | 0,072 |  |
| 73 | DA12B | (H=15cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 11,100 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 6,660 |  |
|  | 14111222016469la8 | LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 2,253 |  |
|  | 14111222016729la32 | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 13,531 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 1,665 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 0,466 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 2,864 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 0,166 |  |
| 74 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,6l/m2 ) | t |  | 0,044 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 0,045 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 0,013 |  |
| 75 | DB16H | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Nisipul bitumat de exclus din norma, la beton asfaltic BA16 de aplicat norma 0,097 tn/m2) | m2 |  | 74,000 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 3,700 |  |
|  | 111100010001311ba16 | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0970 | 7,178 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,814 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 0,392 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 0,392 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 0,392 |  |
| 76 | DE11A | (БР100.20.8 ) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15 XF1 , de 10x20 cm | m |  | 59,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 | 7,080 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | 10,620 |  |
|  | 266310210000112 | ( C12/15 XF1) Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0480 | 2,832 |  |
|  | 266612280032555 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 (БР100.20.8) | m | 1,0050 | 59,295 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 0,177 |  |
|  |  | 7.3. Amenajarea platformelor la statiile auto |  |  |  |  |
| 77 | TsC03F1 | ( din caseta ; Y=1.9t/m3 )Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 1,510 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 3,397 |  |
| 78 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 286,900 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | 8,808 |  |
| 79 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,510 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 0,544 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 0,006 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 0,604 |  |
| 80 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,510 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 | 0,036 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 | 0,423 |  |
| 81 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 1,510 |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | 1,800 |  |
| 82 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 15,100 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 15,100 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 | 1,510 |  |
| 83 | TsE05B | ( terasamentului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 4,300 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 0,813 |  |
| 84 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=10см Kcomp-1.22) | m3 |  | 43,000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 | 6,450 |  |
|  | 14211022004677410b | Balast -- amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 | m3 | 1,2200 | 52,460 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 | 3,010 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 | 0,929 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | 1,174 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | 0,417 |  |
| 85 | DA12C | (H=15cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  | 64,500 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 | 19,350 |  |
|  | 1411122201672la32 | (LA30: fr.32-63mm) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 | 81,915 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 | 3,225 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 2,709 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 | 14,061 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 0,323 |  |
| 86 | DA12B | (H=13cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 55,900 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 33,540 |  |
|  | 14111222016469la8 | LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 11,348 |  |
|  | 14111222016729la32 | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 68,142 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 8,385 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 2,348 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 14,422 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 0,838 |  |
| 87 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,6l/m2 ) | t |  | 0,258 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 0,266 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 0,077 |  |
| 88 | DB19G | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Nisipul bitumat de exclus din norma) | m2 |  | 430,000 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 25,800 |  |
|  | 111100010001310bad | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 | 60,630 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 | 6,880 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 3,397 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 3,397 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 3,397 |  |
| 89 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t |  | 0,129 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 0,133 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 0,039 |  |
| 90 | DB16H | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Nisipul bitumat de exclus din norma, la beton asfaltic BA16 de aplicat norma 0,097 tn/m2) | m2 |  | 430,000 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 21,500 |  |
|  | 111100010001311ba16 | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0970 | 41,710 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 4,730 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 2,279 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 2,279 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 2,279 |  |
|  |  | 7.4. Amenajarea trotuarului |  |  |  |  |
| 91 | TsC03F1 | ( caseta ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,610 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 1,373 |  |
| 92 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 115,900 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | 3,558 |  |
| 93 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,610 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 0,220 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 0,002 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 0,244 |  |
| 94 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,610 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 | 0,015 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 | 0,171 |  |
| 95 | Dl111 | (LA30 fr.16-32mm; fr.8-16mm )Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 |  | 466,000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 | 119,296 |  |
|  | 141112220166019la16 | (LA30 fr.16-32mm; fr.8-16mm ) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1740 | 81,084 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 | 9,320 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 | 6,804 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 | 2,563 |  |
| 96 | Dl112k=2 | Pentru fiecare 1*2=2.0 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 |  | -466,000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0135 | -12,582 |  |
|  | 14111222016601la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,0057 | -5,844 |  |
| 97 | DE18A | ( h=6)Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment (CEMII/A-LL32.5R) si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment (CEMII/B-LL32.5R) si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  | 466,000 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | 270,373 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | 7,363 |  |
|  | 26611128006551 | Placi din beton, pentru trotuare ( 20*10*6-gri ) | m2 | 1,0150 | 472,990 |  |
|  | 2651122100027c | (CEMII/B-LL32.5R) Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 745,600 |  |
|  | 2651122100442c | (CEMII/B-LL32.5R) Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 | 3 667,420 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 2,330 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 | 19,945 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 9,320 |  |
| 98 | DE11A | (100.20.8) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Beton C12/15 | m |  | 466,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 | 55,920 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | 83,880 |  |
|  | 26631021002001 | Beton clasa..C12/15 | m3 | 0,0210 | 9,786 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 | 475,320 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 | 1,398 |  |
|  | 2666122800325m1 | (100.20.8) Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 1,0050 | 468,330 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 1,398 |  |
|  |  | 7.5. Amenajarea bordurii mari |  |  |  |  |
| 99 | DE10A | (100.30.15) Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Beton C16/20 XF1 | m |  | 954,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 143,100 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 | 419,760 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa.16/20 | m3 | 0,0450 | 42,930 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 | 2 785,680 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 | 7,632 |  |
|  | 2666122800285m | (100.30.15) Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 1,0050 | 958,770 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 5,724 |  |
|  |  | 8. Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |  |  |
|  |  | 8.1. Amenajarea indecatoarelor rutiere |  |  |  |  |
| 100 | DF18A | (CKM2.35=5buc;CKM2.40=11buc)Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( pe fundatie din beton (C 16/20 XF1) ) | buc |  | 16,000 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 | 5,280 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 | 12,160 |  |
|  | 26631021000001620 | Beton (C 16/20 XF1) | m3 | 0,1500 | 2,400 |  |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 | 16,000 |  |
| 101 | DF20A | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti | buc |  | 20,000 |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2800 | 5,600 |  |
|  | 26151073261052 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 | 20,000 |  |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 40,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 40,000 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 | 0,400 |  |
|  |  | 8.2. Executarea marcajului rutier |  |  |  |  |
| 102 | DF17A | (transversal)Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 8,200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 3,116 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 | 0,738 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 | 5,986 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 2,870 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 0,394 |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |