Specificație tehnică

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, de către autoritatea contractantă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 34144410-5 | Autocisternă pentru transport și deservire biotoaletelor (WC) | unit. | 2 | Autocisternă pentru transport și deservire biotoaletelor (WC), echipată pentru aspirarea și transportul deșeurilor lichide, spălarea și igienizarea cabinelor sanitare mobile, precum și pentru transportarea a 4 cabine biotoalete (WC), pe platformă. Cabina: - Tip clasic, volan pe stânga, servodirecție, oglinzi laterale. - Puterea motorului - cel puțin 160 CP. - Combustibil - diesel. - Standardizare de emisie - Euro 6. - Cutie de viteză - manual/automată. - Numărul de axe - cel puțin 2. - Formula roților - 4x2. Platforma și suprastructura: - Echipament instalat pe platformă din oțel, cu grosime de minimum 4 mm. - Sistem de fixare și ancorare - pentru 4 cabine biotoalete (WC). - Protecție anticorozivă pentru toate elementele metalice expuse. Sistem vacuum și rezervoare: - Rezervor pentru deșeuri lichide, din material rezistent la coroziune, cu volum de cel puțin 900 litri. - Rezervor pentru apă curată, din material rezistent la coroziune, cu volum de cel puțin 200 litri. - Rezervor pentru soluții de igienizare și dezinfectare, din material rezistent la coroziune și substanțe chimice. - Indicatoare de nivel pentru rezervoare. - Supape de siguranță și sisteme de protecție împotriva supra-umplerii. - Supape de siguranță pentru vacuum/suprapresiune. Sistem de spălare și igienizare: - Pompă de înaltă presiune cu debit de minimum 10 l/min la presiune de minimum 100 bar, destinată spălării și igienizării cabinelor sanitare mobile. - Furtun pentru spălare cu lungimea de minimum 10m. - Pistol pentru spălare sub presiune. - Pompă vacuum cu capacitate de minimum 150 m³/h, adaptată pentru aspirarea deșeurilor din biotoalete (WC). - Furtun de aspirare cu lungimea de minimum 6m. Echipamente și accesorii: - Tambur pentru furtunuri. - Ladă pentru scule, inclusiv chei și cric. - Consolă pentru roată de rezervă și roată de rezervă. - Stingător, trusă medicală și triunghi reflectorizant. Certificat de conformitate CE. Declarația de conformitate. Certificat de garanție - termen de minimum 60 de luni pentru stocare (conservare) pe termen lung și minimum 36 de luni în cazul punerii în funcțiune. Manual de exploatare a vehiculului. Starea tehnică - nou și neutilizat, anul fabricării 2026. Operatorul economic participant la procedura de achiziție: - să fie reprezentant oficial al tipului bunului ofertat în Republica Moldova; - să dispună, pe teritoriul Republicii Moldova, de Atelier specializat privind activitatea de autoservice, în conformitate cu cadrul normativ în vigoare; - să prezinte documente confirmative privind livrările realizate în ultimii 3 ani, pentru tipul bunului ofertat, în vederea demonstrării experienței similare și a capacității de executare a contractului; - să dispună de personal calificat, atestat de producător; - să asigure deservirea tehnică curentă și rodajul, conform normelor stabilite de producător, gratuit pentru perioada conservării. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 60 de zile de la semnarea contractului. |