Formularul nr. 1

Obiectivul: Lucrari de reparatie a scarii de acces la I.P. Liceul Teoretic „Olimp” din mun. Chisinău

Obiectul: Lucrari de reparatie

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 17.1

| Devizul: Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Desfaceri si demontari |  |  |
| 1.1 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. | m2 | 63,6000 |
| 1.2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti. | m2 | 63,6000 |
| 1.3 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc. | m2 | 165,5000 |
| 1.4 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. | m2 | 165,5000 |
| 1.5 | TsH92B | Incarcarea in auto: deseuri de constructie | t | 24,1000 |
| 1.6 | TsI50B5 | Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 24,1000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Desfaceri si demontari |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Scara exterioara (Intrarea principala) |  |  |
| 1.7 | CN53A | Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht sau analog | m2 | 165,5000 |
| 1.8 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 165,5000 |
| 1.9 | CN53A | Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht | m2 | 165,5000 |
| 1.10 | CG47D | Pardoseli din placi din granit ceramic, inclusiv stratul suport din adezivi, (gr.min.10mm, Adeziv Class Portelanat sau analog) | m2 | 109,6000 |
| 1.11 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, (gr.min.10mm, Adeziv Class Portelanat sau analog) | m2 | 55,9000 |
| 1.12 | CK18C adapt. | Cauciuc antiderapant | m | 136,8000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Scara exterioara (Intrarea principala) |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Scara exterioara (Intrarea principala). Pereti |  |  |
| 1.13 | CN53A | Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht sau analog | m2 | 63,6000 |
| 1.14 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. | m2 | 63,6000 |
| 1.15 | RpCJ27B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul executat cu mortar M150 (se adauga 1 cm) | m2 | 63,6000 |
| 1.16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 63,6000 |
| 1.17 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (Adeziv Class Portelanat sau analog) | m2 | 63,6000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.2. Scara exterioara (Intrarea principala). Pereti |  |  |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Formularul nr. 1

Obiectivul: Lucrari de amenajare a teritoriului la I.P. Liceul Teoretic „Olimp” din mun. Chisinău

Obiectul: Amenajarea teritoriului

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 18.1

| Devizul: Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Desfaceri si demontari |  |  |
| 1.1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri. | m | 41,5000 |
| 1.2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic. | m3 | 18,2000 |
| 1.3 | TsH92B | Incarcarea in auto: deseuri de constructie | t | 38,3000 |
| 1.4 | TsI50B5 | Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 38,3000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Desfaceri si demontari |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Pavaj |  |  |
| 1.5 | TsC59B | Sapatura mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă | 100m3 | 0,3640 |
| 1.6 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 60,0000 |
| 1.7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit | 100m3 | 0,3640 |
| 1.8 | TsC59B | Sapatura mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă (argila pentru umpluturi) | 100m3 | 0,1820 |
| 1.9 |  | Argila | m3 | 18,2000 |
| 1.10 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 30,0000 |
| 1.11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit | 100m3 | 0,1820 |
| 1.12 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 18,2000 |
| 1.13 | TsD07A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%. | 100m3 | 0,1820 |
| 1.14 | DE09A | Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, avind dimensiunile 1000x200x80 mm, pe fundatie de beton. | m | 41,5000 |
| 1.15 | TsC54C | Strat de fundatie din piatra sparta (fr.5-20mm, h=10mm) | m3 | 18,2000 |
| 1.16 | DE17A | Pavaje executate din dale de beton 50mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. | m2 | 182,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Pavaj |  |  |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-52203