CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

1

. Denumerea beneficiarului de stat IP LT ’’Liviu Deleanu"

2

. Organizatorul procedurii de achizifie IP LT ’’Liviu Deleanu"

3

. Obiectul achizitiilor: Confectionarea si montarea mobilierului in IP LT "Liviu Deleanu", din str. L. Deleanu 5/4, or. Chisinau

Cod

CPV

Denumirea

bunurilor §i/sau a

serviciilor

Umitatea de

masura

Cantitatea

Specificarea tehnica deplina solicitata

Standarde de referinta

Valoarea estimate

1

2

3

4

5

6

Bunuri/Servicii:

39100000-3

Bucatarie

Bucata

1

set

>

Dimensiuni(Lx/xh): 6300*340/600*900/860 mm

6300-(

Iungimea bucatariei

)

340-(

adancimea dulapului de sus

)

adancimea dulapului de jos

)

600-(

inaItimea dulapului de sus

)

900-(

860 -(

inaltimea dulapului de jos

)

>

Bucataria este formata din partea superioara si inferioara

Partea superioara - corpurile de sus sunt formate din:

6

dulapuri identice cu 2 usi,

•

•

1

dulap cu 3 usi

suspendate cu support dulap ре о sina metallica, fiecare

compartiment contine cite 2 polite. 1 dulap este dotat cu scurgator

pentru vase din 2 piese, executat din metal inoxidabil.

Partea inferioara-Corpurile de jos sunt formate din 10 dulapuri:

1

dulap 2 usi cu chiuveta inox cu 2 bazine. Grosimea

•

metalului la chiuveta este de 0,8mm cu suprafata

antizgarietoare. Dulap cu chiuveta este dotat cu covoras

antiumeditate.

3

dulapuri cu 2 usi si polita

•

•

2

dulapuri cu 1 usa si polita

•

2

dulapuri cuptor/aragaz cu sertar in partea inferioara

2

dulapuri cu cate 3 sertare, 2 sertare mai mici 1 mai mare. Toate

usile bucatariei si sertare sunt dotate cu mecanism cu inchidere lenta.

Corpurile bucatariei sunt produse din PAL melaminat de culoare

alba, cu grosimea de 18 mm, Egger.

Peretele din spate a dulapurilor este confectionat din PFL melaminat

cu grosimea de 3 mm.

Blatul cu grosimea de 38mm Egger, culoarea se va coordona cu

beneficiarul.

La partile de uzura mare(fatade) este aplicat cant din ABS de 2 mm

Piesele din interiorul dulapurilor sunt aplicate cu cant din ABS de 0,5

mm.

Dulapurile contin minere metalice de culoarea satin.

Piesele dulapulrilor sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si

sigure. Rezistenta politelor este 15 kg.

Dulapurile inferioare ale bucatariei vor fi dotate cu picior metallic

h-

100

mm, soclu nu este obligatoriu.

Montarea mobilierului de catre agentul economic.

Termen de garantie:

24

luni.

39100000-3

Set banca scolara

cu 1 scaun ,

nereglabil

set

50

seturi

>

Dimensiuni banca scolara

Lx/xh):

(

650*500*750

mm

650- (

din stanga in dreapta

)

500- (

adancimea

)

750-(

inaltimea) mm

-

Top-PAL 18 mm melaminat unicolor Egger ABS 2mm, colturile

rotungite cu raza de 80 , culoarea se va coordona cu beneficiarul.

-

Sezut, speteaza scaun-placaj curbat ergonomic, culoarea se va

coordona cu beneficiarul.

Carcas din metal teava patrata 25x25 cu grosimea metalului 1 mm

-

sudata in conditii de fabrica cu aplicarea vopselei electrostatice

antivandal.

-

Banca este dotata cu о polita si suport pentru ghiozdan.

-

Termen de garantie:

24

luni.