CAIET DE SARCINI

Nr._____ din ”___”  ”____________” 2024_

pentru achiziția serviciilor

- Obiectul caietului de sarcini: Stabilirea cerințelor minime pentru servicii de reglare și verificare metrologică, demontare/montare mijloace de măsurare din componența sistemelor de evidență a consumului de apă, gaze naturale și agent termic la sursele “Termoelectrica”S.A.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrărilor | U/M, set |  | Cant. |  | Specificația tehnică |  |  | Valoare estimată, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 50411000-9 | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PMI 2024 CAT_D_Generare_M_CET Sursa1 p.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Reglare și verificare metrologică, demontare/montare sisteme de evidență comercială a consumului de apă potabilă/tehnică, gaze naturale, pe bază de dispozitive de strangulare, și a sistemului de evidență a consumului de gaze în bază de contor de gaze (corectoare electronice a volumului de gaze, calculator de energie termică, traductori de presiune diferențială, termometre cu rezistență de lucru, + MM rezervă de avarie) | buc. |  | 24 |  | Conform tabelului de deviz nr. 1 |  |  | 35 000,00 |
|  |  | PMI 2024 CAT_D_Generare_M_CET Sursa2 p.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Reglare și verificare metrologică sisteme de evidență comercială a consumului de apă și gaze (corectoare electronice a volumului de gaze, calculator de energie termică, traductori de presiune diferențială, absolută și termometre cu rezistență. Înlocuirea acumulatoarelor pentru alimentare de rezervă-după necesitate) | buc. |  | 19 |  | Conform tabelului de deviz nr. 1 |  |  | 31 000,00 |
|  |  | PMI 2024 CAT_D_Generare_M_CT Vest p.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Reglare, montare și verificare metrologică sistem de evidență a consumului de gaze în bază de corector de volum de gaz СПГ (corector, traductori de presiune și temperatură) | set |  | 1 |  | Conform tabelului de deviz nr. 1 |  |  | 15 000,00 |
|  |  | PMI 2024 CAT_D_Generare_M_CT Sud p.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Reglare, montare și verificare metrologică sistem de evidență a consumului de gaze în bază de corector de volum de gaz СПГ (corector, traductori de presiune și temperatură) | set |  | 1 |  | Conform tabelului de deviz nr. 1 |  |  | 15 000,00 |
|  |  | Total Lot 1 |  |  |  |  |  |  | 96 000,00 |  |
| 2. | 50411000-9 | Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PMI 2024 CAT_D_Generare_M_CET Sursa1 p.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Reglare și verificare metrologică, demontarea/montarea sisteme de evidență tehnologică a evidenței consumului de agent termic direcția Botanica și direcția Linia de conexiune tur/retur, pe bază de dispozitive de strangulare ( calculator de energie termică, traductori de presiune diferențială, termometre cu rezistență de lucru, + MM rezervă de avarie) | buc. | 20 |  | Conform tabelului de deviz nr. 1 |  |  | 28 000,00 |  |
|  |  | Total Lot 2 |  |  |  |  |  |  | 28 000,00 |  |
| 3. | 50411000-9 | Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PMI 2024 CAT_D_Generare_M CET Sursa1 p.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Reglare și verificare metrologică,demontare/montare a traductorilor de presiune Blocul nr.1 (măsurarea presiunii și debitului combustibilului gaz și păcură 36 buc + rezervă 2 buc) | buc. | 38 |  |  |  | Conform tabelului de deviz nr. 1 | 35 000,00 |  |
|  |  | Total Lot 3 |  |  |  |  |  |  | 35 000,00 |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | - 000,00 |  |

- Locul unde funcționează bunurile supuse lucrărilor: Republica Moldova,

mun. Chișinău, CET Sursa-1;

mun. Chișinău, CET Sursa-2;

mun. Chișinău, CT Vest;

mun. Chișinău, CT Sud.

- Termenul de realizare a serviciilor: lucrările vor fi realizate în lunile iunie-noiembrie 2024.

Termenul de executare a lucrărilor poate fi modificat de către Beneficiar din diferite motive tehnice sau de exploatare a utilajului tehnologic, despre acest fapt Executantul va fi anunțat în prealabil.

- Cerințe generale:

- Oferta va fi prezentată în limba română și va include în mod obligatoriu specificația de preț pentru executarea serviciilor.

- Prezentarea devizelor de cheltuieli pentru serviciile solicitate. Devizele trebuie să fie separate pentru fiecare sistem de evidență (apă potabilă, apă tehnică, gaze naturale, apă de rețea-agent termic), și conform Catalogul prețurilor pentru reparația și deservirea tehnică a echipamentului energetic.

- Compania trebuie să posede Certificat de înregistrare a întreprinderii.

- Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că este dotată cu toată tehnica și instrumentele necesare pentru efectuarea serviciilor;

- Cerințe de îndeplinire a lucrărilor:

- Executantul serviciilor trebuie să asigure integral toate tipurile de lucrări specificate în Tabelul de deviz nr.1 al prezentului caiet de sarcini, respectînd prevederile Documentelor Normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova (RGML, NML, MИ ş.a.), pentru tipurile specificate de mijloace de măsurare.

- Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul executantului lucrărilor este asigurat de Executantul serviciilor.

- Serviciile de demontare și montare a mijloacelor de măsurare pînă/după verificarea metrologică, este asigurată de Executantul serviciilor, în prezența obligatorie a reprezentanților Beneficiarului. Aceiași cerință se aplică și pentru procesul de punere în funcțiune a mijloacelor de măsurare.

- Executantul va asigura verificarea metrologică și punerea în funcțiune a corectoarelor de volum de gaze  și calculatoarelor de energie termică, traductorilor de presiune și termometrelor cu rezistență de lucru.

- Prestarea serviciilor de reglare, reparație (după caz) se va efectua în termen de 15 zile lucrătoare din momentul transportării mijloacelor de măsurare la sediul Executantului, serviciile de verificare metrologică se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare.

- La efectuarea lucrărilor să se respecte regulile de siguranță în corespundere cu ”Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”, aprobate prin HG nr.552 din 12.07.2017 și NRS 35-03-59:2003 ”Reguli de construire și exploatare a cazanelor de abur și cazanelor de apă fierbinte”;

- Executantul serviciilor va prezenta la final proces verbal de îndeplinire a lucrărilor cu descrierea lucrărilor efectuate.

- Executantul va elibera documente de verificare metrologică (buletin de verificare sau de inutilizabilitate – după caz) pentru fiecare mijloc de măsurare verificat metrologic sau pentru fiecare sistem de evidență în parte.

- Cerinţe de mentenanţă:

- În cazul survenirii imposibilităţii prestării serviciului de verificare metrologică la data şi în termenii stabiliţi, executantul trebuie să informeze întreprinderea despre cauza şi modul de rezolvare a problemei iscate, cu stabilirea unui nou termen.

- Executantul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obţinerea unor instrucţiuni de remediere a deranjamentelor apărute în procesul de exploatare a mijloacelor de măsurare).

- Condiţii de recepţie a lucrărilor/serviciilor:

- La finalizarea lucrărilor/serviciilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepţie.

- Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate.

- În cazul în care se constată existenţa unor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

- Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:

- Compania trebuie să dețină Aviz tehnic de înregistrare în domeniul reparației mijloacelor de măsurare specificate, cu prezentarea avizului tehnic de înregistrare (pentru efectuarea lucrărilor de reglare/reparare mijloace de măsurare specificate).

- Companie licenţiată în domeniul verificării metrologice a mijloacelor de măsurare specificate cu prezentarea certificatului de acreditare și certificatului de desemnare (pentru efectuarea activităților de verificare metrologică).

- Termenul de garanție a lucrărilor – minim 12 luni din momentul recepției.

- Termenul de executare a lucrărilor.

Tabel de deviz nr.1

I. Volumul lucrărilor CET Sursa nr.1

| Nr. | Denumirea lucrării | Cantitatea, buc |
| --- | --- | --- |
| Mijloace de măsurare evidență comercială |  |  |
| Evidența comercială apă tehnică și potabilă |  |  |
| 1 | Verificare metrologică, programare, reparare*, calculator de energie termică СПТ-961 | 1 |
| 2 | Verificare metrologică, reglare și reparare* traductori presiune și presiune diferențială, tip Deltabar S PMD75 și САПФИР-22-ДИ. | 5 |
| Evidența comercială gaze naturale (consum mare prin diafragmă/ consum mic prin contor de gaze) |  |  |
| 4 | Verificare metrologică, reglare și reparare* corector de volum de gaze СПГ - 761 | 1 |
| 5 | Verificare metrologică, reglare și reparare* traductori de presiune absolută și diferențială, tip Rosemount 2088, Rosemount 3051 | 4 |
| 6 | Verificare metrologică termometre cu rezistenţă de lucru tip Rosemount Pt100. | 1 |
| Mijloace rezervă de avarie |  |  |
| 7 | Verificare metrologică, reglare și reparare* corector de volum de gaze СПГ - 761 | 1 |
|  | Verificare metrologică, programare, reparare*, calculator de energie termică СПТ-961 | 1 |
| 8 | Verificare metrologică, reglare și reparare* traductori de presiune absolută și diferențială, tip Deltabar S PMD75, САПФИР-22-ДИ, Rosemount 2088, Rosemount 3051 | 6 |
| 9 | Verificare metrologică, reglare și reparare* traductori de presiune absolută și diferențială stația de electroliză, tip PMD-75-68A/0, PMP131 și MT100P. | 4 |
| Mijloace de evidență Blocul nr.1 (măsurarea presiunii și debitului combustibilului gaz și păcură) |  |  |
| 10 | Verificare metrologică, reglare și reparare* traductori de presiune absolută și diferențială (36+2rezervă), tip SITRANS PLS-7MF4033, P200-7MF1565. | 38 |
| Mijloace de măsurare evidență tehnologică |  |  |
| Mijloace de evidență agent termic direcția Botanica (tur/retur) |  |  |
| 11 | Verificare metrologică, programare, reparare*, calculator de energie termică СПТ-961 | 1 |
| 12 | Verificare metrologică termometre cu rezistență de lucru, tip ТСП-1088 100P | 2 |
| 13 | Verificare metrologică, reglare și reparare* traductori de presiune și presiune diferențială, tip Rosemount 3051, САПФИР-22-MT, Signal MT101T. | 4 |
| Mijloace de evidență direcția Linia de conexiuni |  |  |
| 14 | Verificare metrologică, programare, reparare*, calculator de energie termică СПТ-961 | 1 |
| 15 | Verificare metrologică termometre cu rezistență de lucru, tip ТСП-1088 100P | 2 |
| 16 | Verificare metrologică, reglare și reparare* traductori presiune, presiune diferențială, tip Rosemount 3051, САПФИР-22-MT. | 4 |
| Mijloace rezervă de avarie |  |  |
| 17 | Verificare metrologică, reglare și reparare* traductori de presiune absolută și diferențială, tip Rosemount 3051, САПФИР-22-MT, MT-101T. | 3 |
| 18 | Verificare metrologică termometre cu rezistenţă de lucru, ТСП-1088 100P | 2 |
| 19 | Verificare metrologică, programare, reparare*, calculator de energie termică СПТ-961 | 1 |

*Repararea se va face doar în cazurile în care, în procesul de verificare a mijlocului de măsurare, se stabilește că acesta este defect.

II. Volumul lucrărilor CET Sursa nr.2

| Nr. | Denumirea lucrării | Cantitatea, buc |
| --- | --- | --- |
| Mijloace de măsurare evidență comercială |  |  |
| Evidenţa comercială apă tehnică şi potabilă |  |  |
| 1 | Verificare metrologică, reglare şi reparare* traductori de presiune absolută şi diferenţială, tip Deltabar S PMD75 și САПФИР-22-ДИ. | 5 |
| 2 | Verificare metrologică, programare, reparare*, calculator de energie termică СПТ-961 | 1 |
| 3 | Verificare metrologică termometre cu rezistenţă de lucru, ТСП-1088 | 2 |
| 4 | Înlocuirea acumulatoare pentru alimentare de rezervă la СПТ-961 (după necesitate) | 1 |
| Evidenţa comercială gaze naturale |  |  |
| 5 | Verificare metrologică, reglare şi reparare* corector de volum de gaze СПГ - 761 | 2 |
| 6 | Verificare metrologică, reglare şi reparare* traductori de presiune absolută şi diferenţială, tip Rosemount 2088, Rosemount 3051 | 6 |
| 7 | Înlocuirea acumulatoare pentru alimentare de rezervă СПГ-761 (după necesitate) | 2 |

*Repararea se va face doar în cazurile în care, în procesul de verificare a mijlocului de măsurare, se stabilește că acesta este defect.

III. Volumul lucrărilor CT Vest

| Nr. | Denumirea lucrării | Cantitatea, buc |
| --- | --- | --- |
| Mijloace de măsurare evidență comercială |  |  |
| Evidența comercială gaze naturale |  |  |
| 1 | Verificare metrologică, reglare și reparare* corector de volum de gaze СПГ - 761 | 1 |
| 2 | Verificare metrologică termometre cu rezistență de lucru, tip TPR Pt100 și TСМ-1088 | 2 |
| 3 | Verificare metrologică, reglare și reparare* traductori de presiune absolută și diferențială, tip Rosemount 2088, Rosemount 3051 | 4 |

*Repararea se va face doar în cazurile în care, în procesul de verificare a mijlocului de măsurare, se stabilește că acesta este defect.

IV. Volumul lucrărilor CT Sud

| Nr. | Denumirea lucrării | Cantitatea, buc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Verificare metrologică, reglare și reparare* corector de volum de gaze СПГ - 761 | 1 |
| 2 | Verificare metrologică termometre cu rezistență de lucru, tip TPR Pt100 și TСМ-1088 | 2 |
| 3 | Verificare metrologică, reglare și reparare* traductori de presiune absolută și diferențială, tip Rosemount 2088, Rosemount 3051 | 4 |

*Repararea se va face doar în cazurile în care, în procesul de verificare a mijlocului de măsurare, se stabilește că acesta este defect.

Formular de deviz nr.1

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de Apă tehnologică pe baza calculatorului de energie СПТ 961.2 la CET SURSA1.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 5 | 22.1.02.08.5 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a temperaturii | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.11.3 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 7 | 22.1.02.11.4 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 8 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere | un. | 4 |
| 9 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii | un. | 4 |
| 10 | 22.1.01.01.1 | Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard. | un. | 1 |
| 11 | 22.1.12.03.1 | Pregătirea calculatorului СПТ pentru verificare metrologică. | un. | 1 |
| 12 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea calculatorului - 2 canale. | un. | 1 |
|  | Verificarea metrologică |  |  |  |
| 1 |  | Traductori de presiune | un. | 3 |
| 2 |  | Calculator de energie termică СПТ | un. | 1 |

Formular de deviz nr.2

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de Apă potabilă pe baza calculatorului de energie СПТ 961.2 la CET SURSA1.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a debitului | un. | 1 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a debitului | un. | 1 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 5 | 22.1.02.08.5 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a temperaturii | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.11.3 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a debitului | un. | 1 |
| 7 | 22.1.02.11.4 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 8 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere | un. | 2 |
| 9 | 22.1.01.01.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii | un. | 2 |
| 10 | 21.2.14.05.2 | Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard. | un. | 1 |
| 11 | 22.1.01.01.1 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea calculatorului - 2 canale | un. | 1 |
|  | Verificarea metrologică |  |  |  |
| 1 |  | Traductori de presiune | un. | 2 |

Formular de deviz nr.3

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de Gaze (consum mare/iarnă gazoduct T1) pe baza corectorului de gaze СПГ 761.2 la CET SURSA1.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 5 | 22.1.02.08.5 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a temperaturii | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.11.3 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 7 | 22.1.02.11.4 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 8 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere | un. | 4 |
| 9 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii | un. | 4 |
| 10 | 22.1.01.01.1 | Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard. | un. | 1 |
| 11 | 22.1.12.03.2 | Pregătirea corectorului СПГ pentru verificare metrologică. | un. | 1 |
| 12 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea corectorului de gaze СПГ | un. | 1 |
|  | Verificarea metrologică |  |  |  |
| 1 |  | Traductori de presiune | un. | 3 |
| 2 |  | Corector de gaze СПГ | un. | 1 |

Formular de deviz nr.4

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de Gaze (consum mic/ gazoduct T2) pe baza corectorului de gaze СПГ 761.2

la CET SURSA1.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.4 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare |  |  |  |
| 2 | 22.1.02.08.4 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 3 | 22.1.02.08.5 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a temperaturii | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice |  |  |  |
| 4 | 22.1.02.11.4 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 5 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere | un. | 1 |
| 6 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii | un. | 1 |
| 7 | 22.1.01.01.1 | Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard. | un. | 1 |
| 8 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea corectorului de gaze СПГ | un. | 1 |
|  | Verificarea metrologică |  |  |  |
| 1 |  | Traductori de presiune | un. | 1 |
| 2 |  | Traductor de temperatură TCM | un. | 1 |

Formular de deviz nr.5

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a mijloacelor de măsură Rezervă de avarie (Apă tehnică/potabilă-4 un., gaze-4 un., stația de electroliză-4 un.) la CET SURSA1.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a debitului | un. | 5 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a presiunii | un. | 5 |
|  | Executarea documentației tehnice |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.11.3 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a debitului | un. | 5 |
| 4 | 22.1.02.11.4 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a presiunii | un. | 5 |
| 5 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere | un. | 12 |
| 6 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii | un. | 12 |
| 7 | 22.1.01.01.1 | Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard. | un. | 1 |
| 8 | 21.2.12.03.1 | Pregătirea corectorului СПГ pentru verificare metrologică. | un. | 1 |
|  | Verificarea metrologică |  |  |  |
| 1 |  | Traductori de presiune | un. | 10 |
| 2 |  | Corector de gaze СПГ | un. | 1 |
| 3 |  | Calculator СПT | un. | 1 |

Formular de deviz nr.6

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a mijloacelor de măsurare Blocul nr.1 (măsurarea presiunii și debitului combustibilului gaz și păcură) la CET SURSA1.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a debitului | un. | 4 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a presiunii | un. | 34 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a debitului | un. | 4 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a presiunii | un. | 34 |
|  | Executarea documentației tehnice |  |  |  |
| 5 | 22.1.02.11.3 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a debitului | un. | 4 |
| 6 | 22.1.02.11.4 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a presiunii | un. | 34 |
| 7 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere | un. | 38 |
| 8 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii | un. | 38 |
| 9 | 22.1.01.01.1 | Familiarizarea cu cererea clientului. Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard. | un. | 1 |
|  | Verificarea metrologică |  |  |  |
| 1 |  | Traductori de presiune și debit | un. | 38 |

Formular de deviz nr.7

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență tehnologică a consumului de agent termic direcția Linia de conexiune (tur/retur) pe baza calculatorului de energie termică СПT 961.2 la CET SURSA1.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a presiunii | un. | 2 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a presiunii | un. | 2 |
| 5 | 22.1.02.08.5 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a temperaturii | un. | 2 |
|  | Executarea documentației tehnice |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.11.3 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 7 | 22.1.02.11.4 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a presiunii | un. | 2 |
| 8 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere | un. | 7 |
| 9 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii | un. | 7 |
| 10 | 22.1.01.01.1 | Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard. | un. | 1 |
| 11 | 22.1.12.03.1 | Pregătirea calculatorului de energie termică СПT pentru verificare metrologică. | un. | 1 |
| 12 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea calculatorului de energie termică СПT | un. | 1 |
|  | Verificarea metrologică |  |  |  |
| 1 |  | Traductori de presiune | un. | 4 |
| 2 |  | Calculator de energie termică СПT | un. | 1 |
| 3 |  | Traductor de temperatură TCM | un. | 2 |

Formular de deviz nr.8

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență tehnologică a consumului de agent termic direcția Botanica (tur/retur) pe baza calculatorului de energie termică СПT 961.2 la CET SURSA1.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a presiunii | un. | 2 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a presiunii | un. | 2 |
| 5 | 22.1.02.08.5 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a temperaturii | un. | 2 |
|  | Executarea documentației tehnice |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.11.3 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 7 | 22.1.02.11.4 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a presiunii | un. | 2 |
| 8 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere | un. | 7 |
| 9 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii | un. | 7 |
| 10 | 22.1.01.01.1 | Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard. | un. | 1 |
| 11 | 22.1.12.03.1 | Pregătirea calculatorului de energie termică СПT pentru verificare metrologică. | un. | 1 |
| 12 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea calculatorului de energie termică СПT | un. | 1 |
|  | Verificarea metrologică |  |  |  |
| 1 |  | Traductori de presiune | un. | 4 |
| 2 |  | Calculator de energie termică СПT | un. | 1 |
| 3 |  | Traductor de temperatură TCM | un. | 2 |

Formular de deviz nr.9

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a mijloacelor de măsură

evidență tehnologică Rezervă de avarie la CET SURSA1.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a debitului | un. | 1 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.11.3 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a debitului | un. | 1 |
| 4 | 22.1.02.11.4 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 5 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere | un. | 2 |
| 6 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii | un. | 2 |
| 7 | 22.1.01.01.1 | Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard. | un. | 1 |
|  | Verificarea metrologică |  |  |  |
| 1 |  | Traductori de presiune | un. | 3 |
| 2 |  | Traductor de temperatură TCM | un. | 2 |
| 3 |  | Calculator de energie termică СПT | un. | 1 |

Formular de deviz nr.10

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de Apă tehnologică pe baza calculatorului de energie СПТ 961.2 la CET SURSA 2.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 5 | 22.1.02.08.5 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a temperaturii | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.11.3 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 7 | 22.1.02.11.4 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 8 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere | un. | 4 |
| 9 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii | un. | 4 |
| 10 | 22.1.01.01.1 | Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard. | un. | 1 |
| 11 | 22.1.12.03.1 | Pregătirea calculatorului СПТ pentru verificare metrologică. | un. | 1 |
| 12 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea calculatorului - 2 canale | un. | 1 |
|  | Verificarea metrologică |  |  |  |
| 1 |  | Traductori de presiune | un. | 3 |
| 2 |  | Calculator de energie termică СПТ | un. | 1 |
| 3 |  | Traductor de temperatură TCM | un. | 1 |

Formular de deviz nr.11

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de Apă potabilă pe baza calculatorului de energie СПТ 961.2 la CET SURSA 2.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a debitului | un. | 1 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a debitului | un. | 1 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 5 | 22.1.02.08.5 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a temperaturii | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.11.3 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a debitului | un. | 1 |
| 7 | 22.1.02.11.4 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 8 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere | un. | 2 |
| 9 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii | un. | 2 |
| 10 | 22.1.01.01.1 | Familiarizarea cu cererea clientului. Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard. | un. | 1 |
| 11 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea calculatorului - 2 canale | un. | 1 |
|  | Verificarea metrologică |  |  |  |
| 1 |  | Traductori de presiune | un. | 2 |
| 2 |  | Traductor de temperatură TCM | un. | 1 |

Formular de deviz nr.12

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de Gaze (consum mare/iarnă) pe baza corectorului de gaze СПГ 761.2

la CET SURSA 2.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 5 | 22.1.02.08.5 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a temperaturii | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.11.3 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 7 | 22.1.02.11.4 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 8 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere | un. | 4 |
| 9 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii | un. | 4 |
| 10 | 22.1.01.01.1 | Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard. | un. | 1 |
| 11 | 22.1.12.03.2 | Pregătirea corectorului СПГ pentru verificare metrologică. | un. | 1 |
| 12 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea corectorului de gaze СПГ | un. | 1 |
|  | Verificarea metrologică |  |  |  |
| 1 |  | Traductori de presiune | un. | 3 |
| 2 |  | Corector de gaze СПГ | un. | 1 |

Formular de deviz nr.13

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de Gaze (consum mic) pe baza corectorului de gaze СПГ 761.2 la CET SURSA2.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 5 | 22.1.02.08.5 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a temperaturii | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.11.3 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 7 | 22.1.02.11.4 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 8 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere | un. | 4 |
| 9 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii | un. | 4 |
| 10 | 22.1.01.01.1 | Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard. | un. | 1 |
| 11 | 22.1.12.03.2 | Pregătirea corectorului СПГ pentru verificare metrologică. | un. | 1 |
| 12 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea corectorului de gaze СПГ | un. | 1 |
|  | Verificarea metrologică |  |  |  |
| 1 |  | Traductori de presiune | un. | 3 |
| 2 |  | Corector de gaze СПГ | un. | 1 |

Formular de deviz nr.14

Servicii de achiziționare și înlocuire a acumulatoarelor pentru alimentarea de rezervă a sistemelor de evidență a consumului de apă potabilă și apă tehnologică pe baza calculatorului de energie termică СПТ, și a sistemelor de evidență a consumului de gaze pe baza corectorului de gaze СПГ.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Montarea și verificarea funcționării |  |  |  |
| 1 |  | Servicii de montare baterie de alimentare continue | un. | 3 |
| 2 |  | Baterie de alimentare continue: tensiune 12V, capacitatea (50-70Ah) | un. | 3 |

Formular de deviz nr.15

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de Gaze (gazoductul 1) pe baza corectorului de gaze СПГ 761.2 la CT Vest.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 5 | 22.1.02.08.5 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a temperaturii | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.11.3 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 7 | 22.1.02.11.4 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 8 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere | un. | 4 |
| 9 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii | un. | 4 |
| 10 | 22.1.01.01.1 | Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard. | un. | 1 |
| 11 | 22.1.12.03.2 | Pregătirea corectorului СПГ pentru verificare metrologică. | un. | 1 |
| 12 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea corectorului de gaze СПГ | un. | 1 |
|  | Verificarea metrologică |  |  |  |
| 1 |  | Traductori de presiune | un. | 3 |
| 2 |  | Corector de gaze СПГ | un. | 1 |
|  |  | Traductor de temperatură TCM | un. | 1 |

Formular de deviz nr.16

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de Gaze (gazoductul 2) pe baza corectorului de gaze СПГ 761.2 la CT Vest.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.4 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare |  |  |  |
| 2 | 22.1.02.08.4 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 3 | 22.1.02.08.5 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a temperaturii | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice |  |  |  |
| 4 | 22.1.02.11.4 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 5 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere | un. | 1 |
| 6 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii | un. | 1 |
| 7 | 22.1.01.01.1 | Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard. | un. | 1 |
| 8 | 22.1.12.03.2 | Pregătirea corectorului СПГ pentru verificare metrologică. | un. | 1 |
| 9 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea corectorului de gaze СПГ | un. | 1 |
|  | Verificarea metrologică |  |  |  |
| 1 | Tabel de deviz p.III | Traductori de presiune | un. | 1 |
| 2 | Tabel de deviz p.III | Traductor de temperatură TCM | un. | 1 |

Formular de deviz nr.17

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de Gaze (debit mare) pe baza corectorului de gaze СПГ 761.2 la CT Sud.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 5 | 22.1.02.08.5 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a temperaturii | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.11.3 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a debitului | un. | 2 |
| 7 | 22.1.02.11.4 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 8 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere | un. | 4 |
| 9 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii | un. | 4 |
| 10 | 22.1.01.01.1 | Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard. | un. | 1 |
| 11 | 22.1.12.03.2 | Pregătirea corectorului СПГ pentru verificare metrologică. | un. | 1 |
| 12 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea corectorului de gaze СПГ | un. | 1 |
|  | Verificarea metrologică |  |  |  |
| 1 |  | Traductori de presiune | un. | 3 |
| 2 |  | Corector de gaze СПГ | un. | 1 |
|  |  | Traductor de temperatură TCM | un. | 1 |

Formular de deviz nr.18

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de Gaze (debit mic) pe baza corectorului de gaze СПГ 761.2 la CT Sud.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.4 | Reglarea și calibrarea în regim de laborator canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare |  |  |  |
| 2 | 22.1.02.08.4 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 3 | 22.1.02.08.5 | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare canal de măsurare a temperaturii | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice |  |  |  |
| 4 | 22.1.02.11.4 | Executarea documentației tehnice canal de măsurare a presiunii | un. | 1 |
| 5 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere | un. | 1 |
| 6 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii | un. | 1 |
| 7 | 22.1.01.01.1 | Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard. | un. | 1 |
| 8 | 22.1.12.03.2 | Pregătirea corectorului СПГ pentru verificare metrologică. | un. | 1 |
| 9 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea corectorului de gaze СПГ | un. | 1 |
|  | Verificarea metrologică |  |  |  |
| 1 |  | Traductori de presiune | un. | 1 |
| 2 |  | Traductor de temperatură TCM | un. | 1 |