Anexă la

Documentația de atribuire

la Anunțul de participare

nr. BL-G-06/2026

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

Achiziționarea lucrărilor de gazificare micr. Gara Fălești, or. Fălești

1.  Rețele de presiune medie PRG 5 micr. Gara Fălești, or. Fălești

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Gazoduct aerian de presiune medie |  |  |
| 1 | TfA01A2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40x3.2mm | m | 2,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,300 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,580 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,300 |
|  | 272210310703240 | Conducta de otel 40*3,2 mm | m | 2,008 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,020 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,008 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,002 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,002 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,008 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,250 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,018 |
| 2 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 40 mm | buc | 2,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,000 |
|  | 287527440022 | Flanse din otel 40 mm | buc | 2,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,680 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,660 |
| 3 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 0,30 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om. | 0,093 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om. | 0,048 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,061 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,046 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,012 |
| 4 | TfA02B1 | Dop sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de Cot 40 mm | buc | 1,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,500 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,400 |
|  | 28752740400653200 | Cot de otel 40 mm | buc | 1,000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,124 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,226 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,100 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,015 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,113 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,422 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,009 |
|  |  | 1.2. Lucrari de terasament |  |  |
| 5 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,48 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,984 |
| 6 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 4,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,240 |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 12,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,720 |
| 8 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 12,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,200 |
| 9 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,40 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,436 |
| 10 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,528 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 3,772 |
|  |  | 1.3. Tevi si armaturi |  |  |
| 11 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50х4,6 mm (РЕ 80 SDR 11) | m | 100,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,800 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,600 |
|  | 252121671050 | Teava polietilena 50х4,6 мм PE80 SDR11 | m | 100,300 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 110,000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 108,000 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 4,000 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 4,000 |
| 12 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km | 0,10 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,010 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,295 |
|  | 2733103610090 | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 0,020 |
|  | 2874115823768 | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 | buc | 0,200 |
|  | 2874115842810 | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 | buc | 0,200 |
|  | 2874115883650 | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 | buc | 0,200 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,865 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,008 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,050 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,180 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,007 |
| 13 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de Teu-bransament 160x50 mm | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,300 |
|  | 25231567132511 | Teu - bransament PE 160/50 mm | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,150 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,150 |
| 14 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufa PE Dn 50 mm) | buc | 2,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,600 |
|  | 25231567138113 | Mufa PE Dn 50 mm | buc | 2,020 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,200 |
|  |  | 1.4. Intrarea-iesirea gaz. polietilena din pamint Dn Dn 50 mm - 1set. |  |  |
| 15 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50х4,6 mm (РЕ 80 SDR 11) | m | 1,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,027 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,054 |
|  | 252121671050 | Teava polietilena 50х4,6 мм PE80 SDR11 | m | 1,504 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 1,650 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 1,620 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,060 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,060 |
| 16 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40 mm | m | 0,50 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,095 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,155 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,070 |
|  | 27221031070652 | Conducta de otel Д-40 мм | m | 0,502 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,002 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,003 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,001 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,001 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,003 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,001 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,060 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,004 |
| 17 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 150 mm (Футляр из металлической трубы Ду=150 мм, L=1,0 m) | m | 1,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,660 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,420 |
|  | 2521216701159 | Teava din otel ф159мм | m | 1,020 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 4,500 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,120 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,001 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,140 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,150 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,500 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,800 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,300 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,290 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,060 |
| 18 | GD04A | Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок с заглушкой Ду20мм) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,600 |
|  | 12312312020 | Teava otel Dy 20 mm | m | 0,050 |
|  | 123321111020 | Dop otel Dy 20 mm | buc | 1,000 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,080 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,130 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,270 |
| 19 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm | buc | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,020 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,170 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 1,520 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,110 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,110 |
|  | 2682132601664 | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138 | m2 | 1,050 |
|  | 2722103111000 | Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A | m | 1,500 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 2,800 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,610 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,070 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,520 |
| 20 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufa PE Dn 50 mm) | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 25231567138113 | Mufa PE Dn 50 mm | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 21 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe,teu,cot) din polietilena, tevile avind diametrul de Trecere PE/OL Dn 50x40 mm. | buc | 1,00 |
|  | 252311110076655 | Trecere PE/OL Dn 50*40 мм | buc | 1,010 |
|  |  | 1.5. Imprejurimi metalice si amenajari - 1 set. |  |  |
| 22 | TsA12B1 | Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu | m3 | 1,15 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,311 |
| 23 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 1,15 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,095 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,460 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 335,001 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,893 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,823 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,690 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,374 |
| 24 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Опоры под ШГРП Ду 50*3,2) | kg | 12,75 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 2,422 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,128 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,128 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,128 |
|  | 277527630985280 | Confectii metalice inglobate in beton (тр. ст. 50*3,2мм) | kg | 12,750 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,064 |
| 25 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 3,44 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,791 |
|  | 27107000000321 | Cornier 50*50*5 | kg | 3,440 |
| 26 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Стойки для ограждения Ду 50x50x3,0мм) | kg | 62,06 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 11,791 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,621 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,621 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,621 |
|  | 2775276309881 | Confectii metalice inglobate in beton (Ду 50x50x3,0мм) | kg | 62,060 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,310 |
| 27 | CO06B | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m (Panou eurogard L=2,0m H=1,7m) | m | 10,40 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 9,568 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,872 |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 | 20,294 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 5,127 |
|  | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 0,748 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,520 |
| 28 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 5,08 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,575 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,813 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 1,026 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,772 |
|  | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,152 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,203 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,254 |
| 29 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 1,20 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,380 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,573 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,278 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,184 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,028 |
| 30 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 7,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 4,061 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,111 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 11,200 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 92,400 |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 7,105 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,035 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,266 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,140 |
| 31 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 11,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,320 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,980 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 11,220 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,033 |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 11,055 |
| 32 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (cornier 50*5) | kg | 33,75 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 6,412 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,338 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,338 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,338 |
|  | 2775276309886536 | Confectii metalice inglobate in beton (cornier 50*5) | kg | 33,750 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,169 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,270 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,506 |
| 33 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (profil Unr.8 L=2,8m)) | kg | 19,74 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 3,751 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,197 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,197 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,197 |
|  | 27752763098865665336 | Confectii metalice inglobate in beton (profil U8) | kg | 19,740 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,099 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,158 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,296 |
| 34 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 2,10 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 2,310 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,210 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 2,536 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 1,323 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 11,025 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 11,025 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,717 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,221 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,046 |
|  |  | 1.6. Restabilirea drumului din piatra sparta |  |  |
| 35 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 2,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 2,300 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2,622 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,464 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,306 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,046 |
| 36 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast | m3 | 6,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 6,900 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 7,866 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,392 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,918 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,138 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 37 | GE01E | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h(FRG/2MBZ) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 2,910 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,060 |
|  | 2513736601900 | Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250 | kg | 0,150 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,162 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,680 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,320 |
|  | 2722103300500 | Teava inst. neagra nefil. m-40 (1 1/2) OL 32 1 | m | 0,600 |
|  | 2722103300200 | Teava inst. neagra nefil. m-15 (1/2) OL 32 1 | m | 0,250 |
| 38 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din banda de otel 40*4mm | 100 m | 0,10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,900 |
|  | 101165131 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", banda din otel 40*4 mm | t | 0,012 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,060 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,014 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,313 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,014 |
| 39 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm | 10 buc | 0,30 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,487 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,008 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,234 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,762 |
| 40 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 40 mm | buc | 1,00 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,580 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,020 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,030 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,080 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,030 |
|  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |
| 41 |  | Post de reglare a presiunei gazelor de tip RG/2MBZ DN32 cu 2 regulatoare | buc | 1,00 |
|  | 123654 | Post de reglare a presiunei gazelor de tip RG /2MBZ DN32 cu 2 regulatoare | buc | 1,000 |
| 42 |  | Robinet cu bila si flanse Dn 40 mm | buc | 1,00 |
|  | 12362555 | Robinet cu bila si flanse Dn 40 mm | buc | 1,000 |

2.  Rețele de presiune joasă PRG 5 micr. Gara Fălești, or. Fălești

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate Conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Gazoduct aerian de presiune joasa |  |  |
| 1 | TfA01B2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65 mm | m | 2,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,420 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,680 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,300 |
|  | 27221031070005632 | Conducta de otel 76x3.0 | m | 2,008 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,032 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,012 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,004 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,004 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,012 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,270 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,018 |
| 2 | TfA02B2 | Dop sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65mm | buc | 1,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,650 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,540 |
|  | 28752740400051130 | Dop de otel 65 mm | buc | 1,000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,124 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,100 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,015 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,100 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,458 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,009 |
| 3 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 1,20 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om. | 0,372 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om. | 0,192 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,242 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,182 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,048 |
| 4 | GB05B | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 65 mm | buc | 2,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,480 |
|  | 28752744002200 | Flanse din otel 65 mm | buc | 2,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,940 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,980 |
|  |  | 1.2. Lucrari de terasament |  |  |
| 5 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 3,92 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 8,036 |
| 6 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 11,76 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 24,226 |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 104,64 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 32,438 |
| 8 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 104,64 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 78,480 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 10,464 |
| 9 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,99 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 3,259 |
| 10 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 2,99 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 26,372 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 28,196 |
|  |  | 1.3. Tevi si armaturi |  |  |
| 11 | GD52C | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de PE 80 SDR 17.6 Dn 75 mm | m | 244,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,884 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 29,524 |
|  | 2521216710005 | Teava polietilena PE80 SDR17.6 Dn 75mm | m | 245,220 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 268,400 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 263,520 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 9,760 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 9,760 |
| 12 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la PE 80 SDR 11 Dn63 mm | m | 181,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,258 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 6,516 |
|  | 25212167100015 | Teava polietilena PE80 SDR11 Dn 63 mm | m | 181,543 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 199,100 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 195,480 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 2,715 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 7,240 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 7,240 |
| 13 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50х4,6 mm (РЕ 80 SDR 11) | m | 105,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,890 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,780 |
|  | 252121671050 | Teava polietilena 50х4,6 мм PE80 SDR11 | m | 105,315 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 115,500 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 113,400 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 4,200 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 4,200 |
| 14 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la PE 80 SDR 11 Dn 40 mm | m | 87,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,566 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,132 |
|  | 25212167100013 | Teava polietilena PE80 SDR11 Dn 40 mm | m | 87,261 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 95,700 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 93,960 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 1,305 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 3,480 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 3,480 |
| 15 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32х3,0 mm (РЕ 80 SDR 11) | m | 200,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,600 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 7,200 |
|  | 2521216710032 | Teava polietilena 32х3,0 мм PE80 SDR11 | m | 200,600 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 220,000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 216,000 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 8,000 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 8,000 |
| 16 | GC01B | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 80 mm | 1 km | 0,42 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 4,469 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,268 |
|  | 2733103610090 | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 0,084 |
|  | 2875277323000 | Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140 | buc | 0,004 |
|  | 2874115823768 | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 | buc | 0,840 |
|  | 2874115842810 | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 | buc | 0,840 |
|  | 2874115883650 | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 | buc | 0,840 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 3,633 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,895 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,071 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,895 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,210 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,869 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,286 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,055 |
| 17 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km | 0,39 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,939 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,151 |
|  | 2733103610090 | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 0,078 |
|  | 2874115823768 | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 | buc | 0,780 |
|  | 2874115842810 | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 | buc | 0,780 |
|  | 2874115883650 | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 | buc | 0,780 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 3,374 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,031 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,195 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,702 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,029 |
| 18 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Reductie Dn 75x63mm) | buc | 2,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,000 |
|  | 25231567138139 | Reductie 75x63 mm | buc | 2,020 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,600 |
| 19 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Reductie 63x50 mm) | buc | 2,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,600 |
|  | 25231567138136 | Reductie 63x50 mm | buc | 2,020 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,200 |
| 20 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Reductie 50x40 mm) | buc | 2,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,600 |
|  | 25231567138132 | Reductie 50x40 mm | buc | 2,020 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,200 |
| 21 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Reductie 40x32 mm) | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 25231567138131 | Reductie 40x32 mm | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 22 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Teu PE Dn 75 mm) | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 252315671382114 | Teu PE Dn 75 mm | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 23 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Mufa PE Dn 75 mm) | buc | 2,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,000 |
|  | 25231567138115 | Mufa PE Dn 75 mm | buc | 2,020 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,600 |
| 24 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufa PE Dn 63 mm) | buc | 2,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,600 |
|  | 25231567138114 | Mufa PE Dn 63 mm | buc | 2,020 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,200 |
| 25 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufa PE Dn 40 mm) | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 25231567138112 | Mufa PE Dn 40 mm | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 26 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Teu-reds PE Dn 75x32 mm) | buc | 6,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 6,000 |
|  | 25231567138222114 | Teu-redus PE Dn 75x32 mm | buc | 6,060 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 4,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 4,800 |
| 27 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 6,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 4,800 |
|  | 252315000032 | Mufa PE 32 mm | buc | 6,060 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 3,600 |
|  | 31103200023041 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 3,600 |
| 28 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de Teu PE 63 mm | buc | 6,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 4,800 |
|  | 2523150000503 | Teu PE 63 mm | buc | 6,060 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 3,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 3,600 |
| 29 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Reductie 63x32 mm) | buc | 6,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 4,800 |
|  | 25231567138134 | Reductie 63x32 mm | buc | 6,060 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 3,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 3,600 |
| 30 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de Teu PE 50 mm (UPG14-2) | buc | 8,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 6,400 |
|  | 2523150000504 | Teu PE 50 mm | buc | 8,080 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 4,800 |
|  | 31103200023041 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 4,800 |
| 31 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Reductie 50x32 mm) | buc | 8,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 6,400 |
|  | 25231567138133 | Reductie 50x32 mm | buc | 8,080 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 4,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 4,800 |
| 32 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de Teu PE 40 mm | buc | 3,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 2,400 |
|  | 2523150000505 | Teu PE 40 mm | buc | 3,030 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,800 |
| 33 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Reductie 40x32 mm) | buc | 3,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,400 |
|  | 25231567138131 | Reductie 40x32 mm | buc | 3,030 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,800 |
| 34 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Teu PE Dn 75 mm) | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 252315671382114 | Teu PE Dn 75 mm | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 35 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Reductie Dn 75x40mm) | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 25231567138137 | Reductie 75x40 mm | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 36 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Cot PE Dn 75 mm) | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 25231567138125 | Cot PE Dn 75 mm | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 37 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Dop PE Dn 40 mm) | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 252315671381312 | Dop PE Dn 40 mm | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
|  |  | 1.4. Intrarea gazoductului pres. joasa in pamint (Д=75 мм) - 1 buc |  |  |
| 38 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 150 mm (Футляр из металлической трубы Ду=150 мм, L=1,0 m) | m | 1,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,660 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,420 |
|  | 2521216701159 | Teava din otel ф159мм | m | 1,020 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 4,500 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,120 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,001 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,140 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,150 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,500 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,800 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,300 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,290 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,060 |
| 39 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (кожух из листовой стали 350х450х3) | kg | 3,71 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,705 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,037 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,037 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,037 |
|  | 2775276300350 | Кожух из листовой стали 350х450х3 мм | kg | 3,710 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,019 |
| 40 | GD04A | Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок с заглушкой Ду20мм) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,600 |
|  | 12312312020 | Teava otel Dy 20 mm | m | 0,050 |
|  | 123321111020 | Dop otel Dy 20 mm | buc | 1,000 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,080 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,130 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,270 |
| 41 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm | buc | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,020 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,170 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 1,520 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,110 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,110 |
|  | 2682132601664 | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138 | m2 | 1,050 |
|  | 2722103111000 | Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A | m | 1,500 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 2,800 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,610 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,070 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,520 |
| 42 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75*6.8 mm (PE80 SDR 17,6) | m | 1,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,036 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,072 |
|  | 252121670075 | Teava polietilena 75*6.8 mm (SDR 17,6) | m | 1,003 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 1,100 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 1,080 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,020 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,040 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,040 |
| 43 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65 mm | m | 0,50 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,095 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,155 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,070 |
|  | 2722103107065 | Conducta de otel Д-57 мм | m | 0,502 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,002 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,003 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,001 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,001 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,003 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,001 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,060 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,004 |
| 44 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm (Mufa PE 75 mm) | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 25231111000075 | Mufa PE 75 mm | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 45 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Trecere PE/OL Dn 76x65 мм) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm | buc | 1,00 |
|  | 25231111007665 | Trecere PE/OL Dn 76x65 мм | buc | 1,010 |
| 46 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm (Cot PE 75 mm) | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 2523111101075 | Cot PE 75 mm | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
|  |  | 1.5. Intrarea-iesirea gaz. din pamint Dn 32 mm -25 set |  |  |
| 47 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm | m | 37,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,675 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,350 |
|  | 25212167100362 | Teava polietilena PE80 SDR11 ф32x3.0мм | m | 37,612 |
| 48 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108mm | m | 36,30 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 60,258 |
|  | 2521216701108 | Teava din otel ф108*4,0мм | m | 37,026 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 163,350 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 4,356 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 5,082 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 5,445 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 54,450 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 29,040 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 2,178 |
| 49 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata, la inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25*3,2мм; | m | 12,50 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 1,625 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om. | 3,250 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om. | 1,625 |
|  | 2722661070886 | Conducta de otel ф 25мм | m | 12,550 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,125 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,013 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,350 |
| 50 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 25,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 20,000 |
|  | 252315000032 | Mufa PE 32 mm | buc | 25,250 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 15,000 |
|  | 31103200023041 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 15,000 |
| 51 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de PE/OL Dn32x25 mm | buc | 25,00 |
|  | 2111567138696 | Fiting polietilenaTrecere PE/Otel ф32x25мм | buc | 25,250 |
| 52 | GD04A | Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок с заглушкой Ду20мм) | buc | 25,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 15,000 |
|  | 12312312020 | Teava otel Dy 20 mm | m | 1,250 |
|  | 123321111020 | Dop otel Dy 20 mm | buc | 25,000 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 2,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 3,250 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 6,750 |
| 53 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Песчанная засыпка в футляре) | m3 | 0,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,270 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,330 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,030 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,063 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,126 |
|  |  | 1.6. Montarea cutiilor pe piloni -25 set |  |  |
| 54 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 3,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,416 |
| 55 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,116 |
| 56 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B 12,5 | m3 | 3,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 14,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,440 |
|  | 266310210000125 | Beton B 12.5 | m3 | 3,745 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,160 |
| 57 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Стойка из трубы 57 *3.0 L=2,0, ) | kg | 231,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 43,890 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,310 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,310 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 2,310 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 231,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,155 |
| 58 | IA52A | Cutie pentru protectia contorului de gaze | buc | 25,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 50,000 |
|  | 2811236829552 | Cutie plastic 800 x 600 x 350 | buc | 25,000 |
| 59 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 56,40 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12,972 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 56,400 |
| 60 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de Ду 20х2,8 мм | m | 50,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 6,500 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 13,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 6,500 |
|  | 2722103107020 | Conducta de otel Ду 20х2,8 мм | m | 50,200 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,200 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,050 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,050 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,050 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 5,400 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,450 |
| 61 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe , avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 25,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 16,500 |
|  | 287527420522211 | Robinet de inchidere (cana) Ду 3/4" | buc | 25,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,400 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,800 |
| 62 | GD05A | Curba de sudare, montata la tevi, avind Отвод ст. Ду 20 мм | buc | 50,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 52,000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 4,000 |
|  | 27221033000005 | Отвод ст. Ду20 мм | buc | 50,000 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 12,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 15,000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 43,000 |
| 63 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска м/к) | m2 | 13,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 14,850 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 1,404 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 1,485 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,675 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 2,295 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,700 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,675 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,350 |
|  |  | 1.7. UPG-31-1 Пересечение газопровода с водопроводом - 9 set. |  |  |
| 64 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 63 mm PE 80 SDR 11 (Защитная труба L=2,5 m) | m | 22,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,405 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,810 |
|  | 252111100026326 | Teava polietilena PE80 SDR11 63 mm (защитная труба) | m | 22,567 |
| 65 | GD52A | Сигнальная лента | m | 36,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,648 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,296 |
|  | 1724107361057 | Сигнальная лента | m | 38,880 |
| 66 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 5,40 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,294 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 5,535 |
|  |  | 1.8. UPG-31-2 Пересечение газопровода с водопроводом - 2 set. |  |  |
| 67 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 75 mm PE 80 SDR 11 (Защитная труба L=2,5 m) | m | 5,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,090 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,180 |
|  | 25211110002636 | Teava polietilena PE80 SDR11 75 mm | m | 5,015 |
| 68 | GD52A | Сигнальная лента | m | 8,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,144 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,288 |
|  | 1724107361057 | Сигнальная лента | m | 8,640 |
| 69 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 1,20 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,732 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,230 |
|  |  | 1.9. Restabilirea drumului din piatra sparta |  |  |
| 70 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 31,95 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 36,742 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 41,886 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 7,412 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 4,888 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,735 |
| 71 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast | m3 | 56,30 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 64,745 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 73,809 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 13,062 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 8,614 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,295 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 72 | GB01B | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 65 mm | buc | 1,00 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 1,200 |
|  | 2874115818452 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 | buc | 16,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 16,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 16,000 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,020 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,030 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,170 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,030 |
|  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |
| 73 |  | Robinet cu bila si flanse Dn 65 mm | buc | 1,00 |
|  | 123625326555 | Robinet cu bila si flanse Dn 65 mm | buc | 1,000 |

Președintele Grupului de lucru	  		                         Ghenadie GÎNGA

Ex.: I.Zazulea