Anexa nr. 1

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

| Nr. lot | Denumirea bunurilor | Modelulul bunului | Ţara de origine | Producător | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | #### Lotul nr.1 Materiale de construcție |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Adeziv cimentic pentru plăci ceramice poțelanate, exterior |  |  |  | -Tip:adeziv cimentic îmbunătățit, clasa minim C2TE, conform standardului EN 12004 -Destinație:montaj plăci porțelanate cu absorbție redusă de apă -Utilizare:exterior -Rezistență la îngheț-frig -alunecare redusă -aplicare în strat subțire -consum mediu:3-5kg/m2 -ambalaj: sac 25kg -termen de valabilitate: minim 6 luni de la livrare |  |  |
| 2 | Plăci ceramice porțelanate rectificate (teracotă) |  |  |  | -Dimensiuni 600*600mm -Grosime 10mm(+-0.5mm) -Tip porțelanată, presată la temperatură înaltă -Absorbție apă <0.5% -Rezistență la îngheț-frig |  |  |
| 3 | Mortar de rosturi (chit de fugă) pentru plăci ceramice |  |  |  | -Pentru teracotă, exterior -Pentru rosturi 2–10 mm -Rezistent la îngheț–dezgheț -Impermeabil -Culoare gri -Ambalaj: sac |  |  |
| 4 | Tencuială decorativă siliconată structurată (bob) (Tink siliconat) |  |  |  | -Granulație tip „bob” -Culoare gri -Permeabilă la vapori -Hidrofugă - Rezistentă la intemperii -Ambalaj: găleată |  |  |
| 5 | Grund de aderență tip Betoncontact |  |  |  | -Amorsă pentru suprafețe netede și slab absorbante -Conține nisip cuarțos -Pentru interior/exterior -Crește aderența tencuielilor și adezivilor |  |  |
| 6 | Vopsea anticorozivă pentru metal, 3 în 1 (grund + strat intermediar + finisaj) |  |  |  | -3/1 pentru fier -Culoare gri -Protecție anticorozivă -Rezistentă la intemperii |  |  |
| 7 | Cleme pentru sistem de nivelare plăci ceramice |  |  |  | -Pentru grosime plăci 8–12 mm -Asigură rost uniform -De unică folosință |  |  |
| 8 | Vopsea lavabilă siliconată pentru exterior – alb |  |  |  | -Rezistentă la umiditate -Permeabilă la vapori -Rezistență ridicată la intemperii -Ambalaj: găleată |  |  |
| 9 | Pensule profesionale pentru vopsitorie |  |  |  | 2cm- 4cm- 7cm 10cm Pentru var 5*15cm -Păr sintetic -Mâner ergonomic -Pentru aplicare vopsea și grund |  |  |
| 10 | Mortar de rosturi pentru faianță interior |  |  |  | -Granulație fină -Pentru rosturi înguste -Rezistent la umiditate |  |  |
| 11 | Plăci ceramice tip faianță |  |  |  | -Pentru interior -Grosime 8–10 mm -Absorbție apă <10% -Montaj pe adeziv |  |  |
| 12 | Disc de tăiat |  |  |  | diametrul 125mm |  |  |
| 13 | Tencuială pe bază de ipsos |  |  |  | tip Rotband, saci 25kg |  |  |
| 14 | Nisip spălat |  |  |  | -Nisip spălat pentru construcții -Granulație 0-4mm -umiditate redusă -preparare mortar, tencuieli, betoane -agregat natural curățat de impurități -în saci |  |  |
| 15 | Amorsă(grund) pentru tencuiala decorativă |  |  |  | -grund de aderență pentru tencuială decorativă -crește aderența, reduce absorbția suportului -exterior -consum mediu 0.2-0.3kg/m2 -găleți |  |  |
| 16 | Ciment |  |  |  | -Tip ciment Portland -clasă de rezistență 32.5/42.5 (după necesitate) -culoare gri -preparare beton -ambalaj sac 40kg -marca 550 |  |  |
| 17 | Prundiș |  |  |  | -prundiș de rîu -granulație 5-25mm -compoziție pietriș spălat fără impurități -preparare beton -umiditate redusă -saci |  |  |
|  | Lotul nr.2 Dale de cauciuc |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Dale de cauciuc |  |  |  | Material de cauciuc SBR granulat reciclat; Sistem: modular din 5 (cinci) puzzle (conform anexei); Grosime 10 mm; Dimensiuni 980*980 mm; Culoare neagră |  |  |

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________ Semnat: _______________

Numele, Prenumele: _____________________________ În calitate de: ________________

Anexa nr. 2

SPECIFICAȚIA DE PREȚ

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |  | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Lotul nr.1 Materiale de construcție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44110000-4 | Adeziv cimentic pentru plăci ceramice poțelanate, exterior | saci | 16 |  |  |  |  |  | ##### Livrare la instituţie: or.Cricova, str. Luceafărul 9, termen limită: 20 Martie |  |
|  | Plăci ceramice porțelanate rectificate (teracotă) | m2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mortar de rosturi (chit de fugă) pentru plăci ceramice | kg | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tencuială decorativă siliconată structurată (bob) (Tink siliconat) | kg | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grund de aderență tip Betoncontact | kg | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vopsea anticorozivă pentru metal, 3 în 1 (grund + strat intermediar + finisaj) | kg | 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cleme pentru sistem de nivelare plăci ceramice | buc | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vopsea lavabilă siliconată pentru exterior – alb | kg | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pensule profesionale pentru vopsitorie | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mortar de rosturi pentru faianță interior | kg | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plăci ceramice tip faianță | m2 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Disc de tăiat | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tencuială pe bază de ipsos | buc | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nisip spălat | kg | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amorsă(grund) pentru tencuiala decorativă | litri | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ciment | kg | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prundiș | kg | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL Lotul nr.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Lotul nr.2 Dale de cauciuc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dale de cauciuc | Buc. | ### 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL Lotul nr.2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________ Semnat: _______________

Numele, Prenumele: _____________________________ În calitate de: _______________________