| Resistematizarea incaperilor cladirii cu nr. cad. 010021349701 si reconstructia rampei de acces, in vederea organizarii si amenajarii unitatii de primire urgente din str. Gh. Asachi, nr. 25 b, mun. Ch | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

Deviz-oferta  № 2-1-1

Constructii din beton armat CBA

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02D1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  | 100 m3 | 23,53 |
|  | 2952260003521 |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut | 112,24 |
| 2 | TsC59B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  | 100 m3 | 0,984 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 5,98 |
|  | 1421102200227 |  |  | Pietris |  |  | m3 | 0,00 |
|  | 2952260003523 |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut | 14,07 |
|  | 2952260003557 |  |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  | h-ut | 3,56 |
| 3 | TsI51B5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  | t | 4 167,04 |
|  | 3410540000007 |  |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut | 316,70 |
| 4 | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 | 24,514 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 8,83 |
|  | 1411122201752 |  |  | Piatra sparta |  |  | m3 | 0,10 |
|  | 2952260003554 |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut | 9,81 |
| 5 | TsA20C |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare |  |  | m3 | 22,40 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 72,35 |
| 6 | TsD01C |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  |  | m3 | 22,40 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 9,63 |
| 7 | TsD04A |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv |  |  | m3 | 22,40 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 19,49 |
|  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 | 2,24 |
| 8 | TsC03F1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 | 17,00 |
|  | 2952260003501 |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut | 38,25 |
| 9 | TsI51B5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  | t | 2 890,00 |
|  | 3410540000007 |  |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut | 219,64 |
| 10 | TsD02B1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm |  |  | 100 m3 | 17,00 |
|  | 2952260003553 |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut | 14,28 |
| 11 | TsD05A |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 | 17,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 149,94 |
|  | 2952270004021 |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut | 176,63 |
| Total Lucrări de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Fundatii izolate Fm1-FM4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CB02A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 | 16,16 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 2,42 |
|  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  |  | h-om | 16,97 |
|  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg | 0,08 |
|  | 2874115841033 |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc | 4,85 |
|  | 2874115825003 |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc | 4,85 |
|  | 2875276311528 |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg | 0,48 |
|  | 2734113803233 |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg | 0,81 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg | 1,29 |
|  | 2020212928347 |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 | 1,62 |
|  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 | 0,06 |
|  | 2010102900900 |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 |  |  | Decofrol |  |  | kg | 1,94 |
| 13 | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C8/10 |  |  | m3 | 8,60 |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om | 33,11 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 5,59 |
|  | 26631021000002 |  |  | Beton C8/10 |  |  | m3 | 8,90 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,87 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut | 2,15 |
|  | 2952270003000 |  |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut | 3,44 |
| 14 | CC01D |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg | 1 221,20 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om | 67,17 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 4,88 |
|  | 2710602300000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg | 1 251,73 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc | 183,18 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg | 12,21 |
| 15 | CC02K |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - Musteti |  |  | kg | 136,80 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om | 13,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,55 |
|  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg | 140,22 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg | 1,37 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc | 38,30 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut | 0,14 |
| 16 | CC02L |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - Musteti |  |  | kg | 1 098,80 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om | 71,42 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 5,49 |
|  | 2710602300000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg | 1 126,27 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg | 10,99 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc | 307,66 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut | 1,10 |
| 17 | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton MH1 |  |  | kg | 329,30 |
|  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  | h-om | 62,57 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 3,29 |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  | h-om | 3,29 |
|  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg | 3,29 |
|  | 27752763098860 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton - MH1 |  |  | kg | 329,30 |
|  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg | 1,65 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw | 2,63 |
|  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg | 4,94 |
| 18 | CB02A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 | 102,26 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 15,34 |
|  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  |  | h-om | 107,37 |
|  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg | 0,51 |
|  | 2874115841033 |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc | 30,68 |
|  | 2874115825003 |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc | 30,68 |
|  | 2875276311528 |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg | 3,07 |
|  | 2734113803233 |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg | 5,11 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg | 8,18 |
|  | 2020212928347 |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 | 10,23 |
|  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 | 0,36 |
|  | 2010102900900 |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 | 0,05 |
|  | 2320187315789 |  |  | Decofrol |  |  | kg | 12,27 |
| 19 | CA03F |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C20/25 |  |  | m3 | 34,80 |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om | 120,06 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 13,92 |
|  | 26631021000003. |  |  | Beton C20/25 |  |  | m3 | 36,21 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 3,53 |
|  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut | 20,88 |
|  | 3410520006752 |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut | 8,70 |
| Total Fundatii izolate Fm1-FM4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Fundatie continua monolita Gmf 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | CB02A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 | 2,26 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,34 |
|  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  |  | h-om | 2,37 |
|  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg | 0,01 |
|  | 2874115841033 |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc | 0,68 |
|  | 2874115825003 |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc | 0,68 |
|  | 2875276311528 |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg | 0,07 |
|  | 2734113803233 |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg | 0,11 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg | 0,18 |
|  | 2020212928347 |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 | 0,23 |
|  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 | 0,01 |
|  | 2010102900900 |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 |  |  | Decofrol |  |  | kg | 0,27 |
| 21 | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C8/10 |  |  | m3 | 2,50 |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om | 9,62 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,62 |
|  | 26631021000002 |  |  | Beton C8/10 |  |  | m3 | 2,59 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,25 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut | 0,62 |
|  | 2952270003000 |  |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut | 1,00 |
| 22 | CC01F |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg | 253,80 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om | 12,69 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,76 |
|  | 2710602300000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg | 260,14 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc | 38,07 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg | 2,54 |
| 23 | CC01E |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg | 130,00 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om | 8,32 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,39 |
|  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg | 133,25 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc | 19,50 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg | 1,30 |
| 24 | CB02A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 | 21,16 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 3,17 |
|  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  |  | h-om | 22,22 |
|  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg | 0,11 |
|  | 2874115841033 |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc | 6,35 |
|  | 2874115825003 |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc | 6,35 |
|  | 2875276311528 |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg | 0,63 |
|  | 2734113803233 |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg | 1,06 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg | 1,69 |
|  | 2020212928347 |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 | 2,12 |
|  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 | 0,07 |
|  | 2010102900900 |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 |  |  | Decofrol |  |  | kg | 2,54 |
| 25 | CA03F |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C20/25 |  |  | m3 | 6,00 |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om | 20,70 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 2,40 |
|  | 26631021000003. |  |  | Beton C20/25 |  |  | m3 | 6,24 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,61 |
|  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut | 3,60 |
|  | 3410520006752 |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut | 1,50 |
| Total Fundatie continua monolita Gmf1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Elevatie 1-3 |  |  |  |  |  |
| 26 | CC02I2 |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg | 27,20 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om | 2,77 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,08 |
|  | 2710602400000 |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm |  |  | kg | 27,88 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg | 0,27 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc | 8,16 |
| 27 | CC02J |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg | 953,90 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om | 56,28 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 2,86 |
|  | 2710602300000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg | 977,75 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg | 9,54 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc | 286,17 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut | 0,95 |
| 28 | CB02B |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 | 136,47 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 27,29 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  | h-om | 102,35 |
|  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg | 0,68 |
|  | 2874115841033 |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc | 40,94 |
|  | 2874115825003 |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc | 40,94 |
|  | 2875276311528 |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg | 4,09 |
|  | 2734113803233 |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg | 6,82 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg | 3,41 |
|  | 2020212928347 |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 | 13,65 |
|  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 | 0,14 |
|  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 | 0,14 |
|  | 2010102900900 |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 | 0,20 |
|  | 2320187315789 |  |  | Decofrol |  |  | kg | 16,38 |
|  | 3410520006752 |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut | 2,73 |
| 29 | CA03F |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C20/25 |  |  | m3 | 17,80 |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om | 61,41 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 7,12 |
|  | 26631021000003. |  |  | Beton C20/25 |  |  | m3 | 18,52 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 1,81 |
|  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut | 10,68 |
|  | 3410520006752 |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut | 4,45 |
|  |  |  | Total Elevatie 1-3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Coloane monolite Cm1-Cm7 |  |  |  |  |  |
| 30 | CC02L |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg | 5 815,20 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om | 377,99 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 29,08 |
|  | 2710602300000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg | 5 960,58 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg | 58,15 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc | 1 628,26 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut | 5,82 |
| 31 | CC02K |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg | 633,30 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om | 60,16 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 2,53 |
|  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg | 649,13 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg | 6,33 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc | 177,32 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut | 0,63 |
| 32 | CC13E |  |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm |  |  | buc | 504,00 |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  | h-om | 378,00 |
|  | 2873155900800 |  |  | Electrozi de sudura |  |  | kg | 675,36 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw | 1 184,40 |
| 33 | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton MH1 |  |  | kg | 329,30 |
|  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  | h-om | 62,57 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 3,29 |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  | h-om | 3,29 |
|  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg | 3,29 |
|  | 27752763098860 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton - MH1 |  |  | kg | 329,30 |
|  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg | 1,65 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw | 2,63 |
|  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg | 4,94 |
| 34 | CB02D |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 | 345,53 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 69,11 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  | h-om | 380,08 |
|  | 2873116829070 |  |  | Chingi metalice |  |  | kg | 27,64 |
|  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg | 1,73 |
|  | 2874115841033 |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc | 103,66 |
|  | 2874115825003 |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc | 103,66 |
|  | 2875276311528 |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg | 10,37 |
|  | 2734113803233 |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg | 17,28 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg | 8,64 |
|  | 2020212928347 |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 | 51,83 |
|  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 | 0,35 |
|  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 | 0,52 |
|  | 2320187315789 |  |  | Decofrol |  |  | kg | 41,46 |
|  | 3410520006752 |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut | 6,91 |
| 35 | CB11B |  |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R |  |  | buc | 160,00 |
|  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  |  | h-om | 60,80 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 32,00 |
|  | 2811236310186 |  |  | Popi metalici extensibili PE 5100 R |  |  | kg | 104,80 |
|  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 | 0,08 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut | 1,60 |
| 36 | CA04F |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice .C20/25 |  |  | m3 | 39,20 |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om | 190,12 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 17,64 |
|  | 26631021000003. |  |  | Beton C20/25 |  |  | m3 | 41,39 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 6,06 |
|  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut | 23,52 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut | 10,98 |
| Total Coloane monolite Cm1-Cm7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6. Grinzi Gm1 - Gm17 |  |  |  |  |  |
| 37 | CC02K |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg | 3 825,00 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om | 363,38 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 15,30 |
|  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg | 3 920,62 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg | 38,25 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc | 1 071,00 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut | 3,83 |
| 38 | CC02L2 |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg | 8 921,50 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om | 588,82 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 44,61 |
|  | 2710602200000 |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg | 9 144,54 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg | 89,22 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc | 2 498,02 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut | 8,92 |
| 39 | CB02C |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 | 240,75 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 48,15 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  | h-om | 240,75 |
|  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg | 1,20 |
|  | 2874115841033 |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc | 72,22 |
|  | 2874115825003 |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc | 72,22 |
|  | 2875276311528 |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg | 7,22 |
|  | 2734113803233 |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg | 12,04 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg | 6,02 |
|  | 2020212928347 |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 | 31,30 |
|  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 | 0,24 |
|  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 | 0,24 |
|  | 2320187315789 |  |  | Decofrol |  |  | kg | 28,89 |
|  | 3410520006752 |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut | 4,82 |
| 40 | CB11B |  |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R |  |  | buc | 362,00 |
|  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  |  | h-om | 137,56 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 72,40 |
|  | 2811236310186 |  |  | Popi metalici extensibili PE 5100 R |  |  | kg | 237,11 |
|  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 | 0,18 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut | 3,62 |
| 41 | CA04F |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice .C20/25 (Plansa 25) |  |  | m3 | 32,10 |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om | 155,69 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 14,45 |
|  | 26631021000003. |  |  | Beton C20/25 |  |  | m3 | 33,89 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 4,96 |
|  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut | 19,26 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut | 8,99 |
| Total Grinzi Gm1 - Gm17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7. Planseu monolit PM1 |  |  |  |  |  |
| 42 | CB02C |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 | 713,25 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 142,65 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  | h-om | 713,25 |
|  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg | 3,57 |
|  | 2874115841033 |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc | 213,97 |
|  | 2874115825003 |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc | 213,97 |
|  | 2875276311528 |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg | 21,40 |
|  | 2734113803233 |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg | 35,66 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg | 17,83 |
|  | 2020212928347 |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 | 92,72 |
|  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 | 0,71 |
|  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 | 0,71 |
|  | 2320187315789 |  |  | Decofrol |  |  | kg | 85,59 |
|  | 3410520006752 |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut | 14,27 |
| 43 | CB11B |  |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R |  |  | buc | 1 070,00 |
|  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  |  | h-om | 406,60 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 214,00 |
|  | 2811236310186 |  |  | Popi metalici extensibili PE 5100 R |  |  | kg | 700,85 |
|  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 | 0,54 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut | 10,70 |
| 44 | CC02M |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg | 438,40 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om | 28,50 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,75 |
|  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg | 449,36 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg | 4,38 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc | 122,75 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut | 0,44 |
| 45 | CC02N2 |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg | 8 872,50 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om | 514,61 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 26,62 |
|  | 2710602200000 |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg | 9 094,31 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg | 88,73 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc | 2 484,30 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut | 8,87 |
| 46 | CA04F |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton cl C20/25 |  |  | m3 | 95,10 |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om | 461,23 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 42,80 |
|  | 26631021000003. |  |  | Beton C20/25 |  |  | m3 | 100,40 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 14,69 |
|  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut | 57,06 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut | 26,63 |
| Total Planseu monolit PM1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8. Planseu monolit PM2 |  |  |  |  |  |
| 47 | CB02C |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 | 654,25 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 130,85 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  | h-om | 654,25 |
|  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg | 3,27 |
|  | 2874115841033 |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc | 196,28 |
|  | 2874115825003 |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc | 196,28 |
|  | 2875276311528 |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg | 19,63 |
|  | 2734113803233 |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg | 32,71 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg | 16,36 |
|  | 2020212928347 |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 | 85,05 |
|  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 | 0,65 |
|  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 | 0,65 |
|  | 2320187315789 |  |  | Decofrol |  |  | kg | 78,51 |
|  | 3410520006752 |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut | 13,09 |
| 48 | CB11B |  |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R |  |  | buc | 982,00 |
|  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  |  | h-om | 373,16 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 196,40 |
|  | 2811236310186 |  |  | Popi metalici extensibili PE 5100 R |  |  | kg | 643,21 |
|  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 | 0,49 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut | 9,82 |
| 49 | CC02M |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg | 394,80 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om | 25,66 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,58 |
|  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg | 404,67 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg | 3,95 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc | 110,54 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut | 0,39 |
| 50 | CC02N2 |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg | 5 713,70 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om | 331,39 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 17,14 |
|  | 2710602200000 |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg | 5 856,54 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg | 57,14 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc | 1 599,84 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut | 5,71 |
| 51 | CA04F |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton cl C20/25 |  |  | m3 | 87,20 |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om | 422,92 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 39,24 |
|  | 26631021000003. |  |  | Beton C20/25 |  |  | m3 | 92,06 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 13,47 |
|  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut | 52,32 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut | 24,42 |
| Total Planseu monolit PM2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9. Parapet |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9.1. Zidarie |  |  |  |  |  |
| 52 | CD74A |  |  | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Brikston" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m |  |  | m3 | 13,12 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om | 49,33 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 10,39 |
|  | 2663112800050 |  |  | Blocul ceramic "Brikston" |  |  | m3 | 13,15 |
|  | 2651122100401 |  |  | Ciment M300( saci S1500) |  |  | kg | 455,00 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 1,21 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 | 0,22 |
|  | 2010102904410 |  |  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV |  |  | m3 | 0,01 |
|  | 2873122004203 |  |  | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie |  |  | m2 | 64,68 |
|  | 2922140007008 |  |  | Macara 8tn |  |  | h-ut | 5,77 |
|  | 2952270003702 |  |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  |  | h-ut | 0,52 |
|  |  |  | Total Zidarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9.2. Stilpi St1.2 |  |  |  |  |  |
| 53 | CC02L |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg | 260,12 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om | 16,91 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,30 |
|  | 2710602300000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg | 266,62 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg | 2,60 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc | 72,83 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut | 0,26 |
| 54 | CC02K |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg | 46,30 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om | 4,40 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,19 |
|  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg | 47,46 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg | 0,46 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc | 12,96 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut | 0,05 |
| 55 | CB02D |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 | 18,48 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 3,70 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  | h-om | 20,33 |
|  | 2873116829070 |  |  | Chingi metalice |  |  | kg | 1,48 |
|  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg | 0,09 |
|  | 2874115841033 |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc | 5,54 |
|  | 2874115825003 |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc | 5,54 |
|  | 2875276311528 |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg | 0,55 |
|  | 2734113803233 |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg | 0,92 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg | 0,46 |
|  | 2020212928347 |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 | 2,77 |
|  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 | 0,02 |
|  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 | 0,03 |
|  | 2320187315789 |  |  | Decofrol |  |  | kg | 2,22 |
|  | 3410520006752 |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut | 0,37 |
| 56 | CA04F |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice .C20/25 |  |  | m3 | 2,25 |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om | 10,91 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,01 |
|  | 26631021000003. |  |  | Beton C20/25 |  |  | m3 | 2,38 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,35 |
|  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut | 1,35 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut | 0,63 |
|  |  |  | Total Stilpi St1.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9.3. Briu monolit Brm1 (122.0 ml.) |  |  |  |  |  |
| 57 | CC02K |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg | 109,80 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om | 10,43 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,44 |
|  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg | 112,54 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg | 1,10 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc | 30,74 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut | 0,11 |
| 58 | CC02L2 |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg | 471,80 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om | 31,14 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 2,36 |
|  | 2710602200000 |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg | 483,59 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg | 4,72 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc | 132,10 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut | 0,47 |
| 59 | CB02C |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 | 61,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 12,20 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  | h-om | 61,00 |
|  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg | 0,30 |
|  | 2874115841033 |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc | 18,30 |
|  | 2874115825003 |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc | 18,30 |
|  | 2875276311528 |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg | 1,83 |
|  | 2734113803233 |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg | 3,05 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg | 1,53 |
|  | 2020212928347 |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 | 7,93 |
|  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 | 0,06 |
|  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 | 0,06 |
|  | 2320187315789 |  |  | Decofrol |  |  | kg | 7,32 |
|  | 3410520006752 |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut | 1,22 |
| 60 | CA04F |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice .C20/25 |  |  | m3 | 6,10 |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om | 29,58 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 2,75 |
|  | 26631021000003. |  |  | Beton C20/25 |  |  | m3 | 6,44 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,94 |
|  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut | 3,66 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut | 1,71 |
| Total Briu monolit Brm1 (122.0 ml.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Parapet |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10. Scari SC |  |  |  |  |  |
| 61 | TsA04C1 |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare |  |  | m3 | 3,50 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 9,24 |
| 62 | TsD01C |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  |  | m3 | 3,50 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 1,50 |
| 63 | TsD05A |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 | 0,04 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 0,35 |
|  | 2952270004021 |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut | 0,42 |
| 64 | CB02C |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 | 87,40 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 17,48 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  | h-om | 87,40 |
|  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg | 0,44 |
|  | 2874115841033 |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc | 26,22 |
|  | 2874115825003 |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc | 26,22 |
|  | 2875276311528 |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg | 2,62 |
|  | 2734113803233 |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg | 4,37 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg | 2,19 |
|  | 2020212928347 |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 | 11,36 |
|  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 | 0,09 |
|  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 | 0,09 |
|  | 2320187315789 |  |  | Decofrol |  |  | kg | 10,49 |
|  | 3410520006752 |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut | 1,75 |
| 65 | CB11B |  |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R |  |  | buc | 132,00 |
|  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  |  | h-om | 50,16 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 26,40 |
|  | 2811236310186 |  |  | Popi metalici extensibili PE 5100 R |  |  | kg | 86,46 |
|  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 | 0,07 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut | 1,32 |
| 66 | CC02M |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg | 93,10 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om | 6,05 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,37 |
|  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg | 95,43 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg | 0,93 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc | 26,07 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut | 0,09 |
| 67 | CC02N2 |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg | 511,40 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om | 29,66 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,53 |
|  | 2710602200000 |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg | 524,18 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg | 5,11 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc | 143,19 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut | 0,51 |
| 68 | CC01F |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg | 150,80 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om | 7,54 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,45 |
|  | 2710602300000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg | 154,57 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc | 22,62 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg | 1,51 |
| 69 | CC01E |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg | 39,80 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om | 2,55 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,12 |
|  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg | 40,79 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc | 5,97 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg | 0,40 |
| 70 | CA04F |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton cl C20/25 |  |  | m3 | 8,00 |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om | 38,80 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 3,60 |
|  | 26631021000003. |  |  | Beton C20/25 |  |  | m3 | 8,45 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 1,24 |
|  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut | 4,80 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut | 2,24 |
|  |  |  | Total Scari SC |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.11. Perete de sprijin |  |  |  |  |  |
| 71 | TsC59B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  | 100 m3 | 0,42 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 2,55 |
|  | 1421102200227 |  |  | Pietris |  |  | m3 | 0,00 |
|  | 2952260003523 |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut | 6,01 |
|  | 2952260003557 |  |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  | h-ut | 1,52 |
| 72 | TsI51B5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  | t | 71,40 |
|  | 3410540000007 |  |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut | 5,43 |
| 73 | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 | 0,42 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 0,15 |
|  | 1411122201752 |  |  | Piatra sparta |  |  | m3 | 0,00 |
|  | 2952260003554 |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut | 0,17 |
| 74 | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  | 100 m3 | 0,50 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 1,19 |
|  | 2952260003523 |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut | 5,60 |
| 75 | TsA20C |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare |  |  | m3 | 11,60 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 37,47 |
| 76 | TsD01C |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  |  | m3 | 11,60 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 4,99 |
| 77 | TsD02B1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm |  |  | 100 m3 | 0,50 |
|  | 2952260003553 |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut | 0,42 |
| 78 | TsD05A |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 | 0,62 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 5,47 |
|  | 2952270004021 |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut | 6,44 |
| 79 | CB02A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 | 16,57 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 2,49 |
|  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  |  | h-om | 17,40 |
|  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg | 0,08 |
|  | 2874115841033 |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc | 4,97 |
|  | 2874115825003 |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc | 4,97 |
|  | 2875276311528 |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg | 0,50 |
|  | 2734113803233 |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg | 0,83 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg | 1,33 |
|  | 2020212928347 |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 | 1,66 |
|  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 | 0,06 |
|  | 2010102900900 |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 |  |  | Decofrol |  |  | kg | 1,99 |
| 80 | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C8/10 |  |  | m3 | 11,60 |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om | 44,66 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 7,54 |
|  | 26631021000002 |  |  | Beton C8/10 |  |  | m3 | 12,01 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 1,17 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut | 2,90 |
|  | 2952270003000 |  |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut | 4,64 |
| 81 | CC01F |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg | 4 262,40 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om | 213,12 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 12,79 |
|  | 2710602300000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg | 4 368,96 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc | 639,36 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg | 42,62 |
| 82 | CC01E |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg | 47,50 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om | 3,04 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,14 |
|  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg | 48,69 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc | 7,12 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg | 0,48 |
| 83 | CB02A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 | 323,04 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 48,46 |
|  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  |  | h-om | 339,19 |
|  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg | 1,62 |
|  | 2874115841033 |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc | 96,91 |
|  | 2874115825003 |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc | 96,91 |
|  | 2875276311528 |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg | 9,69 |
|  | 2734113803233 |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg | 16,15 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg | 25,84 |
|  | 2020212928347 |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 | 32,30 |
|  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 | 1,13 |
|  | 2010102900900 |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 | 0,16 |
|  | 2320187315789 |  |  | Decofrol |  |  | kg | 38,76 |
| 84 | CA03F |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C20/25 |  |  | m3 | 85,90 |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om | 296,36 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 34,36 |
|  | 26631021000003. |  |  | Beton C20/25 |  |  | m3 | 89,37 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 8,72 |
|  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut | 51,54 |
|  | 3410520006752 |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut | 21,48 |